Sąlygų priedas  Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEKORATYVINĖS STULPŲ DETALĖS

1. Numatomų įsigyti Prekių orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Orientacinis kiekis vnt. |
| --- | --- | --- |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė A1 | 117 |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė A2 | 27 |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė B1 | 117 |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė B2 | 27 |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė C1 | 117 |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė C2 | 27 |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė D | 144 |

- Numatomų įsigyti Prekių techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalės turi būti pagamintos iš aliuminio lydinio. Paviršius lygus, be raižinių, puošybos elementų, užrašų ar lipdukų. | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos |
|  | A1, A2, B1, B2, C1, C2 detalės surenkamos iš dviejų dalių, perskiriamų vertikaliai, tvirtinimo varžtai įleidžiama galvute | Gamintojo konstrukciniai brėžiniai |
|  | Dekoratyvinė stulpų detalė turi būti pritaikyta montuoti ant cilindro formos stulpo, kurio diametras: - A1 detalė - 273 mm - A2 detalė - 323,9 mm A1 ir A2 detalės turi tinkamai uždengti cilindro formos tvirtinimo flanšą, kurio diametras 505 mm ir atramos tvirtinimo smeiges. Detalės sienelės storis ≥18 mm Matmenys ir išvaizda nurodyti Paveikslėlyje Nr.1 ir Nr.2 |  |
|  | B1, B2, C1, C2 detalės tvirtinimo varžtai įleidžiama galvute. Turi būti pritaikyta montuoti ant cilindro formos stulpo pakopų sujungimo vietos kurios matmenys: - B1 detalė- 273 mm ir 244,5 mm - B2 detalė -323,9 mm ir 273 mm - C1 detalė -244,5 mm ir 168,3 mm - C2 detalė - 273 mm ir 168,3 mm Detalės sienelės storis ≥9 mm Matmenys ir išvaizda nurodyti Paveikslėlyje Nr.3, Nr.4, Nr.5 ir Nr.6 |  |
|  | D detalės tvirtinimo varžtai įleidžiama galvute. Turi būti pritaikyta montuoti ant cilindro formos stulpo viršūnės kurios diametras – 168,3 mm Detalės sienelės storis ≥9 mm Matmenys ir išvaizda nurodyti Paveikslėlyje Nr.7 |  |
|  | Paviršiai dažyti antikorozine danga, spalva – RAL7026 MAT arba analogiška, pagal ISO12944. Turi būti užtikrintas geras dažų sukibimas su dengiamu paviršiumi. Dažai atsparūs drėgmei, ultravioletiniams spinduliams, cheminiams aplinkos, ypač druskų, poveikiams. Sausos dangos sluoksnio storis ≥80 mikronų. | Gamintojo techninės specifikacijos arba deklaracijos |
| 7. | Tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo deklaracija |
| 8. | Garantinis antikorozinės dažų dangos terminas ≥ 5 metai | Gamintojo garantija |
| 9. | Prekės garantinis terminas ≥ 5 metai |  |

Paveikslėlis Nr.1

Paveikslėlis Nr.2

Paveikslėlis Nr.3

Paveikslėlis Nr.4

Paveikslėlis Nr.5

Paveikslėlis Nr.6

Paveikslėlis Nr.7