Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

INFRASTUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRAI

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMO ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI

1. Pažymime, kad šis, Pirkimo sąlygų 5 priedas yra neatsiejama Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymas“ dalis.                                                                                                                                             2. Tiekėjas turi pilnai užpildyti lentelės 4 ir 5 stulpelius.

3.  Patvirtindamas, kad prekės atitinka techninių rodiklių reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 techninė specifikacija“, tiekėjas privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas ir pateikti informaciją (pvz.: Prekės modelį, nuoroda į gamintojo prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kt. ),

kuri patvirtintų prekės techninių rodiklių atitiktį nustatytiems reikalavimams.

4. Tiekėjas negali naudoti sąvokos „Atitinka“, o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.

| Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 (1 prekių grupė) (toliau - Prekės) techninių rodiklių reikalavimai: |  |  | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai rodikliai ir informacija apie prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eil. Nr. | Prekės Pavadinimas | Reikalaujama parametro/ funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūloma prekė atitinka visus Pirkimo sąlygų 1 priede nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes | Prekės modelis, nuoroda į gamintojo prekės specifikaciją/dokumentą, puslapį ar kt. |
|  | Pasyvus IR spindulių (PIR) judesio jutiklis su uždengimo aptikimo funkcija | EV-1012AM ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Tūrinė kontrolės zona ne mažesnė kaip 9 x 12 m; 2) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 9–15 VDC; 3) Nominali srovė ne didesnė kaip 15 mA; 4) Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo −10 iki +50°C; 5) Ne žemesnę nei GR3 (3-ią apsaugos klasę) sertifikuotą pagal EN50131-2-2 arba lygiavertis. Jutiklis turi turėti: 6) Reguliuojamo židinio nuotolio veidrodinę optiką; 7) Pavojaus signalo atmintį; 8) Automatinę atstumo kontrolę; 9) Turi būti atskiri pavojaus, pažeidimo ir uždengimo aptikimo išėjimai, NC kontaktai; | 1)..... 2)..... 3)..... 4)..... 5)..... 6)..... 7)..... 8)..... 9)..... |  |
|  | Dvigubos technologijos judesio jutiklis | DDV1016AM ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) PIR tūrinė kontrolės zona – ne mažesnė kaip 9 x 16 m; 2) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 9–15 VDC; 3) Naudojama srovė ne didesnė kaip 20 mA; 4) Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo −10 iki +50°C; 5) Ne žemesnę nei GR3 (3-ią apsaugos klasę) sertifikuotą pagal EN50131 GR3 arba lygiavertis. Jutiklis turi turėti: 6) Vektorinės technologijos keturgubą PIR elementą; 7) Reguliuojamo židinio nuotolio veidrodinę optiką PIR detekcijos kanalui; 8) Automatinę PIR kanalo atstumo kontrolę; 9) Radaro technologijos mikrobanginį kanalą; 10) Mikrobangų dažnį – 5,8 GHz; 11) Mikrobanginio kanalo išjungimo galimybę, kai apsauga išjungta; 12) Uždengimo aptikimo funkciją realizuotą aktyvių IR spindulių ir radaro kombinacija; 13) Pavojaus signalo atmintį; 14) Atskirus pavojaus, pažeidimo ir uždengimo aptikimo išėjimus, NC kontaktai; | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... 10).... 11).... 12).... 13).... 14)..... |  |
|  | Lauko dvigubos technologijos judesio jutiklis | DDI602-F1 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 10–15 V; 2) Nominali naudojama srovė ne didesnė kaip 15 mA; 3) Darbo aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip -–30 °C iki +55 °C; 4) Apsaugos nuo aplinkos poveikių lygis ne žemesnis kaip IP65; 5) Turi būti ne mažiau kaip du IR spindulių jutikliai ir vienas mikrobangų jutiklis; 6) Ne žemesnę nei GR2 (2-ą apsaugos klasę) sertifikuotą pagal EN50130-1 arba lygiavertis. Jutiklis turi turėti: 7) Dvigubą technologiją (PIR ir mikrobangų); 8) Programuojamus veikimo atstumus 10, 20 ir 30 m; 9) Veikimo kampą nuo 10° iki 70°; 10) Numatytą parametrų temperatūrinė stabilizacija; | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... 10).... |  |
|  | Lubinis judesio jutiklis | DD669AM ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Aptikimo spindulys ne mažiau kaip 10 metrų nuo jutiklio; 2) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 9–15 VDC; 3) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –10 + 55 oC; 4) Ne žemesnę nei GR3 (3-ią apsaugos klasę) sertifikuotą pagal EN50131-2-4 arba lygiavertis. Jutiklis turi turėti: 5) Dvigubą technologiją (PIR ir mikrobangų); 6) 360 laipsnių judesio aptikimą; 7) Ne mažiau kaip 18 spindulių; 8) Automatinę PIR kanalo atstumo kontrolę; 9) Mikrobangų dažnį 5,8 GHz; 10) Uždengimo aptikimo funkcija turi būti realizuota aktyvių IR spindulių ir radaro kombinaciją; 11) Atskirus pavojaus, pažeidimo ir uždengimo aptikimo išėjimus, NC kontaktai; | 1).... 2)... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... 10).... 11).... |  |
|  | Akustinis stiklo dūžio jutiklis | GS930 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Kontrolės zona ne mažesnė kaip 8,0 m (veikimo spindulys).Su garso spektro analizatoriumi; 2) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 9–15 VDC; 3) Naudojama srovė ne didesnė kaip 25 mA; 4) Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo -10 iki + 50°C. Jutiklis turi turėti: 5) Automatinį jautrumo nustatymą; 6) Paskirtį – paprastam, grūdintam, laminuotam ir armuotam stiklui; 7) Montavimo būdą ant sienos arba lubų; 8) Pažeidimo jutiklį. | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8)... |  |
|  | Paviršinio tvirtinimo magnetinis kontaktas | DC148 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Magnetinis kontaktas ne didesnis kaip 8 x 8 x 40 mm; 2) Kabelio ilgis ne mažesnis kaip 2 m; 3) Darbo aplinkos temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo – 25 iki + 60°C; 4) Apsaugos nuo aplinkos poveikio lygis ne žemesnis kaip IP67; 5) Ne žemesnę nei GR3 (3-ią apsaugos klasę) sertifikuotą pagal EN50131-2-6arba lygiavertis. Magnetinis kontaktas turi turėti: 6) Paviršinio montavimo būdą, tinkamą medinėms ir metalinėms durims; 7) Poliarizuotą magnetą; 8) Tamperio apsaugą; 9) Perjungimo atstumą 12 mm (±4 mm) metalinėms durims; 10) Komplektavimą su priedais, leidžiančiais montuoti ir ant plieninių durų; | 1)... 2)... 3)... 4)... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... 10).... |  |
|  | Magnetinis kontaktas vartams | DC408 ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Magnetas ne didesnis kaip 70 x 40 x 40mm; 2) Magnetinis kontaktas ne didesnis kaip 150 x 50 x 18 mm; 3) Ne žemesnę nei GR3 (3-ią apsaugos klasę) sertifikuotą pagal EN50131-2-6 arba lygiavertis. Magnetinis kontaktas turi turėti: 4) Paviršinio montavimo būdą; 5) Paskirtį – vartų apsaugai; 6) Poliarizuotą magnetą; 7) Tamperio apsaugą; 8) Maksimalų suveikimo atstumą 34 mm; 9) Keturių gyslų kabelį, įvilktą į lankstų galvanizuoto plieno šarvą | 1).... 2).... 3).... 4).... 5).... 6).... 7).... 8).... 9).... |  |
|  | IR spindulių užtvaros komplektas | E-964-Q330Q ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Veikimo atstumai: ne mažesnis kaip 100 m lauke ir ne mažesnis kaip 200 m patalpose; 2) Ribotos prieigos zonos įrenginio (angl. tamper) išvestis (siųstuve ir imtuve): NC kontaktas, ne mažiau kaip 1 A, 60 VAC; 3) Lazerio išvesties galingumas ne mažesnis kaip 5 mW; 4) Reguliavimo kampai ne mažesni kaip: horizontalus ±90°, vertikalus ±15°; 5) Keičiamą detekcijos laiką ne didesnį nei 50 ms–700 ms; 6) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo –25 iki +55 oC; 7) Apsaugos nuo aplinkos poveikio lygis ne žemesnis kaip IP 55. IR spindulių užtvaros komplektas turi turėti: 8) Išlyginimo funkciją lazerio spinduliu; 9) Pasirenkamus keturis dažnių kanalus; 10) LED signalo stiprumo indikatorių; 11) LED aliarmo indikatorių imtuve, kai spindulys nutrauktas ar dingo krypties nustatymas; 12) Pajungto maitinimo indikatorių; 13) Vidinį šildytuvą; 14) Detekcijos būdą – keturi vienu metu nutraukti IR spinduliai; 15) Elektros maitinimo įtampą AC/DC – 12–24 V; 16) Komplekte turi būti imtuvas ir siųstuvas. | 1).... 2)... 3)... 4).... 5).... 6).... 7).... 8)... 9).... 10).... 11).... 12).... 13).... 14).... 15).... 16).... |  |
|  | Mikrobanginio perimetro barjero komplektas | Senstar ultraWave ar lygiavertis, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Siųstuvo naudojama galia ne didesnė kaip 1,5 W; 2) Imtuvo naudojama galia ne didesnė kaip 3 W; 3) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip –30 +65 oC; 4) Apsaugos nuo aplinkos poveikio lygis ne žemesnis kaip IP 44; 5) Veikimo atstumas nuo 5 iki 200 m; 6) Esant iki 200 m atstumui, sistema turi gebėti aptikti nuo 35 kg svorio einantį, bėgantį, šokantį arba važiuojantį įsibrovėlį; 7) Esant iki 150 m atstumui, sistema turi gebėti aptikti nuo 35 kg svorio einantį, bėgantį, šliaužiantį, šokantį arba važiuojantį įsibrovėlį; 8) Esant iki 100 m atstumui, sistema turi gebėti aptikti nuo 35 kg svorio einantį, bėgantį, šliaužiantį, besiverčiantį, šokantį arba važiuojantį įsibrovėlį; 9) Pažeidėjo aptikimo tikimybė ne mažesnė kaip 95 %; 10) Įsibrovėlio aptikimas, judėjimo greičiui esant nuo 3 cm/s iki 15 m/s. 11) Mikrobanginio perimetro barjero komplektas turi turėti: 12) Automatinį galingumo reguliavimą ir mikrobanginio signalo apsaugą nuo slopinimo ar padirbimo; 13) 10 veikimo kanalų; 14) Komutuojamą pavojaus išėjimą, valdomą relėmis (30 VDC, 1A); 15) Reguliuojamą relių suveikimo laiką – nuo 0,125 iki 10 sek.; 16) Elektros maitinimo įtampą 12–48 VDC. 17) Komplekte turi būti imtuvas, siųstuvas ir tvirtinimo elementai. 18) Turi būti galimybė programuoti kompiuteriu su Windows programine įranga. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)... 16)... 17)... 18)... |  |
|  | Vidinė sirena su blykste | 1) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 10–14 VDC. 2) Naudojama srovė ne didesnė kaip 130 mA. 3) Garsumas ne mažesnis kaip 101 dB. 4) Su blykste, valdoma atskiru kontaktu. 5) Turi būti pažeidimo kontaktas NC. 6) Skirta naudoti vidinėse patalpose. 7) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo –20 iki +50°C. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... |  |
|  | Lauko sirena su blykste | 1) Maitinimo įtampos diapazonas ne mažesnis kaip 10–14 VDC. 2) Naudojama srovė ne didesnė kaip 350 mA. 3) Garsumas ne mažesnis kaip 114 dB. 4) Su mėlynos spalvos blykste. 5) Blykstė turi būti valdoma atskiru kontaktu. 6) Turi būti pažeidimo kontaktas NC. 7) Su vidiniu akumuliatoriumi. 8) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip nuo –25 iki +50°C. 9) Turi būti UV spinduliams atsparus korpusas. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... |  |
|  | Kontaktinė dėžutė 18 kontaktų | J20 ar lygiavertė, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Turi būti ne mažiau kaip 18 kontaktų sujungimams („Wire Clamping Terminal Block“ tipo kontaktai). 2) Darbo temperatūrų diapazonas ne mažesnis kaip -35°C – +50°C; 3) Ne žemesnę nei GR3 (3-ią apsaugos klasę) sertifikuotą pagal EN50131-2-6 arba lygiavertis. Kontaktinė dėžutė turi turėti: 4) 2 pažeidimo kontaktus („Tact Switch“ tipo kontaktas) 5) Dėžutės viduje turi būti trumpikliai leidžiantys sujungti vienos pusės kontaktines kaladėles su kitos pusės kontaktinėmis kaladėlėmis. 6) Turi būti baltos spalvos. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... |  |
|  | Elektromagnetinė sklendė | Eff-Eff E7-E4 ar lygiavertė, ne prastesnių parametrų kaip: 1) Atsparumas laužimui ne blogesnis kaip 3500N; 2) Naudojama srovė ne didesnė kaip 0,3A. 3) Elektromagnetinė sklendė turi turėti: 4) Veikimo būdą – tiesioginio veikimo (atsipalaiduoja prijungus įtampą), be laisvo įėjimo funkcijos; 5) Elektros maitinimo įtampą 12 VDC; 6) Sklendės korpusą tinkamą kairiniam ir dešininiam montavimui; 7) Reguliuojamą liežuvėlį; 8) Numatyta ilgalaikiam veikimui su įtampa; 9) Komplekte su kairine ir dešinine ilgomis plokščiomis sklendės tvirtinimo geležtėmis. | 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... |  |
|  | Išėjimo mygtukas | 1) Paviršinio montavimo jungiklis, be fiksacijos. 2) Perjungiamas kontaktas C-NC-NO. | 1)... 2)... |  |
| TIEKĖJAS, TEIKDAMAS PIRKIMUI PASIŪLYMĄ, PATVIRTINA, KAD VYKDANT PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ PREKĖS ATITIKS ŠIUOS REIKALAVIMUS: |  |  |  |  |
| 1. | Visa pateikiama įranga privalo būti nauja, negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |  |  |
| 2. | Įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |  |  |
| 3. | Tiekėjas turi pateikti techninės ar programinės įrangos visus nurodytus parametrus patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymą, nuorodą į gamintojo puslapį arba lygiavertį dokumentą). |  |  |  |
| 4. | Įrangos gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |
| 5. | Tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |  |  |  |
| 6. | Įranga, taip pat jos gamintojai, susijusios paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |  |  |
| 7. | Tiekėjai, jų subtiekėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi būti registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus. |  |  |  |
| 8. | Jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, tiekėjas privalo turėti ir Užsakovo reikalavimu jam pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |  |  |
| 9. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenksminga programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: - įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja adekvačia ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; - tiekėjas padengia pirkimo proceso metu pirkėjo patirtą materialinę žalą. |  |  |  |
| 10. | Garantinė priežiūra: - tiekiamai įrangai turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tas, kurį suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 24 mėn; - garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie įrangos gedimą. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama nauja; - garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. - garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo lėšomis sugedusią įrangą pasiimti iš Pirkėjo padalinio Vilniaus mieste, ją suremontuoti (ar pakeisti nauja) ir savo lėšomis pristatyti Pirkėjui. |  |  |  |

| Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.V.

Pasiūlymas teikiamas I pirkimo daliai;

„Elektroninių apsaugos sistemų įrangos Nr. 3 techninė specifikacija”/ 1 prekių grupė.