Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

1 PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektros variklių vibracijos matavimų ir analizės sistema

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje IV stulpelyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos įrangos specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta įrangos reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas Prekę privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių arba anglų kalba).

5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą (ne mažiau kaip 2 asmenis) dirbti su įranga, naudotis visomis įrangos funkcijomis. Mokymai turi vykti lietuvių arba anglų kalba Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 2 d. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, sumontavimo dienos.

6. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Elektros variklių vibracijos matavimų ir analizės sistema (Perkamos elektros variklių vibracijos matavimų ir analizės sistemos visa įranga (nurodyta 1.1.-1.3.p.) turi būti suderinta tarpusavyje ir leisti pilnai atlikti elektros variklių vibracijų matavimo ir analizės uždavinius |  |  |
| 1.1. | Duomenų surinkimo sistema | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.1.1. | Kanalų skaičius | ≥ 8 |  |
| 1.1.2. | Maksimalus įvesties dažnis | ≥ 200 kS/s kanalui |  |
| 1.1.3. | Analoginio signalo keitiklio skyra | ≥ 24 bitai |  |
| 1.1.4. | Įėjimo signalo įtampa | Įtampos diapazonai: Nuo –10V iki +10 V; Nuo –1V iki +1 V; Nuo –100 mV iki +100 mV; Nuo –10 mV iki +10 mV. Paklaida ≤ 0,05 % |  |
| 1.1.5. | Bendro režimo slopinimo koeficientas | ≤92 dB |  |
| 1.1.6. | Stiprinimo koeficiento dreifas | ≤ 10ppm/C |  |
| 1.1.7. | Fazių neatitikimas tarp kanalų | ≤ 0,1 |  |
| 1.1.8. | Apsauga nuo viršįtampių | Turi būti |  |
| 1.1.9. | Skaitikliai | ≥ 8 |  |
| 1.1.10. | Skaitmeniniai įėjimai | ≥ 24; Turi būti pilnai sinchronizuoti su analoginiais kanalais; Įėjimai suderinami su TTL/CMOS loginiais lygiais. |  |
| 1.1.11. | Režimai | Turi būti ne mažiau kaip nurodyti: skaičiavimas, bangos formos laiko matavimas, enkoderis, tachometras, krumpliaračio jutiklis. |  |
| 1.1.12. | Skaitiklio laiko bazė | ≥ 100 MHz |  |
| 1.1.13. | Skaitiklio skyra | ≥ 32 bitai |  |
| 1.1.14. | CAN magistralė | ≥ 2 kanalai |  |
| 1.1.15. | Taikymo sritys | Turi būti ne mažiau kaip nurodyta: CCP - CAN Calibration Protocol; OBDII - On-Board Diagnostics; J1939; CAN išvestis |  |
| 1.1.16. | USB arba lygiavertė sąsaja | Turi būti |  |
| 1.2. | Akselerometras | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 1.2.1. | Kiekis | ≥ 2 vnt. |  |
| 1.2.2. | Jautrumas | ≤ 10 mV/g. |  |
| 1.2.3. | Dažnių juostos maksimalus dydis | ≥ 20000 Hz. |  |
| 1.2.4. | Netiesiškumas | ≤ 1%. |  |
| 1.2.5. | Skersinis jautrumas | ≤ 5%. |  |
| 1.3. | Programinė įranga |  |  |
| 1.3.1. | Operacinė sistema | Windows 10/11 (64-bit) arba lygiavertė |  |
| 1.3.2. | Funkcionalumas | Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip nurodyta matavimo/analizių funkcijų: 1. Rotacinių mašinų analizatoriaus programinės įrangos paketas leidžiantis analizuoti signalus, susijusius su sukimosi greičiu ir jo harmonikomis; 2. Dažnių, sukimosi ir torsinių vibracijų matavimas; 3. Rotoriaus balansavimo funkcija. FFT ir oktavų analizė; 4. Guolių defektų diagnostikos funkcija. |  |
| 1.4. | Elektros variklių vibracijos matavimų ir analizės sistemos komplektacija | Sistema turi apimti visus reikalingus kabelius, duomenų apdorojimo įrangą, programinę įrangą, optinį lazerinį apsisukimų jutiklį (1 vnt.), akselerometras (2 vnt.) |  |
| 1.5. | Garantinis laikotarpis visai įrangai | ≥24 mėn |  |