1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) numato įsigyti Šilumos siurblį šildymo sistemai ir jo montavimo darbus (toliau – Prekės) pagrindinės savybės nurodytos šios techninės specifikacijos 2.1 punkte.

1. ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGINIO (ŠILUMOS SIURBLIO) APRAŠYMAS

1.1. Išorinis blokas:

Išorinis 5-os kartos kintamo freono srauto (VRF - variable refrigerant flow) blokas. Pritaikytas dirbti tiek HP – šilumos siurblio (dvivamzde) sistema, tiek ir su HR – šilumos grąžinimo (trivamzde) sistema.

Galia šildymui: 26,9 kW.

Elektros įvado galia - max. šildymui: 12,5 kW. 380V ~3ph (kataloginė).

Matmenys mm. – plotis / aukštis / gylis: 930x1745x760

Svoris: 215 kg.

Triukšmo slėgis dB(A) šildant: 61 dB(A)

Darbo ribos šildant -25oC~+18oC

Dviguba bloko darbo kontrolė pagal išorės temperatūrą ir oro drėgmės parametrus (DSC technologija – dual sensing control). Nepertraukiamo šildymo funkcija naudojant segmentinį šilumokaitį (blokui veikiant atsitirpinimo režimu).

Kompresorius: inverterinis, dvigubo “scroll” (ritininis) kompresorius su HiPOR (aukšto slėgio tepalo

grąžinimo) sistema ir aktyvia freono lygio kontrolės sistema. Kompresoriaus darbo dažnis 10 - 165 Hz.

Šilumokaitis: aliumininis, segmentinis, keturkraštis šilumokaitis, dengtas juoda antikorozine danga. Ventiliatorius: DC inverterinis.

Freonas: R410A (draugiškas aplinkai).

1.2. Vidinis blokas:

Žema temperatūrinis vidinis hidroblokas, jungiamas prie VRF. Plokštelinis HEX šilumokaitis

R410A/vanduo. Galia: Qšild.-26,5kW. Matmenys (PxAxG) mm.:520x631x330. Svoris 35,0 kg. Išeinančio vandens temperatūra : min./max.: +6oC/+50oC.

2. GARANTIJA

2.1. Prekių garantija esant gamykliniam brokui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai.

2.2. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu esant gamykliniam brokui turi pakeisti prekę nauja.