- Pirkimo sąlygų 1 priedas

I PIRKIMO DALIS

BIOLOGINIŲ (MAISTO/VIRTUVĖS) ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ PIRKIMO  TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.

  - Pirkimo objektas – antžeminiai bendrojo naudojimo maisto/virtuvės atliekų surinkimo konteineriai (toliau – Konteineriai), kurie bus naudojami surinkti maisto/virtuvės atliekas iš daugiabučių namų gyventojų.

  - Konteinerių talpa – ne mažesnė kaip 600 litrų (0,6 m3, ±10 proc).

  - Konteinerių skaičius – 44 vnt.

  - Prekes pristatyti per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Prekių pristatymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis organizuoja konteinerių atvežimą ir iškrovimą į Pirkėjo nurodytas vietas (konteinerių aikšteles). Vietos bus pateiktos prieš konteinerių atvežimą.

- BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS IR REIKALAVIMAI

  - Tiekiami konteineriai turi būti pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų.

  - Konteineriai turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamiems konteineriams bei jų dalims (LST EN 13071-1, LST EN 13071-3) arba lygiaverčius.

  - Tiekėjo pasiūlyme turi būti nurodyti konteinerių gamintojai, tipai bei modeliai.

  - Pateiktų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad atlaikytų apkrovas, temperatūros pokyčius bei būtų atsparūs cheminiam, mechaniniam ir biologiniam poveikiui, susijusiam su objekto specifika ir paskirtimi.

  - Kiekvienam konteineriui turi būti suteikiamas ne mažesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis, per kurį galioja visi gamintojo ir tiekėjo garantiniai įsipareigojimai. Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą arba pakeisti prekes. Garantinis laikotarpis prasidės tada, kai konteineriai bus perduoti Pirkėjui  pasirašant Konteinerių priėmimo - perdavimo aktą.

  - Tiekėjas turi pateikti surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas lietuvių kalbomis.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Techninių specifikacijų lentelėje nurodomi detalūs reikalavimai konteineriams.

  - Tiekėjas užpildęs techninių specifikacijų 1 lentelę (2 priedą) privalo pridėti prie pasiūlymo.

  - Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtinta technine dokumentacija, sertifikatais ir deklaracijomis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Tuo atveju, jei Tiekėjas pateikia deklaraciją, Pirkėjas turi teisę pareikalauti pateikti kitus šiame punkte nurodytus dokumentus, patvirtinančius atitikimą reikalavimui.

  - Detalūs techniniai reikalavimai 600 litrų talpos (0,6 m3, ±10 proc). konteineriams:

- Lentelė. Techninių specifikacijų lentelė

| Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| 1.1. | Konteineris antžeminis - pastatomas ant įrengto pagrindo. |
| 1.2. | Skirtas naudojimui lauko sąlygomis. |
| 1.3. | Nurodomas konteinerių gamintojas, tipas ir modelis. |
| 1.4. | Konteineriai turi būti sertifikuoti, pilnai sukomplektuoti, nauji (ne senesni kaip 2024 metų gamybos), nenaudoti, be išorinių pažeidimų. |
| 1.5. | Kiekis – 44 vnt. |
| 1.6. | Talpa – iškeliama atliekų surinkimo talpa (naudingas plotas) ne mažiau kaip 0,6 m3 ( ±10 proc). |
| 1.7. | Aptarnavimo tipas – vieno kablio sistema (iškeliamas kablio pagalba, esančio konteinerio centre, kartu su konteinerio korpuso gaubtu, dugnas atidaromas virvės pagalba. |
| 1.9. | Apdaila – profiliuotas plastikas (iš plastiko suformuota vertikalių profiliuotų lentelių imitacija (profiliuotas plastikas). |
| 1.10. | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamiems konteineriams bei jų dalims (LST EN 13071-1, LST EN 13071-3) arba lygiaverčius. |
| 2. | Paskirtis: |
| 2.1 | Buityje susidariusioms maisto/virtuvės atliekoms rinkti. |
| 3. | Reikalavimai konteineriui (medžiagos, konstrukcija): |
| 3.1. | Medžiagiškumas: korpusas, gaubtas ir įmetimo angos dangtelis pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai. |
| 3.2. | Atliekų talpa: HDPE standi (tvirta, nekeičianti formos) kapsulė (ne maišas) su skysčių surinktuvu dugne (apie 2 proc. tūrio). |
| 3.3. | Konteinerio korpuso ir korpuso dangčio spalva PILKA (RAL – 7016 arba atitinkanti standartinę gamintojo RAL). |
| 3.4. | Atliekų įmetimo dangtelis: lengvai atidaromas ir automatiškai užsidarantis, tvirtinamas nerūdijančio plieno ašimi (arba ar iš kitos, stiprumu ir ilgaamžiškumu, lygiavertės medžiagos) arba vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno lankstais arba varžtais. Dangtelio forma gali būti apvali arba kitokios formos. Dangtelio spalva – RUDA (RAL - 8024 ar RAL 8025, arba atitinkanti standartinę gamintojo RAL). Dangtelis turi turėti uždarymo triukšmą mažinančios guminės atramas. Spalvų paletė derinama su Pirkėju. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai. |
| 3.5. | Konteinerio forma – apvali, korpuso išorės skersmuo 1500 mm. Matmenys: matomas aukštis ~ apie 1400 mm; korpuso aukštis virš žemės ~ apie 1050 mm; korpuso gaubto diametras ~ apie 1500 mm; atliekų įmetimo angos skersmuo (min/max ) ~ ᴓ 300-4500 mm. Galima matmenų paklaida (±10 proc.). |
| 3.6. | Konteineriai turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 (1999-07-14) patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių, 62 punkte nustatytus reikalavimus: turi būti uždari, nerūdijantys, vandens nesugeriantys ir nepraleidžiantys, atliekų ir klimato poveikiui atsparūs, užtikrinantys apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių. Iš konteinerių neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės. |
| 4. | Ženklinimas |
| 4.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: |
| 4.1.1. | nuoroda į (LST EN 13071-1, LST EN 13071-3) (ar lygiavertį standartą); |
| 4.1.2. | vardinį tūrį; |
| 4.1.3. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; |
| 4.1.4. | visuminę leidžiamąją masę, kg; |
| 4.1.5. | gamybos metus ir mėnesį. |
| 4.2. | Konteinerių matomoje vietoje turi būti pritvirtinta lentelė ( dydis 30 x 42 cm) su užrašu MAISTO/ VIRTUVĖS ATLIEKOS (didžiosios raidės) su piktogramos paveikslėliu „Maisto atliekos“ ir QR . Piktogramos dizainas: https://atliekuzenklinimas.lt/wp-content/uploads/2022/05/Piktogramu-naudojimo-vadovas.pdf. Parengiamas lentelės maketas ir pagaminama lentelė. Lentelės medžiaga – aliuminio kompozito plokštė, spalvota, atspari UV. Prieš gaminant lentelę užrašo tekstas ir raidžių dydis suderinamas su Pirkėju. |
| 5. | Garantijos: |
| 5.1. | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių. |
| 6. | Dokumentacija: |
| 6.1. | Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. |
| 6.2. | Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: |
| 6.2.1. | Nuoroda (LST EN 13071-1, LST EN 13071-3), (ar analogišką) standartą; |
| 6.2.2. | vardinis tūris; |
| 6.2.3. | gabaritiniai matmenys; |
| 6.2.4. | visuminė leidžiamoji masė, kg; |
| 6.2.5. | medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; |
| 6.2.6. | konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami įtaisai. |

- Pirkimo sąlygų 2 priedas

I PIRKIMO DALIS

PASIŪLYMAS DĖL BIOLOGINIŲ (MAISTO/VIRTUVĖS) ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ PIRKIMO

2 lentelė. Konteinerių Techninių specifikacijų lentelė. (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą) Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas* (pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma). Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas* (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konteinerių gamintojas (įrašyti)______________________________________________________________):. Konteinerių tipas ir modelis (įrašyti)___________________________________________________________): |  |  |  |
| 1. | Bendrieji reikalavimai Konteineriams: |  |  |
| 1.1. | Konteinerių gamybos data – ne senesnė kaip 2024 m. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.2. | Kiekis – 44 vnt. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.3. | Talpa – iškeliama atliekų surinkimo talpa (naudingas plotas) ne mažiau kaip 0,6 m3 ( ±10 proc). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.4. | Apdaila – profiliuotas plastikas (iš plastiko suformuota vertikalių profiliuotų lentelių imitacija (profiliuotas plastikas). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 1.5. | Atitinka nacionalinius ir/arba ES standartus nustatytus tiekiamiems konteineriams bei jų dalims (LST EN 13071-1, LST EN 13071-3) arba lygiaverčius. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Paskirtis: |  |  |
| 2.1. | Buityje susidariusioms maisto/virtuvės atliekoms rinkti. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Reikalavimai konteineriui (medžiagos, konstrukcija): |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai konteineriui (medžiagos, konstrukcija): | (įrašyti) | (įrašyti) |
|  | medžiagiškumas: korpusas, gaubtas ir įmetimo angos dangtelis pagamintas iš atsparios išoriniams smūgiams, deformacijai, UV spinduliams, cheminiam, biologiniam ir atmosferiniam poveikiui, šalčiui ir karščiui temperatūrų diapazone nuo - 40C° iki +40 C° didelio tankio polietileno (HDPE), perdirbto plastiko arba iš kitos lygiavertės, ne prastesnes savybes turinčios medžiagos. Konteinerių gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.2. | Atliekų talpa: HDPE standi (tvirta, nekeičianti formos) kapsulė (ne maišas) su skysčių surinktuvu dugne (apie 2 proc. tūrio). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.3. | Konteinerio korpuso ir korpuso dangčio spalva PILKA (RAL – 7016 arba atitinkanti standartinę gamintojo RAL). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.4. | Atliekų įmetimo dangtelis: lengvai atidaromas ir automatiškai užsidarantis, tvirtinamas nerūdijančio plieno ašimi (arba ar iš kitos, stiprumu ir ilgaamžiškumu, lygiavertės medžiagos) arba vyriai su ypatingai stipriais nerūdijančio plieno lankstais arba varžtais. Dangtelio forma gali būti apvali arba kitokios formos. Dangtelio spalva – RUDA (RAL - 8024 ar RAL 8025, arba atitinkanti standartinę gamintojo RAL). Dangtelis turi turėti uždarymo triukšmą mažinančios guminės atramas. Spalvų paletė derinama su Pirkėju. Spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojami konteineriai. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.5. | Konteinerio forma – apvali, korpuso išorės skersmuo 1500 mm. Matmenys: matomas aukštis ~ apie 1400 mm; korpuso aukštis virš žemės ~ apie 1050 mm; korpuso gaubto diametras ~ apie 1500 mm; atliekų įmetimo angos skersmuo (min/max ) ~ ᴓ 300-4500 mm. Galima matmenų paklaida (±10 proc.). | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3.6. | Konteineriai turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 (1999-07-14) patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių, 62 punkte nustatytus reikalavimus: turi būti uždari, nerūdijantys, vandens nesugeriantys ir nepraleidžiantys, atliekų ir klimato poveikiui atsparūs, užtikrinantys apsaugą nuo vėjo, graužikų, paukščių, vabzdžių. Iš konteinerių neturi tekėti skysčiai, sklisti kvapai, dulkės. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Ženklinimas: |  |  |
| 4.1. | Ant kiekvieno konteinerio matomoje vietoje turi būti patvarus ženklinimas, nurodant: | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.1.1. | nuoroda į (LST EN 13071-1, LST EN 13071-3) (ar lygiavertį standartą); | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.1.2. | vardinį tūrį; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.1.3. | gamintojo pavadinimą arba prekės ženklą; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.1.4. | visuminę leidžiamąją masę, kg; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.1.5. | gamybos metus ir mėnesį. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4.2. | Konteinerių matomoje vietoje turi būti pritvirtinta lentelė ( dydis 30 x 42 cm) su užrašu MAISTO /VIRTUVĖS ATLIEKOS (didžiosios raidės) su piktogramos paveikslėliu „Maisto atliekos“ ir QR . Piktogramos dizainas: https://atliekuzenklinimas.lt/wp-content/uploads/2022/05/Piktogramu-naudojimo-vadovas.pdf. Parengiamas lentelės maketas ir pagaminama lentelė. Lentelės medžiaga – aliuminio kompozito plokštė, spalvota, atspari UV. Prieš gaminant lentelę užrašo tekstas ir raidžių dydis suderinamas su Pirkėju. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5 | Garantijos: |  |  |
| 5.1. | Gamyklinė garantija konteineriui – ne mažiau kaip 24 mėnesių. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Dokumentacija: |  |  |
| 6.1. | Surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2. | Gamintojo pateikiamas duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija: | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2.1. | Nuoroda (LST EN 13071-1, LST EN 13071-3), (ar analogišką) standartą; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2.2. | vardinis tūris; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2.3. | gabaritiniai matmenys; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2.4. | visuminė leidžiamoji masė, kg; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2.5. | medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris; | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6.2.6. | konteinerio tuštinimo būdas ir saugos įtaisai. | (įrašyti) | (įrašyti) |

*Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo ir įrodančių dokumentų pateikimo:

- Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“, nurodant siūlomos prekės gamintoją, tipą, modelį ir  konkrečias technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.

- Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi.

- Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.

4.Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. prekės gamintojo techninę dokumentaciją (lietuvių kalba), kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Pavyzdžiui, galimi pateikti dokumentai (neapsiribojant šiais dokumentais):

- gamintojo duomenų lapas, kuriame pateikiama ši informacija:

- nuoroda į LST EN 13071-1 (ar lygiavertį) standartą;

- vardinis tūris;

- matmenys;

- visuminė leidžiamoji masė, kg;

- medžiagos, iš kurių pagamintas konteineris;

- konteinerio tuštinimo būdas ir atitinkami saugos įtaisai;

- LST EN 13071-1 (standarto (arba lygiaverčio) atitikimą įrodantys akredituotos institucijos išduoti sertifikatai arba akredituotos laboratorijos bandymų ataskaitos arba kiti lygiaverčiai dokumentai;

- gamintojo pateikiama bandymų ataskaita, kurioje pateikiama ši informacija:

- bandymo įstaigos pavadinimas ir vieta;

- bandymų data;

- bandymų sąlygos pagal LST EN 13071-1 ( (ar lygiavertį) standartą;

- bandomų konteinerių aprašymas (gamintojas, paskirtis, kita);

- išbandytų konteinerių skaičius;

- bandymų įrangos tipas;

- kiekvieno bandymo rezultatas.

- Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

____________________