LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, http://www.lazdijai.lt, tel. +370 318 66 108, el. p. info@lazdijai.lt,

el. pristatymo dėžutės adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992.

Skyriaus duomenys: mob. +370 613 05 460, el. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt

__________________________________________________________________________________________________________

LAZDIJŲ RAJONO, SEIRIJŲ SEN., ŽAGARIŲ KAIMO, ILGOSIOS GATVĖS APŠVIETIMO ĮRENGIMO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Pirkimas vykdomas siekiant užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės, Seirijų sen., Žagarių kaimo, Ilgosios gatvės apšvietimą. Projektavimo paslaugas numatoma finansuoti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos lėšomis.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija numato parengti Lazdijų rajono savivaldybės , Seirijų sen., Žagarių kaimo, Ilgosios gatvės apšvietimo tinklų techninį  projektą (konkrečią projekto rūšį nustatys projekto vadovas kartu su užsakovu), nuo 48 namo iki 40 (preliminarus Ilgosios gatvės apšvietimo tinklų ilgis 1000 metrų ), projektuojamas naujas apšvietimo įrengimas, apšvietimo tinklų projektui reikia parinkti tinkamesnę kelio pusę. Gatvės šviestuvus parinkti su LED lempomis ir ZAGA jungtimis, įvertinant apšviestumą, įrengimo darbų ir eksploatavimo sąnaudas. Šviestuvų atramos ir gembė turi būti cinkuoto metalo, kūginės formos − nuo 7 iki 8 m, gembė − 1 m, grakščiai lenktos formos.  Suprojektuoti gatvių apšvietimą pagal šiuo metu veikiančias normas (LST EN 13201-2-2004, LST EN 13201-3-2004, LST EN 13201-4-2004. Parengti darbų kiekių žiniaraščius ir projekto skaičiuojamąją dalį. Lazdijų rajono savivaldybės, Seirijų sen., Žagarių kaimo, Ilgosios gatvės  apšvietimo atramas suprojektuoti patogesnėje gatvės pusėje, klojant elektros kabelius po žeme. Suprojektuotus apšvietimo tinklus prijungti prie paskutinės veikiančios apšvietimo atramos esančios Ilgojoje gatvėje.

Projektuotojas savo lėšomis atlieka visus projektui parengti reikalingus priešprojektinius  paruošiamuosius ir tyrinėjimo darbus (topografija, inžineriniai tyrinėjimai ir t. t.), pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą susirenka visas reikalingas projektavimo sąlygas, parengia apšvietimo projektą ir atlieka projekto ekspertizę. Parengtą projektą suderina su projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, pataiso projektą (jeigu gaunama pastabų), o gavęs patvirtintą projektą pristato Lazdijų rajono savivaldybės administracijai.

Techninis projektas turi būti parengtas per 2 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Esant nenumatytoms ir nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms (kitų institucijų derinimas ir kt.) paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėn.

Projekto vykdymo priežiūra nebus atliekama.

Būtinų parengti projekto dalių sąrašas:

1.	Bendroji

2.	Elektrotechnikos

Projektavimo sąlygas parengė Infrastruktūros plėtros skyriaus inžinierius Tadas Talandzevičius, tel. +370 62038767, el. paštas tadas.talandzevičius@lazdijai.lt.