LĖKTUVŲ VARIKLIŲ LYCOMING KAPITALINIO REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamos lėktuvų variklių LYCOMING kapitalinio remonto paslaugos (toliau – Paslaugos):

| Nr. | Variklio pavadinimas | Variklio modelis | Variklio serijos numeris |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LYCOMING | O-235-L2C | L-12746-15 |
| 2 | LYCOMING | IO-360-L2A | L-34810-51E |
| 3 | LYCOMING | IO-360-L2A | L-34940-51E |
| 4 | LYCOMING | IO-360-L2A | L-34965-51E |

- Lėktuvų variklių LYCOMING kapitalinio remonto paslaugos turi būti teikiamos pagal naujausią Lycoming (gamintojo) dokumentaciją ir visas galiojančias direktyvas, techninės priežiūros biuletenius ir kitus šias Paslaugas reglamentuojančius dokumentus.

- Atliekant variklių kapitalinį remontą, žemiau išvardinti papildomi komponentai turi būti pakeisti naujais, gamintojo suremontuotais arba FAA/EASA patvirtintais, kapitališkai atnaujintais komponentais naudojant originalias dalis:

- Magnetas (Magneto);

- Uždegimo sistemos laidai (Ignition harness);

- Uždegimo žvakės (Spark plugs);

- Alyvos filtras (Oil filter);

- Karbiuratorius (Carburetor) (tik O-235-L2C varikliui);

- Degalų įpurškimo komponentai (Fuel injection systems parts) (tik IO-360-L2A varikliams);

- Variklio degalų siurblys (Engine-driven fuel pump) (tik IO-360-L2A varikliams);

- Alyvos išleidimo vožtuvas (Oil quick drain valve);

- Generatorius 24V (Alternator 24V);

- Starteris 24V (Starter 24V).

- Po kapitalinio remonto variklis turi būti išbandytas ant bandymo stendo (Test bench).

- Suteiktoms paslaugoms ir pakeistoms detalėms turi būti išduoti tinkamumo naudoti sertifikatai (EASA 1 forma arba FAA forma 8130-3) ir pateikti kartu su kiekvieno variklio atliktų remonto darbų byla.

- Netinkamomis pripažintos detalės turi būti pakeistos naujomis originaliomis variklio ar agregato gamintojo detalėmis (nepatenkančios į 3 punkto sąrašą), kurias perka atskiru pirkimu, apmoka ir pristato Perkančioji organizacija.

- Po kapitalinio remonto varikliui turi būti suteiktas ne mažesnis kaip gamintojo rekomenduojamas tarpremontinis resursas 2400 val. (O-235-L2C varikliui) ir 2000 val. (IO-360-L2A varikliams), ir ne mažesnis garantinis terminas nei 6 (šeši) mėnesiai nuo variklio darbo pradžios arba nemažiau 500 darbo valandų.

- Perkančioji organizacija, pageidaujant paslaugos teikėjui įsivertinti darbų atlikimo kainą, prieš pateikiant pasiūlymą sudaro galimybę apžiūrėti variklį sutartoje vietoje.

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja per 14 kalendorinių dienų nuo kiekvieno variklio gavimo datos:

9.1. atlikti LYCOMING variklio defektavimą;

9.2. įvertinti LYCOMING variklio papildomų detalių poreikį;

9.3. pateikti Perkančiajai organizacijai LYCOMING variklio defektavimo ir papildomų detalių poreikio ataskaitą.

- Paslaugos teikėjas privalo aukščiau išvardintus darbus (techninės specifikacijos 3 ir 9 punktai) atlikti kiekvienam varikliui per 6 (šešias) savaites nuo to variklio gavimo dienos. Jei Paslaugos teikėjas nustato papildomų detalių poreikį darbų teikimo terminas sustabdomas nuo defektinio akto/ataskaitos pateikimo Perkančiajai organizacijai dienos iki Perkančioji organizacija pristato detales Paslaugų teikėjui. Perkančioji organizacija įsipareigoja defektavimo akte/ataskaitoje nurodytas detales pristatyti paslaugų teikėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. Po detalių gavimo, darbų atlikimo terminas 4 (keturios) savaitės.

- Variklį Perkančioji organizacija savo lėšomis pristato Paslaugų teikėjui remontuoti.

- Suremontuotą variklį Paslaugos teikėjas savo lėšomis apdraudžia bei išsiunčia atgal Perkančiajai organizacijai adresu: Lakūnų g. 7D, Kyviškių km., LT-13132 Vilniaus raj.

- Paslaugų teikimo metu Paslaugos teikėjas visapusiškai ir materialiai atsako už remontuojamo variklio saugojimą ir pristatymą perkančiajai organizacijai.

- Paslaugos teikėjas sutinka, kad Perkančioji organizacija galėtų atlikti Paslaugos teikėjo Techninės priežiūros organizacijos auditą.

- Paslaugų sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 8 (aštuonių) mėn. laikotarpiui nuo jos pasirašymo dienos.