TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Orientacinis kiekis | Siūloma techninė charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo dalis: Pramoninė šaldymo įranga |  |  |  |  |
| 1.1. | Pramoninis šaldiklis - Su apšvietimu - Išoriniai matmenys (IxPxA): 740x860x2050 mm (±40 mm). - Temperatūrinis diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo –22 °C iki –18 °C - Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. - Ventiliuojamas šaldymas. - Talpa ≥ 500 l. - ≥3 lentynos ≥ GN 2/1 dydžio. - Šaltnešis R290 arba lygiavertis. - Šaldiklis su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Elektros pajungimas: ≥ 0,38kW, 230V. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 1.2. | Pramoninis šaldytuvas - Su apšvietimu. - Išoriniai matmenys (IxPxA): 740x860x2050 mm (±40 mm). - Temperatūrinis diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo -2 °C iki +8 °C - Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas. - Ventiliuojamas šaldymas. - Talpa ≥ 500 l. - ≥ 3 lentynos ≥ GN 2/1 dydžio. - Šaltnešis R600a arba lygiavertis. - Šaldiklis su 4 ratukais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Elektros pajungimas: ≥ 0,1kW, 230V. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 2 pirkimo dalis: Maisto gamybos įranga |  |  |  |  |
| 2.1. | Konvekcinė krosnis su stovu ir vandens minkštintoju. - Paskirtis – pramoninė kulinarijos ir konditerijos gaminių gamyba. - Konvencinės krosnies matmenys (IxPxA): 845x840x825 mm (±50 mm). - Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Talpa ≥ 6 GN indai (GN 1/1-40 mm). - Durelės turi turėti galimybė permontuoti atidarymo pusę. - Konvekcinė krosnis turi turėti šias programas: - virimas garuose (temperatūros diapozonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +30 °C iki +130 °C); - kepimas (sausas) (temperatūros diapozonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +30 °C iki +300 °C); - kombinuotas (sausas) kepimas su garais (temperatūros diapozonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +30 °C iki +300 °C). - Konvekcinė krosnis turi būti pastatoma ant stovo (įeina į komplektaciją). - Stovas pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos su ≥ 12 porų kreipiančiųjų GN konteineriams. - Konvekcinės krosnies ventiliatorius su autoreverso funkcija, kuri garantuoja tolygų apskrudimą. - Automatinė plovimo sistema su ≥ 3 programomis. - Dvigubo stiklo durelės su vandens surinkimo nuimamu loveliu. - Vandens minkštintojas įeina į komplektaciją. - Elektros pajungimas: 10-12kW, 380-400V, 16A, 3F. - Garantija: ≥ 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 2.2 | Keptuvė paverčiama. - Nerūdijančio plieno arba lygiavertė su dangčiu. - Elektrinis pavertimas. - Talpa ≥ 36 l. - Kepimo paviršiaus matmenys: (IxPxA): 540x530x130 mm (±20 mm). - Kepimo temperatūra turi siekti iki 250 °C. - Apsauga nuo perkaitinimo. - Paverčiamos keptuvės matmenys (IxPxA): 800x650x920 mm (±50 mm). - Elektros pajungimas: ≥7,5kW, 380-400V, 3F. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 2.3. | Viryklė su stovu - ≥ 4 lygaus ketaus kaitvietės. - Kiekvienos kaitvietės dydis ≥280 × 280 mm ir ≤ 330 × 330 mm. - Kaitvietės su lanksto pakėlimo mechanizmu. - Viryklės matmenys: (IxPxA): 800x800x900 mm (±50 mm). - Rėmo konstrukcija iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos - Po virykle nerūdijančio plieno arba lygiavertė lentyna. - Kiekviena kaitvietė turi turėti ≥6 padėčių jungiklį su signaline lempute. - Elektros pajungimas: ≤12kW, 380-400V, 3F. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 2.4. | Marmitas - Matmenys: 800-900 x 600-660 x 850-900 mm. - Konstrukcija besiūlė, nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos), vonelė termiškai izoliuota, kampai užapvalinti, stovas su apatine lentyna. - Suvirinta talpa su pažymėtu reikiamu vandens pripildymo lygiu. - Suvirinta talpa su pažymėtu reikiamu vandens pripildymo lygiu. - Šildomos vonelės talpa ≥2 vnt. GN 1/1-200 mm indams. - Komplektacijoje turi būti laikikliai GN indams 1 vnt. GN 1/1 (554x31 mm) ir 2 vnt GN 1/2 (317x20 mm). - Temperatūra reguliuojama termostatu. - Įjungimo/išjungimo mygtukas ir termostato reguliatorius turi būti ant sienelės, kurio diametras 800-900 mm. - Išleidimo vožtuvas, leidžiantis lengvai išleisti vandenį turi būti tiesiai po talpa. - Temperatūros diapazonas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +40 °C ...+90 °C - 4 ratukai, 2 su stabdžiais. - Rankena vežimėlio pervežimui. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 3 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 3 pirkimo dalis: Indų plovimo įranga |  |  |  |  |
| 3.1. | Indaplovė kupolinė - Mechaninis valdymas. - ≥2 plovimo programos. - Termometras, rodantis vonios ir boilerio temperatūras. - Našumas: 70/30 kasečių/val. - Nerūdijančio plieno plovimo sparnuotė ir polipropileno skalavimo sparnuotė. - Vonia nerūdijančio plieno su apsauginėmis grotelėmis. - Thermostop sistema. Skalavimas pradedamas tik kai vanduo boileryje pasiekia 85 oC - Plovimo kasetės parametrai: 500x500 mm. - Galima plauti GN 1/1 (530x325 mm) indus. - Vandens minkštintojas įeina į komplektaciją. - Vandens sunaudojimas ciklui ≤ 2,8 l - Boilerio talpa ≥ 10 l - Plovimo talpa ≥ 30 l - Plovimo temperatūra ≥ 55 oC - Plovimo siurblys ≥1,12kW. - Išoriniai matmenys: (IxPxA): 720x735x1445/1880 mm (±50 mm). - Elektros pajungimas: ≥13kW, 380-400V, 3F, 50/60 Hz. - Pajungimas prie kanalizacijos, vandentiekio per vandens minkštintoją. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 3.2. | Indaplovė pobarinė - Elektroninis valdymas, arba lygiavertis. - ≥ 4 plovimo programos. - LED arba lygiavertis skydelis, rodantis vonios ir boilerio temperatūras, gedimo kodus, plovimo ciklo būseną. - Garsui ir karščiui atsparios dvisluoksnės durys arba lygiavertės. - Durys su „antišoko“ sistema, arba lygiavertė. - Konstrukcija iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos . - Atbulinio srauto apsauginis vožtuvas- privaloma. - Nuimami plovimo purkštukai esant poreikiui. - Thermostop, arba lygiavertė sistema (skalavimas pradedamas tik kai vanduo boileryje pasiekia +85 oC). - Savaiminio išsiplovimo ciklas. - Plovimo kasetės parametrai: 500x500 mm - Vandens sunaudojimas ciklui ≤ 2,3 l - Boilerio talpa ≥5,6 l - Plovimo talpa ≥28 l - Plovimo temperatūra ≥ 55 oC - Plovimo siurblys ≥0,65 kW - Vandens minkštintojas įeina į komplektaciją. - Išoriniai matmenys: (IxPxA): 600x600x850 mm (±40 mm). - Elektros pajungimas: ≥6,60 kW, 380-400V, 3F, 50/60 Hz - Pajungimas prie kanalizacijos, vandentiekio per vandens minkštintoją. - Lentyna kasetėms, pagaminta iš nerūdijančio plieno, arba lygiavertės medžiagos - turi būti komplektuojama kartu. - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 3.3 | Vežimėlis padėklams, dengtais šonais - Nerūdijančio plieno (arba lygiavertis) rėmas. - Šonai dengti tamsios spalvos laminuota plokšte, arba lygiaverte - Talpa ≥ 10 padėklų (325x530 mm). - Ratukai su guoliais, iš kurių 2 su stabdžiais. - Išoriniai matmenys: (IxPxA): 410x590x1590 mm (±10 mm). - Garantija: ≥24 mėn. Garantiniu laikotarpiu remonto meistro pagal iškvietimą atvykimas į vietą per 1 darbo dieną. - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosauga: keliamas reikalavimas - prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 4 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |
| 4 pirkimo dalis: Nešvarių indų apiplovimo dušas |  |  |  |  |
| 4.1. | Nešvarių indų apiplovimo dušas - Atsparus aukšto slėgio vandens srovei. - Vandens maišytuvas su 2 rankenėlėmis. - Dvi atramos, tvirtinamas prie stalo. - Aukštis ≥ 1000 mm - Garantija: ≥ 12 mėn - Gamintojas: nurodyti. - Aplinkosaugos keliami reikalavimai – prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Pateikti tai įrodantį dokumentą. | vnt. | 2 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

- Kartu su konkurso dalyvio pasiūlyme įvardintų prekių charakteristikomis turi būti nurodytas prekių gamintojas bei viešai prieinamas informacijos šaltinis (pvz. gamintojo ar tiekėjo virtualus katalogas internete), arba pateiktas oficialus galiojantis gamintojo prekių katalogas, kuriame būtų aprašytos konkursui siūlomos prekės;

- Turi būti nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

- Į prekių kainą turi būti įskaičiuota: prekės pakuotė, transportavimo išlaidos, PVM ir visi kiti tiekėjo numatyti ar nenumatyti mokesčiai;

- Tiekėjas, laimėjęs konkursą 1; 2; 3 pirkimo dalims, privalo kartu su  įranga pristatyti lietuvišką prekės naudojimosi instrukciją.

Paruošimas darbui:

Pristatymas adresu Eivenių g. 2, ir Volungių g. 16 Kauno mieste. Pristatymas ir pajungimas turi trukti ne ilgiau kaip per 60 dienų nuo prekių užsakymo dienos, apmokymai - ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių pajungimo dienos.

Prekės turi būti pristatytos paruoštos naudojimui. Jei prekės pristatomos nesurinktos, jos turi būti surenkamos užsakovo patalpose. Prekių surinkimas – turi būti įskaičiuotas į kainą.

_______________