TSD-829, VPP-4298

Jėgos instrumento priedų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninis suderinamumas | Siūlomi jėgos instrumento priedai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medtronic“ didelio galingumo pneumatiniu ir elektriniu jėgos instrumentu „Midas Rex“ (būtinas atitinkamas gamintojo „Medtronic“ patvirtinimas) |  |
| 2. | Jėgos instrumento priedai |  |  |
| 2.1. | Kraniotomijos antgalis (orientacinis kiekis –3 vnt.) | 1. Su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo; 2. Tiesus; 3. Tinkamas naudoti su 2,3 ± 0,1 mm. diametro grąžteliais. 4. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. F2-B1 (MR8-AF02) arba lygiavertis) |  |
| 2.2. | Kraniotomijos antgalis (orientacinis kiekis – 1 vnt.) | 1. Su kojele, apsaugančia minkštuosius audinius nuo pažeidimo; 2. Tiesus; 3. Tinkamas naudoti su 1,5 ± 0,1 mm. diametro grąžteliais. 4. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. F2-B1 (MR8-AF01) arba lygiavertis) |  |
| 2.3. | Antgalis angoms (orientacinis kiekis – 3 vnt.) | 1. Tiesus; 2. Antgalio ilgis 7 cm ± 0,2 cm. 3. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-AS07 arba lygiavertis) |  |
| 2.4. | Antgalis angoms (orientacinis kiekis – 3 vnt.) | 1. Tiesus; 2. Antgalio ilgis 10 cm ± 0,2 cm. 3. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-AS10 arba lygiavertis) |  |
| 2.5. | Lenktas antgalis (orientacinis kiekis – 1 vnt.) | 1. Lenktas; 2. Antgalio ilgis 12 cm ± 0,2 cm; 3. Garantinis terminas ≥ 24 mėnesiai (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-AA12 arba lygiavertis) |  |
| 2.6. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 10 vnt.) | 1. Smailėjantis, kūgio formos; 2. Galvutės skersmuo 1,5 mm ± 0,1 mm; 3. Galvutės ilgis 11,1 mm ± 0,1 mm; 4. Skirtas naudoti su 7 cm ± 0,2 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele. 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-F1/7TA15 arba lygiavertis) |  |
| 2.7. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 120 vnt.) | 1. Smailėjantis, kūgio formos; 2. Galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,1 mm; 3. Galvutės ilgis 15,9 mm ± 0,1 mm; 4. Skirtas naudoti su 7 cm ± 0,2 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele. 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-F2/7TA23 arba lygiavertis) |  |
| 2.8. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 80 vnt.) | 1. Smailėjantis, kūgio formos, dantytais kraštais; 2. Galvutės skersmuo 2,3 mm ± 0,1 mm; 3. Galvutės ilgis 16,4 mm ± 0,1 mm; 4. Skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele. 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-F2/7TA23S arba lygiavertis) |  |
| 2.9. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 120 vnt.) | 1. Smailėjantis, kūgio formos; 2. Galvutės skersmuo 1,1 mm ± 0,1 mm; 3. Galvutės ilgis 6,4 mm ± 0,1 mm; 4. Skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliais. 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-7TA11 arba lygiavertis) |  |
| 2.10. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 50 vnt.) | 1. Su rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 4,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 10 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-10BA40 arba lygiavertis) |  |
| 2.11. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 80 vnt.) | 1. Su rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 10 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-10BA50 arba lygiavertis) |  |
| 2.12. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 20 vnt.) | 1. Su rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 4,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 12 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-12BA40 arba lygiavertis) |  |
| 2.13. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 40 vnt.) | 1. Su rutulio formos, rievėta galvute, kurios skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 12 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-12BA50 arba lygiavertis) |  |
| 2.14. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 10 vnt.) | 1. Su rutulio formos, deimantine galvute, kurios skersmuo 4,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 12 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-12BA40D arba lygiavertis) |  |
| 2.15. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 10 vnt.) | 1. Su rutulio formos, deimantine galvute, kurios skersmuo 3,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 12 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-12BA30D arba lygiavertis) |  |
| 2.16. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 120 vnt.) | 1. Gilės formos galvute, kurios skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 10 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-10AC50 arba lygiavertis) |  |
| 2.17. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 90 vnt.) | 1. Cilindro formos boras užapvalinta galvute, kurios skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 10 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-10CY50BR arba lygiavertis) |  |
| 2.18. | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 20 vnt.) | 1. Su rutulio formos, tribriaune galvute, kurios skersmuo 4,0 mm ± 0,1 mm; 2. Skirtas naudoti su 10 cm ± 0,2 cm ilgio tiesiais, lenktais ir kintamo ilgio antgaliais. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-10BA40T arba lygiavertis) |  |
| 2.19 | Grąžtelis (orientacinis kiekis – 10 vnt.) | 1. Deimantinis grąžtelis degtuko formos galvute, kurios skersmuo 3,0 mm ± 0,1 mm, ilgis 12 cm ± 0,2 cm; 2. Grąžtelis distalinio linkio, su vidine irigacija skirtas jungti tiesiogiai prie motoro. 3. Vienkartinio naudojimo, sterilus; (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. MR8-SD12MH30D arba lygiavertis) |  |
| 2.20. | Irigacijos vamzdeliai (orientacinis kiekis 2 dėž.) | 1. Vienkartinės irigacijos sistemos naudojamos prie grąžtelių su vidine irigacija. 2. Džutėje ne mažiau nei 5 vnt. irigacijos sistemų. (gamintojo „Medtronic“ kodas Nr. IRD875 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų jėgos instrumento priedų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardinti priedai arba jiems lygiavertūs, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų jėgos instrumento priedų pavyzdžiai.