1. PIRKIMO OBJEKTAS OBJECT OF PURCHASE

  - Kelių asfalto dangod paviršiaus būklĖs tyrimo įranga

road Asphalt Pavement Condition survey Equipment

  - PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS: LYDERYSTĖS G. 4, BIRULIŠKĖS, KAUNO R. SAV.

DELIVERY ADDRESS: LYDERYSTĖS str. 4, BIRULIŠKĖS, KAUNAS DISTRICT MANUCIPALITY, LITHUANIA

  - BENDROJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽODYNO KODAI:

Common procurement vocabulary codeS:

38900000-4 (Įvairūs vertinimo arba tyrimo prietaisai);

38636100-3 (Lazeriai);

34933000-6 (Navigacijos įranga);

38651600-9 (Skaitmeninės kameros);

30200000-1 (Kompiuterinė įranga ir reikmenys);

48000000-8 (Programinės įrangos paketai ir informacinės sistemos);

34114000-9 (Specialiosios transporto priemonės)

34144000-8 (Specialios paskirties motorinės transporto priemonės)

  - sĄVOKOS

Terms

    - Mobili kelių tyrimo įranga - kelių asfalto dangos paviršiaus būklės tyrimo įranga su dedikuota duomenų rinkimo ir apdorojimo programine įranga, kurios pagrindiniai komponentai yra profilometras; kelio dangos skersinio profilio, provėžų, pažaidų, horizontaliojo ženklinimo atpažinimo matavimo įranga; vaizdo fiksavimo ir geografinės pozicijos nustatymo įranga; horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga.

Mobile Road Survey Equipment - road asphalt pavement condition survey equipment including measurement and data post-process software equipment, that consist of profilometer, measurement equipment of road pavement transversal profile, rutting, defects, and road marking recognition parameters, imaging and geographical positioning equipment, road marking reflection measurement equipment.

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS DESCRIPTION OF TECHNICAL REQUIREMENTS TO BE MET BY THE PURCHASED GOODS/SERVICES

2.1. STANDARTAI, TECHNINIAI LIUDIJIMAI AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

STANDARDS, TECHNICAL CERTIFICATES OR GENERAL TECHNICAL SPECIFICATIONS

2.1.1. Kelio dangos profilio matavimo įranga (profilometras) turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN 13036-6 versiją arba lygiavertį standartą.

Road pavement profiling device (profilometer) shall meet requirements of the most recent version of international standard EN 13036-6 or equal standard.

2.1.2. Išilginio profilio matavimo įrangos (profilometro) klasifikacija pagal EN 13036-6 turi būti ne blogesnė nei 1L1111 arba lygiavertė klasifikacija nurodyta lygiaverčiame standarte.

Longitudinal profile measurement device (profilometer) classification according to international standard EN 13036-6 shall be not worse than 1L1111 or equal classification specified in equal standard.

2.1.3. Kelio dangos skersinio profilio matavimo įranga turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN 13036-6 versiją arba lygiavertį standartą.

Road pavement transversal profiling device shall meet requirements of the most recent version of international standard EN 13036-6 version.

2.1.4. Skersinio profilio matavimo įrangos klasifikacija pagal EN 13036-6 turi būti ne blogesnė nei 1T31111 arba lygiavertė klasifikacija nurodyta lygiaverčiame standarte.

Transversal profile measurement device classification according to international standard EN 13036-6 shall be not worse than 1T31111 or equal classification specified in equal standard.

2.1.5. Kelio dangos profilio matavimo įrangos (profilometro) matavimo ir duomenų apdorojimo programinės įrangos apskaičiuojant tarptautinį nelygumo indeksą IRI (angl. International Roughness Index) algoritmai turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN 13036-5 versiją arba lygiavertį standartą.

Algorithms of data collection and post-process software for calculation of International Road Roughness Index IRI of road pavement profiling device (profilometer) shall meet requirements of the most recent version of international standard EN 13036-5 or equal standard.

2.1.6. Kelio dangos skersinio profilio matavimo įrangos matavimo ir duomenų apdorojimo programinės įrangos nustatant skersinio nelygumo rodiklius algoritmai turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN 13036-8 versiją arba lygiavertį standartą.

Algorithms of data collection and post-process software for determination of transverse unevenness indices of road pavement shall meet requirements of the most recent version of international standard EN 13036-8 or equal standard.

2.1.7. Dangos tekstūros matavimo įranga turi atitikti naujausią tarptautinio standarto EN ISO 13473-1 versiją arba lygiavertį standartą.

Pavement texture measurement device shall meet requirements of the most recent version of international standard EN ISO 13473-1 or equal standard.

2.1.8. Horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga turi atitikti naujausią tarptautinio standarto CEN EN 1436 versiją arba lygiavertį standartą.

Road marking reflection measurement equipment shall meet requirements of the most recent version of international standard CEN EN 1436 or equal standard.

2.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

PROPERTIES OF THE OBJECT OF PURCHASE, FUNCTIONAL REQUIREMENTS OR/AND DESIRED RESULT

2.2.1. Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Profilometras.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Profilometer.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Taškiniai lazeriai Pont lasers |  |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 3 (trys) not less than 3 (three) |
| 1.2. | Duomenų rinkimo dažnis Data sampling frequency | ne mažesnis nei 32 kHz not less than 32 kHz |
| 1.3. | Matavimo diapazonas Measurement range | ne mažesnis nei 200 mm not less than 200 mm |
| 1.4. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 2. | Akselerometrai Accelerometers |  |
| 2.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 3 (trys) not less than 3 (three) |
| 2.2. | Matavimo diapazonas Measurement range | ne mažesnis nei ± 4 G not less than ± 4 G |
| 2.3 | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 3. | Atstumo matavimo įrenginys Distance measurement device |  |
| 3.1. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau 2000 signalų per apsisukimą not less than 2000 pulses per revolution |
| 3.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |

2.2.2. Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Kelio dangos skersinio profilio, provėžų, pažaidų, horizontaliojo ženklinimo atpažinimo matavimo įranga.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Measurement equipment of road pavement transversal profile, rutting, defects, and road marking recognition parameters.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3D linijinio lazerio skaneriai 3D line laser scanners |  |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas susidedantis iš ne daugiau nei 2 (dviejų) fiziškai atskirų sensorių not less than 1 (one) set of not more than 2 (two) physically separate sensors |
| 1.2. | Duomenų rinkimo dažnis Data sampling frequency | ne mažesnis nei 28 kHz not less than 28 kHz |
| 1.3. | Išilginio skanavimo intervalas iki 100 km/h greičio Longitudinal scanning interval at speed up to 100 km/h | 1 mm arba mažesnis 1 mm or less |
| 1.4. | Skersinė skiriamoji geba Transverse resolution | 1 mm arba geresnė 1 mm or better |
| 1.5. | Vertikalusis tikslumas Vertical accuracy | 0,25 mm arba geresnis 0,25 mm or better |
| 1.6. | Nuskanuotos dangos atspindžio intensyvumo duomenų rinkimas Intensity data collection of scanned pavements | tūri būti must be |
| 1.7. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 1.8. | Akselerometras | turi būti integruotas kiekviename fiziškai atskirame sensoriuje, ne mažesnio nei ± 2 G matavimo diapazono. must be integrated in each physically separate sensor, not less ± 2 G measurement range |

2.2.3. Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Vaizdo fiksavimo ir geografinės pozicijos nustatymo įranga.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Imaging and geographical positioning equipment.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priekinio vaizdo kamera Front view camera |  |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne daugiau nei 1 (vienas) not more than 1 (one) |
| 1.2. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau nei 1,4 MP, arba ne mažesnė nei 1360x1024 px not less than 1,4 MP, or not less than 1360x1024 px |
| 1.3. | Vaizdo formatas Image format | 4:3 arba 16:9 4:3 or 16:9. |
| 1.4. | Kadrų kiekis per sekundę Frames per second | ne mažiau 30 FPS esant didžiausiai skiriamajai gebai not less than 30 FPS at full resolution |
| 2. | Sferinio vaizdo kamera Sphere view camera |  |
| 2.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 2 (du) not less than 2 (two) |
| 2.2. | Optika Optics | ne mažiau nei 6 (šeši) ne daugiau nei 7,00 mm židinio nuotolio lęšiai not less than 6 (six) of less than 7,00 mm focal length lenses |
| 2.3. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau nei 72 MP, arba ne mažesnė nei 12288x6144 px. not less than 72 MP, or not less than 12288x6144 px. |
| 2.4. | Atvaizduojamo lauko dydis Field of view | ne mažiau 90 % pilnos sferos not less than 90 % of full sphere |
| 2.5. | Kadrų kiekis per sekundę Frames per second | ne mažiau 15 FPS esant didžiausiai skiriamajai gebai. not less than 15 FPS at full resolution. |
| 2.6. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 3. | Geografinės pozicijos nustatymo įranga Geographic positioning equipment |  |
| 3.1. | Palydovinės sistemos tipas Satellite system type | GPS, GLONASS arba lygiavertė GPS, GLONASS or equal |
| 3.2. | Signalų priėmimas Signal reception | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 arba lygiavertė GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 or equal |
| 3.3. | Priėmimo kanalų kiekis Signal receiving channels | ne mažiau 220 (du šimtai dvidešimt) not less than 220 (two hundred and twenty) |
| 3.4. | Pozicijos naujinimo dažnis Position update rate | ne mažesnis nei 10 Hz not less than 10 Hz |
| 3.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Position correction service | DGPS arba xFill arba RTK DGPS or xFill or RTK |
| 3.6. | Korekcijų priėmimo/transliavimo formatai Correction receiving/broadcasting formats | CMR ir/arba RTCM arba lygiavertė CMR and/or RTCM or equal |
| 3.7. | Pozicijos nustatymo horizontalusis tikslumas Position determination horizontal accuracy | 20 mm arba geresnis 20 mm or better |
| 3.8. | Pozicijos nustatymo vertikalusis tikslumas Position determination vertical accuracy | 30 mm arba geresnis 30 mm or better |
| 3.9. | Pozicijos posvyrio x ir y ašių atžvilgiu nustatymo tikslumas (°) Position roll and pitch determination accuracy (°) | 0,02 arba geresnis 0,02 or better |
| 4. | Inercijos matavimo įrenginys Inertial measurement unit |  |
| 4.1. | Duomenų naujinimo dažnis Data update rate | ne mažesnis nei 100 Hz not less than 100 Hz |
| 4.2. | Akceleracijos matavimo diapazonas Acceleration measurement range | ne mažesnis nei ± 5 G not less than ± 5 G |
| 4.3. | Posūkio kampo greičio matavimo diapazonas Yaw rate measurement range | ne mažesnis nei ± 180 dps not less than ± 180 dps |

2.2.4. Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Road marking reflection measurement equipment.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga Road marking reflection measurement equipment |  |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas not less than 1 (one) set |
| 1.2. | Matavimo plotis Measuring width | ne mažesnis nei 4 m not less than 4 m |
| 1.3. | Matavimo tolis Measuring distance | ne mažiau 10 m not less 10 m |
| 1.4. | Matuojamieji parametrai Measuring parameters | turi būti mažiausiai RL – atspindimojo (nuo automobilių šviesų) skaisčio koeficientas (matomumo naktį rodiklis) must be at least RL – night visibility retroreflectivity |
| 1.5. | Matuojamojo parametro tikslumas Measuring parameter accuracy | ± 5 % arba geresnis ± 5 % or better |
| 1.6. | Matuojamojo parametro atkartojamumas Measuring parameter repeatability | ± 3 % arba geresnis ± 3 % or better |
| 1.7. | Duomenų išvesties formatai Data output formats | CSV, KML, SHP CSV, KML, SHP |
| 1.8. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 1.9. | Matuojamasis horizontalusis ženklinimas Measured road marking | turi būti matuojama transporto priemonės kairėje, dešinėje ir eismo juostos viduryje esantis horizontalusis ženklinimas vienu metu road marking shall be measured on the left and right side of the vehicle and in the middle of the lane simultaneously |

2.2.5. Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Matavimo ir duomenų apdorojimo programinė įranga.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Measurement and data post-process software equipment.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindiniai rezultatų kūrimo reikalavimai Basic options for producing results |  |
| 1.1. | Neapdoroti (pirminiai) duomenys Raw data | sistema turi pateikti neapdorotus duomenis (neapdorotus duomenis) be filtrų ar pataisymų, kad būtų užtikrintas tolesnis apdorojimas ateityje the system must provide unprocessed data (raw data), without filters or corrections, to guarantee future post-processing |
| 1.2. | Duomenų pateikimas Data extraction |  |
| 1.2.1. | Duomenų pateikimo intervalas Data extraction interval | išilginis atstumas, atitinkantis profilometru išmatuotų verčių iš eilės rezultatų susidarymą. Jį turi apibrėžti vartotojas ir privaloma įtraukti šiuos intervalus: 1m, 5m, 10m, 20m, 50m ir 100 m extraction interval – longitudinal distance corresponding to the production of consecutive results of values measured by the profilometer. It must be defined by the user, and it is mandatory to include the following intervals: 1m, 5m, 10m, 20m, 50m and 100m |
| 1.2.2. | Duomenų pateikimo intervalo keitimas Data extraction interval change | turint tuos pačius lauko duomenis iš tos pačios matavimo sesijos su matavimo įranga, turi būti įmanoma gauti rezultatus skirtingais pateikimo intervalais, o apdorojimo programinė įranga turi būti optimizuota taip, kad nereikėtų kartoti daug laiko reikalaujančių pažaidų ar parametrų nustatymo procesų, kai vartotojas nori tik naujų rezultatų skirtingu duomenų pateikimo intervalu nei ankstesnis with the same field data from a same measurement session with the measurement equipment, it must be possible to produce results at different extraction intervals, and the processing software must be optimized so as not to have to repeat time-consuming processes of identifying deteriorations or parameters when the user only wants new results in a different extraction interval than the previous one |
| 1.3. | Grafinė duomenų analizės sąsaja Graphical analysis interface | turi būti sukurta grafinė sąsaja, leidžianti konfigūruoti parametrus, susietus su visa sistema, įskaitant kiekvieną jutiklį atskirai ir apimantį visus etapus nuo duomenų rinkimo iki rezultatų kūrimo fazės a graphical interface must be made available that allows the configuration of parameters associated with the entire system, including each of the sensors individually and covering all phases from data collection to the results production phase |
| 1.4. | 3D nuotraukų analizuojamos dangos skaidymas zonomis Segmentation of the analysed pavement 3D images into zones | 3D dangos vaizdų skaidymas į išilgines juostas arba juostas, kurios sudaro zonas, leidžiančias individualią jų analizę. Turi būti nustatytos penkios zonos: centrinė zona, 2 ratų riedėjimo zonos ir 2 kraštinės zonos. Vartotojas turi turėti galimybę nustatyti su šiomis zonomis susietą plotį dividing the 3D images of the pavement into longitudinal bands or strips, constituting zones that enable individual analysis. Five zones must be defined: a central zone, 2 wheelset zones and 2 boundary zones. The user must be able to define the width associated with these zones |
| 1.5. | Automatizuotas analizuojamo dangos pločio nustatymas Automated determination of the analyzed pavement width | programinės įrangos paketas analizės metu turi turėti galimybę automatiškai identifikuoti horizontalius žymėjimus ir dangos ribą (ar tai būtų riba su kelkraščiu, ar šaligatvis su borteliu), taip apibrėžiant analizuojamą skersinį plotį. Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti, ar reikia naudoti horizontalųjį ženklinimą, kad nustatytų efektyvų skersinį plotį the software package must be able to automatically identify the horizontal markings and the pavement boundary (whether it is the drop-off of the road or the sidewalk with the curb) during the analysis, thus defining the transverse width to be analysed. The user must be able to choose whether to use horizontal marking to determine the analysis transverse width |
| 1.6. | Duomenų registravimas ir apdorojimas Data registration and processing | matavimo metu surinktų duomenų analizės ataskaita pagal pasirinktą duomenų pateikimo intervalą turi būti išsaugojama vartotojo pasirinktoje vietoje csv formatu. Kokius parametrus saugoti ir kokia tvarka turi galėti nuspręsti vartotojas the analysis report of the data collected during the measurement, according to the selected data submission interval, must be saved in a location selected by the user in csv format. The user must be able to decide which parameters to store and in which order |
| 1.7. | Matavimo eigos (įvykio) informacija Measurement progress (event) information | matavimo metu registruojamų automatizuotų būdu įvykių apie sistemos darbą, oro temperatūrą, drėgmę ir tyrimo operatoriaus paliekamų komentarų suvestinė csv formatu summary of automated events recorded during measurement about system operation, air temperature, humidity and comments left by the measurement operator in csv format |
| 1.8. | Duomenų ištraukimo intervalai Data extraction intervals | visų rezultatų failą su informacija turi būti įmanoma pateikti 1 m ištraukimo intervalais; 5 m; 10m; 20m; 50 m ir 100 m, priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo all the results file with permanent information must be able to be produced in 1m extraction intervals; 5 m; 10m; 20m; 50m and 100m, depending on the user's option |
| 1.9. | Analizuojamų parametrų išvedimas Analysed parameter output |  |
| 1.9.1. | Kelio dangos nelygumas IRI iš taškinių lazerių (kairėje, dešinėje ir tarpvėžėje) Road pavement roughness IRI from point lasers (left, right and between ruts) | m/km |
| 1.9.2. | Provėžos kairėje ir dešinėje. Maksimali prošvaisa Rutting on the left and right. Total rut | mm EN 13036-8 / ASTM E1703 Judančios liniuotės metodas EN 13036-8 / ASTM E1703 Moving ruler line |
| 1.9.3. | Teorinis vandens gylis provėžose kairė ir dešinė). Theoretical water depth (left and right) | mm EN 13036-8 |
| 1.9.4. | Makro tekstūra, vidutinis profilio gylis MPD Macro-texture, mean profile depth MPD |  |
| 1.9.4.1. | Makro tekstūra MPD, skersine kryptimi 5 kelio zonose (centrinė zona, 2 ratų riedėjimo zonos ir 2 kraštinės zonos) Macro-texture MPD, transversal, in the 5 zones of the road (a central zone, 2 wheelset zones and 2 boundary zones) | mm |
| 1.9.4.2. | Makro tekstūra MPD, skersine kryptimi kairėje, dešinėje ir tarpvėžėje Macro-texture MPD, longitudinal left, right and between ruts | mm |
| 1.9.5. | Greitis matavimo metu Speed during measurement | km/h |
| 1.9.6. | Analizuojamos dangos plotis (juostos plotis) The width of the analysed pavement (Lane width) | m |
| 1.9.7. | Išilginis nuolydis Longitudinal slope | % |
| 1.9.8. | Skersinis nuolydis Transverse slope | % |
| 1.9.9. | Vingiuotumas/ Horizontali kreivė Curvature | m (10000/radius) |
| 1.10. | Temperatūra Temperature |  |
| 1.10.1. | Oro temperatūra Air temperature | ºc |
| 1.10.2. | Dangos temperatūra Pavement temperature | ºc |
| 1.11. | Priekinės kameros nuotrauka Front camera image | santykinis failo kelias ir pavadinimas relative file path and name |
| 1.12. | 3D lazeriu sukurti dangos vaizdai Pavement images generated by 3D laser | turi būti galimybė, kad šiuose vaizduose nustatyti pablogėjimai ir parametrai būtų uždengti ir jie turi būti vizualiai atvaizduoti (šie vaizdai turi turėti galimybę sutapti su problemomis arba parametrais, kurie buvo nustatyti, ir turi būti vizualiai vaizduojami). there must be the possibility of these images having the identified deterioration and parameters superimposed and having a visual representation (these images must have the possibility of being overlapped with distresses or parameters that where identified, and have visual representation) |
| 1.13. | Koordinatės Coordinates | m X, Y ir Z LKS94 koordinačių sistemoje X, Y, Z in LKS94 coordinate system |
| 1.14. | Data Date | YYYY-MM-DD |
| 1.15. | Laikas Time | hh: mm:ss .sssTZD |
| 1.16. | Vieta (Piketas) Distance | m |
| 1.17. | Eismo juosta Road lane | turi būti must be |
| 1.18. | Vairuotojas ir operatorius Driver and Operator | turi būti must be |
| 1.19. | Sekcijos Nr. Section ID. | turi būti must be |
| 1.20. | Plano Nr. Plan ID | Unikalus numeris iš matavimams atlikti reikalingo pradinio duomenų rinkinio unique number of the planning file |
| 1.21. | Plyšiai, dangos paviršiaus pažaidos, kiti elementai Cracks, surface defects and other elements |  |
| 1.21.1. | Plyšiai (Skersiniai, Išilginiai, Atsikartojantys, Krokodilo odos) Cracks (Transversal, Longtudinal, Multiple, Alligator) | Pateikiamos reikšmės apie plyšius: Vidutinis plotis – svertinis pagal ilgį, mm Maksimalus plotis, mm Plyšių skaičius Bendras plyšių ilgis, m Plotas su bet kokiu įtrūkimu 10x10 cm tinklelyje, m2 average width - weighted by length, mm max width, mm number of cracks total length of cracks, m area with any crack in a 10x10cm grid, m2 |
| 1.21.2. | Užtaisyti plyšiai Sealed crack | m |
| 1.21.3. | Lopai Patches | Plotas, m2 Area, m2 Pagal FHWA Pažaidų identifikavimo vadovą According to the FHWA Distress manual identification |
| 1.21.4. | Duobės, sluoksnių lupimasis Potholes, delamination | Plotas, m2 Kiekis, Gylis (svertinis nuo ploto), mm Area, m2 Count number Depth-weighted by area, mm |
| 1.21.5. | Iškorėjimas Raveling | Plotas, m2 Iškorėjimo indeksas, cm3*m2 Oro tuštymių kiekis, cm3/m2 Kelio poringumo indeksas, cm3/m2 Area, m2 Raveling index index, cm3/m2 Air void content, cm3/m2 Road porosity index, cm3/m2 |
| 1.21.6. | Bitumo išsiliejimas Bleeding | Išsiliejimo indeksas Bleeding index |
| 1.21.7. | Šulinių dangčiai ir grotelės Lids and grates | Plotas, m2 Area, m2 Plotis arba diametras, mm Width or radius, mm |
| 1.21.8. | Kelio ženklinimas (kairėje, dešinėje, centre) Marking contour (left, right, center) | Ilgis, m Plotis, m Plotas, m2 Length, m Width, m Area, m2 |
| 1.21.9. | Iškilusis ženklinimas Rumble strip | Aukštis, mm Height, mm |
| 1.21.10. | Bortas Curb | Aukštis, mm Height, mm |
| 1.21.11. | Asfalto briaunos aukštis Drop-off | Aukštis, mm Height, mm |
| 1.21.12. | Taškų debesis Point cloud | LAS ir/ar LAZ formatu LAS or LAZ format |
| 1.21.13. | Shp failas (byla) Shape file | turi būti must be |
| 1.22. | Apdorojimo programinė įranga turi turėti galimybę apdoroti duomenų rinkinius be vartotojo įsikišimo, įrašant klaidas žurnalo failuose ir be pertraukų pereinant prie kitų duomenų. The processing software must be able to process sets of data, without the need for user intervention, recording errors in log files, and proceeding to the next data without interruption. | turi būti must be |
| 1.23. | 3D lazeriais gaunamų rezultatų kokybės kontrolei turi būti numatytas programinis sprendimas, leidžiantis rankiniu būdu patikrinti ir redaguoti rezultatus (mažiausiai jis turi leisti pašalinti neteisingai nustatytus pablogėjimus). Redagavimas bus tarpinis žingsnis, kuris leis pagal redaguotus duomenis galutinai sukurti rezultatų failus A software solution must be provided for quality control of results produced from 3D lasers, enabling manual verification and editing of results (at a minimum it must allow the elimination of incorrectly identified degradations). Editing will be an intermediate step, which will enable the final production of results files based on the edited data | turi būti must be |
| 1.24 | Galimybė pritaikyti apdorojimo programinę įrangą taip, kad lazerinio profilometro duomenys būtų greičiau integruoti į KTVIS turto valdymo sistemą, turi būti suteiktas mažiausiai 150 valandų techninės pagalbos paketas, skirtas programinės įrangos kūrimui. Šios valandos bus naudojamos Via Lietuvos prašymu To be able to adapt the processing software with a view to faster integration of the data resulting from the laser profilometer into the KTVIS asset management system, a minimum package of 150 hours of technical support aimed at development must be provided of software. The use of these hours will be made at the request of Via Lietuva | turi būti must be |

2.2.6. Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Transporto priemonė.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Vehicle.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės variklis ir pavarų dėžė Engine and gear box of the vehicle |  |
| 1.1. | Variklio tipas Engine type | dyzelinis arba benzininis atitinkantis Euro 6 arba aukštesnį taršos emisijos standartą diesel, equivalent to Euro 6 or higher emission standard |
| 1.2. | Variklio galingumas, kW/AG Engine power, kW/hp | ne mažiau kaip 140/190 not less than 140/190 |
| 1.3. | Vidutinės gamintojo deklaruojamos degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis, l/100 km Average manufacturer declared fuel consumption in combined conditions, l/100 km | ne daugiau 9,5 no more than 9,5 |
| 1.4. | Pavarų dėžės tipas Gear box type | ne mažiau kaip 6 pavarų, neskaitant atbulinės pavaros automatic, with at least 6 gears, excluding reverse gear |
| 2. | Automobilio kėbulo ir ratų charakteristikos Characteristics of the car body and wheels |  |
| 2.1. | Kėbulo klasė Car body class | N1 (lengvasis krovininis – bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t) N1 (light duty - gross mass not more than 3.5 t) |
| 2.2. | Ratų bazė, mm Wheelbase, mm | ne mažiau kaip 3650, ne daugiau kaip 3680 at least 3650, not more than 3680 |
| 2.3. | Automobilio aukštis be krovinio, mm Height without load, mm | ne mažiau kaip 2200, ne daugiau kaip 2500 at least 2200, not more than 2500 |
| 2.4. | Langai Windows | iš dalies įstiklintas furgonas, už vairuotojo sėdynės esančio statramsčio įmontuotas didelis langas kairėje pusėje, langas maksimaliai tamsintas partially glazed van, a large maximum tinted window mounted on the left, behind the driver seat’s stilt. |
| 2.5. | Durys Doors | Vairuotojo ir keleivio – atveriamos, šoninės dešinėje pusėje slankiojančios durys su langu, langas maksimaliai tamsintas, iš galo - atveriamos driver and passenger doors shall open sideways, right side sliding door with a maximum tinted window, back end doors shall open sideways |
| 2.6. | Padangos, ratlankiai Tires, wheels | lengvojo lydinio ratlankiai ne mažesni kaip R16; automobilis perduodamas su visiems metų laikams (pagal KET reikalavimus) tinkančiomis padangomis; normalaus dydžio atsarginis ratas, 1 vnt. alloy rims not less than R16; car shall be transmitted with tires suitable for all seasons (according to RTR requirements); normal spare wheel, 1 pc. |
| 2.7. | Spalva Colour | balta white |
| 3. | Kita transporto priemonės įranga Other equipment of the vehicle |  |
| 3.1. | Vairo stiprintuvas Power steering | turi būti must be |
| 3.2. | Pagalbinės saugos priemonės (horizontaliųjų kelio linijų atpažinimas; sistema, padedanti išvengti susidūrimo, kt.) Assistant safety features: (recognition of horizontal lines, collision avoidance system, etc.) | turi būti must be |
| 3.3. | Pagalbinė parkavimo sistema su galinio vaizdo kamera Assistant parking system with rear video camera | turi būti must be |
| 3.4. | Pastovaus greičio palaikymo funkcija Position update rate | turi būti must be |
| 3.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Cruise control function | turi būti must be |
| 3.6. | Oro kondicionierius Air conditioning | turi būti must be |
| 3.7. | FM radijas su Bluetooth arba lygiaverčiu laisvų rankų įrangos pajungimu FM radio with Bluetooth or equal hands-free connection | turi būti must be |
| 3.8. | KET atitinkantys vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas Road traffic regulation compliant pharmacy, fire extinguisher, emergency sign | turi būti must be |
| 3.9. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be |
| 3.10. | Priekiniai bei galiniai purvasargiai Front and rear mudguards | turi būti must be |
| 3.11. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be |
| 3.12. | Sėdimos vietos Seating position | ne mažiau 3-jų ir ne daugiau 4-turių įskaitant vairuotojo vietą at least 3 and not more than 4, including the driver's seat |
| 4. | Elektros energijos tiekimas Power supply |  |
| 4.1. | Elektros energijos tiekimas papildomai įrangai turi būti užtikrintas net ir esant išjungtam automobilio varikliui Power supply shall be ensured even the engine of the vehicle is turned off | turi būti must be |
| 4.2. | Papildomas elektros energijos generatorius turi būti sujungtas su automobilio varikliu An additional power alternator shall be connected to the engine | turi būti must be |
| 4.3. | Papildomas elektros energijos generatorius turi tiekti 230 V įtampą ir gaminti ne mažiau nei 3,5 kW galią An additional power alternator shall supply voltage of 230 V and produce at least of 3,5 kW power | turi būti must be |
| 5. | Švyturėliai Flashing lights |  |
| 5.1. | Spalva Colour | oranžinė orange |
| 5.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 5.3. | Matomumas Visibility | 360 laipsnių 360 degrees |
| 6. | Kintamos informacijos LED švieslentės Changing information LED light boards |  |
| 6.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas not less than 1 (one) set |
| 6.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 6.3. | Matomumas Visibility | geriausias teksto matomumas nuo 10 ir daugiau metrų esant normaliomis sąlygomis ir ypač saulėtai dienai best text visibility from 10 m and further in either bright sunlight or normal light condition |
| 6.4. | Galimybė keisti atvaizduojamą informaciją ir vaizdinius Ability to change information text and visuals | turi būti must be |
| 6.5. | Teksto simboliai Text symbols | visi lotyniški ir lietuviški rašmenys, skaičiai, skiriamieji ženklai full Latin and Lithuanian characters, digits, punctuation marks. |

2.2.7. Reikalavimai mobilios kelių tyrimo įrangos surinktų duomenų apdorojimo kompiuteriui/serveriui.

Requirements for data, collected by Mobile Road Survey Equipment, post-process computer/server.

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Siūlomų prekių techniniai parametrai Technical parameters of the offered goods |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės variklis ir pavarų dėžė Engine and gear box of the vehicle |  |
| 1.1. | Variklio tipas Engine type | dyzelinis arba benzininis atitinkantis Euro 6 arba aukštesnį taršos emisijos standartą diesel, equivalent to Euro 6 or higher emission standard |
| 1.2. | Variklio galingumas, kW/AG Engine power, kW/hp | ne mažiau kaip 140/190 not less than 140/190 |
| 1.3. | Vidutinės gamintojo deklaruojamos degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis, l/100 km Average manufacturer declared fuel consumption in combined conditions, l/100 km | ne daugiau 9,5 no more than 9,5 |
| 1.4. | Pavarų dėžės tipas Gear box type | ne mažiau kaip 6 pavarų, neskaitant atbulinės pavaros automatic, with at least 6 gears, excluding reverse gear |
| 2. | Automobilio kėbulo ir ratų charakteristikos Characteristics of the car body and wheels |  |
| 2.1. | Kėbulo klasė Car body class | N1 (lengvasis krovininis – bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t) N1 (light duty - gross mass not more than 3.5 t) |
| 2.2. | Ratų bazė, mm Wheelbase, mm | ne mažiau kaip 3650, ne daugiau kaip 3680 at least 3650, not more than 3680 |
| 2.3. | Automobilio aukštis be krovinio, mm Height without load, mm | ne mažiau kaip 2200, ne daugiau kaip 2500 at least 2200, not more than 2500 |
| 2.4. | Langai Windows | iš dalies įstiklintas furgonas, už vairuotojo sėdynės esančio statramsčio įmontuotas didelis langas kairėje pusėje, langas maksimaliai tamsintas partially glazed van, a large maximum tinted window mounted on the left, behind the driver seat’s stilt. |
| 2.5. | Durys Doors | Vairuotojo ir keleivio – atveriamos, šoninės dešinėje pusėje slankiojančios durys su langu, langas maksimaliai tamsintas, iš galo - atveriamos driver and passenger doors shall open sideways, right side sliding door with a maximum tinted window, back end doors shall open sideways |
| 2.6. | Padangos, ratlankiai Tires, wheels | lengvojo lydinio ratlankiai ne mažesni kaip R16; automobilis perduodamas su visiems metų laikams (pagal KET reikalavimus) tinkančiomis padangomis; normalaus dydžio atsarginis ratas, 1 vnt. alloy rims not less than R16; car shall be transmitted with tires suitable for all seasons (according to RTR requirements); normal spare wheel, 1 pc. |
| 2.7. | Spalva Colour | balta white |
| 3. | Kita transporto priemonės įranga Other equipment of the vehicle |  |
| 3.1. | Vairo stiprintuvas Power steering | turi būti must be |
| 3.2. | Pagalbinės saugos priemonės (horizontaliųjų kelio linijų atpažinimas; sistema, padedanti išvengti susidūrimo, kt.) Assistant safety features: (recognition of horizontal lines, collision avoidance system, etc.) | turi būti must be |
| 3.3. | Pagalbinė parkavimo sistema su galinio vaizdo kamera Assistant parking system with rear video camera | turi būti must be |
| 3.4. | Pastovaus greičio palaikymo funkcija Position update rate | turi būti must be |
| 3.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Cruise control function | turi būti must be |
| 3.6. | Oro kondicionierius Air conditioning | turi būti must be |
| 3.7. | FM radijas su Bluetooth arba lygiaverčiu laisvų rankų įrangos pajungimu FM radio with Bluetooth or equal hands-free connection | turi būti must be |
| 3.8. | KET atitinkantys vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas Road traffic regulation compliant pharmacy, fire extinguisher, emergency sign | turi būti must be |
| 3.9. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be |
| 3.10. | Priekiniai bei galiniai purvasargiai Front and rear mudguards | turi būti must be |
| 3.11. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be |
| 3.12. | Sėdimos vietos Seating position | ne mažiau 3-jų ir ne daugiau 4-turių įskaitant vairuotojo vietą at least 3 and not more than 4, including the driver's seat |
| 4. | Elektros energijos tiekimas Power supply |  |
| 4.1. | Elektros energijos tiekimas papildomai įrangai turi būti užtikrintas net ir esant išjungtam automobilio varikliui Power supply shall be ensured even the engine of the vehicle is turned off | turi būti must be |
| 4.2. | Papildomas elektros energijos generatorius turi būti sujungtas su automobilio varikliu An additional power alternator shall be connected to the engine | turi būti must be |
| 4.3. | Papildomas elektros energijos generatorius turi tiekti 230 V įtampą ir gaminti ne mažiau nei 3,5 kW galią An additional power alternator shall supply voltage of 230 V and produce at least of 3,5 kW power | turi būti must be |
| 5. | Švyturėliai Flashing lights |  |
| 5.1. | Spalva Colour | oranžinė orange |
| 5.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 5.3. | Matomumas Visibility | 360 laipsnių 360 degrees |
| 6. | Kintamos informacijos LED švieslentės Changing information LED light boards |  |
| 6.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas not less than 1 (one) set |
| 6.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |
| 6.3. | Matomumas Visibility | geriausias teksto matomumas nuo 10 ir daugiau metrų esant normaliomis sąlygomis ir ypač saulėtai dienai best text visibility from 10 m and further in either bright sunlight or normal light condition |
| 6.4. | Galimybė keisti atvaizduojamą informaciją ir vaizdinius Ability to change information text and visuals | turi būti must be |
| 6.5. | Teksto simboliai Text symbols | visi lotyniški ir lietuviški rašmenys, skaičiai, skiriamieji ženklai full Latin and Lithuanian characters, digits, punctuation marks. |

2.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

OTHER PROPERTIES OF THE OBJECT OF PURCHASE

2.3.1. Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentas profilometras turi matuoti išilginį kelio profilį ir išilginį kelio nelygumą abejose rato pėdsakuose ir viduryje tarp ratų pėdsakų vienu metu. Matavimo įranga turi matuoti dangos tekstūrą abejose ratų pėdsakuose ir viduryje tarp ratų pėdsakų vienu metu. Įranga turi būti tinkama tirti kelius su asfalto, betono ir grindinio danga. Įranga turi gebėti rinkti duomenis šių parametrų apskaičiavimui: išilginis profilis, tarptautinis nelygumo indeksas IRI (angl. International Roughness Index), vidutinis profilio gylis (angl. Mean Depth Profile), išilginio profilio gylis po liniuote. Įranga turi gebėti atlikti nelygumo matavimus sustojus ir vėl judant, t. y. turi turėti „stop & go“ funkciją arba lygiavertę.

The mobile road survey measurement equipment component profilometer shall measure longitudinal road profile and longitudinal roughness in both wheel paths and in the midpoint between both wheel paths simultaneously. The measurement equipment shall measure pavement texture in both wheel paths and in the midpoint between both wheel paths simultaneously. The equipment shall be suitable to measure various types of pavements: asphalt pavement, concrete pavement, and small element (concrete block, cobblestone, etc.) pavement. The equipment shall acquire data for determination of following parameters: longitudinal profile, IRI (International Roughness Index), MPD (Mean Profile Depth), depth of longitudinal profile under straightedge. The equipment shall be able to measure roughness continuously when stopped and started moving again, that is, shall have “stop & go” functionality or equal.

2.3.2. Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentą profilometrą turi sudaryti ne mažiau nei 3 (trys) lazeriniai jutikliai bei ne mažiau nei 3 (trys) akselerometrai ir atstumo matavimo įrenginys. Lazeriniai jutikliai ir akselerometrai turi būti sumontuoti transporto priemonės gale išnaudojant originalią transporto priemonės konstrukciją bei neprimontuojant transporto priemonės gabaritus didinančių priemonių, t. y. rėmų, laikiklių. Tais pačiais lazeriniais jutikliais turi būti matuojamas išilginis dangos profilis ir dangos tekstūra (makrotekstūra). Atstumo matavimo įrenginys turi būti pritvirtintas kairėje transporto priemonės pusėje prie ne vairuojamojo rato.

The mobile road survey measurement equipment component profilometer shall consist of not less than 3 (three) laser sensors and not less than 3 (three) accelerometers and a distance measurement device. Laser sensors and accelerometers shall be installed in the backend of the vehicle with no visible backend bar and no additionally mounted frames or holsters that would enlarge dimensions of the vehicle. Longitudinal profile and pavement texture shall be measured by the same laser sensors. Distance measurement device shall be mounted on left side of the vehicle, to non-steering wheel.

2.3.3. Kelio dangos skersinio profilio, provėžų, pažaidų, horizontaliojo ženklinimo atpažinimo matavimo įranga turi būti pagrįsta 3D linijinio lazerio skanerių technologija, kuri skenuoja tik kelio dangos paviršių. Sistemos įranga turi gebėti automatiškai nustatyti asfalto bei betoninių dangų būklę. Duomenų kokybė turi būti užtikrinta nepriklausomai nuo apšvietimo, matavimo greičio ar kitų sąlygų. Lazeriniai jutikliai turi būti sumontuoti transporto priemonės gale, pagal poreikį panaudojant papildomas konstrukcijas (rėmai, laikikliai) ne didesniame nei 2,20 m aukštyje. Sistema turi gebėti atlikti matavimus šių parametrų nustatymui: kelio dangos skersinis profilis, provėžų gylis, vandens gylis provėžose, pažaidos, kelio geometrijos parametrai. Matavimai tūri būti atliekami per visą eismo juostos plotį arba ne didesnį nei 4,0 m važiuojamosios dalies plotį.

Measurement equipment of road pavement transversal profile, rutting, defects, and road marking recognition parameters shall be based on 3D line laser scanner system that only measure surface of pavement. The equipment shall automatically determine condition of asphalt and concrete pavements. Data quality shall be independent from lighting, measurement speed or other conditions. Laser sensors shall be mounted in the back of the vehicle. Use of additional construction (frames, holders) are allowed. The laser sensors shall be mounted at not higher height of 2,20 m. The system shall be able to acquire data for calculations of the following parameters: pavement transversal profile, rutting depth, water depth, defects, and geometrical road parameters. Acquisition shall be performed over whole width of traffic lane or maximum pavement width of 4,00 m.

2.3.4. Kelio dangos skersinio profilio, provėžų, pažaidų, horizontaliojo ženklinimo atpažinimo matavimo įranga turi automatiškai gebėti aptikti horizontalųjį ženklinimą bei kelio dangos pažaidas, t. y. įskaitant, bet neapsiribojant, plyšiai, lopai, duobės, bitumo išplaukimas, išdilimas. Matavimo prietaisai arba prietaisų programinė įranga turi automatiškai identifikuoti dangos pažaidų formą, kryptį (išilgai arba skersai kelio dangos) ilgį, plotį, gylį, plotą. Vartotojas turi turėti galimybę pats apibūdinti kelio dangos pažaidų išsivystymo laipsnį.

Measurement equipment of road pavement transversal profile, rutting, defects, and road marking recognition parameters shall automatically detect horizontal marking and pavement defects including, but not limited to cracks, patches, potholes, bleeding, ravelling. Measurement devices or its software shall automatically identify shape, orientation (longitudinal, transversal), length, width, depth, area of pavement defects. Defect severity shall be automatically determined, but also user definable.

2.3.5. Vaizdo fiksavimo įrangą turi sudaryti ne daugiau nei 1 (viena) priekinio vaizdo kamera, ne mažiau nei 2 (dvi) sferinio vaizdo kameros, kabeliai, kamerų laikikliai. Kameros turi būti sujungtos su kompiuteriu spartų ir nenutraukiamą domenų ryšį užtikinančiais kabeliais. Vaizdo fiksavimo įranga turi būti sinchronizuota su kelio dangos matavimo įranga ir šios įrangos surinktų duomenų apdorojimu. Kameros turi fiksuoti spalvotą vaizdą.

View capture equipment shall consist of not more than 1 (one) front view camera and not less than 2 (two) sphere view cameras, dedicated cables, camera holders. Cameras shall be connected to computers via cables that assure rapid and uninterrupted data connection. View capturing equipment shall be synchronized with data acquisition and post-processing of the mobile road survey equipment. Cameras shall capture colorful view.

2.3.6. Priekinio vaizdo kamera turi fiksuoti transporto priemonės priekyje matomą vaizdą. Kamera turi būti primontuota ant transporto priemonės stogo arba papildomai primontuotos laikančiosios konstrukcijos, transporto priemonės pločio viduryje. Kamera turi būti palenkta į priekį taip, kad fiksuojamame vaizde būtų matoma daugiau nei 50 % horizonto, bet nebūtų matomas transporto priemonės gabaritai. Kamera turi būti įdėta į jai skirtą dėklą, atsparų krituliams. Kameros padėtis turi būti žinoma GPS sistemos atžvilgiu.

Front view camera shall capture images of driving direction of the vehicle. The camera shall be mounted on the vehicle roof or on additionally added supporting structures, in the middle of vehicle’s width. The camera shall be tilted forward to capture more than 50 % of horizon without any parts of the vehicle. Camera shall be put into fitting rainfall-proof holster. Camera position shall be known regarding to GPS system position.

2.3.7. Sferinio vaizdo kameros turi fiksuoti automobilio aplinkos vaizdą. Kameros turi būti primontuotos ant transporto priemonės stogo ar papildomai primontuotų laikančiųjų konstrukcijų taip, kad apdorotuosiuose vaizduose nebūtų matomi transporto priemonės gabaritai. Kameros gali būti primontuotos laikikliais, ne aukštiniame nei 2,70 m aukštyje. Kamerų padėtis turi būti žinoma GPS sistemos atžvilgiu. Kartu su nuotraukomis turi būti apdorojama papildoma informacija: x, y, z koordinatės LKS94 projekcijoje, bei posvyris x ir y ašių atžvilgiu.

Sphere view cameras shall capture images of the vehicle surroundings. The cameras shall be mounted on the vehicle roof or on added supporting structures in a way that post-processed spherical images would be without any visible parts of the vehicle. The camera shall be mounted to holder at maximum height of 2,70 m. Camera position shall be known regarding to GPS system position. Together with the images additional information shall be post-processed: x, y, z coordinates in LKS94 projection, roll and pitch.

2.3.8. Geografinės pozicijos įrangą turi sudaryti GPS antenos, kabeliai, pozicijos duomenų apdorojimo kompiuteris, inercinio matavimo įrenginys, duomenų ryšio modemas. Sistemos darbas ir duomenų apdorojimas turi būti sinchronizuotas su mobilių kelių tyrimo įranga ir šios įrangos surinktų duomenų apdorojimu. Geografinės pozicijos nustatymo sistema turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta naudojimui. Sistema turi veikti Lietuvos koordinačių sistemoje LKS94 bei pateikti x, y, z koordinates LKS94 ir WGS projekcijose.

Geographical positioning equipment shall consist of GPS antennas, receivers, cables, computer for acquisition of position data, inertial measurement unit, and a data modem. Geographical positioning equipment data acquisition and data post-processing shall be synchronised with data acquisition and post-processing of mobile road survey equipment. GPS system shall be complete, without the necessity of additional purchase of accessories. System shall be suitable for Lithuanian coordinate system LKS94 and provide x, y, z positioning in LKS94 and WGS projections.

2.3.9. Horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga turi fiksuoti horizontaliojo ženklinimo atspindį esanti transporto priemonės priekyje. Įranga turi būti primontuota transporto priemonės priekyje transporto priemonės pločio viduryje, panaudojant papildomas laikančiąsias konstrukcijas taip, kad transporto priemonės vairuotojui neužstoto matomo vaizdo. Įrangos padėtis turi būti žinoma GPS sistemos atžvilgiu.

Road marking reflection measurement equipment shall measure reflectivity of road marking in front of the vehicle. The equipment shall be mounted on the front end of vehicle in the middle of vehicle’s width by use of supporting structures in a way that the assembly would not disturb visibility for the driver. The equipment position shall be known regarding to GPS system position.

2.3.10. Duomenų rinkimo programa turi veikti panaudojant iš anksto parengtus tiriamųjų ruožų informacinius failus arba suvedant informaciją apie tiriamąjį objektą pradiniame duomenų rinkimo programos paleidimo lange. Iš anksto parengtuose informaciniuose failuose arba pradiniame duomenų programos paleidimo lange turi būti galimybė įrašyti informaciją, bet neapsiribojant, apie matuojamą ruožą:

- tiriamojo ruožo eilės numeris, iš ne mažiau nei penkių skaitmenų, pvz. 30031;

- tiriamojo ruožo identifikacinis numeris iš ne mažiau nei dešimties skaitmenų ir ne daugiau dviejų raidžių, pvz.: 0001111310l;

- kelio numeris arba gatvės pavadinimas ne mažiau nei dvidešimt skaitmenų ir/arba rašmenų pvz.: A1, 0230, Architektu_gatve;

- tiriamojo ruožo pradžia ir pabaiga metrais, ne mažiau nei iš šešių skaitmenų;

- tiriamojo ruožo ilgis metrais, ne mažiau nei iš šešių skaitmenų;

- tiriamojo ruožo pradžios ir pabaigos koordinatė LKS94 koordinačių sistemoje;

- tiriamojo ruožo juosta, iš ne mažiau nei keturių rašmenų ir skaitmenų, pvz.: D1, K3, Z0, KL1, DG2;

- informacija apie ruožo pradžios ir pabaigos orientyrą, ne mažiau nei iš dvidešimt skaitmenų, rašmenų ir ženklų, pvz.: 10, 1|0, z|2 D1|D2, miesto_ribozenklis.

Data acquisition software shall work by in advance prepared informational files of measurement sections or by entering information of measurement section in the initial window of data acquisition software start-up window. Informational files shall consist or in the start-up window shall be entered the following, but not limited to, information about measurement site:

- serial number of the measurement site, not less than five digits, e. g. 30031;

- identification number of the measurement site, not less than ten digits and not more than two characters, e.g. 0001111310l;

- road number or street name, not less than twenty characters and/or digits, e.g. A1, 0230, Architektu_gatve;

- start and end of measurement site in meters, not less than six digits;

- length of measurement site in meters, not less than six digits;

- start and end of measurement site coordinates in Lithuanian projection LKS94;

- lane of measurement site, not less than four character and/or digits, e.g. D1, K3, Z0, KL1, DG2;

- Information of measurement site start and end landmark, not less than twenty character and/or digits, e.g. 10, 1|0, z|2 D1|D2, miesto_ribozenklis.

2.3.11. Duomenų rinkimo programoje turi būti atvaizduojama, bet neapsiribuojant, tokia matuojamo objekto informacija ir duomenys:

- suplanuotas ilgis;

- pradžios ir pabaigos piketas;

- kelio numeris arba gatvės pavadinimas;

- tiriamojo ruožo eilės numeris;

- tiriamojo ruožo juosta;

- matuojamas atstumas;

- GPS informacija;

- realaus laiko IRI, provėžos, skersinis ir išilginis nuolydžiai, posūkio spinduliai, tekstūra, geometrija;

- kamerų vaizdai;

- GPS žemėlapiai, palydovinė informacija;

- kelio profilio informacija;

- 3D skanavimo vaizdai.

Data acquisition software shall be able to display the following, but not limited to, information and data:

- planned length;

- start and end point;

- number of the road or street name

- measurement site serial number;

- measurement site lane;

- distance;

- GPS information;

- real time IRI, rutting, longitudinal and transversal slope, curvature, texture, geometry;

- image capture systems views;

- GPS maps, satellite information;

- road profile information;

- 3D scan plot.

2.3.12. Duomenų rinkimo programa turi sinchronizuotai valdyti visus duomenų rinkimo sensorius, gauti ir įrašyti sensorių renkamus duomenis į pagrindinį sistemos kompiuterį arba į keičiamuosius kietuosius diskus. Duomenų rinkimo programa gali būti naudojama matavimo įrangos veikimo testavimo ir kalibravimo tikslams.

Data acquisition software shall simultaneously mange all data acquisition sensors, receive and record all acquired data into main computer or into removable hard drives. Data acquisition software may be used for equipment testing and calibration purposes.

2.3.13. Mobili kelių tyrimo įranga turi būti sukomplektuota su visais šiai įrangai pilnai funkcionuoti reikalingais laidais, kabeliais, kompiuteriais, monitoriais, klaviatūromis. Transporto priemonės salono interjeras turi būti įrengtas laikantis ergonominių principų: įrengimai turi būti įmontuoti taip, kad būtų patogiai pasiekiami ir valdomi, netrukdytų vairuotojui ir operatoriui atlikti jiems skirtų funkcijų. Matavimo įrangos valdikliai (jungikliai, mygtukai) turi būti lengvai pasiekiami tiek automobilio vairuotojui tiek įrangos operatoriui, t. y. valdikliai gali būti įmontuojami į transporto priemonės panelę. Įtaisai, nepaminėti ankstinėse techninės specifikacijos dalyse, kurie sumontuoti transporto priemonės išorėje turi tūrėti ne prastesnį nei IP65 (pagal IP kodavimą angl. IP Code) korpuso apsaugos laipsnį arba lygiavertį. Visi prietaisai turi būti nauji ir nenaudoti.

Mobile road survey equipment shall be complete with all the wires, cables, computers, monitors, keyboards necessary for the full functioning of this equipment. Interior of the vehicle shall be designed by ergonomical principles: every device shall be installed in a way of easy reachability, control and would not disturb or distract driver or operator from performing their functions. Measurement controllers (switches, buttons) must be easily accessible both to the driver of the vehicle and to the operator of the equipment, i.e. the controls can be integrated into the car panel. Devices, that not specified in other parts of this technical specification and mounted outside the vehicle shall have body-frame degree of protection not worse than IP65 (according to IP Code) or equal. Every device shall be new and unused.

2.3.14. Kompiuteris (serveris) turi būti tvirtai primontuotas transporto priemonės salono viduje, pagal poreikį panaudojant papildomas konstrukcijas. Atsiradus poreikiui, papildomos konstrukcijos neturi trukdyti išimti kompiuterio iš automobilio. Kompiuteris (serveris) turi būti tinkamas imlioms duomenų rinkimo programoms ir didelio kiekio duomenų rinkimui ir talpinimui. Kompiuteris turi turėti mažiausiai dvi keičiamųjų standžiųjų diskų jungtis ir mažiausiai 4-turis keičiamų standžiųjų diskų komplektus. Kiekvienas keičiamųjų standžiųjų diskų komplektas turi talpinti ne mažiau nei 5000 km matavimo duomenų.

The computer (server) shall be firmly mounted inside the vehicle. Additional frame construction may be installed if necessary. Upon demand, the additional construction shall not prevent to remove the computer out of the vehicle. The computer (server) shall be suitable for high performance demanding software, data acquisition and great capacity of hard disk drive for data storing. The computer shall have at least two removable hard drive bays and at least 4 sets of removable hard drives. Each removable hard drive set shall have capacity of at least 5000 km of measurement data.

2.3.15. Duomenų apdorojimo kompiuteris (serveris) turi būti sukomplektuotas taip, kad vienu metu galėtų talpinti ne mažiau nei 12 (dvylika) duomenų kietųjų diskų, vienu metu galėtų apdoroti mobilios kelių tyrimo įrangos komponentais, t. y. profilometru, kelio dangos skersinio profilio, provėžų, pažaidų, horizontaliojo ženklinimo atpažinimo matavimo įranga, vaizdo fiksavimo ir geografinės pozicijos nustatymo įranga ir horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga surinktus duomenis.

Kelio dangos skersinio profilio, provėžų, pažaidų, horizontaliojo ženklinimo atpažinimo matavimo įranga surinkti duomenys turi būti apdorojami ne lėčiau nei 5 km matavimo duomenų kiekio per valandą, kai matavimai atliekami esant 1 mm skiriamajai gebai.

Vaizdo fiksavimo ir geografinės pozicijos nustatymo įranga surinkti duomenys turi būti apdorojami ne lėčiau nei 5 km matavimo duomenų kiekio per valandą, kai matavimai atliekami nustačius maksimaliausią skiriamąją gebą.

Duomenų apdorojimo kompiuteris (serveris) skirtas laikyti biuro patalpose.

The data post process computer (server) shall be assembled in a way to fit at least 12 (twelve) data hard-disks and shall be capable to simultaneously postprocess collected data of mobile road survey equipment components, i.e. profilometer, measurement equipment of road pavement transversal profile, rutting, defects, and road marking recognition parameters, imaging and geographical positioning equipment, road marking reflection measurement equipment.

Data collected with measurement equipment of road pavement transversal profile, rutting, defects shall be post-process at least of 5 km worth of data per hour, when measurements done with resolution of 1 mm.

Data collected with imaging and geographical positioning equipment shall be post-process at least of 5 km worth of data per hour, when measurements done with maximum best available resolution.

2.3.16. Kelių tyrimams skirta transporto priemonė turi būti nauja, nenaudota, techniškai tvarkinga, be jokių paslėptų trūkumų. Automobilio techninės charakteristikos turi atitikti saugos ir aplinkos apsaugos standartus, taikomus Europos Bendrijoje (toliau – EB). Transporto priemonė tinkama registruoti ir eksploatuoti Lietuvoje bei kitose Europos Sąjungos šalyse. Gamintojas įsipareigoja pateikti EB atitikties sertifikatą. Transporto priemonė skirta naudoti eisme, vykstančiame dešine kelio puse, vairas sumontuotas kairėje. Transporto priemonė skirtas kelių tyrimams, vadinasi, jame bus montuojama trečiųjų šalių įranga. Transporto priemonės tiekėjas privalo užtikrinti tokį pat nenutraukiamą garantinį transporto priemonės aptarnavimą bei priežiūrą, kaip ir įprastais transporto priemonės pardavimo ir garantijos jam sutekimo atvejais.

The road survey vehicle shall be new, unused, and technically neat, without any hidden defects. The technical characteristics of the vehicle shall be fully adapted to the safety and environmental standards of the European Community (hereinafter – EC). The vehicle shall be suitable for registration and operation in Lithuania and other countries of the European Union. The manufacturer shall provide an EC certificate of conformity. The vehicle shall be intended for use in traffic traveling on the right side of the road, the steering wheel shall be mounted on the left side of the vehicle. The vehicle shall be used for road surveys, which means that it will be equipped with third-party equipment. The vehicle supplier must ensure the same uninterrupted warranty service and maintenance, as in the normal case of vehicle sales and warranty.

2.3.17. Kintamos informacijos LED švieslentė turi informuoti aplinkinius eismo dalyvius, jog vyksta kelio dangos tyrimai ir būtina laikytis atstumo ir teikia papildomą aktualią informaciją. Informacinė švieslentė turi būti primontuojama automobilio gale išorėje ant durelių arba ant kėbulo rėmo arba ant papildomo rėmo. Jei švieslentė bus montuojama ant galinių automobilio durelių, kurios atsiveria į šonus, tai švieslentę gali sudaryti dvi dalys.

The changing informational LED light-board shall inform surrounding road users when road pavement survey is in action and the distance must be observed and provides other information. The informational light-board shall be mounted outside, in the back of the vehicle, either on the back door, or on the frame of the vehicle, or on additional frame. The informational light-board may consist of two parts if the board is going to be mounted on vehicle’s back doors that opens sideways.

X pav. Kintamos informacijos LED švieslentės pavyzdys ir pavyzdinis montavimas

Fig. X. Changing informational LED light-board example and example mounting.

2.3.18. Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentai, išvardinti ankstiniuose techninės specifikacijos punktuose turi būti valdomi sinchronizuotai vienos vieningos programinės įrangos, o duomenys pasiekiami viena vieninga duomenų apdorojimo programine įranga. Taip pat turi būti pateikta ir trečios šalies, tai yra, skirta kiekvienam komponentui valdyti ar apdoroti duomenis, programinė įranga.

The components of mobile road survey equipment, specified in previous points of this technical specification, shall be controlled by a single, unified software and data shall be processed by a single, unified data post-process software. It also shall be provided the third party controlling or data post-processing software of each specified component.

2.3.19. Mobilios kelių tyrimo įrangos atskiri komponentai turi būti sukalibruoti ir paruošti naudojimui, o visa įranga ir jos renkamų duomenų parametrai turi būti aprobuoti ir sertifikuoti kompetentingos nepriklausomos trečiosios šalies institucijos.

Components of mobile road survey equipment shall be calibrated and ready to use and the equipment itself and its collected data parameters shall be approved and certified by competent independent third-party organization.

2.3.20. Mobili kelių tyrimo įranga turi būti sukomplektuota kartu su visais lazeriams ir kitiems įrangos komponentams reikalingomis kalibravimo ar testavimo priemonėmis.

Mobile road survey equipment shall include all necessary tools for lasers’ and other components’ calibration or testing.

2.3.21. Tiekėjas užsakovui privalo suteikti garantiją už perduodamos įrangos kokybę. Tiekėjas privalo užtikrinti, jog perduodama įranga bus nauja ir nenaudota. Garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 36 mėnesių. Garantijos laikotarpis prasidės nuo įrangos perdavimo užsakovui dienos. Tiekėjas privalės vykdyti sistemos palaikymą visą sistemos garantinį laikotarpį be jokio papildomo mokesčio. Tiekėjas privalės vykdyti sistemos aptarnavimą visą sistemos garantinį laikotarpį be jokio papildomo mokesčio. Tiekėjas privalės atlikti sistemos diagnostiką ne vėliau nei likus 60-čiai dienų iki garantinio laikotarpio pabaigos. Atsiradus sistemos gedimams tiekėjas privalės juos pašalinti be jokio papildomo mokesčio.

The supplier shall provide to the customer a guarantee for the quality of the delivered goods. Supplier shall ensure that the delivered goods shall be new and unused. The warranty period shall be not less than 36 months. Warranty period begins on the day of equipment delivery to the customer. The supplier shall perform the system support throughout system warranty period without any extra charge. The supplier shall perform the system service throughout system warranty period without any extra charge. The supplier shall perform the system’s diagnostics before end of warranty period, but not less than 60 days. The supplier shall eliminate any occurred malfunction without extra charge.

2.3.22.. Tiekėjas privalės apmokyti ir supažindinti su sistemos sudėtimi bei valdymu ne mažiau 5-ių užsakovo darbuotojų. Apmokymai turi apimti įrangos valdymą, priežiūrą, duomenų rinkimą, duomenų apdorojimą.

The supplier shall train to manage the system and introduce the system composition to of at least 5 employees of the costumer. The training shall consist of operating of the system, maintenance, data collection, data post-processing.

2.3.23. Tiekėjas turi būti pagaminęs bent vieną kelių tyrimų įranga per pastaruosius trejus metus. Įrangos aptarnavimo centras turi būti nutolęs nuo užsakovo ne toliau kaip per 1500 km.

The supplier must be produced at least one road measurement equipment during last three years. System maintenance canter shall be located not further than 1500 km from the costumer.

2.3.24. Tiekėjo perduodamos prekės ir garantijos užtikrinimas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d įsakymo nr. D1-401 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4. punktą t. y:

  - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali;

  - prekė ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

The goods transferred by the supplier and the guarantee must meet the minimum environmental protection criteria according to the 2022 Decree of the Minister of the Environment of the Republic of Lithuania. December 13 order no. D1-401 "Approval of the procedure description for the application of environmental protection criteria in green procurement" 4.4.4.4. point, that is:

- the product is sturdy, durable, functional;

- the product or its components are suitable for multiple uses and/or are easily repaired and/or replaced.

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI Documents required to evaluate technical properties and quality of the object of purchase

3.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE PROPOSAL

3.1.1. Tiekėjas privalo pateikti išsamų siūlomos prekės aprašymą, išskiriant kiekvieno siūlomos prekės komponento parametrų specifikacijas.

The supplier shall provide an in-depth summary of offered goods by highlighting each component parameter specification of offered goods.

3.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH GOODS, WHEN TRANSFERRING SERVICES PROVIDED

3.2.1. Tiekėjas privalo pateikti sistemos kokybės sertifikatą bei sertifikatą, kuris nurodo, jog sistema atitinka tarptautinius standartus.

The supplier shall issue a certificate of the quality of the system and a certificate of system compliance to the international standards.