PREKĖS ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

PALYGINAMOJI LENTELĖ

- Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Profilometras

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Profilometer.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė Technical parameters of the offered goods | Tiekėjo siūlomi pagrindiniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (arba nuorodos į viešai gamintojo viešai skelbiamą informaciją), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir lapo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taškiniai lazeriai Pont lasers |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 3 (trys) not less than 3 (three) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | Duomenų rinkimo dažnis Data sampling frequency | ne mažesnis nei 32 kHz not less than 32 kHz | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.3. | Matavimo diapazonas Measurement range | ne mažesnis nei 200 mm not less than 200 mm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.4. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Akselerometrai Accelerometers |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 3 (trys) not less than 3 (three) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.2. | Matavimo diapazonas Measurement range | ne mažesnis nei ± 4 G not less than ± 4 G | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.3. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3. | Atstumo matavimo įrenginys Distance measurement device |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.1. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau 2000 signalų per apsisukimą not less than 2000 pulses per revolution | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

- Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Kelio dangos skersinio profilio, provėžų, pažaidų, horizontaliojo ženklinimo atpažinimo matavimo įranga

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Measurement equipment of road pavement transversal profile, rutting, defects, and road marking recognition parameters.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė Technical parameters of the offered goods | Tiekėjo siūlomi pagrindiniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (arba nuorodos į viešai gamintojo viešai skelbiamą informaciją), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir lapo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3D linijinio lazerio skaneriai 3D line laser scanners |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas susidedantis iš ne daugiau nei 2 (dviejų) fiziškai atskirų sensorių not less than 1 (one) set of not more than 2 (two) physically separate sensors | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | Duomenų rinkimo dažnis Data sampling frequency | ne mažesnis nei 28 kHz not less than 28 kHz | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.3. | Išilginio skanavimo intervalas iki 100 km/h greičio Longitudinal scanning interval at speed up to 100 km/h | 1 mm arba mažesnis 1 mm or less | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.4. | Skersinė skiriamoji geba Transverse resolution | 1 mm arba geresnė 1 mm or better | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.5. | Vertikalusis tikslumas Vertical accuracy | 0,25 mm arba geresnis 0,25 mm or better | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.6. | Nuskanuotos dangos atspindžio intensyvumo duomenų rinkimas Intensity data collection of scanned pavements | tūri būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.7. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.8. | Akselerometras | turi būti integruotas kiekviename fiziškai atskirame sensoriuje, ne mažesnio nei ± 2 G matavimo diapazono. must be integrated in each physically separate sensor, not less ± 2 G measurement range | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

- Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Vaizdo fiksavimo ir geografinės pozicijos nustatymo įranga.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Imaging and geographical positioning equipment.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė Technical parameters of the offered goods | Tiekėjo siūlomi pagrindiniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (arba nuorodos į viešai gamintojo viešai skelbiamą informaciją), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir lapo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priekinio vaizdo kamera Front view camera |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne daugiau nei 1 (vienas) not more than 1 (one) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau nei 1,4 MP, arba ne mažesnė nei 1360x1024 px not less than 1,4 MP, or not less than 1360x1024 px | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.3. | Vaizdo formatas Image format | 4:3 arba 16:9 4:3 or 16:9. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.4. | Kadrų kiekis per sekundę Frames per second | ne mažiau 30 FPS esant didžiausiai skiriamajai gebai not less than 30 FPS at full resolution | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Sferinio vaizdo kamera Sphere view camera |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 2 (du) not less than 2 (two) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.2. | Optika Optics | ne mažiau nei 6 (šeši) ne daugiau nei 7,00 mm židinio nuotolio lęšiai not less than 6 (six) of less than 7,00 mm focal length lenses | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.3. | Skiriamoji geba Resolution | ne mažiau nei 72 MP, arba ne mažesnė nei 12288x6144 px. not less than 72 MP, or not less than 12288x6144 px. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.4. | Atvaizduojamo lauko dydis Field of view | ne mažiau 90 % pilnos sferos not less than 90 % of full sphere | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.5. | Kadrų kiekis per sekundę Frames per second | ne mažiau 15 FPS esant didžiausiai skiriamajai gebai. not less than 15 FPS at full resolution. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.6. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3. | Geografinės pozicijos nustatymo įranga Geographic positioning equipment |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.1. | Palydovinės sistemos tipas Satellite system type | GPS, GLONASS arba lygiavertė GPS, GLONASS or equal | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.2. | Signalų priėmimas Signal reception | GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 arba lygiavertė GPS L1/L2, GLONASS L1/L2 or equal | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.3. | Priėmimo kanalų kiekis Signal receiving channels | ne mažiau 220 (du šimtai dvidešimt) not less than 220 (two hundred and twenty) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.4. | Pozicijos naujinimo dažnis Position update rate | ne mažesnis nei 10 Hz not less than 10 Hz | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Position correction service | DGPS arba xFill arba RTK DGPS or xFill or RTK | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.6. | Korekcijų priėmimo/transliavimo formatai Correction receiving/broadcasting formats | CMR ir/arba RTCM arba lygiavertė CMR and/or RTCM or equal | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.7. | Pozicijos nustatymo horizontalusis tikslumas Position determination horizontal accuracy | 20 mm arba geresnis 20 mm or better | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.8. | Pozicijos nustatymo vertikalusis tikslumas Position determination vertical accuracy | 30 mm arba geresnis 30 mm or better | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.9. | Pozicijos posvyrio x ir y ašių atžvilgiu nustatymo tikslumas (°) Position roll and pitch determination accuracy (°) | 0,02 arba geresnis 0,02 or better | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4. | Inercijos matavimo įrenginys Inertial measurement unit |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.1. | Duomenų naujinimo dažnis Data update rate | ne mažesnis nei 100 Hz not less than 100 Hz | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.2. | Akceleracijos matavimo diapazonas Acceleration measurement range | ne mažesnis nei ± 5 G not less than ± 5 G | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.3. | Posūkio kampo greičio matavimo diapazonas Yaw rate measurement range | ne mažesnis nei ± 180 dps not less than ± 180 dps | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

- Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Road marking reflection measurement equipment.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė Technical parameters of the offered goods | Tiekėjo siūlomi pagrindiniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (arba nuorodos į viešai gamintojo viešai skelbiamą informaciją), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir lapo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Horizontalaus ženklinimo atspindžio matavimo įranga Road marking reflection measurement equipment |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas not less than 1 (one) set | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | Matavimo plotis Measuring width | ne mažesnis nei 4 m not less than 4 m | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.3. | Matavimo tolis Measuring distance | ne mažiau 10 m not less 10 m | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.4. | Matuojamieji parametrai Measuring parameters | turi būti mažiausiai RL – atspindimojo (nuo automobilių šviesų) skaisčio koeficientas (matomumo naktį rodiklis) must be at least RL – night visibility retroreflectivity | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.5. | Matuojamojo parametro tikslumas Measuring parameter accuracy | ± 5 % arba geresnis ± 5 % or better | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.6. | Matuojamojo parametro atkartojamumas Measuring parameter repeatability | ± 3 % arba geresnis ± 3 % or better | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.7. | Duomenų išvesties formatai Data output formats | CSV, KML, SHP CSV, KML, SHP | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.8. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9. | Matuojamasis horizontalusis ženklinimas Measured road marking | turi būti matuojama transporto priemonės kairėje, dešinėje ir eismo juostos viduryje esantis horizontalusis ženklinimas vienu metu road marking shall be measured on the left and right side of the vehicle and in the middle of the lane simultaneously | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

- Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Matavimo ir duomenų apdorojimo programinė įranga.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Measurement and data post-process software equipment.

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai The technical parameters of the goods indicated in the technical specification | Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė Technical parameters of the offered goods | Tiekėjo siūlomi pagrindiniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (arba nuorodos į viešai gamintojo viešai skelbiamą informaciją), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir lapo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pagrindiniai rezultatų kūrimo reikalavimai Basic options for producing results |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.1. | Neapdoroti (pirminiai) duomenys Raw data | sistema turi pateikti neapdorotus duomenis (neapdorotus duomenis) be filtrų ar pataisymų, kad būtų užtikrintas tolesnis apdorojimas ateityje the system must provide unprocessed data (raw data), without filters or corrections, to guarantee future post-processing | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | Duomenų pateikimas Data extraction |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2.1. | Duomenų pateikimo intervalas Data extraction interval | išilginis atstumas, atitinkantis profilometru išmatuotų verčių iš eilės rezultatų susidarymą. Jį turi apibrėžti vartotojas ir privaloma įtraukti šiuos intervalus: 1m, 5m, 10m, 20m, 50m ir 100 m extraction interval – longitudinal distance corresponding to the production of consecutive results of values measured by the profilometer. It must be defined by the user, and it is mandatory to include the following intervals: 1m, 5m, 10m, 20m, 50m and 100m | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2.2. | Duomenų pateikimo intervalo keitimas Data extraction interval change | turint tuos pačius lauko duomenis iš tos pačios matavimo sesijos su matavimo įranga, turi būti įmanoma gauti rezultatus skirtingais pateikimo intervalais, o apdorojimo programinė įranga turi būti optimizuota taip, kad nereikėtų kartoti daug laiko reikalaujančių pažaidų ar parametrų nustatymo procesų, kai vartotojas nori tik naujų rezultatų skirtingu duomenų pateikimo intervalu nei ankstesnis with the same field data from a same measurement session with the measurement equipment, it must be possible to produce results at different extraction intervals, and the processing software must be optimized so as not to have to repeat time-consuming processes of identifying deteriorations or parameters when the user only wants new results in a different extraction interval than the previous one | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.3. | Grafinė duomenų analizės sąsaja Graphical analysis interface | turi būti sukurta grafinė sąsaja, leidžianti konfigūruoti parametrus, susietus su visa sistema, įskaitant kiekvieną jutiklį atskirai ir apimantį visus etapus nuo duomenų rinkimo iki rezultatų kūrimo fazės a graphical interface must be made available that allows the configuration of parameters associated with the entire system, including each of the sensors individually and covering all phases from data collection to the results production phase | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.4. | 3D nuotraukų analizuojamos dangos skaidymas zonomis Segmentation of the analysed pavement 3D images into zones | 3D dangos vaizdų skaidymas į išilgines juostas arba juostas, kurios sudaro zonas, leidžiančias individualią jų analizę. Turi būti nustatytos penkios zonos: centrinė zona, 2 ratų riedėjimo zonos ir 2 kraštinės zonos. Vartotojas turi turėti galimybę nustatyti su šiomis zonomis susietą plotį dividing the 3D images of the pavement into longitudinal bands or strips, constituting zones that enable individual analysis. Five zones must be defined: a central zone, 2 wheelset zones and 2 boundary zones. The user must be able to define the width associated with these zones | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.5. | Automatizuotas analizuojamo dangos pločio nustatymas Automated determination of the analyzed pavement width | programinės įrangos paketas analizės metu turi turėti galimybę automatiškai identifikuoti horizontalius žymėjimus ir dangos ribą (ar tai būtų riba su kelkraščiu, ar šaligatvis su borteliu), taip apibrėžiant analizuojamą skersinį plotį. Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti, ar reikia naudoti horizontalųjį ženklinimą, kad nustatytų efektyvų skersinį plotį the software package must be able to automatically identify the horizontal markings and the pavement boundary (whether it is the drop-off of the road or the sidewalk with the curb) during the analysis, thus defining the transverse width to be analysed. The user must be able to choose whether to use horizontal marking to determine the analysis transverse width | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.6. | Duomenų registravimas ir apdorojimas Data registration and processing | matavimo metu surinktų duomenų analizės ataskaita pagal pasirinktą duomenų pateikimo intervalą turi būti išsaugojama vartotojo pasirinktoje vietoje csv formatu. Kokius parametrus saugoti ir kokia tvarka turi galėti nuspręsti vartotojas the analysis report of the data collected during the measurement, according to the selected data submission interval, must be saved in a location selected by the user in csv format. The user must be able to decide which parameters to store and in which order | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.7. | Matavimo eigos (įvykio) informacija Measurement progress (event) information | matavimo metu registruojamų automatizuotų būdu įvykių apie sistemos darbą, oro temperatūrą, drėgmę ir tyrimo operatoriaus paliekamų komentarų suvestinė csv formatu summary of automated events recorded during measurement about system operation, air temperature, humidity and comments left by the measurement operator in csv format | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.8. | Duomenų ištraukimo intervalai Data extraction intervals | visų rezultatų failą su informacija turi būti įmanoma pateikti 1 m ištraukimo intervalais; 5 m; 10m; 20m; 50 m ir 100 m, priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo all the results file with permanent information must be able to be produced in 1m extraction intervals; 5 m; 10m; 20m; 50m and 100m, depending on the user's option | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9. | Analizuojamų parametrų išvedimas Analysed parameter output |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.1. | Kelio dangos nelygumas IRI iš taškinių lazerių (kairėje, dešinėje ir tarpvėžėje) Road pavement roughness IRI from point lasers (left, right and between ruts) | m/km | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.2. | Provėžos kairėje ir dešinėje. Maksimali prošvaisa Rutting on the left and right. Total rut | mm EN 13036-8 / ASTM E1703 Judančios liniuotės metodas EN 13036-8 / ASTM E1703 Moving ruler line | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.3. | Teorinis vandens gylis provėžose kairė ir dešinė). Theoretical water depth (left and right) | mm EN 13036-8 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.4. | Makro tekstūra, vidutinis profilio gylis MPD Macro-texture, mean profile depth MPD |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.4.1. | Makro tekstūra MPD, skersine kryptimi 5 kelio zonose (centrinė zona, 2 ratų riedėjimo zonos ir 2 kraštinės zonos) Macro-texture MPD, transversal, in the 5 zones of the road (a central zone, 2 wheelset zones and 2 boundary zones) | mm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.4.2. | Makro tekstūra MPD, skersine kryptimi kairėje, dešinėje ir tarpvėžėje Macro-texture MPD, longitudinal left, right and between ruts | mm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.5. | Greitis matavimo metu Speed during measurement | km/h | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.6. | Analizuojamos dangos plotis (juostos plotis) The width of the analysed pavement (Lane width) | m | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.7. | Išilginis nuolydis Longitudinal slope | % | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.8. | Skersinis nuolydis Transverse slope | % | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.9.9. | Vingiuotumas/ Horizontali kreivė Curvature | m (10000/radius) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.10. | Temperatūra Temperature |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.10.1. | Oro temperatūra Air temperature | ºc | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.10.2. | Dangos temperatūra Pavement temperature | ºc | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.11. | Priekinės kameros nuotrauka Front camera image | santykinis failo kelias ir pavadinimas relative file path and name |  |  |
| 1.12. | 3D lazeriu sukurti dangos vaizdai Pavement images generated by 3D laser | turi būti galimybė, kad šiuose vaizduose nustatyti pablogėjimai ir parametrai būtų uždengti ir jie turi būti vizualiai atvaizduoti (šie vaizdai turi turėti galimybę sutapti su problemomis arba parametrais, kurie buvo nustatyti, ir turi būti vizualiai vaizduojami). there must be the possibility of these images having the identified deterioration and parameters superimposed and having a visual representation (these images must have the possibility of being overlapped with distresses or parameters that where identified, and have visual representation) |  |  |
| 1.13. | Koordinatės Coordinates | m X, Y ir Z LKS94 koordinačių sistemoje X, Y, Z in LKS94 coordinate system |  |  |
| 1.14. | Data Date | YYYY-MM-DD |  |  |
| 1.15. | Laikas Time | hh: mm:ss .sssTZD |  |  |
| 1.16. | Vieta (Piketas) Distance | m |  |  |
| 1.17. | Eismo juosta Road lane | turi būti must be |  |  |
| 1.18. | Vairuotojas ir operatorius Driver and Operator | turi būti must be |  |  |
| 1.19. | Sekcijos Nr. Section ID. | turi būti must be |  |  |
| 1.20. | Plano Nr. Plan ID | Unikalus numeris iš matavimams atlikti reikalingo pradinio duomenų rinkinio unique number of the planning file |  |  |
| 1.21. | Plyšiai, dangos paviršiaus pažaidos, kiti elementai Cracks, surface defects and other elements |  |  |  |
| 1.21.1. | Plyšiai (Skersiniai, Išilginiai, Atsikartojantys, Krokodilo odos) Cracks (Transversal, Longtudinal, Multiple, Alligator) | Pateikiamos reikšmės apie plyšius: Vidutinis plotis – svertinis pagal ilgį, mm Maksimalus plotis, mm Plyšių skaičius Bendras plyšių ilgis, m Plotas su bet kokiu įtrūkimu 10x10 cm tinklelyje, m2 average width - weighted by length, mm max width, mm number of cracks total length of cracks, m area with any crack in a 10x10cm grid, m2 |  |  |
| 1.21.2. | Užtaisyti plyšiai Sealed crack | m |  |  |
| 1.21.3. | Lopai Patches | Plotas, m2 Area, m2 Pagal FHWA Pažaidų identifikavimo vadovą According to the FHWA Distress manual identification |  |  |
| 1.21.4. | Duobės, sluoksnių lupimasis Potholes, delamination | Plotas, m2 Kiekis, Gylis (svertinis nuo ploto), mm Area, m2 Count number Depth-weighted by area, mm |  |  |
| 1.21.5. | Iškorėjimas Raveling | Plotas, m2 Iškorėjimo indeksas, cm3*m2 Oro tuštymių kiekis, cm3/m2 Kelio poringumo indeksas, cm3/m2 Area, m2 Raveling index index, cm3/m2 Air void content, cm3/m2 Road porosity index, cm3/m2 |  |  |
| 1.21.6. | Bitumo išsiliejimas Bleeding | Išsiliejimo indeksas Bleeding index |  |  |
| 1.21.7. | Šulinių dangčiai ir grotelės Lids and grates | Plotas, m2 Area, m2 Plotis arba diametras, mm Width or radius, mm |  |  |
| 1.21.8. | Kelio ženklinimas (kairėje, dešinėje, centre) Marking contour (left, right, center) | Ilgis, m Plotis, m Plotas, m2 Length, m Width, m Area, m2 |  |  |
| 1.21.9. | Iškilusis ženklinimas Rumble strip | Aukštis, mm Height, mm |  |  |
| 1.21.10. | Bortas Curb | Aukštis, mm Height, mm |  |  |
| 1.21.11. | Asfalto briaunos aukštis Drop-off | Aukštis, mm Height, mm |  |  |
| 1.21.12. | Taškų debesis Point cloud | LAS ir/ar LAZ formatu LAS or LAZ format |  |  |
| 1.21.13. | Shp failas (byla) Shape file | turi būti must be |  |  |
| 1.22. | Apdorojimo programinė įranga turi turėti galimybę apdoroti duomenų rinkinius be vartotojo įsikišimo, įrašant klaidas žurnalo failuose ir be pertraukų pereinant prie kitų duomenų. The processing software must be able to process sets of data, without the need for user intervention, recording errors in log files, and proceeding to the next data without interruption. | turi būti must be |  |  |
| 1.23. | 3D lazeriais gaunamų rezultatų kokybės kontrolei turi būti numatytas programinis sprendimas, leidžiantis rankiniu būdu patikrinti ir redaguoti rezultatus (mažiausiai jis turi leisti pašalinti neteisingai nustatytus pablogėjimus). Redagavimas bus tarpinis žingsnis, kuris leis pagal redaguotus duomenis galutinai sukurti rezultatų failus A software solution must be provided for quality control of results produced from 3D lasers, enabling manual verification and editing of results (at a minimum it must allow the elimination of incorrectly identified degradations). Editing will be an intermediate step, which will enable the final production of results files based on the edited data | turi būti must be |  |  |
| 1.24. | Galimybė pritaikyti apdorojimo programinę įrangą taip, kad lazerinio profilometro duomenys būtų greičiau integruoti į KTVIS turto valdymo sistemą, turi būti suteiktas mažiausiai 150 valandų techninės pagalbos paketas, skirtas programinės įrangos kūrimui. Šios valandos bus naudojamos Via Lietuvos prašymu To be able to adapt the processing software with a view to faster integration of the data resulting from the laser profilometer into the KTVIS asset management system, a minimum package of 150 hours of technical support aimed at development must be provided of software. The use of these hours will be made at the request of Via Lietuva | turi būti must be |  |  |

- Reikalavimai Mobilios kelių tyrimo įrangos komponentams. Transporto priemonė.

Requirements of the Mobile Road Survey Equipment components. Vehicle.

6 lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė | Tiekėjo siūlomi pagrindiniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (arba nuorodos į viešai gamintojo viešai skelbiamą informaciją), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir lapo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės variklis ir pavarų dėžė Engine and gear box of the vehicle |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.1. | Variklio tipas Engine type | dyzelinis arba benzininis atitinkantis Euro 6 arba aukštesnį taršos emisijos standartą diesel, equivalent to Euro 6 or higher emission standard | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | Variklio galingumas, kW/AG Engine power, kW/hp | ne mažiau kaip 140/190 not less than 140/190 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.3. | Vidutinės gamintojo deklaruojamos degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis, l/100 km Average manufacturer declared fuel consumption in combined conditions, l/100 km | ne daugiau 9,5 no more than 9,5 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.4. | Pavarų dėžės tipas Gear box type | ne mažiau kaip 6 pavarų, neskaitant atbulinės pavaros automatic, with at least 6 gears, excluding reverse gear | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Automobilio kėbulo ir ratų charakteristikos Characteristics of the car body and wheels |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.1. | Kėbulo klasė Car body class | N1 (lengvasis krovininis – bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t) N1 (light duty - gross mass not more than 3.5 t) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.2. | Ratų bazė, mm Wheelbase, mm | ne mažiau kaip 3650, ne daugiau kaip 3680 at least 3650, not more than 3680 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.3. | Automobilio aukštis be krovinio, mm Height without load, mm | ne mažiau kaip 2200, ne daugiau kaip 2500 at least 2200, not more than 2500 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.4. | Langai Windows | iš dalies įstiklintas furgonas, už vairuotojo sėdynės esančio statramsčio įmontuotas didelis langas kairėje pusėje, langas maksimaliai tamsintas partially glazed van, a large maximum tinted window mounted on the left, behind the driver seat’s stilt. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.5. | Durys Doors | Vairuotojo ir keleivio – atveriamos, šoninės dešinėje pusėje slankiojančios durys su langu, langas maksimaliai tamsintas, iš galo - atveriamos driver and passenger doors shall open sideways, right side sliding door with a maximum tinted window, back end doors shall open sideways | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.6. | Padangos, ratlankiai Tires, wheels | lengvojo lydinio ratlankiai ne mažesni kaip R16; automobilis perduodamas su visiems metų laikams (pagal KET reikalavimus) tinkančiomis padangomis; normalaus dydžio atsarginis ratas, 1 vnt. alloy rims not less than R16; car shall be transmitted with tires suitable for all seasons (according to RTR requirements); normal spare wheel, 1 pc. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.7. | Spalva Colour | balta white |  |  |
| 3. | Kita transporto priemonės įranga Other equipment of the vehicle |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.1. | Vairo stiprintuvas Power steering | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.2. | Pagalbinės saugos priemonės (horizontaliųjų kelio linijų atpažinimas; sistema, padedanti išvengti susidūrimo, kt.) Assistant safety features: (recognition of horizontal lines, collision avoidance system, etc.) | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.3. | Pagalbinė parkavimo sistema su galinio vaizdo kamera Assistant parking system with rear video camera | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.4. | Pastovaus greičio palaikymo funkcija Position update rate | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Cruise control function | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.6. | Oro kondicionierius Air conditioning | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.7. | FM radijas su Bluetooth arba lygiaverčiu laisvų rankų įrangos pajungimu FM radio with Bluetooth or equal hands-free connection | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.8. | KET atitinkantys vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas Road traffic regulation compliant pharmacy, fire extinguisher, emergency sign | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.9. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.10. | Priekiniai bei galiniai purvasargiai Front and rear mudguards | turi būti must be |  |  |
| 3.11. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be |  |  |
| 3.12. | Sėdimos vietos Seating position | ne mažiau 3-jų ir ne daugiau 4-turių įskaitant vairuotojo vietą at least 3 and not more than 4, including the driver's seat |  |  |
| 4. | Elektros energijos tiekimas |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.1. | Elektros energijos tiekimas Power supply |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.2. | Elektros energijos tiekimas papildomai įrangai turi būti užtikrintas net ir esant išjungtam automobilio varikliui Power supply shall be ensured even the engine of the vehicle is turned off | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.3. | Papildomas elektros energijos generatorius turi būti sujungtas su automobilio varikliu An additional power alternator shall be connected to the engine | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 5. | Švyturėliai Flashing lights |  |  |  |
| 5.1. | Spalva Colour | oranžinė orange |  |  |
| 5.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |  |  |
| 5.3. | Matomumas Visibility | 360 laipsnių 360 degrees |  |  |
| 6. | Kintamos informacijos LED švieslentės Changing information LED light boards |  |  |  |
| 6.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas not less than 1 (one) set |  |  |
| 6.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |  |  |
| 6.3. | Matomumas Visibility | geriausias teksto matomumas nuo 10 ir daugiau metrų esant normaliomis sąlygomis ir ypač saulėtai dienai best text visibility from 10 m and further in either bright sunlight or normal light condition |  |  |
| 6.4. | Galimybė keisti atvaizduojamą informaciją ir vaizdinius Ability to change information text and visuals | turi būti must be |  |  |
| 6.5. | Teksto simboliai Text symbols | visi lotyniški ir lietuviški rašmenys, skaičiai, skiriamieji ženklai full Latin and Lithuanian characters, digits, punctuation marks. |  |  |

- Reikalavimai mobilios kelių tyrimo įrangos surinktų duomenų apdorojimo kompiuteriui/serveriui.

Requirements for data, collected by Mobile Road Survey Equipment, post-process computer/server.

7 lentelė

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė | Tiekėjo siūlomi pagrindiniai parametrai (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai (arba nuorodos į viešai gamintojo viešai skelbiamą informaciją), patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus (dokumento pavadinimas ir lapo Nr.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės variklis ir pavarų dėžė Engine and gear box of the vehicle |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.1. | Variklio tipas Engine type | dyzelinis arba benzininis atitinkantis Euro 6 arba aukštesnį taršos emisijos standartą diesel, equivalent to Euro 6 or higher emission standard | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.2. | Variklio galingumas, kW/AG Engine power, kW/hp | ne mažiau kaip 140/190 not less than 140/190 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.3. | Vidutinės gamintojo deklaruojamos degalų sąnaudos mišriomis sąlygomis, l/100 km Average manufacturer declared fuel consumption in combined conditions, l/100 km | ne daugiau 9,5 no more than 9,5 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 1.4. | Pavarų dėžės tipas Gear box type | ne mažiau kaip 6 pavarų, neskaitant atbulinės pavaros automatic, with at least 6 gears, excluding reverse gear | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2. | Automobilio kėbulo ir ratų charakteristikos Characteristics of the car body and wheels |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.1. | Kėbulo klasė Car body class | N1 (lengvasis krovininis – bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t) N1 (light duty - gross mass not more than 3.5 t) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.2. | Ratų bazė, mm Wheelbase, mm | ne mažiau kaip 3650, ne daugiau kaip 3680 at least 3650, not more than 3680 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.3. | Automobilio aukštis be krovinio, mm Height without load, mm | ne mažiau kaip 2200, ne daugiau kaip 2500 at least 2200, not more than 2500 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.4. | Langai Windows | iš dalies įstiklintas furgonas, už vairuotojo sėdynės esančio statramsčio įmontuotas didelis langas kairėje pusėje, langas maksimaliai tamsintas partially glazed van, a large maximum tinted window mounted on the left, behind the driver seat’s stilt. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.5. | Durys Doors | Vairuotojo ir keleivio – atveriamos, šoninės dešinėje pusėje slankiojančios durys su langu, langas maksimaliai tamsintas, iš galo - atveriamos driver and passenger doors shall open sideways, right side sliding door with a maximum tinted window, back end doors shall open sideways | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.6. | Padangos, ratlankiai Tires, wheels | lengvojo lydinio ratlankiai ne mažesni kaip R16; automobilis perduodamas su visiems metų laikams (pagal KET reikalavimus) tinkančiomis padangomis; normalaus dydžio atsarginis ratas, 1 vnt. alloy rims not less than R16; car shall be transmitted with tires suitable for all seasons (according to RTR requirements); normal spare wheel, 1 pc. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 2.7. | Spalva Colour | balta white |  |  |
| 3. | Kita transporto priemonės įranga Other equipment of the vehicle |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.1. | Vairo stiprintuvas Power steering | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.2. | Pagalbinės saugos priemonės (horizontaliųjų kelio linijų atpažinimas; sistema, padedanti išvengti susidūrimo, kt.) Assistant safety features: (recognition of horizontal lines, collision avoidance system, etc.) | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.3. | Pagalbinė parkavimo sistema su galinio vaizdo kamera Assistant parking system with rear video camera | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.4. | Pastovaus greičio palaikymo funkcija Position update rate | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.5. | Pozicijos nustatymo korekcija Cruise control function | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.6. | Oro kondicionierius Air conditioning | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.7. | FM radijas su Bluetooth arba lygiaverčiu laisvų rankų įrangos pajungimu FM radio with Bluetooth or equal hands-free connection | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.8. | KET atitinkantys vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas Road traffic regulation compliant pharmacy, fire extinguisher, emergency sign | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.9. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 3.10. | Priekiniai bei galiniai purvasargiai Front and rear mudguards | turi būti must be |  |  |
| 3.11. | Guminiai grindų kilimėliai Rubber floor mats | turi būti must be |  |  |
| 3.12. | Sėdimos vietos Seating position | ne mažiau 3-jų ir ne daugiau 4-turių įskaitant vairuotojo vietą at least 3 and not more than 4, including the driver's seat |  |  |
| 4. | Elektros energijos tiekimas Power supply |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.1. | Elektros energijos tiekimas papildomai įrangai turi būti užtikrintas net ir esant išjungtam automobilio varikliui Power supply shall be ensured even the engine of the vehicle is turned off | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.2. | Papildomas elektros energijos generatorius turi būti sujungtas su automobilio varikliu An additional power alternator shall be connected to the engine | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 4.3. | Papildomas elektros energijos generatorius turi tiekti 230 V įtampą ir gaminti ne mažiau nei 3,5 kW galią An additional power alternator shall supply voltage of 230 V and produce at least of 3,5 kW power | turi būti must be | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| 5. | Švyturėliai Flashing lights |  |  |  |
| 5.1. | Spalva Colour | oranžinė orange |  |  |
| 5.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |  |  |
| 5.3. | Matomumas Visibility | 360 laipsnių 360 degrees |  |  |
| 6. | Kintamos informacijos LED švieslentės Changing information LED light boards |  |  |  |
| 6.1. | Kiekis Quantity | ne mažiau nei 1 (vienas) komplektas not less than 1 (one) set |  |  |
| 6.2. | Atsparumo aplinkos sąlygoms klasė pagal IP Environmental protection class according to IP | ne mažesnė nei IP65 not less than IP65 |  |  |
| 6.3. | Matomumas Visibility | geriausias teksto matomumas nuo 10 ir daugiau metrų esant normaliomis sąlygomis ir ypač saulėtai dienai best text visibility from 10 m and further in either bright sunlight or normal light condition |  |  |
| 6.4. | Galimybė keisti atvaizduojamą informaciją ir vaizdinius Ability to change information text and visuals | turi būti must be |  |  |
| 6.5. | Teksto simboliai Text symbols | visi lotyniški ir lietuviški rašmenys, skaičiai, skiriamieji ženklai full Latin and Lithuanian characters, digits, punctuation marks. |  |  |