| Kontaktinio tinklo detalių techninė specifikacija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti lietuvių arba anglų kalba siūlomų prekių gamintojų patvirtintus brėžinius ir aprašymus. |  |  |  |  |
| 2. Siūlomos prekės turi būt sertifikuotos pagal kokybės sertifikatą ISO 9001. Sertifikatą pateikti su pasiūlymu. |  |  |  |  |
| 3. Kiekviena prekė privalo turėti kokybės deklaracijas patvirtinančias EN normų atitikimą. Deklaracijos pateikiamos su prekėmis. |  |  |  |  |
| 4. Pateikiant pasiūlymą prekių ne pagal ESKO katalogą, o analogiškus kito gamintojo, būtina pateikti prekių elektromechanines schemas ir brėžinius su matmenimis. |  |  |  |  |
| 5. Prekių pristatymo terminas nuo užsakymo dienos 120 kalendorinių dienų. |  |  |  |  |
| Pirkime taikomi žaliuoju pirkimu reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), šalys, vykdydamos sutartį, įsipareigos laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1. vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 punkto nuostatomis mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai Perkančiajam subjektui turės būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkantysis subjektas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip numatyta Aprašo 2 priede; 2. Pristatymo eismo valandų ir maršruto reikalavimas: Sutarties vykdymo metu, siekiant mažinti aplinkos taršą transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, Tiekėjai Prekes ir (ar) Prekes pristatyti vykstantys darbuotojai privalo planuoti keliones taip, kad pristatymas ir montavimas vyktų darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. nuo 9:00 val. iki 15:00 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais bei iki 14:00 val. penktadieniais. Taip pat Prekių pristatymui turi būti naudojami trumpiausi įmanomi maršrutai, atsižvelgiant į eismo sąlygas ir optimalų logistikos planavimą. Šie reikalavimai taikomi Prekių atvežimui, siekiant bendro poveikio mažinimo aplinkos taršai. Teikiami dokumentai: Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai Prekėms | Mato vnt. | Kiekis |
| 1 | Užmaitinimo gnybtas. Kodas 0077 pagal katalogą ESKO arba analogiškas | Skirtas nuolatinės srovės jungtims prijungti prie kontaktinio laido. Korpusas gaminamas iš vario (bronzos) sudaryto iš dviejų dalių su išdrožomis pagal kontaktinį laidą, varžtai iš nerūdijančio plieno. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. | vnt. | 60 |
| 2 | Gembė. Kodas 0170.50.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Gembė L-5 m, skirta kontaktinio tinklo laidams, reikiamu atstumu nuo šaligatvio laikyti. Gembė pagaminta iš stiklo pluošto medžiagos apvali Ø55 mm., pilnavidurė, tamsiai žalios spalvos. | vnt. | 20 |
| 3 | Gembė. Kodas 0170.60.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Gembė L-6 m, skirta kontaktinio tinklo laidams, reikiamu atstumu nuo šaligatvio laikyti. Gembė pagaminta iš stiklo pluošto medžiagos apvali Ø55 mm., pilnavidurė, tamsiai žalios spalvos. | vnt. | 20 |
| 4 | Gembė. Kodas 0170.90.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Gembė L-9 m, skirta dviejų kripčių kontaktinio tinklo laidams, reikiamu atstumu nuo šaligatvio laikyti. Gembė pagaminta iš stiklo pluošto medžiagos apvali Ø55 mm., pilnavidurė, tamsiai žalios spalvos. | vnt | 40 |
| 5 | Kreivalaikiklis trumpas. Kodas 0025 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Montuojamas kontaktinio tinklo posūkiuose ir skirti kontaktinio laido kampo 4°- 5° sušvelninimui. Pagamintas iš dviejų metalinių karštai cinkuotų juostų suveržiamų nerūdijančio plieno varžtais laido tvirtinimui ir turi būti atsparus atmosferiniams poveikiams. Juostose turi būti išdrožos pagal kontaktinio laido formą ir vienas varžtas 16 Ø mm tvirtinimui. Kreivalaikiklio Ilgis 1,2 m. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. | vnt. | 320 |
| 6 | Kreivalaikiklis ilgas. Kodas 0028 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Montuojamas kontaktinio tinklo posūkiuose ir skirtas kontaktinio laido kampo 7° - 10° sušvelninimui. Pagamintas iš dviejų metalinių karštai cinkuotų juostų suveržiamų nerūdijančio plieno varžtais laido tvirtinimui ir turi būti atsparus atmosferiniams poveikiams. Juostose turi būti išdrožos pagal kontaktinio laido formą ir du varžtai 16 Ø mm tvirtinimui. Atstumas tarp varžtų 600 mm. Kreivalaikiklio Ilgis 2,4 m. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. | vnt. | 310 |
| 7 | Plieninio lyno galinis gnybtas su kaiščiu. Kodas 0254.23 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirtas plieninį lyną pritvirtinti prie atramos arba kitų konstrukcijų. Gaminamas iš bronzos, nerūdijančio plieno ir vario. Korpuso su kiauryme viduje, į kurią įdedamas sulenktas lynas, kaištis ir lynas užveržiamas tempimo būdu. Skirtas lynui 25 - 35mm. Turi būti atsparus atmosferiniams poveikiams. Maksimali apkrova nemažiau 20kN. | vnt. | 820 |
| 8 | Plokštuminis izoliatorius. Kodas 0134.4G pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirtas skersinio lyno sujungimui su styga M12. Korpusas pilkas poliamidinis su nerūdijančio plieno ir cinkuotomis tvirtinimo detalėmis. | vnt. | 150 |
| 9 | Plokštuminis izoliatorius su apkabomis. Kodas 0134.55B katalogas ESKO arba analogiški | Skirtas ant gembės stygų tvirtinimui. Korpusas juodas poliamidinis su nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėmis. | vnt. | 120 |
| 10 | Pakabinimo armatūros styga L-360mm Kodas 0014.1.360 Esko arba analogiški | Nerūdijančio plieno styga L-360 mm, užlenktais galais, Ø4mm, montuojama tarp plokštuminio izoliatoriaus ir kontaktinio laido laikiklio. | vnt. | 680 |
| 11 | Pakabinimo armatūros styga L- 510mm. Kodas 0015.1.510 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Nerūdijančio plieno styga L-510 mm, užlenktais galais, Ø4mm, montuojama tarp plokštuminio izoliatoriaus ir kontaktinio laido laikiklio. | vnt. | 140 |
| 12 | Pakabinimo armatūra, styga L- 890mm. Kodas 0017.1.890 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Nerūdijančio plieno styga L-890 mm, užlenktu galu, Ø4mm, montuojama tarp plokštuminio izoliatoriaus ir kontaktinio laido laikiklio. | vnt. | 200 |
| 13 | Stygos galinis fiksatorius. Kodas 0165 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirtas užfiksuoti 4 mm stygos galūnę. Pagamintas iš vario. | vnt. | 5700 |
| 14 | Trikampė jungtis. Kodas 0213 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Pagamintas iš karštai cinkuoto ar nerūdijančio plieno su kaiščiais ir variniais fiksatoriais. Skirtas trikampiam lynų tvirtinimui. | vnt. | 150 |
| 15 | Laido laikiklis. Kodas 0030 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Laido laikiklis pagamintas iš karštai cinkuoto ir nerūdijančio plieno. Skirtas sujungti kontaktinį laidą su dviem stygom. | vnt. | 20 |
| 16 | Kampinių izoliatorių laikiklis ant gembės. Kodas 0215 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Nerūdijančio plieno laikikliai su varžtais skirti sujungtii kampinį izoliatorių su plastikine Ø 55 gembe | vnt. | 100 |
| 17 | Kilpinių izoliatorių sujungimo kilpos. Kodas 0272.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Karštai cinkuoti ar pagaminti iš nerūdijančio plieno ir ketaus, skirti sujunti izoliatorius tarpusavyje su kontaktinio laido laikiklių elementais | vnt. | 460 |
| 18 | Izoliatoriai briaunuoti. Kodas 0319.2.330 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Pagamintas iš nerūdijančiio plieno ir poliamido. Skirtas sujungti ir fiksuoti kietos bazės kontaktinio tinklo laidus tarpusavyje. Atstumas tarp tvirtinimo skylių 330 mm. | vnt. | 40 |
| 19 | Kaištis Kodas 0194.11 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Nerūdijančio plieno kaištis. Skirtas kontaktinio tinklo elementų sujungimui tarpusavyje | vnt. | 200 |
| 20 | Kaištis Kodas 0194.41 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Nerūdijančio plieno kaištis. Skirtas kontaktinio tinklo elementų sujungimui tarpusavyje | vnt. | 200 |
| 21 | Sekcijinio izoliatoriaus dalis Kodas 0042.1.450 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Pagamintas iš izoliacinės medžiagos, skirtas izoliacijai kontaktiniame tinkle tarp pliusinio ir minusinio polių ir sekcijiniuose izoliatoriuose skiriančius fiderinius ruožus. Izoliatoriaus ilgis 450 mm. | vnt. | 20 |
| 22 | Dvipetės pakabos lankelis. Kodas 0314.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirtas skersiniam pakabinimui. Plieninis korpusas su kiaurymėmis Ø 16 mm, 600 mm atstumu viena nuo kitos į kurias tvirtinasi kreivės laikiklis. Šonuose turi būti kiaurymės skersiniam lyno tvirtinimui, atsparus korozijai. Pagal EN 61284, EN 50119 standartus, arba jiems lygiaverčius. | vnt. | 80 |
| 23 | Gembių laikikliai tvirtinimui prie atramų. Kodas 0065.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirtas gembės tvirtinimui prie apatinės apkabos. Pagamintas iš brozos ir nerūdijančio plieno. | vnt. | 80 |
| 24 | Gembės atotampos laikiklis. Kodas 0183 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirtas viršutiniam gembės atotampos/-ų tvirtinimui prie atramos. Pagamintas iš brozos. Su kaiščiu ir fiksatoriumi. | vnt. | 80 |
| 25 | Lyno laikikliai prie gembės. Kodas 0203 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirta sujungti stygos galinį gnybtą su gembe. Pagaminta iš brozos ir nerūdijančio plieno. | vnt. | 200 |
| 26 | Gembės sujungimo mova. Kodas 0264 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Skirta sujungti Ø 55 gembę. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Bendras ilgis 500 mm. Tvirtinamas 4 varžtais. | vnt. | 10 |
| 27 | Užveržimo sagtis. Kodas 0169.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Nerūdijančio plieno juostinės apkabos užveržimo sagė pagaminta iš nerūdijančio plieno. | vnt | 300 |
| 28 | Tvirtinimo detalė. Kodas 0171.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Tvirtinimo detalė skirta gembės lynų tvirtinimui prie atramos. Pagaminta iš bronzos, vario, nerūdijančio plieno. | vnt | 50 |
| 29 | Pakabinimo armatūros lankelis. Kodas 0032.1 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Nerūdijančio plieno kreivės užspaudėjo skersinė traukė, skirta kontaktinio laido tvirtinimui prie kreivės. | vnt | 100 |
| 30 | Laido ankerinis gnybtas. Kodas 0133 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Laido ankerinis gnybtas skirtas kabelinių jungčių 100mm2 prijungimui prie kontaktinio laido. Pagamintas iš bronzos, nerūdijančio plieno ar vario. Privalo išlaikyti įtempimo jėgą ne mažiau 10 kN | vnt | 20 |
| 31 | Varinė įvorė. Kodas 0165.5 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Varinės įvorė skirta sujungti 25mm2 lyną. Bendras ilgis 100 mm. | vnt | 70 |
| 32 | Varinė įvorė. Kodas 0165.2.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Varinės įvorė skirta sujungti 35mm2 lyną. Bendras ilgis 100 mm. | vnt | 50 |
| 33 | Izoliatorius cilindrinis. Kodas 0003.8 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Pagamintas iš plastiko ir nerūdijančio plieno. Privalo išlaikyti įtempimo jėgą ne mažiau 20 kN. | vnt | 50 |
| 34 | Maitinimo jungtis. Kodas 0070.108.2 pagal katalogą ESKO arba analogiški | Pagaminta iš daugiagyslio varinio 25mm2 laido padengto silikonu su presuotais antgaliais. Antgalio tvirtinimo skylės M6 ir M10. | vnt | 800 |