Šv. Stepono skvero teritorijos sutvarkymo pagal tvarkymo planą, želdynų šalinimo darbai

Techninė specifikacija

Pirkimo objektas - Šv. Stepono g. 41, Vilniuje užterštos teritorijos sutvarkymo darbų, užterštos teritorijos tvarkymo baigiamosios ataskaitos parengimo ir teigiamos Lietuvos geologijos tarnybos išvados gavimo

Šiuo pirkimu siekiama pašalinti užterštą gruntą teritorijoje esančioje Šv. Stepono g. 41, Vilniuje, Naujamiesčio seniūnijoje pagal 2022 m. UAB „Geoinžinerija“ parengtą Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono G. nuo Šopeno iki Geležinkelio ir Algirdo gatvių sankryžos teritorijos tvarkymo planą (toliau - Tvarkymo planas). Pagrindiniai teritorijos tvarkymo darbai: medžių šalinimas, esamų dangų ir statinių išardymas, užterštų gruntų iškasimas, išvežimas, utilizavimas bei naujo grunto atvežimas ir užpylimas, išvalytos teritorijos kontrolinių tyrimų atlikimas ir baigiamosios ataskaitos parengimas bei pateikimas Lietuvos geologijos tarnybai, archeologijos paslaugos.

  - Bendrieji reikalavimai

    - Užterštos teritorijos tvarkymo ir kontrolinių tyrimų darbai vykdomi vadovaujantis užterštos teritorijos Tvarkymo planu bei pagal pridedamą aiškinamąjį raštą. Tvarkomame plane ir aiškinamajame rašte pateikti kiekiai yra orientaciniai. Jie gali pasikeisti (padidėti arba sumažėti) užterštos teritorijos tvarkymo metu, pavyzdžiui, demontuojant dangų ir pamatų likučius, gali susidaryti didesni statybinių ir griovimo atliekų kiekiai, atliekant kasimo darbus ar tvarkymo kontrolę, nustatyti didesni naftos produktais, kitomis cheminėmis medžiagomis užteršto grunto kiekiai nei nurodyta Tvarkymo plane. Prieš pateikdamas pasiūlymą, rangovas turi tai įsivertinti ir prisiimti visą finansinę riziką, susijusią su teritorijos tvarkymo metu atsiradusiais kitokiais, nei nurodyti, darbų kiekiais. Rangovas turi užtikrinti, kad teritorijos tvarkymo tikslai būtų pasiekti – t. y. Tvarkymo plane nurodytose plotuose surinktas visas naftos produktais užterštas gruntas. Prieš pateikdamas pasiūlymą, Rangovas gali laisvai lankytis numatomoje tvarkyti teritorijoje ir realiai įsivertinti visus reikalingus darbus ir paslaugas, kad esama užteršta teritorija būtų sutvarkyta, o atlikus darbus, teritoriją būtų galima naudoti pagal tikslinę jos paskirtį ir pradėti vykdyti kitą statybos darbų etapą.

    - Vykdydamas užteršto grunto kasimo ir išvežimo darbus rangovas privalo vadovautis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei teikti Užsakovui dokumentus patvirtinančius pavojingų atliekų perdavimą juos tvarkančioms įmonėms;

    - Vykdydamas naujo, atvežto grunto užpylimo darbus rangovas privalo jį tinkamai sutankinti vadovaujantis LR galiojančiais teisės aktais.

    - Rangovas privalo įsivertinti visas reikalingas paslaugas teritorijos kontrolinių grunto bandinių paėmimui ir ištyrimui, užterštos teritorijos tvarkymo baigiamosios ataskaitos parengimui (elektroninė versija) ir pateikimui Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos vertinamajai išvadai gauti. Baigiamąją tvarkymo darbų ataskaitą rangovas rengia vadovaudamasis Ekogeologinių tyrimų reglamentu ir Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais LAND 9-2009. Prieš teikdamas baigiamąją ataskaitą Lietuvos geologijos tarnybai, rangovas turi ją pateikti suderinimui Užsakovui ir (ar) jo įgaliotam atstovui. Kontrolinių tyrimų rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitą.

    - Esant poreikiui rangovas privalo įsivertinti tvarkomoje teritorijoje esamų elementų, komunikacijų, įrengtų inžinerinių tinklų (išpildomosios geodezinės nuotraukos pridedamos) ir kitų priemonių apsaugojimo, uždengimo bei, jas pažeidus, jų atstatymo išlaidas.

    - Rangovas darbų vykdymo laikotarpiu turi užtikrinti patekimą į teritoriją ir tinkamo kieto pagrindo privažiavimą, parkavimą automobiliams bei priėjimą prie esamo „Citywave“ sporto ir pramogų centro pastato ir bažnyčios, esančių tvarkomos teritorijos ribose. Rangovas turi betarpiškai bendradarbiauti su sporto ir pramogų centro ir bažnyčios atstovais, komunikuoti apie planuojamus vykdyti darbus, esant poreikiui derinti darbų eiliškumą.

    - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo segmentų įrengimą, tentų (apie 50 vnt.) gamybą, pristatymą ir įrengimą pagal Užsakovo pateiktą maketą (vizualizaciją) atsižvelgiant į pridedamą tentų ruošimo gidą (priedas Nr. 5). Rangovas įpareigojamas imtis papildomų priemonių aptvėrimo stabilumui užtikrinti, esant vėjo apkrovai į tentą.

    - Rangovas nuo darbų vykdymo pradžios iki pabaigos, turės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Projekto valdytojas.

    - Rangovas turi įsivertinti, kad objekto teritorijoje vykdant žemės judinimo darbus būtina archeologo priežiūra ir su tuo susijusios paslaugos dėl galimai teritorijoje esančių palaikų, radinių. Detaliųjų archeologinių tyrimų ir palaikų perlaidojimo paslaugų teikėjas neturi vertintis, esant poreikiui, šias paslaugas įsigys Užsakovas. Atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos pridedamos.

    - Rangovas turi įsivertinti, kad po atliktų grunto tvarkymo darbų tvarkytoje teritorijoje turi būti paskleistas augalinis gruntas ir jis užsėjamas veja.

    - Teikdamas pasiūlymą rangovas turi įsivertinti medžių ir želdinių kirtimą, tačiau į pasiūlymą įtraukti medžių ir želdinių atkuriamosios vertės nereikia.

    - Tvarkymo metu susidariusias atliekas: pašalintus medžius ir želdinius, statybines atliekas, užterštą gruntą, rangovas turi perduoti atitinkamus leidimus turinčioms įmonėms darbų eigoje.

    - Darbų atlikimo terminas 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant tyrimų ataskaitų parengimą ir pateikimą Užsakovui.

Pridedama:  	1 priedas. Tvarkymo planas;

2 priedas. Aiškinamasis raštas;

3 priedas. Atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos;

4 priedas. Įrengtų inžinerinių tinklų išpildomosios geodezinės nuotraukos;

5 priedas. Tentų ruošimo gidas.