Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

BALDAI SENSORINEI ERDVEI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamų baldų gamybos, tiekimo ir montavimo reikalavimai, aprašymai yra skirti visiems įsigyjamiems baldams.

- Visi baldai (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti nauji, nenaudoti, pateikiami su visais varžtais, lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkami eksploatuoti baldus.

- Pagaminti, pristatyti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atvirais galais, vartotojai turi būti apsaugoti nuo sužalojimo. Technologinės skylės, kurių skersmuo didesnis kaip 7 mm, turi būti uždengtos.

- Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

- Visi perkami baldai turi būti pagaminti pagal baldų techninėse specifikacijose (lentelė Nr. 1) nurodytus reikalavimus, pristatyti perkančiajai organizacijai adresu Dainų 33, Šiauliai ir sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpose tiekėjo lėšomis.

- Baldai perduodami-priimami baigus baldų pastatymą bei jų sumontavimą projektinėse jų vietose bei pasirašant baldų perdavimo-priėmimo aktus. Visi baldai ir jų komplektuojamos detalės turi būti pristatyti bei sumontuoti švarūs, neapdulkėję jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis, neturi būti pakeista originaliai gamintojo numatyta jų paviršių išvaizda.

- Tiekėjas, sumontavęs baldus, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles po montavimo darbų utilizuoja savo lėšomis. Tiekėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės perkančiajai organizacijai baldų montavimo metu padarytą žalą.

- Dažais (įskaitant ir miltelinius-poliesterio dažus ar dengimą laku) dengti baldų detalių, elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jų storiu, dažytas (ar lakuotas) paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, be sutrūkinėjimų, suskilinėjimų, pilnu dažomo ar lakuojamo paviršiaus uždengimu), dažų ar lako sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu, lakuojamu paviršiumi (be dažų ar lako sluoksnio atšokimų, spalvos pakitimų, be sutrūkinėjimų).

- Baldų gamyboje naudojamų produktų, elementų detalių atsparumas kokioms nors medžiagoms ar fiziniams poveikiams (pagal baldų aprašymuose nurodomas / reikalaujamas atsparumo savybes) reiškia, kad šių medžiagų ar fizinių poveikių panaudojimas / įtaka neturi pakeisti nurodomo baldo elemento (medžiagos, produkto) vizualiai matomos pirminės jo išvaizdos bei neturi pakeisti jokių fizinių elemento (medžiagos, produkto) pirminių savybių.

- Baldams turi būti taikoma ne mažesnė kaip 3 metų garantija (nuo baldų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos). Tiekėjas privalo pašalinti savo sąskaita per perkančiosios organizacijos rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus baldų defektus ir / ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors tiekėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu perkančioji organizacija negali naudotis baldais dėl nuo tiekėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol tiekėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį perkančioji organizacija negalėjo baldų naudoti dėl nustatytų trūkumų, jeigu perkančioji organizacija tinkamai pranešė tiekėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu tiekėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per perkančiosios organizacijos rašte nurodytą laikotarpį, perkančioji organizacija turi teisę pati pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą, tokiu atveju, perkančiosios organizacijos patirtas išlaidas padengia tiekėjas.

- Jei iš baldų techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkretų gamintoją, modelį, technologinį procesą, prekės ženklą, patentą, tipą, standartą, sertifikatą, kilmę ar gamybą, laikoma, kad tokie duomenys pateikti tik orientaciniu tikslu. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiaverčius gaminius, užtikrinančius ne prastesnį funkcionalumą, kokybę ir techninius parametrus. Lygiavertiškumą tiekėjas privalo pagrįsti dokumentais (pvz., gamintojo deklaracija, akredituotos arba nepriklausomos laboratorijos bandymų protokolais, sertifikatais arba kitais lygiaverčiais įrodymais). Tiekėjai taip pat gali siūlyti ir geresnių techninių charakteristikų baldus.

- Prieš pradedant gamybą, tiekėjas privalo suderinti su perkančiąja organizacija tikslius matmenis, baldų spalvinius sprendinius (įskaitant baldinės plokštės, metalinių ar plastikinių elementų atspalvius bei kitų konstrukcinių ir apdailos detalių spalvas), paviršiaus apdailą ir naudojamas medžiagas tais atvejais, kai šie parametrai nėra aiškiai apibrėžti techninėje specifikacijoje.

- Visų baldų atitiktį keliamiems reikalavimus pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

- Baldų techninėje specifikacijoje (lentelė Nr. 1) pateikiamose prekių iliustracijose vaizduojamas baldų medžiagiškumas ar spalvos nebūtinai turi tiksliai atitikti reikalaujamas medžiagas ir jų spalvas. Tikslūs reikalavimai yra baldų techninės specifikacijos (lentelė Nr. 1) tekstiniuose aprašymuose.

- Reikalavimai prekėms:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama prekės specifikacija | Kiekis, vnt. | Vizualizacija (orientacinio pobūdžio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.1. | Kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš sluoksniuotos (klijuotinės) medienos (faneros) arba lygiaverčių konstrukcinių medžiagų ir padengtos dažais / laku su neslystančiu paviršiumi. - Sėdimoji ir atraminė dalys turi turėti standų, atsparų deformacijai, vientisą, į korpusą integruotą paminkštinimą. Paminkštinimo užpildas turi būti aukšto tankio poliuretano putos (arba lygiavertės medžiagos). Visas paviršius turi būti padengtas dilimui atspariu audiniu, kurio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 100 000 Martindale ciklų, audinio tankis – ne mažiau kaip 320 g/m². Audinys turi būti atsparus ugniai ir atitikti aplinkosaugos reikalavimus: OEKO-TEX Standard 100 (II kategorija) arba lygiaverčiai sertifikatai. Atitiktį privaloma pagrįsti dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu. - Kėdės paminkštintos dalies apmušalo spalva turi būti pasirenkama iš ne mažiau kaip 10 skirtingų gamintojo siūlomų audinio spalvų. Spalvų pasirinkimo galimybė turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. - Kėdė turi turėti sėdynės aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu (arba lygiaverčiu) mechanizmu, turinčiu apsaugą nuo staigaus nuleidimo. Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas ne mažesniame kaip 460 mm ir ne didesniame kaip 610 mm intervale. - Kėdės pagrindas turi būti žvaigždės formos (penkių ar daugiau atramų) arba lygiavertės konstrukcijos, pagamintas iš tvirto metalo (pvz., aliuminio lydinio) arba lygiavertės tvirtumo medžiagos. Paviršius turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, baltos (pvz. RAL 9016) arba kitos spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą. - Ratukai – minkšto tipo („soft“), skirti naudoti ant kietų grindų dangų, nebraižantys paviršiaus ir neslystantys. Ratukai turi atitikti EN 12529 (ar lygiaverčio standarto) reikalavimus ir užtikrinti stabilumą visame aukščio reguliavimo intervale. - Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. Reikalaujama pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (gamintojo techninę informaciją arba atitikties deklaraciją). - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal šiuos standartus – GS (saugos), BIFMA (tvarumo) ir FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) – arba lygiaverčius sertifikatus, užtikrinančius tokio paties lygio saugą ir tvarumą. Sertifikatai turi būti išduoti akredituotų sertifikavimo įstaigų ir galioti siūlomam gaminiui (ne tik gamintojui bendrai). Lygiavertiškumą tiekėjas privalo pagrįsti dokumentais, tokiais kaip gamintojo deklaracija, akredituotos ar nepriklausomos laboratorijos bandymų protokolai, atitikties sertifikatai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Kartu su pasiūlymu taip pat privaloma pateikti EPI sertifikatą (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį ekologiškumą. | 7 |  |
| 15.2. | Kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagaminta iš 100 % perdirbamo polipropileno arba lygiavertės perdirbamos medžiagos ir turi būti ergonomiškai suformuotos pagal žmogaus nugaros liniją. - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti dvigubos struktūros, kuri pagerina sėdėjimo komfortą ir amortizaciją. - Kėdės atlošo forma turi būti suformuota taip, kad leistų patogiai sėdėti įvairiomis padėtimis, įskaitant atbulą sėdėjimą. - Sėdimoji ir atraminė dalys turi turėti standų, atsparų deformacijai, vientisą, į korpusą integruotą paminkštinimą. Paminkštinimo užpildas turi būti aukšto tankio poliuretano putos (arba lygiavertės medžiagos). Visas paviršius turi būti padengtas dilimui atspariu audiniu, kurio atsparumas trinčiai – ne mažiau kaip 100 000 Martindale ciklų, audinio tankis – ne mažiau kaip 320 g/m². Audinys turi būti atsparus ugniai ir atitikti aplinkosaugos reikalavimus: OEKO-TEX Standard 100 (II kategorija) arba lygiaverčius sertifikatus. Atitiktį privaloma pagrįsti dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu. - Kėdės paminkštintos dalies apmušalo spalva turi būti pasirenkama iš ne mažiau kaip 10 skirtingų gamintojo siūlomų audinio spalvų. Spalvų pasirinkimo galimybė turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. - Kėdės rėmas turi būti išlenktas dviem priešingomis kryptimis – į priekį apatinėje dalyje ir atgal viršutinėje dalyje – sudarant vientisą, spyruokliuojančią konstrukciją, suformuotą lenkiant apvalų, ovalų arba lygiaverčio tipo plieninį vamzdį, be papildomų suvirinimų ar jungimo elementų. Vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 22 mm arba konstrukciškai lygiavertis, užtikrinantis rėmo tvirtumą, stabilumą ir lankstumą. - Rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne prastesnį atsparumą dilimui, korozijai ir spalvos pokyčiams nei epoksidinė miltelinė danga (pvz., pagal ISO 9227, ISO 2409 arba lygiaverčius bandymus). Spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba kita, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą. - Ant rėmo (kojų) galų, kurie liečiasi su žeme turi būti uždėti plastikiniai arba lygiaverčiai antgaliai. - Sėdynės ir atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – ne mažiau kaip 430 x 480 x 425 mm pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. Atitiktį privaloma pagrįsti dokumentais (gamintojo techniniai dokumentai arba atitikties deklaracija), pateikiamais kartu su pasiūlymu. - Kėdė turi atitikti EN 1729 standarto reikalavimus, sėdimosios dalies aukštis – 460 mm. - Kėdės turi būti sertifikuotos ne mažiau kaip pagal šiuos standartus: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba lygiaverčius sertifikatus. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba lygiavertis dokumentas. | 14 |  |
| 15.3. | Kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagaminta iš 100 % perdirbamo polipropileno arba lygiavertės perdirbamos medžiagos, ergonomiškai formuotos pagal nugaros liniją, dvisienės konstrukcijos, kuri užtikrina patogų sėdėjimą ir elastingą atramą nugarai. - Kėdės atlošo forma turi būti suformuota taip, kad leistų patogiai sėdėti įvairiomis padėtimis, įskaitant atbulą sėdėjimą. - Atloše turi būti integruota ergonominė anga patogiam kėdės perkėlimui ir oro cirkuliacijai. - Sėdynės ir atlošo spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 10 skirtingų gamintojo siūlomų spalvų. Spalvų pasirinkimo galimybė turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. - Kėdės rėmas turi būti išlenktas dviem priešingomis kryptimis– į priekį apatinėje dalyje ir į galą viršutinėje dalyje – sudarant vientisą konstrukciją, suformuotą lenkiant apvalų, ovalų arba lygiaverčio tipo plieninį vamzdį, be papildomų suvirinimų ar jungimo elementų. Vamzdžio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 22 mm arba konstrukciškai lygiavertis, užtikrinantis rėmo tvirtumą ir stabilumą. - Rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu ne prastesnį atsparumą dilimui, korozijai ir spalvos pokyčiams nei epoksidinė miltelinė danga (pvz., pagal ISO 9227, ISO 2409 arba lygiaverčius bandymus). Spalva – arktinė (pvz., RAL 9006) arba kita, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą. - Ant rėmo (kojų) galų, kurie liečiasi su grindimis, turi būti pritvirtinti plastikiniai arba lygiaverčiai antgaliai, užtikrinantys apsaugą nuo grindų dangos pažeidimo ir stabilumą. Lygiaverčiai antgaliai turi būti pagaminti iš medžiagos, kurios atsparumas dilimui ir slydimui nėra prastesnis nei plastiko (pvz., pagal ISO 9352 ar lygiaverčius bandymus). - Kėdės pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus (atitiktį privaloma pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu) turi būti 460 mm aukščio, sėdynės ir atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – ne mažiau kaip 430 x 460 x 410 mm. - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal šiuos standartus – GS (saugos), BIFMA (tvarumo) ir FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) – arba lygiaverčius sertifikatus, užtikrinančius tokio paties lygio saugą ir tvarumą. Sertifikatai turi būti išduoti akredituotų sertifikavimo įstaigų ir galioti siūlomam gaminiui (ne tik gamintojui bendrai). Lygiavertiškumą tiekėjas privalo pagrįsti dokumentais, tokiais kaip gamintojo deklaracija, akredituotos ar nepriklausomos laboratorijos bandymų protokolai, atitikties sertifikatai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. Kartu su pasiūlymu taip pat privaloma pateikti EPI sertifikatą (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį ekologiškumą. | 30 |  |
| 15.4. | Kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš 100 % perdirbamo polipropileno arba lygiavertės perdirbamos medžiagos, ergonomiškai suformuotos pagal nugaros liniją. - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti dviejų sluoksnių struktūros, kur vidinis sluoksnis yra standus, o išorinis – elastingas. - Sėdimoji ir atraminė dalys turi turėti standų, atsparų deformacijai, vientisą, į korpusą integruotą paminkštinimą. Užpildas turi būti aukšto tankio, ne mažesnio kaip 55 kg/m3 poliuretano putų arba lygiavertės medžiagos. Išorinis audinys turi būti atsparus dilimui (ne mažiau kaip 100 000 Martindale ciklų), ne mažesnio kaip 320 g/m² tankio, nedegus (sertifikuotas pagal OEKO-TEX Standard 100 II kategoriją arba lygiavertį) bei atitikti aplinkosaugos reikalavimus. Atitiktį būtina pagrįsti dokumentais, pateikiamais su pasiūlymu. - Paminkštintos dalies audinio spalva turi būti pasirenkama iš ne mažiau kaip 10 gamintojo siūlomų spalvų. Spalvų pasirinkimo galimybė turi būti pridėta prie pasiūlymo. - Kėdės atlošo viršutinėje dalyje turi būti ergonomiškai integruota anga, pritaikyta kėdės pernešimui ranka. Anga turi būti suprojektuota taip, kad būtų saugi naudoti – be aštrių briaunų ar kitų pavojingų elementų. - Kėdės pagrindas turi būti žvaigždės formos (penkių ar daugiau atramų) arba lygiavertės konstrukcijos, pagamintas iš tvirto metalo (pvz., aliuminio lydinio) arba lygiavertės tvirtumo medžiagos. Paviršius turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, baltos (pvz. RAL 9016) arba kitos spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą. - Ratukai – minkšto tipo („soft“), skirti naudoti ant kietų grindų dangų, nebraižantys paviršiaus ir neslystantys. Ratukai turi atitikti EN 12529 (ar lygiaverčio standarto) reikalavimus ir užtikrinti stabilumą visame aukščio reguliavimo intervale. - Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu arba lygiaverčiu mechanizmu, užtikrinančiu sklandų ir saugų aukščio keitimą, intervale nuo ne mažiau kaip 430 mm iki ne daugiau kaip 590 mm, matuojant nuo grindų paviršiaus iki sėdynės viršutinio taško be apkrovos. - Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (gamintojo techninę informaciją arba atitikties deklaraciją). - Kėdės turi būti sertifikuotos pagal: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo), ir pateikiamas EPI (ekologiškumo) sertifikatas pagal DIN ISO 14021. Atitikties įrodymas pateikiamas su pasiūlymu. | 5 |  |
| 15.5. | Poilsio fotelis | - Sėdimoji dalis turi būti ergonomiškai formuota, pagaminta iš vientisos liejimo būdu suformuotos poliuretano putos (angl. moulded polyurethane foam) arba lygiavertės medžiagos, užtikrinančios atsparumą deformacijai ir ilgaamžiškumą. Konstrukcijoje turi būti integruoti porankiai, sudarantys vientisą sėdimosios dalies formą. - Paviršius turi būti visiškai aptrauktas audiniu, atspariu dėvėjimuisi. Audinys turi atitikti šiuos kriterijus: - atsparumas trinčiai: ne mažiau kaip 100 000 Martindale ciklų; - audinio tankis: ne mažiau kaip 320 g/m²; - atsparumas ugniai: pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 standartus arba lygiavertė atitiktis; - aplinkos apsaugos reikalavimo OEKO-TEX® Standard 100 (II kategorija) atitiktis arba lygiavertė; - atitiktį privaloma pagrįsti dokumentais, pateikiamais kartu su pasiūlymu; - audinio spalva turi būti pasirenkama iš ne mažiau kaip 10 skirtingų gamintojo siūlomų spalvų. Spalvų paletė turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. - Kojos (pagrindas) turi būti keturios, fiksuoto ilgio, pagamintos iš metalo arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos, stabilios, balto aliuminio arba lygiavertės spalvos, padengtos milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu padengimu. Ant kojų galų turi būti plastikiniai arba kiti grindų dangos nebraižantys ir neslystantys antgaliai. - Sėdimosios dalies išmatavimai (aukštis, gylis ir plotis) turi atitikti EN 6 (L) dydį pagal EN 1729 standarto ergonominius reikalavimus mokyklinio amžiaus naudotojui. Sėdėjimo aukštis turi būti apie 460 mm (leidžiama ±15 mm paklaida). Reikalaujama kartu su pasiūlymu pateikti tai pagrindžiančius dokumentus – gamintojo techninę informaciją arba atitikties deklaraciją. - Fotelis turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal šiuos standartus: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba lygiaverčius sertifikatus. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba lygiavertis dokumentas. | 3 |  |
| 15.6. | Kėdė | - Sėdimoji ir atraminė dalys turi būti pagamintos iš dvigubos sienelės struktūros struktūrinio polipropileno arba lygiavertės perdirbamos konstrukcinės medžiagos. Paviršius turi būti neslidus ir lengvai valomas. - Sėdimoji dalis turi turėti ergonominį oro pagalvės efektą, o atloše – integruotą apvalią ertmę kėdei pernešti. - Sėdynės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu arba lygiaverčiu mechanizmu, užtikrinančiu sklandų ir saugų aukščio keitimą, intervale nuo ne mažiau kaip 460 mm iki ne daugiau kaip 610 mm, matuojant nuo grindų paviršiaus iki sėdynės viršutinio taško be apkrovos. - Kėdės pagrindas turi būti žvaigždės formos (penkių ar daugiau atramų) arba lygiavertės konstrukcijos, pagamintas iš tvirto metalo (pvz., aliuminio lydinio) arba lygiavertės tvirtumo medžiagos. Paviršius turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, arktinės (pvz. RAL 9006) arba kitos spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą. - Ratukai – minkšto tipo („soft“), skirti naudoti ant kietų grindų dangų, nebraižantys paviršiaus ir neslystantys. Ratukai turi atitikti EN 12529 (ar lygiaverčio standarto) reikalavimus ir užtikrinti stabilumą visame aukščio reguliavimo intervale. - Sėdynės ir atlošo dydis turi atitikti EN 6 (L) dydį pagal EN 1729 sertifikato reikalavimus. Reikalaujama pateikti tai pagrindžiančius dokumentus (gamintojo techninę informaciją arba atitikties deklaraciją). - Kėdės turi būti sertifikuotos ne mažiau kaip pagal šiuos standartus: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba lygiaverčius sertifikatus. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba lygiavertis dokumentas. | 2 |  |
| 15.7. | Balansinė kėdė | - Sėdimoji dalis turi būti pagaminta iš tvirto, patvaraus, visiškai perdirbamo polipropileno arba lygiavertės konstrukcinės plastikinės medžiagos, atsparios įbrėžimams ir dėvėjimuisi. - Sėdimosios dalies forma turi būti ergonomiškai suformuota banguotais arba lygiaverčiais kraštais, leidžiančiais patogiai ir saugiai sėdėti įvairiomis pozicijomis bei neleidžianti slysti nuo sėdimosios dalies. - Turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo funkciją, veikiančią pneumatiniu arba lygiaverčiu mechanizmu. Aukštis turi būti reguliuojamas nuo 500 mm iki 680 mm intervale (leidžiama ±10 mm paklaida). Aukščio reguliavimas turi būti paprastas naudotojui ir pasiekiamas be papildomų įrankių. - Pagrindas turi būti pagamintas iš termoplastinės medžiagos arba lygiaverčio plastiko, užtikrinančio stabilumą ir leidžiančio ergonomiškai judėti sėdint (dinaminis sėdėjimas). - Spalva – ryškiai geltonos spalvos (pvz., RAL1032) arba lygiavertės spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą. Spalvą būtina nurodyti pasiūlyme. - Turi būti sertifikuota ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 1 |  |
| 15.8. | Mokinio stalas (vienvietis) | - Stalas turi būti vienvietis. - Stalviršis stačiakampio formos, gylis 500 mm (±20 mm), plotis 700 mm (±20 mm), aukštis 76 mm, užtikrinant ergonominius reikalavimus pagal EN 1729. - Komplektuojamas kartu su kuprinei pakabinti skirtu kabliuku. - Kojų galai turi būti apdengti plastikine arba lygiaverte apsauga nuo smūgių. - Reikalavimai stalviršiui: - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - abu stalviršio paviršiai turi būti padengti melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui). - natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą. - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS) arba lygiaverčiu sprendiniu, spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). - Reikalavimai rėmui: - turi turėti plastikines arba lygiavertes kojelių apsaugas, saugančias tiek kietas, tiek minkštas grindis nuo pažeidimų; - turi būti suformuotas iš dviejų C formos plieninių arba lygiaverčių atramų (kojų), kurios yra tvirtai pritvirtintos prie stalviršio ir tarpusavyje sujungtos horizontaliu apvaliu plieniniu arba lygiaverčiu skersiniu, esančiu po stalviršiu. - plieninės arba lygiavertės konstrukcijos turi būti pagamintos iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio (pvz., aliuminio lydinio EN AW-6060 T6, nerūdijančio plieno AISI 304 ar kitos medžiagos, kurios tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 240 MPa,), kurių skerspjūvis ne mažesnis kaip 30 × 30 mm arba Ø35 mm (±2 mm). Visos konstrukcinės dalys turi būti gamykliniu būdu suvirintos; - rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, kurio atsparumas patvirtintas galiojančiu GS, BIFMA ar FEMB sertifikatu (arba lygiaverčiu įrodymu), pateikiamu kartu su pasiūlymu. - spalva – arktinė (pvz., RAL 9006) arba spalva, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b*; - atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija, kuri turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. - Stalas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 30 |  |
| 15.9. | Stalas | - Stalas stačiakampio formos, gylis 600 mm (±20 mm), plotis 1400 mm (±20 mm), aukštis 76 mm, užtikrinant ergonominius reikalavimus pagal EN 1729. - Reikalavimai stalviršiui: - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - abu stalviršio paviršiai turi būti padengti melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui); - natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - priekinė stalo dalis turi būti su dengtu skydu, iš tos pačios medžiagos kaip stalviršis arba iš lygiavertės išvaizdos ir savybių medžiagos, užtikrinančiu privatumo ir estetikos funkciją; - atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). - Reikalavimai rėmui: - turi būti sudarytas iš visą stalą juosiančio stačiakampio formos plieninio profilio arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio (pvz., aliuminio lydinio EN AW-6060 T6, nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito metalo užtikrinančio ne prastesnį tvirtumą ir stabilumą), prie kurio pritvirtintos stalo kojos, pagamintos iš stačiakampio formos plieninio arba lygiaverčio konstrukcinio vamzdžio 45×15 mm (±2 mm) su tiesiais kampais; - visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu suvirintos; - rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, kurio atsparumas patvirtintas galiojančiu GS / BIFMA / FEMB sertifikatu (arba lygiaverčiu įrodymu), pateikiamu kartu su pasiūlymu; - spalva – balta (pvz., RAL 9016) arba spalva, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b; - turi būti komplektuojamas su aukščio išlyginimo varžtais ar lygiaverte technologija; - turi būti apsaugos kietoms grindims (pvz. PVC dangai) arba universalios. - Stalas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 6 |  |
| 15.10. | Mobilus stalčių blokas su ratukais | - mobilus stalčių blokas yra ±5 % artimas nurodytiems 43 × 60 × 60 cm matmenims; - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą; - paviršiai turi būti padengti melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui); - Briaunos turi būti iš ≥1,5 mm plastiko (ABS arba lygiavertės medžiagos), spalviškai suderintos su plokštės paviršiumi; - viduje turi būti nedaugiau kaip 4 stalčiai, iš kurių 3 po 3 HU aukščio, 1 stalčius – 1,5 HU aukščio (su plastiko skirtuku), stalčių bėgeliai turi užtikrinti stabilų dalinį ištraukimo veikimą; - viršutinis stalčius rakinamas, naudojant 18001 tipo arba lygiavertę rakto sistemą; - turi būti 4 ratukai tinkami naudoti ant kietų dangų (pvz. PVC), iš jų mažiausiai 2 – su fiksatoriais; - turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą; - atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). | 6 |  |
| 15.11. | Vienvietis stalas | - Stalas stačiakampio formos, plotis 700 mm (±20 mm), gylis 700 mm (±20 mm), aukštis 76 mm, užtikrinant ergonominius reikalavimus pagal EN 1729. - Reikalavimai stalviršiui: - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - stalviršio paviršius turi būti padengtas melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui); - natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). - Reikalavimai rėmui: - turi būti sudarytas iš visą stalą juosiančio stačiakampio formos plieninio profilio arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio (pvz., aliuminio lydinio EN AW-6060 T6, nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito metalo užtikrinančio ne prastesnį tvirtumą ir stabilumą), prie kurio pritvirtintos stalo kojos, pagamintos iš stačiakampio formos plieninio arba lygiaverčio konstrukcinio vamzdžio 45×15 mm (±2 mm) su tiesiais kampais; - visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu suvirintos; - rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, kurio atsparumas patvirtintas galiojančiu GS / BIFMA / FEMB sertifikatu (arba lygiaverčiu įrodymu), pateikiamu kartu su pasiūlymu; - spalva - balta (pvz. RAL 9016) arba kitos spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą; - turi būti komplektuojamas su aukščio išlyginimo varžtais ar lygiaverte technologija; - turi būti apsaugos kietoms grindims (pvz. PVC dangai) arba universalios; - stalas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 10 |  |
| 15.12. | Vienvietis stalas | - Stalas turi būti trapecijos formos. Priekinio krašto plotis – 800 mm (±20 mm), gylis – 690 mm (±20 mm) plačiausioje dalyje ir 430 mm (±20 mm) siauriausioje dalyje, stalviršio storis – 76 mm. Tokia forma būtina siekiant užtikrinti ergonomišką darbo vietos suplanavimą, baldų sujungimo galimybę bei atitikimą mokymosi aplinkos ir dizaino projekto reikalavimams. - Reikalavimai stalviršiui: - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - stalviršio paviršius turi būti padengtas melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui); - spalva natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm- storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija, kuri turi būti pateikta kartu su pasiūlymu. - Reikalavimai rėmui: - konstrukcija turi būti keturkojė, tvirtai suvirinta, pagaminta iš apvalaus plieninio arba lygiaverčio metalo profilio pvz., aliuminio lydinio EN AW-6060 T6, nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito metalo užtikrinančio ne prastesnį tvirtumą ir stabilumą), kurio skersmuo ne mažesnis kaip 35 mm; - rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, kurio atsparumas patvirtintas galiojančiu GS / BIFMA / FEMB sertifikatu (arba lygiaverčiu įrodymu), pateikiamu kartu su pasiūlymu; - spalva balta (pvz. RAL 9016) arba kitos spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą.; - turi būti komplektuojamas su aukščio išlyginimo varžtais ar lygiaverte technologija; - turi būti apsaugos kietoms grindims arba universalios; - turi būti su šoniniu kabliuku kuprinei. - stalas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 4 |  |
| 15.13. | Stalas | - stalas stačiakampio formos, gylis 800 mm (±20 mm), plotis 1800 mm (±20 mm), aukštis 76 mm, užtikrinant ergonominius reikalavimus pagal EN 1729. - Reikalavimai stalviršiui: - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - stalviršio paviršiai turi būti padengti melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui); - stalviršio kampai turi būti statūs (90°), be užapvalinimų; - spalva – natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). - Reikalavimai rėmui: - turi būti sudarytas iš visą stalą juosiančio stačiakampio formos plieninio profilio arba lygiaverčio konstrukcinio metalo profilio (pvz., aliuminio lydinio EN AW-6060 T6, nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito metalo užtikrinančio ne prastesnį tvirtumą ir stabilumą), prie kurio pritvirtintos stalo kojos, pagamintos iš stačiakampio formos plieninio arba lygiaverčio konstrukcinio vamzdžio 45×15 mm (±2 mm) su tiesiais kampais; - visos rėmo dalys turi būti gamykliniu būdu suvirintos; - rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, kurio atsparumas patvirtintas galiojančiu GS / BIFMA / FEMB sertifikatu (arba lygiaverčiu įrodymu), pateikiamu kartu su pasiūlymu; - spalva - balta (pvz. RAL 9016) arba kitos spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą; - turi būti komplektuojamas su aukščio išlyginimo varžtais ar lygiaverte technologija; - turi būti apsaugos kietoms grindims arba universalios; - stalas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 1 |  |
| 15.14. | Spinta su drabužių kabykla ir lentynomis | - Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): 800 × 1970 × 453 mm (leistina paklaida ±20 mm). - Korpuso matmenys (be pagrindo, fasado ir galinės sienelės): 800 × 1895 × 425 mm (leistina paklaida ±20 mm). - Konstrukcija: - durelės: dvi, atveriamos, pilnai dengiančios korpusą; - vidinė struktūra: viena kabinimo sekcija su skersiniu drabužių pakaboms; kita sekcija su ne mažiau kaip 4 atviromis lentynomis; - centrinė pertvara: įgilinta, tvirtinama prie viršutinės ir apatinės plokštės; - lentynos turi būti reguliuojamos aukščio atžvilgiu, naudojant šoninius tvirtinimo taškus (kiaurymių tinklą ar kitą lygiavertį sprendinį). - Medžiagiškumas: - spintos korpusas ir lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - paviršius turi būti dengtas melamino danga pagal DIN EN 14322 arba lygiaverčiu sprendiniu; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip ≥1.5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - pakabinimo skersinis - metalinis, chromuotas arba milteliniu būdu dažytas, arba lygiaverčio padengimo sprendimo, užtikrinančio atsparumą korozijai ir nusidėvėjimui; - Spalva – natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą. - Baldas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. - Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). | 6 |  |
| 15.15. | Dviejų durų spinta su lentynomis | - Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): 800 × 1970 × 450 mm (leistina paklaida ±20 mm). - Korpuso matmenys (be pagrindo, fasado ir galinės sienelės): 800 × 1895 × 425 mm (leistina paklaida ±20 mm). - Konstrukcija: - durelės - dvi, atveriamos, pilnai dengiančios korpusą; - vidinė struktūra - spintos viduje įrengtos ne mažiau kaip 5 vientisos horizontalios lentynos, kurios tęsiasi per visą spintos plotį (nuo vienos šoninės sienelės iki kitos); - visos lentynos turi būti reguliuojamos aukščio atžvilgiu, naudojant šoninius tvirtinimo taškus (kiaurymių tinklą ar kitą lygiavertį sprendinį). Galima konfigūruoti vidinį lentynų išdėstymą pagal poreikį. - Medžiagiškumas: - spintos korpusas ir lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - paviršius turi būti dengtas melamino danga pagal DIN EN 14322 arba lygiaverčiu sprendiniu; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip ≥1,5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - Spalva – natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą. - Baldas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. - Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). | 7 |  |
| 15.16. | Mokytojo stalas - montuojamas ant spintelės (dešinėje) | - stalviršis stačiakampio formos, gylis 900 mm (±20 mm), plotis 2000 mm (±20 mm), aukštis 720 mm (±20 mm), užtikrinant ergonominius reikalavimus pagal EN 1729. - Reikalavimai stalviršiui: - turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio; - abu stalviršio paviršiai turi būti padengti melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui); - spalva – natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2,5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus; - atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). - Reikalavimai rėmui: - turi turėti plastikines arba lygiavertes kojelių apsaugas, saugančias kietas grindis nuo pažeidimų; - konstrukcija turi būti suformuota iš dviejų lenktų plieninių arba lygiaverčio metalo profilio (aliuminio lydinio EN AW-6060 T6, nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito metalo užtikrinančio ne prastesnį tvirtumą ir stabilumą) atramų, kurios pritvirtintos prie stalviršio ir sujungtos horizontaliu apvaliu skersiniu. Atramos turi sudaryti stabilią, vizualiai vientisą konstrukciją; - plieninės arba lygiavertės konstrukcijos turi būti pagamintos iš aukštos kokybės konstrukcinio plieno arba lygiaverčių metalo profilio vamzdžių (aliuminio lydinio EN AW-6060 T6, nerūdijančio plieno AISI 304 ar kito metalo užtikrinančio ne prastesnį tvirtumą ir stabilumą), kurių skerspjūvis ne mažesnis kaip 30 × 30 mm arba Ø35 mm (±2 mm). Visos konstrukcinės dalys turi būti gamykliniu būdu suvirintos; - rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, kurio atsparumas patvirtintas galiojančiu GS, BIFMA ar FEMB sertifikatu (arba lygiaverčiu įrodymu), pateikiamu kartu su pasiūlymu; - spalva – šviesiai pilka (pvz., RAL 7035) arba spalva, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b*; - atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN); - turi būti įrengta viena metalinė arba lygiavertės konstrukcinės medžiagos kabelių anga, atspari mechaniniam ir aplinkos poveikiui, esanti dešinėje išorinėje pusėje. - Stalas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 1 |  |
| 15.17. | Spintelė prie mokytojo stalo (dešininė)dabar naujam | - Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): 1332 × 566 × 600 mm (leistina paklaida ±20 mm). - Korpuso matmenys (be pagrindo ir fasado): ~1300 × 550 × 580 mm (leistina paklaida ±20 mm). - Baldas naudojamas kaip dešininė atrama stalui, kurio aukštis 72 cm. - Konstrukcija: - sudaryta iš dviejų funkcinių dalių: kairėje spintelės, atveriamos vienomis durelėmis (dešinėje), ir stalčių bloko dešinėje; - stalčių blokas sudarytas iš nedaugiau kaip 4 stalčių, iš kurių 1 stalčius – 1,5 HU aukščio (su plastiko arba lygiaverčiu skirtuku), stalčių bėgeliai turi užtikrinti stabilų visiško ištraukimo veikimą. Viršutinis stalčius turi būti rakinamas centriniu užraktu (18001 tipo arba lygiaverčiu); - spintelės su durimis dalyje turi būti viena reguliuojamo aukščio lentyna, montuojama naudojant perforuotą tvirtinimo taškų tinklelį arba lygiavertį sprendinį; - turi būti galinė sienelė, pagaminta iš tokios pačios apdailos plokštės kaip ir korpusas; - turi būti plastikinės pado apsaugos, tinkamomis naudoti ant kietų grindų dangų; - spalva šviesiai pilka (pvz., RAL 7035) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodyto pavyzdžio neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą, o rašto struktūra atitinka pasirinkto dekoro tekstūrą. - Medžiagiškumas: - korpusas, lentynos, stalčių blokas ir durys turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustos medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 reikalavimus (P2 klasė arba aukštesnė) arba lygiaverčio sprendinio; - paviršiai turi būti padengti melamino danga, atitinkančia DIN EN 14322 standartą dėl atsparumo įbrėžimams, dėmėms, dilimui, karščiui bei šviesai arba lygiaverčiu sprendiniu; - briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio plastiku (ABS arba lygiaverčiu), spalviškai suderintu su plokštės paviršiumi. - Rankenėlės – lenkto profilio, juodos spalvos (pvz. RAL 9017) arba spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b, ergonomiškos formos, pritaikytos patogiam suėmimui. - Baldas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. - Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). | 1 |  |
| 15.18. | Spintelė su stumdomomis durelėmis | - Bendri matmenys (plotis × aukštis × gylis): 1000 × 770 × 425 mm (leistina paklaida: ±20 mm). - Konstrukcija: - turi būti dvi stumdomos durelės; - vidinė struktūra - spintos viduje įrengta lentyna; - galinė sienelė – atvira; - turi būti plastikinės arba lygiavertės pado apsaugos, tinkamomis naudoti ant kietų grindų dangų. - Medžiagiškumas: - turi būti pagaminti iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustos medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 reikalavimus (P2 klasė arba aukštesnė) arba lygiaverčio sprendinio; - paviršiai turi būti padengti melamino danga, atitinkančia DIN EN 14322 standartą dėl atsparumo įbrėžimams, dėmėms, dilimui, karščiui bei šviesai arba lygiaverčiu sprendiniu. - Briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio plastiku (ABS arba lygiaverčiu), spalviškai suderintu su plokštės paviršiumi; - Spalva - šviesiai pilka, vizualiai artima natūraliam akmens ar kalnų pilkumui (pvz., „Andų pilka“ atspalvis), arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodyto pavyzdžio neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą, o rašto struktūra atitinka pasirinkto dekoro tekstūrą; - rankenėlės – lenkto profilio rankenos, juodos spalvos (RAL 9017) arba spalvos, kurios atspalvio skirtumas nuo RAL 9017 neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* standartą. Rankenos turi būti ergonomiškos formos, pritaikytos patogiam ir saugiam suėmimui. - Baldas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. - Atitiktis turi būti pagrįsta gamintojo techniniais dokumentais ir (arba) atitikties deklaracija. Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, jie turi būti galiojantys, aiškiai nurodyti gaminį ir jo techninius parametrus, bei, jei taikoma, turėti nuorodas į taikomus standartus (pvz., EN, ISO, DIN). | 1 |  |
| 15.19. | Mobilus staliukas | - Matmenys gylis 520 mm (±20 mm), plotis 680 mm (±20 mm) užtikrinant ergonominius reikalavimus pagal EN 1729. - Stalas turi būti reguliuojamo aukščio ne siauresniame intervale kaip nuo 710 mm iki 1140 cm pagal DIN EN 1729 standarto reikalavimus. - Aukštis turi būti reguliuojamas su integruota dujine spyruokle, kuri aktyvuojama rankiniu jungikliu, esančiu stalo krašte arba lygiaverčiu mechanizmu. Jungiklis turi turėti apsauginį dangtelį, saugantį nuo atsitiktinio įjungimo arba lygiavertę apsaugą. - Turi būti vienvietis, su ergonomiškai išlenktu stalviršiu, užtikrinančiu patogų naudojimą ir atramą dilbiams. Stalviršio kampai turi būti užapvalinti, kad būtų sumažinta susižalojimo rizika. - Turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 19 mm storio trijų sluoksnių suspaustų medžio drožlių plokštės, atitinkančios LST EN 312:2010 standarto reikalavimus (baldams skirta P2 arba aukštesnė klasė) arba lygiaverčio sprendinio. - Stalviršio paviršius turi būti padengtas melaminu, atitinkančiu DIN EN 14322 standarto reikalavimus dėl atsparumo įbrėžimams, dilimui, dėmėms, karščiui bei šviesos poveikiui, arba lygiaverčio sprendinio atitinkančio šiuos reikalavimus (atsparumas įbrėžimams, dėmėms, karščiui, dilimui). - Spalva – natūralaus ąžuolo (En. Natural Oak) arba medžio dekoro apdaila, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b* spalvų matavimo standartą ir kurios rašto struktūra atitinka natūralaus ąžuolo tekstūrą; - Stalviršio briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 1,5 mm storio smūgiams atspariu klijuotu plastiku (pvz., ABS arba lygiaverčiu), spalviškai derančiu prie plokštės paviršiaus. - Rėmas turi būti su viena centrine atrama, kurios pagrindas yra lenktos arba konstrukciškai lygiavertės formos, užtikrinančios stabilumą ir tvirtumą. Konstrukcija turi būti suvirinta ir pagaminta iš plieno arba lygiaverčio metalo. - Rėmas turi būti padengtas milteliniu būdu epoksidine danga arba lygiaverčiu būdu, kurio atsparumas patvirtintas galiojančiu GS, BIFMA ar FEMB sertifikatu (arba lygiaverčiu įrodymu), pateikiamu kartu su pasiūlymu. - Spalva – šviesiai pilka (pvz., RAL 7035) arba spalva, kurios atspalvio skirtumas nuo nurodytos spalvos neviršija ΔE ≤ 2 pagal CIE L*a*b*. - Baldas turi būti mobilus – su keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du turi būti su fiksatoriais (stabdžiais). Ratukai turi būti tinkami naudoti ant kietų grindų dangų (pvz. PVC) ir jų nebraižyti; - Stalas turi būti sertifikuotas ne mažiau kaip pagal vieną iš šių standartų ar atitikties ženklų: GS (saugumo), BIFMA (tvarumo), FEMB (Europos tvarumo standartas, taikomas metalinėms ir plastikinėms dalims) arba jam lygiavertis sertifikatas ar standartą atitinkantis įrodymas. Taip pat kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas EPI sertifikatas (ekologiškas produktas pagal DIN ISO 14021) arba jam lygiavertis dokumentas, pagrindžiantis produkto aplinkosauginį tvarumą. | 1 |  |

BALDAMS TAIKOMI MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai, taikomi baldams ir pakuotėms, nurodyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ 7 punkte ir II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte.

- Pasiūlymo formoje Tiekėjas turi įvardinti dokumentus, kurie įrodo prekių atitiktį 2 lentelės 2 stulpelyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius prekių atitiktį 2 lentelės 2 stulpelyje nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams*.

Lentelė Nr. 2

| Prekės | Minimalaus aplinkos apsaugos kriterijaus pavadinimas |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Mokykliniai baldai | 1. Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas. |
|  | 2. Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ ar lygiavertį standartą. |
|  | 3. Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų. |
|  | 4. Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1) neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2) neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3) neturi būti chromo (VI) junginių; 4) formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. |
|  | 5. Jei prekė bus teikiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. |
| *- Dėl lentelės 1 punkte nurodyto kriterijaus pateikiamas FSC arba PEFC sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standartas, arba nepriklausomos įstaigos atliktas bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. - Dėl lentelės 2 punkte nurodyto kriterijaus pateikiami plastikinių dalių gamintojo dokumentai. Tuo atveju, jeigu akivaizdžiai matoma, kad baldo sudėtyje plastikinių dalių nėra, tiekėjui įrodančių dokumentų pateikti nereikia. - Dėl lentelės 3 punkte nurodyto kriterijaus pateikiami baldo gamintojo dokumentai. Tuo atveju, jeigu baldo gamintojas baldo gamybai naudojo kamšalus, kuriuose nebuvo sintetinių poliesterio medžiagų, turi būti pateikiamas baldo gamintojo patvirtinimas, kad kamšalo sudėtyje sintetinės poliesterio medžiagos nebuvo naudojamos. - Dėl lentelės 4 punkte nurodyto kriterijaus pateikiama: prekės gamybai naudotų medžiagų techniniai dokumentai ar (ir) saugos duomenų lapai, ar (ir) bandymų ataskaitos, protokolai, gamintojo atitikties deklaracijos, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolai, nepriklausomos šalies išduoti sertifikatai (pvz., Nordic Swan, European Ecolabe, Blue Angel sertifikatai), kad produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriais įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. - Dėl lentelės 5 punkte nurodyto kriterijaus pateikiama gamintojo ir (ar) importuotojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Paviršiams dengti naudojamais produktais laikoma: dažai, lakas, beicas ir pan. |  |

_______________