Pirkimo sąlygų

1 Priedas

TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Bendros nuostatos

Perkančioji organizacija: Lietuvos sporto universitetas

Projektavimo užduotis

Objekto apibūdinimas:

Objekto pavadinimas: Aušros g. 42A Kauno m., pastato unik. Nr. 1999-0000-8020), projektas.

Statybos rūšis: parenka projektuotojas,

Veiklų rūšių sąrašas: mokslinė tiriamoji veikla, studijos.

Statinio charakteristikos:

Pastato statybos metai 1990, sutapdintas stogas, ruloninė danga; plytų mūro sienos tikuotos iš abiejų pusių, plastikiniai vienvėriai suporinti dvigubo įstiklinimo langai. Visi pastato inžineriniai tinklai integruoti į miesto inžinerinius tinklus. Žemės sklypo plotas: 2062 m2.

Projektavimo paslaugų apimtys:

Užsakovo vardu gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą projektui parengti reikalingus dokumentus;

Nuodugniai ištirti esamus pastato elementus ir inžinerines sistemas, esant poreikiui atlikti tam tikrų statinio elementų ar sistemų ekspertizę;

Atlikti reikiamus geologinius (geotechninius) bei kitus tyrimus, jei reikalinga;

Užsakyti ir gauti statybos sklypo inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, trasų, inžinerinių-geodezinių, topografinių tyrinėjimų dokumentus;

Projektinių pasiūlymų viešinimas , jei reikalinga

Statybą leidžiančio leidimo gavimas

Projekto rengimas ir suderinimas su visomis reikiamomis instancijomis, pranešimas apie statybų pradžią.

Reikalavimai pastatui ir patalpoms, pagrindiniai atliekami darbai ir orientacinės jų apimtys:

Remontuojamame ar kapitaliai remontuojamame pastate numatoma /siūlo projektuotojas -erdvių pritaikymas šiuolaikiniams studentų darbo ir poilsio poreikiams, taikytinas viešbučiams. Dabartinė patalpų sudėtis neatitinka planuojamų poreikių, todėl numatomas kai kurių patalpų perplanavimas :koridoriai , vestibiuliai,pagrindinio įėjimo parinkimo sprendiniai. Perplanuojant patalpas, dalis esamų pertvarų griaunama, rekonstruojami inžineriniai tinklai, nuimama senoji susidėvėjusi sienų apdaila, mūrijamos naujos pertvaros.

Pastato erdvės atskiros ir universalios. Pastato koncepcija turi sąlygoti optimalų natūralios dienos šviesos panaudojimą pastate, pastatas turi būti energetiškai efektyvus.

Pastato rodikliai:

| Rodikliai | Esamas* |  |
| --- | --- | --- |
| Tūris | 18 070 m3 |  |
| Bendras plotas | 5081,47 m2 |  |

*Pagal inventorinę bylą.

Reikalavimai esminių statinio reikalavimų tenkinimui po rekonstrukcijos:

- Mechaninis atsparumas ir pastovumas, t.y., kad apkrovos, galinčios veikti statinį statybos ir naudojimo metu, nesukeltų šių pasekmių: viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų, nei leistinos;

- Gaisrinės saugos, t.y. kad, kilus gaisrui, statinio laikančios konstrukcijos tam tikrą laiką, būtiną saugiai žmonių evakuacijai iš pastato užtikrinti, galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro atsiradusias apkrovas;

- Higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos

- Saugaus naudojimo, t.y., kad statini naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų: paslydimo, kritimo, susidūrimo;

- Apsaugos nuo triukšmo, t.y., kad statinyje ar prie jo būnančių žmonių girdimas triukšmas nekeltų grėsmės jų sveikatai, leistų dirbti normaliomis sąlygomis;

- Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo, t.y., kad energija pastate būtų naudojama efektyviai, užtikrintų higienos normas atitinkančią patalpų eksploataciją.

Pagrindiniai energijos taupymo techniniai rodikliai, kurie turi būti nustatomi rengiant statinio projektą, konstrukcijų dalyje sprendžiami:

- nustatant atitvarų šilumos izoliacines savybes;

-  nustatant atitvant laidumo orui savybes.

-energetinio naudingumo klasė - A+

Pagrindiniai reikalavimai:

-keleivinis liftas, keičiamas į krovininį liftą, nemažiau 2000 kg keliamos galios liftą;

-antro aukšto patalpos Nr. a-10 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-trečio aukšto patalpos Nr. a-17 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-ketvirto aukšto patalpos Nr. a-24 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-penkto aukšto patalpos Nr. a-31 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-šešto aukšto patalpos Nr. a-38 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-septinto aukšto patalpos Nr. a-45 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-aštunto aukšto patalpos Nr. a-52 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-dvylikto aukšto patalpos Nr. a-80 pritaikymas studentų poilsio ir darbo erdvei;

-konkurso dalyvis gali pasiūlyti savo išplanavimo sprendinius.

Projektuotojas siūlo architektūrinius ir konstruktyvinius sprendinius, medžiagas, įrengimus ir jų charakteristikas, interjero dizaino sprendinius (aprašymus, medžiagiškumą, spalvinius sprendinius). Sprendiniai turi būti šiuolaikiški, racionalūs, ekonomiški. Galutinį variantą pasirenka užsakovas, kurį projektuotojas ir įgyvendina. Galutiniai projektiniai sprendimai privalo būti suderinti su užsakovu, statybos metu projektuotojas turi konsultuoti dėl šių sprendimų įgyvendinitno.

Inžineriniai tinklai projektuojami atsižvelgiant į patalpų paskirtį, numatomą įrangą, technologiją. Inžinerinių tinklų galimus optimaliausius projektinius sprendinius siūlo projektuotojas, vadovaujantis atliktu energetiniu auditu .Galutinį variantą pasirenka užsakovas, kurį projektuotojas ir įgyvendina. Galutiniai projektiniai sprendimai privalo būti suderinti su užsakovu.

Projektuojant inžinerinius tinklus, projektuotojas privalo įvertinti alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes bei variantus ir ekonomiškai naudingus alternatyvius energijos šaltinius turi įdiegti projektuojamas inžinerines sistemas.

Paslaugų teikėjas  projekte turi numatyti esamų visų dangų, prietaisų ir apdailų demontavimą, transportavimą ir išvežimą, taip pat komunikacijų atidengimą ir uždengimą, angų pragręžimą ir užtaisymą mūro sienose, pertvarose, g/b perdangos konstrukcijose.

Kiti reikalavimai:

Pastato fasadai turi architektūriškai derėti prie aplinkos, būti šiuolaikiški;

Pastato atitvaros šiltinamos, langai ir durys keičiami naujais gaminiais-vadovauti energetinio audito sprendiniais.

Žmonių susibūrimo vietose ir ties praėjimo takais, pastato fasado išorės apdailai naudoti ilgaamžiškas ir atsparias vandalizmui medžiagas;

Projekte numatyti langus bei duris, tenkinančius reikalavimus patalpų natūraliam apšviestumui, gaisrinei saugai, šilumos taupymui;

Suprojektuoti lietlovių ir lietvamzdžių apsaugą nuo užšalimo;

Igyvendinus projekto sprendinius turi būti įmanoma pastatus sertifikuoti ne žemesnei kaip „A+" energinio naudingumo klasei ;

Projektuojant ir skaičiuojant pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientus būtina atsižvelgti į energetiniam audite numatytus sprendinius (3 variantas).

Suformuoti naujas funkciškai naujai paskirčiai tinkamas erdves ir jas atskirti viena nuo kitos pertvaromis (dalyje patalpų pageidaujamos mobilios pertvaros lanksčiam erdvių formavimui pagal poreikį);

Suprojektuoti naują ir modernią šildymo sistemą;

Suprojektuoti HN normų išpildymą užtikrinančią didelio efektyvumo rekuperacinę vėdinimo - kondicionavimo sistemą;

Vėdinimo įrenginiai turi būti pilnai automatizuoti, turėti valdymo ir reguliavimo galimybes. Suprojektuoti jėgos tinklų ir apšvietimo sistemų rekonstrukciją;

Suprojektuoti silpnų srovių ir ryšių sistemų rekonstrukciją;

Apsaugos sistemą suprojektuoti su vaizdo stebėjimo sistema;

Numatyti pakabinamas lubas ar lubų apdailą , kur nėra pakabinamų lubų;

Suprojektuoti vandentiekio ir nuotekų sistemų pakeitimą;

Pageidautinas skaidrių vidinių pertvarų įvedimas pastate, natūralaus apšvietimo galimybių išnaudojimas;

Technologinė įranga privalo būti išdėstoma patogiai, ergonomiškai pagal žmogaus antropometrinius duomenis ir atsižvelgiant į vykdomos veiklos pobūdį;

Suprojektuojami objekto vidaus erdvių planai, medžiagų parinkimas (grindų dangos, santechniniai prietaisai, šviestuvai, el. jungikliai ir rozetės, bendrų erdvių lubų, sienų dangos, durų), baldų ir įrangos išdėstymo schemos, apdailos išpildymas, spalviniai ir medžiagiškumo sprendiniai;

Suprojektuoti vidaus durų pakeitimą naujomis durimis. Durys rakinamos, spalva — pagal bendrą interjero sprendimą, kur būtina suprojektuoti duris su pritraukėjais, sieniniais atmušėjais.

Suprojektuoti viso pastato įeigos kontrolę.

Patalpose suprojektuoti efektyvų energijos vartojimą ir norminį apšviestumą užtikrinančius šviestuvus, valdomus automatiškai pagal poreikį;

Suprojektuoti zoninį, automatizuotą inžinerinių sistemų valdymą;

Sklypo sutvarkymą projektuoti numatant naujas dangas prie įėjimo į pastatą.

Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir tenkinti galiojančias normas ir reikalavimus.

Reikalavimai universaliam dizainui:

Projektuojami pandusai;

Neįgaliųjų judėjimo keliuose platinamos durų angos;

Projektuojamas liftas;

Projektuojami san.mazgai žmonėms su negalia;

Vidaus durys įrengiamos tokio pločio , kad žmonės su negalia turėtų galimybę patekti visas būtinas pagal funkcinę paskirtį tame pastate patalpas;