- Turinys

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	5

1.1. Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą	5

1.2. Atliekami bandymai ir paslėpti darbai	5

1.3. Specifiniai normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus	5

1.4. Kiti bendrieji reikalavimai	6

1.5. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka	6

1.6. Statyboje naudojamos statybinės medžiagos	7

2. PARUOŠIAMIEJI DARBAI	7

2.1. ĮVADAS	7

2.2. DARBŲ ATLIKIMAS	7

2.2.1. Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams	7

2.2.2. Vandens nuleidimas	7

2.2.3. Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas	7

2.2.4. Medžių pašalinimas	8

2.2.5. Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas	8

2.2.6. Išardytų medžiagų pašalinimas	9

2.3. DARBŲ PRIĖMIMAS	9

3. ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS	10

3.1. ĮVADAS	10

3.2. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	10

3.2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai	10

3.2.2. Statybinės medžiagos	10

3.2.3. Darbų atlikimas	11

3.2.4. Bandymai	11

3.2.5. Darbų priėmimas	12

3.2.6. Defektų valdymas	12

3.2.7. Garantiniai terminai	12

3.2.8. Atsiskaitymas už atliktus darbus	13

3.2.9. Kvalifikuotas gruntų pagerinimas	13

3.2.10. Darbų atlikimas	15

3.2.11. Sankasos gruntų kvalifikuotas pagerinimas	15

3.3. GRUNTAI, UOLIENOS IR KITOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS	16

3.3.1. Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos	16

3.4. IŠKASOS IR PYLIMAI	16

3.4.1. Kasimas ir pakrovimas	16

3.4.2. Įrengimas ir sutankinimas	17

3.4.3. Žemės sankasos viršus	17

3.4.4. Deformacijos modulis	17

3.4.5. Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu	17

3.4.6. Kelkraščiai	17

3.4.7. Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku	17

3.5. DIRVOŽEMIO DARBAI	18

3.6. ŠLAITAI	18

3.7. GRUNTŲ APDOROJIMAS PANAUDOJANT RIŠIKLIUS	18

3.8. PRIEMONĖS, SKIRTOS MAŽOS LAIKOMOSIOS GEBOS ŽEMĖS SANKASAI PAGERINTI	18

3.8.1. Pagrindinės nuostatos	18

3.8.2. Gruntų pagerinimas mechaniniu būdu	18

3.8.3. Metodai ant mažos laikomosios gebos grunto	18

3.9. BANDYMAI PASIEKTAI KOKYBEI NUSTATYTI	18

3.9.1. Bendrosios nuostatos	18

3.9.2. Sutankinimo savybių tikrinimo metodai	18

3.9.3. Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti	18

3.9.4. Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas	18

3.9.5. Apdorotų gruntų bandymai	18

3.9.6. Bandymai užpylus statinius	18

3.9.7. Kiti bandymo metodai	19

3.10. LEISTINIEJI NUOKRYPIAI	19

3.11. KOKYBĖS UŽTIKRINIMO DOKUMENTAI	19

4. VANDENS NULEIDIMAS	19

4.1. ĮVADAS	19

4.2. MEDŽIAGOS	19

4.2.2. Metaliniai vamzdžiai	20

4.2.3. Betoniniai blokai P-1	20

4.2.4. Betonas	20

4.2.5. Plastikiniai drenažo apžiūros bei lietaus kanalizacijos šulinėliai	20

4.2.6. Šulinių dangčiai	21

4.2.7. Geosintetinės medžiagos vandens nuleidimo sistemoms	21

4.2.8. Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos	24

4.2.9. Vandens pralaidų antgalių pamatai	25

4.2.10. Vandens pralaidų vamzdžių sujungimas	25

4.2.11. Tvirtinimas prie vandens pralaidų	25

4.2.12. Paviršinio vandens surinkimo latakai	25

4.2.13. Vandens pašalinimas	26

4.3. DARBŲ ATLIKIMAS	26

4.4. DARBŲ PRIĖMIMAS	26

5. KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA	26

5.1. ĮVADAS	26

5.2. KELIŲ PAGRINDAI	27

5.2.1. Medžiagos	27

5.2.2. Darbų atlikimas	27

5.2.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas	28

5.2.4. Sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolė	28

5.3. ASFALTO DANGOS	30

5.3.1. Medžiagos ir jų mišiniai	30

5.3.2. Darbų atlikimas	31

5.3.3. Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas	33

5.4. KITOS DANGOS	34

5.4.1. Nuovažos	34

5.4.2. Granitinių trinkelių dangos	34

5.4.3. Betono trinkelių dangos	34

5.4.4. Betono bordiūrai	37

6. KELIO ATITVARAI, UŽTVAROS	37

6.1. ĮVADAS	37

6.2. MEDŽIAGOS	37

6.2.1. Signaliniai stulpeliai	37

6.2.2. Tvoros	38

6.3. DARBŲ ATLIKIMAS	38

6.3.1. Signaliniai stulpeliai	38

7. KELIO ŽENKLAI, ŽENKLINIMAS	39

7.1. ĮVADAS	39

7.2. MEDŽIAGOS	39

7.2.1. Kelio ženklai	39

7.2.2. Dangos ženklinimas	40

7.3. DARBŲ ATLIKIMAS	40

7.3.1. Kelio ženklai	40

7.3.2. Dangos ženklinimas	40

7.3.3. Eismo reguliavimo priemonės	40

7.4. BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS	41

7.4.1. Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai	41

7.4.2. Priėmimas ir matavimai	41

8. STANDARTAI	41

9. NORMINIAI DOKUMENTAI	52

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą

Atliekant šio projekto dalies darbo projektą papildomi tyrimai nenumatyti.

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais, statinio projekto brėžiniai (planai) rengiami ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano (nuo statinio projektavimo pradžios), kuris tikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu.

Atliekami bandymai ir paslėpti darbai

Bandymai

Bandymai ir bandinių patvirtinimo metodai turi būti suderinti su Užsakovu. Rezultatai turi būtų laikomi statybvietėje, o vėliau perduoti suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Projekto susisiekimo dalyje bandymus atlikti numatyta šiems konstrukciniams elementams:

– žemės sankasai, pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 XVIII skyriaus reikalavimus;

– pagrindo sluoksniams – nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19  ir  Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus;

– asfalto mišiniams – paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08.

Paslėpti darbai

Statinio statybos priežiūra vykdoma pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (toliau šiame punkte – Reglamentas). Statinio statybos vadovas (statinio statybos bendrųjų ar specialiųjų darbų vadovas), kurį samdo Rangovas, turi patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) (Reglamento VII skyrius) laikančias statinio konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamų statinio statybos specialiųjų darbų vadovams ir statinio statybos specialiųjų techninių priežiūrų vadovams (Reglamento VII skyrius), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovui, atitinkamų statinio projekto vykdymo priežiūros dalių vadovams (Reglamento VI skyrius) (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priežiūros sutartyje), pasirašyti perdavimo ir priėmimo aktus.

Tik tinkamai patikrinus ir perdavus pasirašytus paslėptų darbų patikrinimo aktus, Rangovas gali toliau vykdyti numatytus statybos darbus, rengti tolimesnes projekte numatytas konstrukcijas.

Projekto susisiekimo dalyje numatyta atlikti šiuos paslėptus darbus:

– žemės sankasos įrengimas;

– pagrindo sluoksnių įrengimas;

– asfalto mišinių klojimas;

– deformacinių siūlių įrengimas.

Specifiniai normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Vykdant statybos darbus:

– žemės darbai turi būti vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17;

– rengiant konstrukcijos pagrindo sluoksnius, vadovautis Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašu TRA UŽPILDAI 19;

– asfalto dangą rengti vadovaujantis Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 08 ir Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašu TRA BITUMAS 23;

– minkšto asfalto dangą rengti vadovaujantis Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniais nurodymais MN MAS 15;

– nuolatiniai vertikalūs kelio ženklai įrengiami pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14;

– dangos ženklinimo darbai atliekami vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12, Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12.

Kiti bendrieji reikalavimai

Visą darbų vykdymo laikotarpį iki rekonstruojamo kelio ruožo atidavimo naudoti, Rangovas yra atsakingas už šio kelio ruožo priežiūrą, ją vykdo pagal kelio savininko išduotame leidime nurodytus reikalavimus, organizuoja eismą, užtikrina saugias eismo sąlygas ir atsako už žalą, padarytą eismo dalyviams ar kitiems tretiesiems asmenims kelyje ar laikinose apylankose.

Privažiavimo ir priėjimo keliai prie gaisro gesinimo įrangos, gaisro hidrantų turi būti visą laiką laisvi. Apie statinio statybos darbų vykdymą arba kitas priežastis, kurios trukdytų pravažiavimui gaisrininkų technikai, būtina raštiškai pranešti artimiausiai priešgaisrinei gelbėjimo stočiai: nurodyti remonto trukmę, pateikti ruožo, kuriame vykdomi statybos darbai, schemą, pastatyti ženklus, nurodančius apvažiavimo kelią.

Darbų metu turi būti užtikrintas visų inžinerinių tinklų funkcionavimas. Rangovas darbų metu turi išsikviesti kabelius aptarnaujančių tarnybų atstovus kabelių nužymėjimui. Numatyti išlaidas šiems darbams.

Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių), išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi. Projekto pakeitimus galima daryti tik tuo atveju, jeigu gautas Projektuotojo ir Statytojo sutikimas.

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, statinio ekspertizė“ reikalavimais.

Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka

Prieš išbandant laikančiąsias konstrukcijas, šalys turi susitarti dėl bandymo laiko, vietos ir būdo. Laikančių konstrukcijų bandymo metu turi būti užtikrintas priėjimas prie visų bandomų vietų, parengti visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrenginiai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu.

Atliekami visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai. Rezultatai pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, kad išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos

Statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakyme Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vadovautis aktualia redakcija – galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-12-24).

PARUOŠIAMIEJI DARBAI

ĮVADAS

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio rekonstravimo darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.

Kelio rekonstravimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:

garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;

apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;

vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;

pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;

iškirsti krūmus, medžius ir pašalinti kelmus;

atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;

teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

DARBŲ ATLIKIMAS

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams žymėjimo darbams pagal ĮT ŽS 17 – Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 patvirtinimo“ (toliau – ĮT ŽS 17), 1 priedą.

Vandens nuleidimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu“ poskyrio reikalavimus.

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimas

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Dirvožemio darbai“ poskyrio reikalavimus.

Krūmai, kurie projekte numatyti pašalinti, šalinami kartu su kelmais. Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu būdu.

Dirvožemio ir augmenijos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi įsivertinti, kad augmenijos kiekiai dėl natūralaus prieaugio, ar kelio priežiūros darbų įtakos gali neatitikti projekte nurodytų kiekių.

Medžių pašalinimas

Rangovas turi pašalinti projekto įgyvendinimui trukdančius medžius. Projekte nurodyti medžiai pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Aukšti medžiai, kuriuos pjaunant įprastu būdu, gali kilti pavojus statiniams ar kelio zonoje esantiems inžineriniams tinklams, turi būti pjaunami naudojantis aukštuminiais bokšteliais, alpinistine įranga. Tokiu atveju pirmiausiai nugenimos medžių šakos, vėliau nupjaunamas kamienas. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus.

Pjovimo, kirtimo atliekas, kelmus rekomenduojama išvežti į regiono atliekų tvarkymo centro žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, ar susmulkinus paskleisti kartu su dirvožemiu. Rangovui pasirinkus smulkintos augmenijos paskleidimą kartu su dirvožemiu, rekomenduojama tai atlikti ant erozijai nejautrių plotų, nes didelis biodegraduojančių atliekų kiekis stabdo žolinės augalijos vegetaciją (veikia kaip mulčias, kuris gali pakeisti agrocheminę dirvos sudėtį). Tvarkant plotus augalų atliekos (pavyzdžiui, pjovimo, kirtimo atliekos, kelmai) nedeginamos ar neužverčiamos gruntu. Jos utilizuojamos aukščiau nurodytu būdu ar kitu tinkamu būdu.

Medienos ir medienos atliekų pašalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu projekte nėra konkrečiai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo būti pašalinta, ar nėra nurodyta saugotinos augmenijos, tai šalinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto įgyvendinimo darbus.

Kelio juostos ribose esantys medžiai bei krūmai, patenkantys į kelio griovių ribas ir keliantys pavojų statinio konstrukcijai bei eismo saugai, šalinami:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m.  spalio 26 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija; galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01) patvirtinto Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo reikalavimais;

Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi būti išardytos statybvietės ruošimo metu. Atliekamos medžiagos turi būti sandėliuojamos, ar gavus Inžinieriaus leidimą, panaudotos kitiems statybos darbams, jei šių medžiagų panaudojimas nenumatytas projekte.

Projekte nurodytose atkarpose, esama šaligatvių danga iš betono plytelių, kelio bordiūrai, skaldos pagrindas, kelio ženklai bei atramos išardomi ir išvežami į antrinio perdirbimo įmonę rangovo pasirinktu atstumu arba į projekto dokumentuose nurodytą vietą.

Esama asfalto danga frezuojama ir išvežama į Rangovo pasirinką vietą.

Išardytų medžiagų išvežimą žr. šių TS 2.2.7 punkte.

Išardytų medžiagų pašalinimas

Kelio rekonstravimo darbų metu susidarys statybinės – griovimo atliekos – žiūrėti projekto Bendroji dalis, – „Atliekų tvarkymo žiniaraštis, 8894-00-TDP-BD.AA-08“.

Vykdant valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2511 Lazdijai – Galiniai ruožo nuo 0,00 iki 1,510 km rekonstravimo darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti transportuojamos į statytojo (užsakovo) – Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – LAKD) nurodytą sandėliavimo vietą, parenkant optimaliausią atstumą:

- Marijampolės kelių tarnyba, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

- Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.;

- Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, plytelės, bordiūrai ir kt.;

- Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.

Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su LAKD.

Numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

Grįžtamosios medžiagos

Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Šios medžiagos lieka rangovui.

Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).

DARBŲ PRIĖMIMAS

Tikrinant išardymo darbus, turi būti patikrintas jų atitikimas projektui: ar iš statybvietės pašalintos visos projekte nurodytos medžiagos ir požeminių konstrukcijų elementai, ar gruntas sutankintas. Po tranšėjų užpylimo turi būti atlikta žemės paviršiaus ir požeminių komunikacijų tinklų geodezinė nuotrauka ir nustatomos tikrosios žemės darbų apimtys.

Perduodant vamzdynus, turi būti nustatytas jų tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priėmimo procedūros reikalaujamus atitinkamos valdžios instancijos pasirašytus dokumentus.

ŽEMĖS DARBŲ ATLIKIMAS IR ŽEMĖS SANKASOS ĮRENGIMAS

ĮVADAS

Techninių specifikacijų (toliau – TS) skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008), techninių reikalavimų aprašo TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“ (toliau – TRA GEOSINT ŽD 13), įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 „Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT ŽS 17), projektavimo taisyklių KPT VNS 16 „Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“ (toliau – KPT VNS 16), metodinių nurodymų MN GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai“ (toliau – MN GEOSINT ŽD 13), metodinių nurodymų MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai“ (toliau – MN GPSR 12), bandymo nurodymų BN GPR 12 „Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai“ (toliau – BN GPR 12) ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai gatvės žemės sankasos (lovio) įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos (lovio) įrengimo darbams, sankasos kvalifikuoto pagerinimo, šių darbų kontrolei ir priėmimui. Be šiame skyriuje pateiktų reikalavimų, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17.

Pastabos:

- Prieš taikant žemės sankasos įrengime gruntų pagerinimo priemones, turi būti atliekami esamų gruntų tyrimai, kad Rangovas galėtų įsivertinti, kokie pagerinimo rišikliai gali būti naudojami.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Parengiamieji ir lydimieji darbai

Užsakovas turi įvertinti ir nustatyti kelio tiesimo (statybos) vietą ir jos būklę. Rekomenduojama, kad tiekėjai taip pat susipažintų su kelio tiesimo vietove.

Jei teikiant alternatyvų pasiūlymą būtina įvertinti kelio tiesimo (statybos) vietos sąlygas, tai yra tiekėjo atsakomybė.

Rangovas privalo susipažinti su vietovės sąlygomis.

Statybvietėje ir už jos ribų esantys šurfai gali būti pašalinami tik suderinus su užsakovu.

Šurfai po statiniu ir jame turi būti taip užpilami ir sutankinami, kad būtų įvykdyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visą laikotarpį turi būti laikomi tvarkingos būklės. Reikia pasirūpinti, kad nebūtų pažeidžiami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat želdiniai.

Statybinės medžiagos

Žemės sankasai įrengti naudojama:

- gruntai ir uolienos;

- statybinės medžiagos;

- RC mišiniai;

- pramoninės gamybos gretutiniai produktai;

- rišikliai;

- cheminiai priedai;

- vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems darbams.

- Žemės sankasos (lovio) įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti Lietuvos standarte LST 1331 „Gruntai, skirti kelių ir kelių statinių statybai. Klasifikacija“ nurodytus reikalavimus.

Darbų atlikimas

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų.

Atliekant žemės darbus ypatingose zonose, pavyzdžiui, saugomų vandenų ar kultūros paveldo apsaugos teritorijose, turi būti laikomasi projekte nurodytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų.

Bandymai

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, ketvirtąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus. Bandymai skirstomi į tinkamumo, vidinės kontrolės ir kontrolinius. Bandymai, jei reikia, apima: ėminio ėmimą, ėminio supakavimą išsiuntimui, ėminio nugabenimą į bandymų laboratoriją, tyrimus, įskaitant bandymų ataskaitą.

Bandymo vietos padėtis plane ir aukštyje turi būti nurodyta atitinkamoje formoje. Statybos darbų žurnale turi būti atlikti įrašai apie atliktus bandymus.

Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymus sudaro tokie bandymai, kuriais įrodomas statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumas numatytam naudojimo tikslui, atitinkančiam projekto (sutarties) reikalavimus. Nustatytu laiku prieš darbų pradžią rangovas turi įrodyti numatytų naudoti statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumą. Atitinkamų statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumui įrodyti turi būti pateikta bandymų ataskaita ir/arba eksploatacinių savybių deklaracija.

Užsakovas gali nereikalauti pateikti bandymų ataskaitų ar eksploatacinių savybių deklaracijų, jeigu jam medžiagų ir medžiagų mišinių tinkamumas yra žinomas.

Keičiantis statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų rūšims bei savybėms, tinkamumas turi būti įrodomas naujai.

Užsakovui reikalaujant iš visų naudoti numatytų statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų turi būti pateikti pakankamo dydžio ėminiai, kurie saugomi kaip kontroliniai ėminiai.

Apie tokių ėminių pripažinimą sutarties partneriai turi surašyti protokolą. Šie ėminiai reikalingi kontroliniams bandymams, įvertinant statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų atitiktį projekto (sutarties) reikalavimams.

Išskirtiniais atvejais gali prireikti atlikti detalesnius tinkamumo bandymus.

Jeigu Užsakovas kelia papildomų reikalavimų arba reikalauja papildomų bandymų, tai pastarieji nurodomi darbų apraše.

Tinkamumo bandymų atlikimo ir kontrolinių ėminių paėmimo sąnaudos nėra atskirai apmokamos.

Vidinės kontrolės bandymai

Vidinės kontrolės bandymus sudaro tokie bandymai, kuriuos atlieka rangovas, kad būtų užtikrinama statybinių medžiagų ir medžiagų mišinių savybių bei atliktų darbų atitiktis projekte (sutartyje) nurodytiems reikalavimams.

Rangovas turi kruopščiai atlikti reikiamos apimties vidinės kontrolės bandymus. Rangovas tikslią atliekamos vidinės kontrolės apimtį nurodo savo statybos taisyklėse. Rezultatai yra protokoluojami. Jeigu nustatomi nuokrypiai nuo projekto (sutarties) reikalavimų, priežastys, lemiančios nuokrypius, turi būti tuoj pat pašalinamos. Šiuo atveju vidinės kontrolės apimtis turi būti padidinta, kol nusistovės gera gamybos kokybė.

Užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, būtina pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus.

Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar statybinių medžiagų, medžiagų mišinių savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas. Ėminių ėmimą ir tikrinimus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka Užsakovas ar jo paskirtoji bandymų laboratorija dalyvaujant rangovui. Jeigu nurodytu laiku rangovas neatvyksta, ėminiai imami ir tikrinimai atliekami jam nedalyvaujant.

Imti ėminius ir supakuoti išsiuntimui gali padėti ir rangovas, tačiau ėminius išsiųsti ir bandymus atlikti gali tik pats Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas, arba užsakovo pripažinta akredituota laboratorija. Bandymų laboratoriją paskiria Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas.

Gali būti tikslinga kartu su vidinės kontrolės bandymais atlikti ir kontrolinius bandymus. Kontroliniais bandymais įvertinant visą statybos teritoriją ar bandomąjį plotą gali būti remiamasi tik tada, jei jie buvo atlikti pagal suderintą bandymų metodą.

Kontrolinius bandymus galima atlikti tuo pačiu metu su vidinės kontrolės bandymais. Vidinės kontrolės bandymų, atliktų kartu su užsakovu (užsakovui ar techniniam prižiūrėtojui dalyvaujant nuo bandymo (matavimo) pradžios iki pabaigos), rezultatai gali būti pripažįstami kaip kontrolinių bandymų rezultatai. Kartu su vidinės kontrolės bandymais atliktų kontrolinių bandymų rezultatus, jeigu įmanoma ir tikslinga (pavyzdžiui, jei jie yra reprezentatyvūs), galima naudoti atsiskaityti už darbus (žr. V skyriaus aštuntąjį skirsnį).

Nepriklausomai nuo pasirinkto vidinės kontrolės metodo, Užsakovas pasilieka teisę kontrolinius bandymus atlikti dėl vizualiai pasirinktų ar tikėtinų vietų su defektais. Tokių bandymų rezultatu pagal aplinkybes remiamasi teikiant pretenziją dėl atitinkamo ploto, dėl kurio ribų yra sutariama arba jis atribojamas atliekant papildomus bandymus. Kartojant kontrolinius bandymus, reikalingus dėl reikalavimų nesilaikymo, sąnaudas dengia rangovas.

Darbų priėmimas

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, penktąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

Užbaigtus darbus Užsakovas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos.  Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus kelių tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas taip pat jei nepadaryta kontrolinė geodezinė nuotrauka, jeigu tai buvo numatyta žemės sankasos įrengimo sutartyje. Jeigu Užsakovas galutiniam užbaigtų darbų įvertinimui nustatytu laiku dar nepateikė reikalingų bandymų rezultatų, tai jis naudojasi sutarties sąlygomis. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis.

- Užsakovas turi teisę darbą ar darbo dalį priimti anksčiau sutartyje numatyto termino, tačiau Užsakovas apie tokį savo sprendimą turi pranešti rangovui. Reikalingos priemonės turi būti suderintos raštu. Jeigu rangovas prašo priimti darbus anksčiau sutartyje numatyto termino, užsakovui turi priimti darbus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos. Jeigu eismo zonos, kuriose atliktos tam tikros darbų dalys, naudojamos tolesniems įrengimo darbams, tuomet tų darbų dalių priimti kaip užbaigtų darbų negalima. Jeigu darbų priėmimo nėra reikalaujama, darbai laikomi priimtais pasibaigus 15 darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos. Tokia pati tvarka galioja priimant užbaigtas darbų dalis.

Defektų valdymas

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, šeštąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

Rangovas turi garantuoti, kad jo atlikti darbai yra kokybiški ir atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Jis privalo visus per garantinį terminą atsiradusius defektus pašalinti savo lėšomis. Defektai turi būti šalinami rangovo lėšomis, pakartotinai atliekant tuos pačius arba atliekant kitus užsakovo nurodytus darbus. Jei dėl ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių nesilaikymo defektų atsiranda garantinio periodo metu, tai rangovas turi juos pašalinti.

Garantiniai terminai

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, septintąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

Visiems žemės ir žemės sankasos įrengimo darbams galioja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytas garantinis terminas. Statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse statinio garantinis terminas gali būti nustatomas ilgesnis už Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nurodytą terminą.

Rangovas, projektuotojas, statinio projekto ekspertizės rangovas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per:

1) penkerius metus;

2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų.

Terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu).

Atsiskaitymas už atliktus darbus

Pagal ĮT ŽS 17, V skyriaus, aštuntąjį skirsnį ir/arba užsakovo reikalavimus.

Atliktų darbų apskaitos tvarka ir terminai turi būti nurodyti darbų apraše.  Atliktų darbų apskaitai darbų kiekiai apskaičiuojami pagal brėžinius, jeigu atlikti darbai juos atitinka. Jeigu nėra tokių brėžinių, darbų kiekiai apskaičiuojami remiantis atliktais matavimais.

Užsakovo nurodymu atlikta vietovės nuotrauka ir nužymėjimai galioja atliktų darbų apskaitai, jeigu prieš darbų pradžią rangovai nebuvo pareiškę prieštaravimų. Visų likusių darbų apskaita turi būti pagrįsta užsakovo ir rangovų susitarimu, bendrai atliktais bei abiejų pusių pripažintais matavimais.

Nustatant darbų kiekius, leidžiama naudoti apytikslius metodus. Jeigu atsiskaitoma pagal masę, tai masė nustatoma sveriant. Gabenimo kelio ilgiu laikomas mažiausias reikalaujamas atstumas tarp iškasimo ir išpylimo žemės masių centrų. Iškasimo gylis skaičiuojamas nuo iškasamos pamatų duobės arba tranšėjos viršaus iki pamatų duobės arba tranšėjos dugno. Nustatant užpilamos medžiagos kiekį, būtina išmatuoti: statinių tūrį, kiekvieno vamzdyno tūrį, jeigu jo išorinio skerspjūvio plotas viršija 0,1 m².

Grunto kiekis nustatomas užbaigus rengti žemės sankasą ir atėmus iš jos tūrio statinių tūrį, pavyzdžiui, vamzdžių, drenažo įrenginių, akmens sampilų ir kt., turinčių daugiau kaip 0,1 m² skerspjūvį, tūrius. Pamatų pagrindo sutankintas gruntas apskaičiuojamas pagal pagrindo plotą. Matuojant atliktus žemės darbus iškasose ir pylimuose, dirvožemio sluoksniai matuojami atskirai. Jei pylimuose yra vandens pralaidų, griovių, latakų, tai reikalingi papildomai atlikti žemės darbai nustatomi atskirai. Apskaičiuojant atliktus darbus pagal plotą, atskirų plotų: lietaus surinktuvų, šulinėlių dangčių ir kt. dydžiai, arba kitiems įrenginiams paliktos vietos, kurių plotas iki 1 m², neatimamos.

Jei dėl natūralaus grunto nusėdimų reikia padidinti žemės darbų kiekį, tai už tuos darbus papildomai atlyginama tik tada, kai pagrindžiamas šių nusėdimų atsiradimas.

Padidėjusių darbų kiekio išlaidos atlyginamos tik tada, jei yra rašytinis užsakovo nurodymas. Jeigu dėl su rangovų veikla nesusijusių priežasčių reikia įrengti didesnių matmenų žemės sankasą, rangovai turi laiku pareikalauti iš užsakovo rašytinio nurodymo.

Jeigu pagal sutartį už rišiklį gruntui sustiprinti reikia atsiskaityti atskirai, tai turi būti nurodomas faktiškas sunaudoto rišiklio kiekis. Nustatant įrengto sluoksnio faktinį hidraulinio rišiklio kiekį, pagrindžiamas visame kelio ruože panaudoto hidraulinio rišiklio kiekis, tačiau Užsakovas turi teisę reikalauti pagrįsti hidraulinio rišiklio kiekį atskirų ruožų dalims.

Hidraulinio rišiklio didesnio kiekio išlaidos atlyginamos tik tada, kai šis kiekis ne daugiau kaip 5 % viršija tinkamumo bandymais nustatytą kiekį. Už didesnį kiekį atlyginama tada, jeigu yra duotas užsakovo rašytinis užsakymas. Rangovai turi laiku pareikalauti užsakymo didesniam hidraulinio rišiklio kiekiui, jeigu tokiam kiekiui atsiranda gamybinės priežastys, nesusijusios su rangovų veikla. Už mažesnį rišiklio kiekį, kurio nuokrypis yra didesnis už leistinąjį, išskaičiuojama.

Jei yra pakloti geosintetiniai gaminiai, uždengtas plotas išmatuojamas, neatsižvelgiant į perdangas. Išimtis yra hidroizoliacija, dėl kurios darbų kiekiai turi būti suderinti atskirai.

Kvalifikuotas gruntų pagerinimas

Rišikliai skirti sankasos gruntų kvalifikuotam pagerinimui

Rangovas žemės sankasos gruntų kvalifikuotam pagerinimui naudotinas medžiagas turi pasirinkti pagal MN GPSR 12.

Vadovauj.antis MN GPSR VII skyriaus II skirsniu gruntams apdoroti naudojami šie rišikliai:

– cementas pagal standartą LST EN 197-1 „Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

– cementas pagal standartą LST EN 197-4 „Cementas. 4 dalis. Mažo ankstyvojo stiprumo šlakinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

– hidraulinis kelių rišiklis pagal standartą LST L ENV 13282 „Hidrauliniai kelių rišikliai. Sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“;

– statybinės kalkės LST EN 459-1 „Statybinės kalkės. 1 dalis. Apibrėžimai, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai“.

Kito tipo rišiklius (pvz., nuosėdinius ar lakiuosius pelenus, biokuro pelenus, plieno ir anglių pramonės antrines medžiagas), jei jų tinkamumas yra įrodytas ir tai yra suderinta tarp užsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti.

Rišiklių mišinius, tai yra hidraulinio rišiklio ir statybinių kalkių kombinacijas, jei jų tinkamumas yra įrodytas ir tai yra suderinta tarp užsakovo ir rangovo, taip pat galima naudoti.

Hidraulinis rišiklis beveik visais atvejais yra tinkamas stambiagrūdžiams ir įvairiagrūdžiams gruntams pagal standartą LST 1331, išskyrus smulkiagrūdžius gruntus, jeigu jų neįmanoma sumulkinti įprastiniais metodais ir homogeniškai sumaišyti. Įvairiagrūdžiams ir smulkiagrūdžiams gruntams stiprinti hidrauliniais rišikliais gali prireikti papildomai naudoti specialiuosius priedus (pvz., jonų mainus gerinančius priedus).

Smulkiagrūdžiams ir įvairiagrūdžiams gruntams apdoroti naudojamos maltos negesintos kalkės ar gesintos kalkės. Maltos negesintos kalkės yra sumaltos orinės kalkės. Gesintos kalkės išgaunamos gesinant orines kalkes vandeniu. Kad vyktų reakcijos, rišikliui yra reikalingas pakankamas kiekis vandens.

Gruntams, kurių dėl per didelio natūralaus vandens kiekio negalima pakankamai sutankinti, atliekant sutankinimą, reikalingą optimalų vandens kiekį pagal Proktorą galima sureguliuoti pridedant maltų negesintų kalkių.

Hidrauliniai rišikliai mažai veikia optimalaus vandens kiekio pagal Proktorą pokytį ir natūralaus vandens kiek.io mažėjimą. Tačiau gruntų ir rišiklio mišinių laikomoji geba ir atsparumas oro sąlygoms, panaudojus p.akankamą rišiklio kiekį, labai pagerėja.

Rišiklių mišiniai gali būti naudojami abiems aukščiau paminėtoms savybėms (stiprio didinimui ir vandens kiekio mažinimui).

Gruntų grupių ir tinkamų joms rišiklių priskyrimas, atsižvelgiant į gruntų apdorojimo metodą, yra nurodytas MN GPSR 12 2 priede.

Lentelė 2.2.9.1. Minimalūs reikalaujami rišiklio kiekiai

| Apdorojimo būdas | Minimalus rišiklio kiekis, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maltos negesintos kalkės | Gesintos kalkės | Cementas | Hidr. kelių rišikliai | Rišiklių mišinys |
| Kvalifikuotas gruntų pagerinimas | 2(3) – 4 | 2(3) – 5 | 3-6 | 3-6 | 2(3) – 6 |

Konkretų rišiklio kiekį nusistato Rangovas, atlikęs gruntų bandymus pagal BN GPR 12. Gruntų sustiprinimo hidrauliniais rišikliais ar statybinėmis kalkėmis tinkamumo bandymai atliekami pagal bandymo nurodymus BN GSR 12. Reakcijos laikas nuo rišiklio įmaišymo iki tankinimo turi atitikti statybvietės sąlygas.

Kvalifikuoto gruntų pagerinimo hidrauliniais rišikliais ar statybinėmis kalkėmis tinkamumo bandymai atliekami pagal bandymo nurodymus BN GPR 12.

Darbų atlikimas

Žemės sankasa ir iškasos

Atliekant žemės sankasos (lovio įrengimo) paruošiamuosius ir iškasų (lovio) įrengimo darbus, įskaitant ir dirvožemio pašalinimą, reikia vadovautis ĮT ŽS 17 reikalavimais.

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų.

Žemės darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi būti atliekami laikantis visų darbų saugos reikalavimų.

Atliekant žemės darbus ypatingose zonose, pavyzdžiui, saugomų vandenų ar kultūros paveldo apsaugos teritorijose, turi būti laikomasi projekte nurodytų atitinkamų techninių reglamentų nuostatų.

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpinėje sandėliavimo vietoje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų mechaninėms savybėms. Jei pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos, ir jei jų tinkamumas panaudoti turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai. Siekiant išvengti žalos ir darbų nutraukimo, iškasos (loviai gatvės ir jos elementų dangos konstrukcijai įrengti) turi būti apsaugotos nuo potvynio ir liūčių vandens. Rangovas privalo turėti atitinkamų priemonių atsargą vandeniui iš iškasos dugno nuleisti. Potvynio ir liūčių vanduo iš statybos darbų vietos turi būti nuleistas nedelsiant. Žemės darbai turi būti atliekami taip, kad būtų išvengta vandens susikaupimo darbo vietoje. Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti KPT VNS 16 XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriaus penktajame skirsnyje.

Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pažeistas iškasos (lovio) dugnas, prieš rengiant pagrindą, turi būti išvalytas, išlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iškasos rengimo darbus rangovas turi atlikti su ypatingu dėmesiu. Iškasos dugnas, jos grioviai turi būti įrengti ir išlyginti pagal projektinius nuolydžius bei prižiūrimi.

Atliekamo iškasų grunto sandėliavimo vietos turi būti numatytos projekte arba jas nurodo techninis prižiūrėtojas, atsižvelgiant į iškastos medžiagos kiekį ir žemės sankasos šlaitų pastovumą. Perteklinis gruntas turi būti pervežamas į techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą Rangovo sąskaita. Laikinai šalia karjerų, iškasų ir tranšėjų sandėliuojamos medžiagos turi būti apsaugotos nuo įgriuvų. Iškasos ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krašto turi būti aptvertos metalo tinklo laikina tvora. Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka Rangovas pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovo taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams. Atsižvelgdamas į Projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius rengiant žemės sankasą, grunto vežimo priemones parenka Rangovas.

Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai, tai prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17 VIII skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

Gatvės statinių užpylimas

Gatvės statinių užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

Reikalavimai pamatų duobių, vandens pralaidų (bendruoju atveju) ir inžinerinių tinklų tranšėjų užpylimui, medžiagoms, sutankinimui, jeigu Projekto dokumentuose nėra specialių nurodymų, išdėstyti ĮT ŽS 17 XIII skyriuje.

Sankasos gruntų kvalifikuotas pagerinimas

Atliekant gruntų kvalifikuotą pagerinimą ir sustiprinimą reikia vadovautis ĮT ŽS 17 XVI skyriaus ir MN GPSR 12 reikalavimais.

Gruntų kvalifikuotam pagerinimui turėtų būti naudojami tik tinkamo našumo mechanizmai (pvz. gruntų frezos), kurie užtikrina tinkamą gruntų ir rišiklio mišinio homogeniškumą. Maišymo laikas turi būti toks, kad visame sluoksnio storyje būtų užtikrinta vienalytė spalva ir pasiektas vienalytis vandens kiekis.

Prieš tankinimą, jeigu būtina, žemės sankasos viršus išlyginamas suteikiant reikiamą profilį. Atliekant gruntų sustiprinimą planiravimas leidžiamas tik išimties atvejais ir tik atskiruose taškuose, nes kitu atveju neužtikrinamas pastovus sluoksnio storis. Planiravimui geriausiai tinka greideriai.

Rekomendacijos tankinimui ir mechanizmų parinkimui yra pateiktos ĮT ŽS 17. Mechanizmų parinkimas priklauso nuo gruntų rūšies, sluoksnio storio, volo važiavimo ta pačia juosta skaičiaus. Reikalingas sutankinimo rodiklis turi būti užtikrintas visame sluoksnio storyje ir visame plotyje, taip pat ir briaunų zonose. Prieš tankinimo darbų pradžią rangovas turi atlikti bandomuosius tankinimus pagal pasirinktą technologinį metodą. Metodo aprašyme turi būti pateikta:

– parinkti tankinimo mechanizmai,

– darbų seka,

– tankinimo mechanizmų važiavimų ta pačia vieta skaičius,

– didžiausias dalinių sluoksnių ar sluoksnių įrengimo aukštis.

Brandinimas (dengimas) saugo nuo per ankstyvo hidrauliniais rišikliais sustiprinto gruntų sluoksnio išdžiūvimo. Sustiprintų gruntų sluoksniai mažiausiai tris paras turi būti laikomi drėgni (pvz., smulkiai apipurškiant vandeniu). Kaip alternatyva, galutinai sutankintas drėgnas sluoksnis gali būti dengiamas bitumine emulsija (pvz., C60B1-D, C60B1-S pagal TRA BE 08). Bituminės emulsijos purškiamas kiekis turi būti toks, kad susidarytų plona ištisinė plėvelė. Kiekvienam atvejui purškiamas kiekis nustatomas atskirai. Jeigu sustiprintų gruntų sluoksniu numatoma leisti statybinio transporto eismą, tai iš karto po dengimo bitumine emulsija turi būti skleidžiama mineralinė medžiaga (pvz., 1/3 arba 2/5 frakcijos). Rekomenduojama mineralinės medžiagos skleisti apie 0,7 kg/m2 esant smulkiagrūdžiams gruntams ir iki 1,1 kg/m2 esant stambiagrūdžiams gruntams. Dengimo gali neprireikti, jei ant dar naujo, sutankinto sluoksnio klojamas kitas sluoksnis. Tačiau posluoksnis neturi būti gadinamas ar įspaudžiamas. Atliekant gruntų apdorojimą statybinėmis kalkėmis ir gruntų pagerinimą rišiklių mišiniu, paprastai neprireikia jokio dengimo.

GRUNTAI, UOLIENOS IR KITOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Gruntai, uolienos, statybinės medžiagos ir lengvosios statybinės medžiagos

Pagal ĮT ŽS 17, VII skyriaus, pirmąjį, antrąjį, ketvirtąjį skirsnius.

IŠKASOS IR PYLIMAI

Kasimas ir pakrovimas

Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervežamos ir įrengimo vietoje ar tarpiniame sandėlyje išpilamos taip, kad nebūtų pakenkta jų statybinėms savybėms. Jei iškasant pasitaiko gruntai, uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medžiagos ir jei jų panaudojimas turi būti skirtingas, tai jos atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.

Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologinių procesų seką nustato, mechanizmus parenka rangovai pagal savo kompetenciją, kurią apibrėžia jų taikomos statybos taisyklės. Rangovų taikomos statybos taisyklės neturi prieštarauti ĮT ŽS 17 taisyklių nurodymams.

Naudojant hidraulinį grunto supylimo būdą, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso tam pačiam darbo procesui.

Rengiant žemės sankasą, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsižvelgdami į techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. Iškastas gruntas neperduodamas rangovų nuosavybėn (priklauso Užsakovui).

Įrengimas ir sutankinimas

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

Žemės sankasos viršus

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartį yra atliekami ir žemės darbai, ir dangos konstrukcijos įrengimo darbai, tai prieš pat dangos konstrukcijos sluoksnių įrengimą turi būti įvykdyti reikalavimai nurodyti ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.

Vandens nuleidimas keliuose statybos darbų metu

Rangovai, atlikdami žemės sankasos įrengimo darbus, privalo rūpintis nuolatiniu vandens nuleidimu, kad nebūtų padaroma žala. Visose žemės sankasos įrengimo stadijose vandens nuleidimo darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonės priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių KPT VNS 16 (toliau – KPT VNS 16) XII skyriuje ir ĮT ŽS 17 VIII skyriaus, penktajame skirsnyje.

Kelkraščiai

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, šeštąjį skirsnį.

Skaldažolė, kai dirvožemio kiekis joje yra 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda 16/32.

Taip pat vadovautis dokumentais – Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“ (toliau – ĮT SBR 19), ir Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SRB 19, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19 patvirtinimo“ (toliau – TRA SBR 19).

Darbų atlikimas šaltuoju metų laiku

Pagal ĮT ŽS 17, VIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

DIRVOŽEMIO DARBAI

Bendrieji nurodymai pateikti ĮT ŽS 17, IX skyriuje.

Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

ŠLAITAI

Bendrosios šlaitų įrengimo, sutvirtinimo, apsaugos nuo erozijos ir kitos priemonės pateiktos ĮT ŽS 17, X skyriuje.

Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

GRUNTŲ APDOROJIMAS PANAUDOJANT RIŠIKLIUS

Gruntų apdorojimo panaudojant rišiklius skyrius apima taikymą, darbų atlikimą, gruntus ir kitas statybines medžiagas, rišiklius bei darbams atlikti taikomus reikalavimus. Išvardinti poskyriai turi atitikti ĮT ŽS 17, XVI skyriaus, pirmojo, antrojo, trečiojo ir ketvirtojo skirsnio reikalavimus.

Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

PRIEMONĖS, SKIRTOS MAŽOS LAIKOMOSIOS GEBOS ŽEMĖS SANKASAI PAGERINTI

Pagrindinės nuostatos

Pagal ĮT ŽS 17, XVII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

Gruntų pagerinimas mechaniniu būdu

Pagal ĮT ŽS 17, XVII skyriaus, antrąjį skirsnį.

Metodai ant mažos laikomosios gebos grunto

Konkretūs sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

Bendrieji nurodymai pateikti ĮT ŽS 17, XVII skyriaus, trečiajame skirsnyje.

BANDYMAI PASIEKTAI KOKYBEI NUSTATYTI

Bendrosios nuostatos

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, pirmąjį skirsnį.

Sutankinimo savybių tikrinimo metodai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, antrąjį skirsnį.

Bandymų metodai sutankinimo rodikliui nustatyti

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, trečiąjį skirsnį.

Deformacijos modulio, profilio padėties ir lygumo bandymas

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, ketvirtąjį skirsnį.

Apdorotų gruntų bandymai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, penktąjį skirsnį.

Bandymai užpylus statinius

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, šeštąjį skirsnį.

Kiti bandymo metodai

Pagal ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintąjį skirsnį.

LEISTINIEJI NUOKRYPIAI

Kontroliuojami dydžiai, leistinų nuokrypių arba dydžių reikšmės bei kontrolinių bandymų apimtys nurodytos ĮT ŽS 17, XVIII skyriaus, septintajame skirsnyje, 12 lentelėje Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė.

KOKYBĖS UŽTIKRINIMO DOKUMENTAI

Pagal ĮT ŽS 17, XIX skyrių.

VANDENS NULEIDIMAS

ĮVADAS

Šiame KTS skyriuje pateikti reikalavimai kelių vandens pralaidų, drenažo, taip pat žemės sankasoje rengiamų požeminių komunikacijų vamzdžių medžiagoms, pralaidų ir vamzdynų įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

Inžinerinių tinklų įrengimas bei rekonstravimas sprendžiami atskirai ir į šių TS dalį neįtraukti.

MEDŽIAGOS

PVC tipo vamzdžiai

Plastikiniai gofruoti, perforuoti PVC vamzdžiai naudojami drenažo sistemose turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės |
| --- | --- |
| Vamzdžio tipas | gofruotas, perforuotas |
| Vardinis skersmuo DN, mm | ≥100 |
| Žiedo standumo klasė, kN/m2 | ≥SN4 |
| Perforacija, cm2/m | ≥24 |
| Filtro tipas gamykliniam vamzdžio apvyniojimui | neaustinė geotekstilė (GRK 3 klasė). |

PVC tipo vamzdžiai naudojami drenažo sistemose projektuojami ne mažesnio kaip 113 mm vidinio vamzdžio skersmens.

Konstrukcijos drenažo vandens išvedimui naudojami neperforuoti PVC tipo, ne mažesnės kaip SN4 klasės vamzdžiai. PVC vamzdžiai ir vamzdžių detalės turi atitikti standartų: LST ISO 4435, LST EN 13476-1, LST EN 1401-1 arba lygiaverčių, projekto bei kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus.

PVC vamzdžiai, kaip ir kiti gaminiai iš plastmasės, paveikti karščio (saulės spindulių) gali prarasti dalį savo savybių. Rangovas turi užtikrinti tinkamą medžiagų sandėliavimą, kad medžiagos neprarastų deklaruojamų savybių. Perforuoti vamzdžiai turi būti atvežti su geotekstilės filtruojančio sluoksnio audiniu.

Metaliniai vamzdžiai

Metaliniai vamzdžiai turi atitikti projekto reikalavimus, taip pat kitų normų ir standartų, užtikrinančių ne žemesnę kokybę, reikalavimus.

Vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo korozijos, užtikrinant numatytą jų tarnavimo laiką. Saugaus naudojimo laikas – pagal ST 188710638.07:2004.

Plieninės spirališkai gofruotos pralaidos

Pagrindiniai plieninių pralaidų parametrai pateikti 4.2.3.1 lentelėje.

- 4.2.2.1 lentelė. Plieninių spirališkai gofruotų pralaidų parametrai arba ne prastesnių sąvybių

| Vamzdžio (vidinis) skersmuo, m | 1,00 | 1,20 | 1,30 | 1,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcijos gofras, mm | ≥68×13 | ≥68×13 | ≥68×13 | ≥100×20 |  |
| Konstrukcijos sienutės storis, mm | ≥2,00 | ≥2,00 | ≥2,50 | ≥2,50 |  |
| Konstrukcijos vertikalus laiptelis, m | 0,25 |  |  |  |  |
| Plieno klasė | S250GD/DX51D |  |  |  |  |
| Konstrukcijos segmentų sujungimas | apkabomis |  |  |  |  |
| Konstrukcijos susikirtimo kampas su kelio ašimi, laipsniais | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Antikorozinė danga | cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 arba lygiaverčio standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100 % perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥250 µm, atitinka LST EN 10169 arba lygiaverčio standarto reikalavimus). |  |  |  |  |

Konstrukcija privalo turėti paskelbtos (notifikuotos) įstaigos išduotą gamybos kokybės kontrolės atitikties sertifikatą pagal LST EN 1090-1 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, bei turi turėti tai patvirtinančią produkto eksploatacinių savybių deklaraciją ir turi būti ženklinama CE ženklu pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus.

Konstrukcija turi būti gaminama pagal LST EN 1090-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Gamybos kokybė turi atitikti EXC3 klasę.

Pastaba. Kintant bet kokiems sankasos parametrams būtina patikslinti konstrukcijos geometrinius parametrus ir lakšto skerspjūvio savybes.

Betoniniai blokai P-1

Betoniniai blokai P-1 (0,49×0,49×0,10 m), skirti griovių dugno tvirtinimui, turi atitikti ST 188710638.07:2004 keliamus reikalavimus.

Betonas

Betono, kuriuo užpildomos ertmės tarp metalinių dėklų ir įtraukiamų metalinių gofruotų pralaidų, stiprio gniuždant klasė C12/15. Betonas turi atitikti LST EN 206 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

Plastikiniai drenažo apžiūros bei lietaus kanalizacijos šulinėliai

Šulinių įrengimui turi būti naudojami patentuoti iš vidaus ir išorės gofruoti tamprūs plastikiniai vamzdžiai, kad būtų užtikrintas sukibimas su užpilamu gruntu.

Šuliniai rengiami su sėsdinimo dalimi, dugnais ir su movomis plastikiniams vamzdžiams prijungti. Vamzdžiai prie šulinio prijungiami per gamykloje paruoštas movas arba tam skirtus plastikinius protarpius, vietoje montuojamas movas ar kitus gamyklinius sandarinimo elementus.

Dangčio tipas parenkamas priklausomai nuo vietos, kur montuojamas gofruotas šulinys.

Dangčiai ir grotelės turi būti užrakinami, markiruoti ir atitikti LST EN 124-6 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Dangčiai ir grotelės jungiami kartu su teleskopiniu vamzdžiu, kuris montuojamas į gofruotus vamzdžius. Tarp jų įdedamas guminis sandarinimo žiedas, kuris sutepamas silikono tepalu. Dangčio / grotelių aukštis reguliuojamas.

Šuliniai, išdėstyti ne transporto judėjimo vietose, turi būti pritaikyti lengvo transporto eismui ir atlaikyti 10 tonų laikiną apkrovą.

Visos šulinio elementų jungimo vietos sandarinamos sandarinimo žiedais bei specialiomis tarpinėmis, apsaugančiomis nuo gruntinio vandens prasisunkimo į nuotekų tinklus ir nuo nutekamojo vandens prasisunkimo į gruntą. Visos šulinių jungtys turi atlaikyti 0,5 bar slėgį. Šuliniai turi prisiderinti prie grunto pokyčių esant temperatūros svyravimams.

Plastikiniai šuliniai turi atitikti LST EN 13598-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus, tam pateikiamos tai patvirtinančios gamintojo atitikties deklaracijos.

Šulinių dangčiai

Visi naudojami šulinių dangčiai turi atitikti normatyviniuose dokumentuose išdėstytus reikalavimus – LST EN 124-1–LST EN 124-6 arba lygiaverčius standartus.

Betono dangčiams gaminti naudojamas ne žemesnės kaip C35/45 klasės armuotas betonas.

Asfalto dangoje (ir / arba šaligatvio dangoje) įrengtų šulinių dangčiai turi būti viename lygyje su asfalto danga (ir / arba šaligatvio danga).

Ketinį šulinio dangtį (LST EN 124-2 arba lygiavertis) sudaro rėmas ir dangtis.

Dangčiai, esantys važiuojamoje dalyje turi atlaikyti mažiausiai 40 tonų apkrovą (klasė D400), žalioje zonoje šulinių liukų apkrova – 25 t (klasė  B125).

Gofruotiems plastikiniams šuliniams rengiamos kvadratinės ketinės grotelės / ketaus aklinas dangtis (apkrovų klasė D400). Žalioje zonoje montuojamos ketaus kupolinės grotos (apkrova 25 t, t .y.  apkrovos klasė B125).

Gelžbetoniniams 1,0 m skersmens – ketiniai šulinių dangčiai su grotelėmis (be podangčio) (apkrova 25 t) ir be grotelių – (su podangčiu).

Gelžbetoninių šulinių liukų dangčiai – ketiniai, su užraktu, plaukiojančio / sunkaus tipo.

Geosintetinės medžiagos vandens nuleidimo sistemoms

Geosintetinių medžiagų naudojimas pateiktas statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ V skirsnyje ir norminiame dokumente TRA GEOSINT ŽD 13 „Geosintetikos naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas“.

Šioje geosintetinių medžiagų TS dalyje išdėstyti geosintetikos reikalavimai, įrengiant drenažo sistemas, vandens pralaidas ir kitas vandens nuleidimo ar surinkimo sistemas, nurodant funkcijas, taikymo sritis, nurodymus medžiagoms parinkti ir darbams atlikti. Kokybės užtikrinimo bandymai nurodyti MN GEOSINT ŽD 13. Medžiagų transportavimui, saugojimui ir įrengimo technologijai naudoti gaminių aprašus su gamintojo rekomendacijomis.

Geotekstilė (neaustinė) kaip atskiriamasis sluoksnis drenažo sistemose

Funkcijos: stabdyti stambiagrūdžio užpilo susimaišymą su smulkiagrūdžiu besiribojančiu gruntu.

Taikymo sritis: naudojama apsaugoti virš drenažo vamzdžio supiltą skaldelės prizmę nuo užteršimo.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 4.2.11.1 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

- 4.2.6.1 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

| Funkcijos Savybės | Atskyrimas |
| --- | --- |
| Plotinis tankis | GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2) |
| Storis | — |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN) |
| Stipris tempiant | GRK 3 klasė |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | — |
| Valkšnumas | — |
| Trintis | — |
| Sugadinimas instaliuojant | GRK 3 klasė |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,2 mm) |
| Pralaidumas vandeniui | (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s) |
| Cheminio senėjimo atsparumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9). |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. |
| GRK – neaustos geotekstilės tvirtumo klasės. |  |

Geotekstilė (neaustinė) kaip filtras sausinimo įrenginiuose (drenažo sistemose)

Funkcijos: užtikrinti drenuojamo grunto filtracinį stabilumą naudojant atviras filtracines medžiagas ir drenavimo elementus.

Taikymo sritis: naudojama perforuotiems drenažo vamzdžiams apgaubti siekiant užtikrinti vandens pratekėjimą ir stabilią grunto apsaugą.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 4.2.11.2 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: geotekstilės filtras naudojamas perforuotų drenažo vamzdžių apgaubimui yra sudėtinė drenažinio vamzdžio su geotekstilės filtru dalis, todėl atskirai darbų aprašymas šiai medžiagai nenurodomas.

- 4.2.6.2 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

| Funkcijos Savybės | Filtravimas |
| --- | --- |
| Plotinis tankis | GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2) |
| Storis | * |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN) |
| Stipris tempiant | GRK 3 klasė |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | — |
| Valkšnumas | — |
| Trintis | — |
| Sugadinimas instaliuojant | GRK 3 klasė |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,2 mm) |
| Pralaidumas vandeniui | (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s) |
| Cheminio senėjimo atsparumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9). |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. |
| GRK – neaustos geotekstilės tvirtumo klasės; * poveikis yra, bet nenustatomas – neatsižvelgiama. |  |

Polimerinė geosintetinė užtvara (geomembrana) įgilintai pagrindo zonos apsaugai po pralaidos antgaliais

Funkcijos: geosintetinė užtvara skirta apsaugai nuo chemiškai aktyvių medžiagų patekimo.

Taikymo sritis: geosintetinė užtvara naudojama apsaugoti šalčiui atsparų sluoksnį po pralaidos antgaliais.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 4.2.11.3 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VIII skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

Pastaba. Geosintetines užtvaras turi įrengti specializuota įmonė.

- 4.2.6.3 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

| Funkcijos Savybės | Polimerinė geosintetinė užtvara |
| --- | --- |
| Plotinis tankis | Nurodo gamintojas pagal LST EN 1849-2 arba lygiavertį standartą. |
| Storis | d5% ≥ 2,0 mm (reikalavimas taikomas 5 % apatiniam storio kvantiliui). |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | Nurodo gamintojas pagal LST EN ISO 12236 arba lygiavertį standartą. |
| Stipris tempiant | Nurodo gamintojas pagal LST EN ISO 527-1, 527-3a arba lygiaverčius standartus. |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | Nurodo gamintojas pagal LST EN ISO 527-1, 527-3a arba lygiaverčius standartus. |
| Valkšnumas | — |
| Trintis | — |
| Sugadinimas instaliuojant | 4) |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | — |
| Pralaidumas vandeniui | — |
| Cheminio senėjimo atsparumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9). |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. |
| 4) reikia apsaugoti. |  |

Geotekstilė (neaustinė) kaip atskiriamasis, apsauginis sluoksnis vandens pralaidų įrengime

Funkcijos: stabdyti užpilo susimaišymą su besiribojančiu gruntu; Pralaidų antikorozinių dangų apsaugai nuo mechaninių pažeidimų.

Taikymo sritis: neaustinė geotekstilė naudojama įgilintai pralaidos antgalio zonai iškloti tuo pačiu apsaugant pralaidos geomembraną (kai ją numatyta įrengti) nuo grunto svorio poveikio, arba kaip gruntus atskirianti medžiaga pralaidos užpilo prizmei apsaugoti; Metalinių pralaidų antikorozinių dangų apsaugai nuo mechaninių pažeidimų montavimo, transportavimo metu; Plastikinių bei metalinių pralaidų apsaugai nuo grunto išplovimo ties apkabomis.

Nurodymai medžiagoms parinkti: turi atitikti 4.2.11.4 lentelėje nurodytus pagrindinius reikalavimus.

Nurodymai darbams atlikti: vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus II skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

- 4.2.6.4 lentelė. Gaminio savybės, svarbios pasirenkant ir teikiant pasiūlymą

| Funkcijos Savybės | Atskyrimas / apsauga* |
| --- | --- |
| Plotinis tankis | GRK 3 klasė (≥ 150 g/m2) |
| Storis | — |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | GRK 3 klasė (≥ 1,5 kN) |
| Stipris tempiant | GRK 3 klasė |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | — |
| Valkšnumas | — |
| Trintis | — |
| Sugadinimas instaliuojant | GRK 3 klasė |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | (0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm) |
| Pralaidumas vandeniui | (kV,5% ≥ 1·10-4 m/s) |
| Cheminio senėjimo atsparumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė (4 ≤ pH ≤ 9). |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. |
| GRK – neaustos geotekstilės tvirtumo klasės. * Pralaidų antikorozinės dangos apsaugai nuo mechaninių pažeidimų montavimo ir transportavimo metu naudojama geotekstilė turi atitikti gamintojo nustatytus reikalavimus, bet neprastesnius nei nurodyta lentelėje. Šiai apsaugai naudojama geotekstilė projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiuose neįtraukta. |  |

Vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos

Šis skirsnis apima bendrąsias nuostatas, vandens pralaidų užpylimą, statybines medžiagas, įrengimą ir sutankinimą, bei reikalavimus sutankinimui.

Taikyti šių TS „Žemės darbų atlikimas ir žemės sankasos įrengimas“ skyriaus, „Pamatų duobės, vandens pralaidų ir inžinerinių tinklų tranšėjos“ poskyrio reikalavimus.

Vandens pralaidų antgalių pamatai

Pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pamato tipas – šalčiui atsparus gruntas, parinktas pagal pagrindo grunto skaičiuojamąjį stiprį bei vamzdžio skersmenį, vadovaujantis rekomendacijomis pateiktomis ST 188710638.07:2004.

Pralaidų antgaliai montuojami ant šalčiui atsparaus grunto pagrindo su polimerinės geosintetinės užtvaros (žr. 4.2.11.3 lentelę) ekranu.

Rengiant polimerines geosintetines užtvaras vadovautis MN GEOSINT ŽD 13 VI skyriaus VIII skirsnio reikalavimais, bei gamintojo rekomendacijomis.

Vandens pralaidų vamzdžių sujungimas

Vamzdžių sujungimai atliekami griežtai pagal gamintojo nurodymus.

Metalinės ir plastikinės vandens pralaidos turi būti surenkamos pagal gamintojo pateiktas rekomendacijas. Atskiros vamzdžių sekcijos turi būti sujungiamos apkabomis pagal statybos taisyklių ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“ reikalavimus. Metalinių pralaidų jungiančios apkabos turi būti pagamintos iš tokios pat kokybės ir storio plieno, kaip ir pats vamzdis. Sandūros ilgis turi sudaryti mažiausiai 40 proc. vamzdžio skersmens, bet ne mažiau kaip 300 mm. Tiek metalinių, tiek plastikinių pralaidų apkabos apgaubiamos neaustine geotekstile. Plastikinės pralaidos gali būti ir movinio tipo su elastingais sandarinimo žiedais. Movinėms plastikinių pralaidų sandūroms su elastingais sandarinimo žiedais geotekstilė nenaudojama.

Konstrukcijų galai nupjaunami pagal sankasos šlaito nuolydį ir sutvirtinami.

Konstrukcijų iš plieninių gofruotų lakštų statyba pagal Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisykles T KSGL 14.

Konstrukcijos galų nupjovimo būdas: a) vertikalus nupjovimas; b) nupjovimas pagal šlaitą su vertikaliu laipteliu apačioje; c) nupjovimas pagal šlaitą su vertikaliu laipteliu viršuje; d) nupjovimas pagal šlaitą su vertikaliu laipteliu viršuje ir apačioje; e) nupjovimas pagal šlaitą be vertikalaus laiptelio. [žr. T KSGL 14, VI skyriaus, X skirsnis, 27 pav.].

Tvirtinimas prie vandens pralaidų

Prie vandens pralaidų įtekamojo ir ištekamojo antgalių pylimų šlaitai ir griovių dugnas bei šlaitai tvirtinami pagal ST 188710638.07:2004 ir ST 8871063.01:2002 / ST 8871063.02:2003 nurodytus tvirtinimo būdus.

Šiame projekte numatytas tvirtinimas pagal minėto dokumento II tvirtinimo variantą, t. y. betoniniais blokais P-1.

Pastaba. Metalinių ir plastikinių pralaidų ties antgaliais, kaip alternatyvų numatytajam, tvirtinimo būdą rangovas gali pasirinkti savo nuožiūra pagal ST 188710638.07:2004 nurodytus tvirtinimo variantus. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats.

Tolimesni sankasos šlaitai tvirtinami dirvožemio apsėto žole 0,10 m storio sluoksniu.

1,0 m skersmens pralaidoms antgalių sutvirtinimai rengiami iš 8 cm storio C12/15 monolitinio betono

Paviršinio vandens surinkimo latakai

Latakų korpusas pagamintas iš polimerbetonio, su ketaus grotelėmis. Sandarinama pagal LST EN 1433 arba lygiavertį.

Latako su grotelėmis parametrai: aukštis 150 - 200mm, apkrovų klasė D400, plotis 130-160 mm. Latako grotelės turi būti pagamintos iš kaliojo ketaus.

Latakų cheminis atsparumas: atsparūs naftos produktų, keliams naudojamų druskų cheminiam poveikiui.

Latakai turi atitikti LST EN1433 (arba lygiaverčio) normos reikalavimus ir turi būti priskiriami D400 apkrovų klasei. Grotelės turi atitikti LST EN1433 (arba lygiaverčio) normos reikalavimus.

Vandens latakai turi atitikti LST EN 1433 (arba lygiaverčio) TRA TRINKELĖS 14, XIV skyriaus reikalavimus.

Vandens latakai rengiami ant betono pagrindo, kurio klasė ne mažesnės kaip C12/15.

Vandens latakai įrengiami vadovaujantis ĮT TRINKELĖS 14, VIII skyriaus reikalavimais, o taisyklės taikomos kartu su Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniais nurodymais MN TRINKELĖS 14.

Vandens pašalinimas

Rengiant pralaidas rangovas turi numatyti priemones apsaugančias nuo paviršinio ar gruntinio vandens patekimo į statybvietę. Tam gali būti naudojama vandens atsiurbimas iš tranšėjų, adatinių filtrų panaudojimas ar kitos priemonės, panaudojant laikinus ir pastovius įrenginius.

Reikalavimai apsaugai nuo paviršinio ir gruntinio vandens išdėstyti ST 121895674.100:2012  Žemės ir statybvietės įrengimo darbai, III skyriuje.

DARBŲ ATLIKIMAS

DARBŲ PRIĖMIMAS

Bandymai atliekami vadovaujantis: LST EN 1610:2016 „Nuotekyno tiesimas ir bandymas“, Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklėmis KPT VNS 16 ir kitais norminiais dokumentais nurodytais prie konkrečių gaminių (medžiagų).

Numatomų užpilti konstrukcijų darbai, nurodant žemės paviršiaus aukščius, turi būti priimti prieš užpylimą.

Konstrukcijos ar jų dalys, ruošiamos statybos darbų vietoje, turi būti pateiktos priėmimui nustatytu laiku. Be to, rangovas turi pateikti projekto pakeitimų brėžinių originalus, bet kuriam technologinio proceso etapui taikytą dokumentaciją, įskaitant jų darbo ir priežiūros instrukcijas.

Prieš priėmimą rangovas, naudojant Baltijos aukščių sistemą, turi atlikti vamzdynų, drenažo ir kitų tinklų matavimus, iš anksto pranešus Inžinieriui arba jo atstovui.

Vandens nuleidimo griovių, drenažo, tranšėjų dugno aukščio nuokrypiai pateikti ĮT ŽS 17.

Kelyje įrengtų šulinėlių dangčių aukštis turi atitikti dangos paviršiaus aukštį.

KELIO DANGOS KONSTRUKCIJA

ĮVADAS

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių ir asfalto dangų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

Nutraukiamų darbų vietose, papildomus skersinių siūlių kiekius (asfalto dangos frezavimas, posluoksnio palaistymas bitumine emulsija, naujos dangos įrengimas bei skersinių siūlių apipurškimas karštu bitumu) rangovas įsivertina pats, atsižvelgdamas į naudojamas statybos darbų technologijas bei pajėgumus.

KELIŲ PAGRINDAI

Medžiagos

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksniai

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių medžiagos turi atitikti: Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašo TRA SBR 19, Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių  ĮT SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medžiagos nurodytos 5.2.1.1 lentelėje.

- 5.2.1.1 lentelė.

| Sluoksnio pavadinimas | Nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai ir gruntai pagal TRA SBR 19 |
| --- | --- |
| ŠNS apatinė dalis, AŠAS apatinė dalis | 0/2, 0/4 ir 0/5 užpildai, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai, ir gruntai, kurių grupė ŽG, ŽP, ŽB, SG, SP ir SB, pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį. |
| AŠAS viršutinė dalis 0,20 m storio | 0/5 užpildai, 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63 nesurištieji mišiniai, ir gruntai, kurių grupė ŽG ir ŽP, pagal standartą LST 1331 arba lygiavertį. |
| Skaldos pagrindo sluoksnis | nesurištasis mišinys 0/45. |

Pastaba. Naudojamų skaldų frakcijų dydžiai parenkami pagal mišinio granuliometrinę sudėtį.

Nesurištųjų mišinių ir gruntų, skirtų AŠAS ir ŠNS pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standartą LST EN ISO 17892-11 prie reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsižvelgiant į rekonstruojamo kelio kategoriją – V, turi atitikti šiuos reikalavimus: pralaidumo vandeniui koeficiento reikšmė k10 ³ 1,0 ´ 10–5 m/s

Kelkraščiai

Kelkraščio konstrukciją sudaro apatinis ir viršutinis sluoksniai.

Kelkraščių viršutinis sluoksnis yra priskiriamas prie dangos sluoksnių be rišiklių.

Kelkraščių viršutiniams sluoksniams naudojama skaldažolė, kai dirvožemio kiekis joje yra 15 % ir naudojama mineralinė medžiaga – skalda 16/32 vadovautis ĮT ŽS 17, ĮT SBR 19, TRA SBR 19 dokumentais).

Kelkraščiai turi atitikti TRA SBR 19 VI skyriaus V skirsnio reikalavimus.

Apatinis kelkraščio sluoksnis projektuojamas užpilant gruntais pagal LST 1331 – ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM.

Darbų atlikimas

Nesurištųjų mineralinių medžiagų ir gruntų pagrindo sluoksniai turi būti rengiami laikantis ĮT SBR 19, ĮT ŽS 17 reikalavimų. Jei pagrindo sluoksniai klojami po žiemos ant žemės sankasos, kuri buvo neuždengta, tai ji turi būti vėl sutankinta ir pakartotinai paimami pavyzdžiai sutankinimo rodikliui nustatyti. Ant sušalusios sankasos neturi būti klojami jokie sluoksniai.

Pagrindo sluoksnis klojamas tik ant nepažeisto, lygaus ir švaraus paviršiaus, pašalinant bet kokį purvą, molį, užšalusį gruntą ar kitus nereikalingus likučius nuo prieš tai vykusių statybos ar remonto darbų. Pažeisti ar nelygūs paviršiai turi būti remontuojami, sutankinant išlyginamąją sluoksnį iš tos pačios medžiagos.

Atitinkamas standartas bei techninis dokumentas nurodo kiekvieno sluoksnio paviršiaus apdorojimo ir apsaugos metodus bei apimtis. Jei statybinio transporto eismas pagrindo sluoksniais per daug užsitęsia arba jei tokie sluoksniai žiemos periodo metu paliekami neuždengti, tai prieš darbų atnaujinimą sluoksnius būtina iš naujo patikrinti ir išbandyti. Bet kokius defektus ir nelygumus remontuoja RANGOVAS.

Kelkraščio apatinio ir viršutinio sluoksnio nesurištieji mišiniai ir gruntai turi būti taip iškraunami ir paklojami, kad neišsiskirstytų atskiromis frakcijomis (neįvyktų segregacija). Laikinas nesurištųjų mišinių sandėliavimas darbų zonoje nerekomenduojamas. Kelkraščio viršutinio sluoksnio nesurištasis mišinys turi būti optimalaus drėgnio, parinkto remiantis tinkamumo bandymu, kad mišinį klojant ir tankinant būtų pasiektas reikalaujamas sluoksnio sutankinimo rodiklis DPr. Kelkraščio sluoksniai turi būti įrengiami vadovaujantis ĮT SBR 19 X skyriumi.

Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas turi atitikti ĮT SBR 19, TRA SBR ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Kontroliniai bandymai yra užsakovo bandymai, kuriais nustatoma, ar užpildų, nesurištųjų mišinių ir gruntų savybės ir užbaigti darbai atitinka projekto (sutarties) reikalavimus. Šių bandymų rezultatai yra darbų priėmimo pagrindas.

Ėminių ėmimą ir bandymus, kuriuos galima atlikti sluoksnio įrengimo ruože, atlieka užsakovas, techninis prižiūrėtojas arba užsakovo paskirta nepriklausoma akredituota bandymų laboratorija. Rangovas privalo sudaryti sąlygas ėminių paėmimui ir bandymų atlikimui.

Sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolė

Leistini sluoksnių įrengimo nuokrypiai pagal Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19.

Apsauginiai šalčiui atsparūs (AŠAS) ir šalčiui nejautrių medžiagų (ŠNS) sluoksniai – pagal ĮT SBR 19 VII skyriaus, ketvirtą skirsnį:

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut).

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau kaip ±10,0 cm.

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 30 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 3,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 3,0 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 3,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį.

Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) – pagal ĮT SBR 19 VIII skyriaus, ketvirtą skirsnį:

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut).

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau kaip –10,0 cm.

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 2,0 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 2,0 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 2,0 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį.

Dangos sluoksniai be rišiklių (DSBR) – pagal ĮT SBR 19 IX skyriaus ketvirtą skirsnį:

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

– aukščio nuokrypiai nuo projekte nurodyto aukščio neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm;

– skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut).

2) sluoksnio plotis – kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte nurodytų pločių daugiau kaip –5 cm.

3) sluoksnio lygumas – matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote turi būti ne didesnės kaip 20 mm.

4) sluoksnio storiui taikomi šie reikalavimai:

– įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių vidurkis) neturi būti daugiau kaip 0,0 cm mažesnis už projekte nurodytą storį. Vidurkiui skaičiuoti nepriimamos daugiau kaip 1,5 cm viršijančios projekte nurodytą sluoksnio storį atskirosios vertės. Tokiu atveju vidurkiui skaičiuoti imama sluoksnio storio atskiroji vertė, kurią sudaro projekte nurodyto sluoksnio storio ir 1,5 cm storio suma;

– nė viena atskiroji sluoksnio storio vertė neturi būti daugiau kaip 1,5 cm mažesnė už projekte nurodytą sluoksnio storį.

Kelkraščio sluoksniai – pagal ĮT SBR 19 IX skyriaus ketvirtą skirsnį:

1) sluoksnio profilio padėčiai taikomi šie reikalavimai:

–  kelkraščio viršutinio sluoksnio skersinių nuolydžių nuokrypiai nuo projekte nurodytų skersinių nuolydžių neturi skirtis daugiau kaip ±0,5 % (absoliut.);

–  iš nesurištojo mišinio įrengto ir sutankinto kelkraščio viršutinio sluoksnio paviršius ties dangos ir kelkraščio briauna turi būti –2,0 cm žemesnis už dangos paviršių, o kelkraščio viršutiniam sluoksniui naudojant skaldažolę arba dirvožemį –3,0 cm žemesnis už dangos paviršių. Leistinasis nuokrypis nuo nurodyto aukščio turi būti ne didesnis kaip ±1,0 cm.

2) sluoksnio plotis – įrengto kelkraščio viršutinio sluoksnio plotis neturi nukrypti nuo projekte nurodyto pločio daugiau kaip −5,0 cm ir +10 cm.

ASFALTO DANGOS

Medžiagos ir jų mišiniai

Mineralinės medžiagos

Pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus. Taip pat asfalto mišinių mineralinės medžiagos turi atitikti aprašo TRA ASFALTAS 08 reikalavimus.

Mikroužpildo sudėtyje neturi būti kenksmingo kiekio organinių ir brinkstančių sudedamųjų dalių. Asfalto apatinio, viršutinio ir pagrindo-dangos sluoksnių gamybai galima naudoti tik natūralios kilmės (natūralaus akmens) mikroužpildą. Stambioji mineralinė medžiaga, kuri neatitinka atsparumo poliruojamumui TRA ASFALTAS 08 nurodytų reikalavimų, gali būti naudojama, jei bendrame mineralinių medžiagų mišinyje matematinė (skaičiuojamoji) atsparumo poliruojamumui (PSV) vertė atitinka reikalaujamą. Matematinė PSV vertė gali būti apskaičiuojama pagal naudotų skirtingų stambiųjų mineralinių medžiagų masių dalių santykį ir jų PSV vertes. Dalimis maišyti galima tik stambiąsias mineralines medžiagas, kurių atsparumo poliruojamumui kategorija yra ne žemesnė kaip PSV44.

Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos, naudojamos AC rūšies asfalto mišiniams, gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos PSV vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos gamintojas taip pat privalo pateikti informaciją apie tos pačios rūšies uolienos stambiosios mineralinės medžiagos atsparumo smūgiams (SZ) vertę. Skaldytos smulkiosios mineralinės medžiagos SZ vertė turi atitikti stambiosios mineralinės medžiagos SZ vertei keliamus reikalavimus.

Rišamosios medžiagos

Pagal Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašo TRA BITUMAS 23reikalavimus. Asfalto mišiniuose naudojamas kelių bitumas arba polimerais modifikuotas bitumas parenkamas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 08 II lentele.

Asfalto mišiniai

Pagal TRA ASFALTAS 08 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Projekte naudojami asfalto mišiniai nurodyti 5.3.1.3.1 lentelėje.

- 5.3.1.3. lentelė. Asfalto mišiniai

| Sluoksnio tipas | Mišinys | Užpildas (mineralinė medžiaga) | Rišiklis |
| --- | --- | --- | --- |
| Viršutinis | AC 11 VN | SZ22 | 70/100 |
| Apatinis | AC 16 AN | SZ22 | 50/70 |
| Pagrindo | AC 22 PN | pagal TRA UŽPILDAI 19 | 70/100 |
| Pagrindo-dangos | AC 16 PD | pagal TRA UŽPILDAI 19 | 70/100 |

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 arba lygiaverčių reikalavimus.

Armuojantis geotinklas (geokompozitas) skirtas asfalto armavimui ties naujos ir senos dangos sujungimais

Asfaltą armuojančių medžiagų savybių techninės specifikacijos parengtos pagal Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos R PT 11 (toliau – R PT 11), dokumento reikalavimus.

Asfalto armavimo geosintetinės medžiagos skirtos perimti tempimo įtempius ir juos sugerti, paskirstant per visą dangos paviršių.

Geriausiai tinkami yra stiklo ar anglies pluošto geotinklai, dengti polimerais modifikuotu bitumu, kurių viršus yra padengtas kvarciniu smėliu, o apatinė dalis padengta išsilydančia atskiriančiąja plėvele. Turėtų būti naudojami tokie geotinklai, kurių savybės yra:

– tinklo akutės dydis (išilgai/skersai) – >= ≥10/10 mm;

– tempiamasis stipris (išilgai/skersai) – >= ≥100/100 kN/m;

– pailgėjimas trūkio metu – <= ≤4 %.

Išvalytas posluoksnis, remiantis dokumentais ĮT ASFALTAS 08 Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės (toliau – ĮT ASFALTAS 08) ir TRA BE 08/15 Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas (toliau – TRA BE 08/15), atsižvelgiant į posluoksnio savybes, purškiamas polimerais modifikuota bitumine emulsija (pvz., 300–500 g/m2 bituminės emulsijos C60BP4-S, kai naudojami geotinklai, arba 1600–1800 g/m2 bituminės emulsijos C60BP4-S, kai naudojami kompozitiniai geotinklai su geotekstile). Kiekvienu atveju reikia parinkti tokį bituminės emulsijos kiekį, kad būtų pasiektas geras sluoksnių sukibimas ir nebūtų bitumo pertekliaus iškilimo į naujai klojamo sluoksnio paviršių. Bituminei emulsijai visiškai susiskaidžius, asfaltą armuojanti medžiaga įklojama rankiniu būdu arba panaudojant mažąją mechanizaciją. Plotis neturėtų būti mažesnis negu 50 cm, arba mažiausiai 25 cm plačiau į abi puses.

Darbų atlikimas

Jeigu dėl kritulių ant posluoksnio susidaro uždara vandens plėvelė, asfalto sluoksnių įrengti negalima. Posluoksnis turi būti švarus ir be sniego bei ledo. Mastikos asfalto ir poringojo asfalto sluoksnių lyjant lietui kloti negalima.

Asfalto sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 08 išdėstytų reikalavimų.

Posluoksnio paruošimas

Naujų sluoksnių įrengimo būtina sąlyga – tinkamas posluoksnis. Šis sluoksnis turi būti pakankamai stabilus, švarus, lygus, tinkamo profilio ir išlaikantis apkrovas. Laikoma, kad šie parametrai įvykdyti, kai posluoksnis atitinka techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

Jei esamas posluoksnis yra netinkamas, reikia numatyti, kokių specialių priemonių būtina imtis, kaip pvz.: silpnų sluoksnių nuėmimo, per „riebių“ vietų ar duobių taisymo, atvirų ir judančių siūlių bei plyšių sandarinimo, didesnių nelygumų ir kenksmingų teršalų pašalinimo.

Esant didesniems lygumo, projektinio aukščio ir skersinio nuolydžio nuokrypiams turi būti numatomas profilio išlyginimas nufrezuojant arba panaudojant tinkamos rūšies ir tipo mišinį.

Posluoksnio paruošimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Sluoksnių sukibimo užtikrinimas

Įrengiant voluojamojo asfalto sluoksnius ant asfalto sluoksnių, posluoksnis yra apipurškiamas bitumine emulsija. Įrengiant mastikos asfalto sluoksnius, posluoksnio apipurkšti nereikia. Bituminis rišiklis paskleidžiamas (purškiamas) taip, kad rišiklio kiekis pasiskirstytų tolygiai. Prieš klojant naują asfalto sluoksnį, bituminės emulsijos turi būti susiskaidžiusios. Bituminės emulsijos vanduo turi būti išgaravęs.

Sluoksnių sukibimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus.

Siūlių įrengimas ir briaunų formavimas

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 X skyriaus reikalavimus.

Asfalto dangos viršutinio sluoksnio siūlių sandarinimui naudojama bitumo masė, o viražo ir jo išvystymo ruožo visų asfalto sluoksnių viršutinių briaunų sandarinimui – karštas kelių bitumas.

Sandarintos siūlės (pvz., asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje) gali būti įrengiamos panaudojant siūlių sandariklius arba bitumines siūlių sandariklio juostas.

Sandarintų siūlių įrengimas ir medžiagų charakteristikos pateiktos Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklėse ĮT SS 17 (toliau – ĮT SS 17) ir Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 (toliau – TRA SS 15), taip pat vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

Projekte numatyta asfalto viršutinio sluoksnio ir betono ar granito bordiūro kontakto vietoje naudoti bitumines siūlių sandariklio juostas, kurios turi atitikti TRA SS 15, 7 lentelės „bituminių siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“ nurodytus reikalavimus. Taip pat prie bituminių siūlių sandariklių juostų tiekiami gruntai turi atitikti techninių reikalavimų aprašo TRA SS 15 reikalavimus.

Svarbu: bituminės siūlių sandariklių juostos yra Europos standartų nereglamentuojami produktai.

Pastaba. Sandarintoms siūlėms įrengti gali būti naudojamos ir kitos medžiagos pagal TRA SS 15 ir ĮT SS 17 norminių dokumentų reikalavimus. Papildomos išlaidos alternatyvioms priemonėms projekte nenumatytos, jas rangovas įsivertina pats.

Išilginių ir skersinių prijungčių sandarintų siūlių plotis turi būti:

mažiausiai 10 mm, kai sluoksnio storis iki 2,5 cm;

mažiausiai 15 mm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 2,5 cm.

Sandarintos siūlės gylis ≥3,0 cm, kai sluoksnio storis daugiau kaip 3,0 cm, arba per visą sluoksnio storį, kai sluoksnio storis mažesnis.

Sandarintų siūlių bandymai, darbų priėmimas, defektų šalinimas ir kiti kokybę, bei kontrolę užtikrinantys reikalavimai nurodyti įrengimo taisyklėse ĮT SS 17.

Klojimas ir tankinimas

Voluojamojo asfalto mišiniai klojami mechanizuotai klotuvu, o mastikos asfalto mišiniai klojami panaudojant atitinkamus klojimo įrenginius ir technologijas. Esant mažiems plotams ir sudėtingam profiliui, taip pat dideliam kiekiui kelio įrenginių (pvz., komunikacijų apžiūros šulinėlių), asfalto mišinys gali būti klojamas nenaudojant klotuvo.

Klojimo metu klotuvo greitis turi būti pastovus ir tolygus.

Skaldos ir mastikos asfalto mišiniams, pažymėtiems S raide, tankinti turi būti naudojami sunkieji statiniai volai ir/arba atitinkamai vibruojantys dinaminiai volai. Tuomet vibracinis tankinimas gali būti atliekamas tik esant pakankamai aukštai mišinio temperatūrai (mažiausiai 100 °C) ir tik po statinio volo pritankinimo.

Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Dangos paviršiaus šiurkštinimas

Reikalavimai dangos paviršiaus šiurkštinimui išdėstyti ĮT ASFALTAS 08, mineralinėms medžiagoms – TRA UŽPILDAI 19.

Papildomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės yra taikomos siekiant padidinti pradinį paviršiaus atsparumą slydimui arba šliaužimui. Tai gali būti pasiekiama paskleidžiant ir įvoluojant neapvilktą arba rišikliu apvilktą 2/5 frakcijos užpildą.

Užpildas paskleidžiamas dar ant karšto paviršiaus, kad voluojant būtų įspaudžiamas ir tvirtai prikibtų. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinama.

Rekomenduojami orientaciniai skleidžiamos mineralinės medžiagos kiekiai yra:

– 2/5 frakcijos skaldyta mineralinė medžiaga – 1,0–2,0 kg/m2;

Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Bandymų rūšys

Pagal ĮT ASFALTAS 08.

Asfalto mišinių bandymai

Pagal ĮT ASFALTAS 08, o mineralinės medžiagos – pagal TRA UŽPILDAI 19 reikalavimus.

Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas

Asfalto dangų bandymai

Paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Paviršiaus šiurkštinimo bandymai

Pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

Leistinieji nuokrypiai

Pagal ĮT ASFALTAS 08 VII skyriaus reikalavimus.

Asfalto pagrindo sluoksnio viršaus aukščio nuokrypiai nuo reikalaujamo (projektinio) neturi skirtis daugiau kaip ±2,0 cm.

Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis kaip ±0,5 proc.

Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavertį, darbų priėmimo metu neturi viršyti ĮT ASFALTAS 08 13 lentelėje nurodytos vertės.

Pakloto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte nurodyto pločio neturi būti didesni kaip −5 cm ir +5 cm. Briaunos linija turi būti vizualiai sklandi ir tiesi, o kreivėse – taisyklinga.

Pakloto sluoksnio mažesnio storio nuokrypis negali viršyti ĮT ASFALTAS 08 14 lentelėje nurodytų ribinių verčių. Sluoksnių storio atskirosios ir vidurkio vertės negali viršyti nuokrypių ribinių verčių, nurodytų 14 lentelėje.

Ėminių, paimtų iš sluoksnio, sutankinimo laipsnis, oro tuštymių kiekis turi atitikti ribines vertes, nurodytas  ĮT ASFALTAS 08 18–24 lentelėse.

Sluoksnių sukibimo jėga tarp kitų sluoksnių turi būti ne mažesnė kaip:

– tarp asfalto viršutinio ir apatinio sluoksnių – 15,0 kN;

– tarp visų kitų sluoksnių ar dalinių sluoksnių – 12,0 kN.

Darbų priėmimas

Pagal ĮT ASFALTAS 08 reikalavimus.

KITOS DANGOS

Nuovažos

Nuovažų sankasos viršus ir šlaitai planiruojami. Nuovažų skaldos pagrindas rengiamas 0,20 m storio iš nesurištojo mišinio 0/45. Danga – 0,08 m storio asfalto sluoksnis iš mišinio AC 16 PD.

Šlaitai padengiami dirvožemio užsėto žole 0,10 m storio sluoksniu.

Granitinių trinkelių dangos

Gamtinio akmens trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1342 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 (toliau – TRA TRINKELĖS 14) X skyriuje.

Tarpai tarp granitinių trinkelių užpildomi surištuoju siūlių užpilu. Surištojo siūlių užpilo reikalavimai nurodyti MN TRINKELĖS 14, VI skyriaus III skirsnyje.

Gamtinio akmens trinkelių, įrengiamų pėsčiųjų takuose, parametrai turi būti parenkami kaip ir esamoje padėtyje įrengtos trinkelių dangos (5x5 cm, juodos/antracito spalvos, skeltos).

Deformacinės siūlės:

Trinkelių ir plokščių surištose dangose, kuriomis bus draudžiamas transporto eismas, deformacines siūles rekomenduojama įrengti pagal MN TRINKELĖS 14, VII skyriaus, V skirsnio, 3 ir 4 paveikslų pavyzdį. Deformacinės siūlės rengiamos viena nuo kitos nuo 4 iki 6 m skersine ir išilgine kryptimi;

Apatinei siūlės daliai užpildyti gali būti naudojami elastiniai užpildikliai (pvz., kaučiuko juostos). Siūlės viršus turi būti užsandarinamas siūlių elastine sandariklių mase (sandarikliais) (pvz., bitumine mase), kurie atitinka standarto LST EN 14188-1 arba lygiaverčio reikalavimus.

Betono trinkelių dangos

Medžiagos

Betono trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui. Atsižvelgiant į tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaverčiame galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybių klases, todėl mažiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELĖS 14 VIII skyriuje.

Trinkelių dangos pagrindui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA TINKELĖS 14 reikalavimus.

Pasluoksniui naudojamos mineralinės medžiagos turi atitikti TRA TINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Žmonių su negalia judėjimo trasose įrengiama taktilinė neregių vedimo sistema iš trinkelių su vedimo bei įspėjamuoju paviršiumi, turi tenkinti dokumentų – STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, standarto ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“ (ISO 21542:2021 Building construction – Accessibility and usability of the built environment) bei Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10 – reikalavimus.

Pagrindas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant ĮT TRINKELĖS 14 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės“ (toliau – ĮT TRINKELĖS 14), ĮT SBR 19 Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės išdėstytų reikalavimų.

Pasluoksnis

Pasluoksniui įrengti gali būti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištieji mišiniai ir turi tenkinti LST EN 13285 arba lygiaverčio reikalavimus, bei TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus II skirsnio reikalavimus.

Pasluoksnio medžiaga turi būti vienalytiškai permaišyta ir vienalytiškai sudrėkinta reikiamu vandens kiekiu, kuris užtikrina geras klojimo ir sutankinimo sąlygas.

Sutankintos būklės pasluoksnio storis turi būti nuo 3 iki 5 cm.

Siūlių užpilo medžiaga

Siūlių užpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesurištuosius mišinius ir turi tenkinti TRA TRINKELĖS 14 VII skyriaus III skirsnio reikalavimus.

Darbų atlikimas

Darbų atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti ĮT TRINKELĖS 14 VIII skyriuje.

Reikalavimai statybos produktams

Reikalavimai mineralinių medžiagų mišiniams:

Mineralinėms medžiagoms taikomas techninių reikalavimų aprašas TRA UŽPILDAI 19 ir jame nurodyti bandymo metodai. Taip pat metodinių nurodymų MN PAS 15 1 priede nurodyti reikalavimai, bei žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti reikalavimai.

- 5.4.3.6.1. lentelė. Reikalavimai mineralinių medžiagų mišiniams

| Pavadinimas | Kate-gorija | Mato vienetas | 0/16 |
| --- | --- | --- | --- |
| Medžiagos |  |  |  |
| Mineralinės medžiagos: |  |  |  |
| aptrupėjusio ir skelto paviršiaus dalelių procentas atsparumas trupinimui | C SZ/LA |  | C50/30; C90/1 SZ18/LA20; |
| bendras aptakumo (birumo) koeficientas frakcijai 0,063/2 |  | s | 30 |
| Rišiklis, rūšis ir markė |  |  | C60B (iš bitumo V3000) |
| Mišinio sudėtis |  |  |  |
| Mineralinių medžiagų mišinys: |  |  |  |
| išbiros per sietus |  |  |  |
| 31,5 mm |  | masės % | 100 |
| 22,4 mm |  | masės % | 98–100 |
| 16 mm |  | masės % | 85–99 |
| 11,2 mm |  | masės % | 70–89 |
| 8 mm |  | masės % | 57–77 |
| 5,6 mm |  | masės % | 45–66 |
| 4 mm* |  | masės % | 36–56 |
| 2 mm |  | masės % | 22–40 |
| 1 mm |  | masės % | 13–27 |
| 0,5 mm |  | masės % | 8–18 |
| 0,25 mm |  | masės % | 5–11 |
| 0,125 mm |  | masės % | 3–8 |
| 0,063 mm |  | masės % | 2–5 |
| * neprivalomasis sietas |  |  |  |
| Stambios mineralinės medžiagos atsparumas poliruojamumui |  |  | PSV44; PSVdek.(48) |
| Atsparumas šaldymui ir atšildymui |  |  | F1; F2 |

Rišiklis:

Naudojamos bituminės emulsijos turi atitikti standarto LST EN 13808 arba lygiaverčio reikalavimus.

Naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 arba lygiaverčio reikalavimus.

Rišiklio rūšis ir markė nurodyta 5.4.9.2.1 lentelėje „Reikalavimai mineralinių medžiagų mišiniams“.

Kito tipo rišikliai gali būti naudojami tik suderinus su užsakovu.

Rišiklio norma gali būti koreguojama pagal faktorius nurodytus 5.4.9.2.3 lentelėje „Rišiklio normos koregavimo faktoriai“.

- 5.4.3.6.3 lentelė. Rišiklio normos koregavimo faktoriai

| Faktorius | Korekcija, kg/m2 |
| --- | --- |
| Ruožai su stačiomis įkalnėmis | –0,1 |
| Ruožai, intensyviai veikiami saulės šviesos | –0,1 |
| Ruožai, esantys šešėlių vietose | +0,1 |

Reikalavimai statybos darbams ir kokybės kontrolei

Darbų atlikimas:

Skaldos pagrindo sluoksnio paviršius turi būti drėgnas, tačiau neturi būti laisvo vandens. Paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė negu +5 ºC.

Nustatytas bituminės emulsijos kiekis skleidžiamas skleistuvu. Bituminės emulsijos temperatūra skleidimo metu turi būti (50–70) ºC. Esant bituminės emulsijos nutekėjimui, turi būti naudojamas tirštiklis.

Nustatytas mineralinių medžiagų mišinio kiekis paskleidžiamas skleistuvu. Mineralinės medžiagos turi būti drėgnos, bet ne šlapios.

Tankinimas atliekamas iš karto nedelsiant po skaldelės paskleidimo.

Betono bordiūrai

Betoniniai bordiūrai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio ir techninių reikalavimų aprašo TRA TRINKELĖS 14 XIV skyriaus reikalavimus. Kelio bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C30/37, atsparumo šalčiui markė ne mažesnė kaip F200, vandens įgeriamumas ne didesnis kaip 6 proc., dilumas ne didesnis kaip 0,70–0,90 g/cm2. Betoniniai kelio bordiūrai rengiami ant betono, kurio klasė ne mažesnės kaip C12/15. Kontakto vieta tarp kelio ir asfalto dangos sandarinama priklijuojamomis išsilydančiomis sandariklio juostomis. Vejos bordiūrų betono klasė ne mažesnė kaip C25/30, betono pagrindo klasė – ne mažesnė kaip C12/15.

Betoninių bordiūrų lenkiamasis stipris turi atitikti reikalavimus.

| Klasė | Žymėjimas | Charakteringas lenkiamasis stipris, MPa | Minimalus lenkiamasis stipris, MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | T | ≥ 5,0 | ≥ 4,0 |

KELIO ATITVARAI, UŽTVAROS

ĮVADAS

Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai metaliniams apsauginiams atitvarams, signaliniams stulpeliams ir tvoroms įrengti.

Leidžiama naudoti ir rengti tiktai patvirtintus kelio apsauginių atitvarų tipus.

MEDŽIAGOS

Signaliniai stulpeliai

Signalinių stulpelių ir jų atgalinių atšvaitų techninius reikalavimus nustato „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės TRAT SST 14“. Automobilių kelių signaliniai stulpeliai ir atgaliniai atšvaitai turi atitikti standarto LST EN 12899-3 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai“ arba lygiaverčio reikalavimus.

A grupės signaliniai stulpeliai išskyrus montuojamus ant kelio statinių ar įrenginių, turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

D2 R1 RA3 WL2 DH2 arba D3 R1 RA3 WL1 DH2.

Tvoros

Apsauginė tvorelė iš cinkuotų vamzdžių

- 1 – statramstis iš 76,1×2 mm skersmens cinkuoto vamzdžio;

- 2 – tvorelė iš 33,7 mm skersmens cinkuoto vamzdžio;

- 3 – betono pamatas;

- 4 – jungiamosios detalės: smeigės M10 ir veržlės M10, įvorė D21.

- 6.2.3 pav. Apsauginės tvorelės iš cinkuotų vamzdžių įrengimo schemos

Rengiama apsauginė tvorelė ne mažesnių parametrų nei pateikta 6.2.3.1 lentelėje, kurios betono pamato minimalus gylis – 1 m, betonas C16/20 pagal LST EN 206 arba lygiavertį standartą.

6.2.2.1 lentelė. Kiekiai vienam tvorelės elementui (2,0 m)

| Elementų pavadinimas | Elemento Nr. | Išmatavimai, mm | Ilgis, mm | Kiekis, vnt. | Bendras ilgis, mm | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vamzdis | 1 | ≥76,1×2 | ≥2000 | 1 | ≥2000 |  |
| Vamzdis | 2 | ≥33,7×3,2 | ≥5000 | 1 | ≥5000 |  |
| Jungiamosios detalės | 4 | — | — | 2 |  | smeigės M10, veržlės M10, įvorė D21. |
| Pamatas iš betono C16/20 | 3 |  |  | 1 |  | ≥0,07 m3 (matmenys: h – 1,0 m, D – 0,30 m). |

DARBŲ ATLIKIMAS

Signaliniai stulpeliai

Signaliniai stulpeliai įrengiami remiantis techninių reikalavimų aprašo ir įrengimo taisyklių TRAT SST 14 VII skyriuje pateiktais reikalavimais.

KELIO ŽENKLAI, ŽENKLINIMAS

ĮVADAS

Kelio ženklai, kelio dangos ženklinimas ir eismo reguliavimo priemonės turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus.

Kelio ženklų pastatymas ir dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis: Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis, Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklėmis ĮT VŽ 14, Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12 ar jiems lygiaverčiais standartais.

Kelio ženklų pastatymo bei dangos ženklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

MEDŽIAGOS

Kelio ženklai

Vertikalių kelio ženklų atramos ir jų pamatai, taip pat naudojamos medžiagos pateiktos Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėse PĮT KŽA 08, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (toliau – PĮT KŽA 08). Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų, įrengiamų valstybinės reikšmės keliuose, medžiagų naudojimo ir įrengimo darbų reikalavimus nustato Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės ĮT VŽ 14. Kelio ženklų matmenys, medžiaga, spalva ir užrašai nurodyti Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos  Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83.

Minimalus atspindžio koeficientas RA parenkamas pagal Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašą TRA VŽ 12, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-52 „Dėl Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašo TRA VŽ 12 patvirtinimo“ (toliau – TRA VŽ 12).

Siūlomi produktai turi būti paženklinti CE ženklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo arba lygiaverčio reikalavimus ir turi būti su gamintojo informacija bei atitikti aprašo TRA VŽ 12 reikalavimus.

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų eksploatacinių charakteristikų klasės parenkamos vadovaujantis TRA VŽ 12 priedais.

Kelio ženklų skydų medžiagos parenkamos pagal TRA VŽ 12 reikalavimus. Ženklo paviršius turi būti lygus, valomas ir atsparus oro sąlygoms.

Reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio savybėms pateikti LST EN 12899-1 arba lygiavertis.

Šviesą atspindinčių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų medžiagoms keliami reikalavimai pagal TRA VŽ 12 V skyrių.

Projektuojamų kelio ženklų atspindžio klasė – įprastoje aplinkoje RA1 išskyrus kelio ženklus virš kelio/ kairėje pusėje, darbo vietose, pirmumo ženklai sankryžose ir susiaurėjimo vietose, pirmumo ženklai geležinkelio pervažose, kurių skydų atspindžio klasė – RA2.

Kelio ženklų plieno klasė pagal LST EN 10025 arba lygiavertį – ne žemesnė kaip S235.

Plieniniai atramų bei tvirtinimo elementai, turi būti cinkuojami karštu būdu pagal standarto LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio reikalavimus.

Reikalavimai vertikaliųjų kelio ženklų atraminėms konstrukcijoms ir tvirtinimo elementams pagal TRA VŽ 12 VII skyrių.

Pamatų betonas turi atitikti XF2 klasę pagal aplinkos sąlygas, C25/30 stiprumo klasę ir F 50 šalčiui atsparumo klasę.

Nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų bandymai ir kontrolė pagal TRA VŽ 12 VIII, XI–XIII skyrius.

Standartinių nuolatinių vertikaliųjų kelio ženklų ir individualiai projektuojamų kelio ženklų dydis parenkamas pagal „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“, o eksploatacinės savybės – aprašą TRA VŽ 12. Projekte rengiami 1 dydžio grupės kelio ženklai.

Dangos ženklinimas

Danga ženklinama reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis – ženklinimo tipas II.

Medžiagos turi būti atsparios klimato poveikiui ir cheminiams junginiams, naudojamiems kelių priežiūrai. Dangos ženklinimui naudojamos medžiagos turi atspindėti šviesą.

Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės ĮT ŽM 12 (toliau – ĮT ŽM 12) taikomos kartu su Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12 (toliau – TRA ŽM 12) ir kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis.

Ženklinimo medžiagų eksploatacines charakteristikas bei bandymų reikalavimus nustato TRA ŽM 12.

Dangos ženklinimo matmenys, forma, spalva ir savybės turi atitikti Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles ir LST EN 1436 arba lygiaverčio reikalavimus.

Dangos ženklinimo tipas bei medžiagos parinkti vadovaujantis Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklėmis ĮT ŽM 12.

DARBŲ ATLIKIMAS

Kelio ženklai

Kelio ženklai įrengiami vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis, Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklėmis PĮT KŽA 08.

Ženklai, įrengiami dešinėje arba kairėje kelio, pėsčiųjų tako pusėje arba virš jų. Kelio ženklų atramų įrengimo apačios gabaritas nustatytas, laikantis standarto LST 1405 ženklų pastatymo aukščio reikalavimų. Kelio ženklų atramų ilgiui nustatyti parinktas ženklų pastatymo aukštis 2,0 m, t.y.: gyvenvietėje, šalia važiuojamosios dalies krašto, keliuose su kelkraščiais, taip pat lygioje vietovėje.

Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo kelkraščio, o jeigu jo nėra, nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,5–4,0 m. Atstumas tarp greta vienas kito įrengtų ženklų atvaizdų turi būti 0,05–0,20 m. Šalia kelio (važiuojamosios dalies) įrengiamų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio (juostos) ašiai arba pasukta ne didesniu kaip 15°  kampu į važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų geriau matomas vairuotojams. Važiuojamojoje dalyje ženklai įrengiami kiek galima statesniu kelio ašiai kampu.

Kelio ženklų atramų tvirtinimas, apačios gabaritas, plieninių vamzdžių stulpelių skersmuo, sienelės storis, kelio ženklo skydo tvirtinimas prie atramos parenkamas vadovaujantis PĮT KŽA 08.

Dangos ženklinimas

Dangos ženklinimo vietos, linijų ir simbolių tipai bei ženklinimui naudojamos medžiagos nurodomi brėžiniuose ir darbų kiekių žiniaraščiuose.

Siekiant, kad dangos ženklinimo medžiagos gerai sukibtų su danga, jos paviršius turi būti sausas ir švarus.

Dangos ženklinimas atliekamas vadovaujantis ĮT ŽM 12.

Eismo reguliavimo priemonės

Eismo reguliavimo priemonės naudojamos vadovaujantis projektu ir Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12.

BANDYMAI IR DARBŲ PRIĖMIMAS

Pristatymas, sandėliavimas ir kokybės bandymai

Kelio ženklus ir eismo reguliavimo priemones pristato specializuoti gamintojai. Visos medžiagos laikomos dengtose ir sausose saugyklose.

Kelio dangos ženklinimui naudojamos medžiagos nešildomose saugyklose gali būti laikomos ne ilgiau 6 mėn. Būtina atsižvelgti į medžiagų jautrį žemoms bei aukštoms temperatūroms. Sandėliavimo metu medžiagų savybės neturi pakisti. Gamintojas turi atlikti kokybės bandymus ir suteikti tiekiamoms medžiagoms kokybės sertifikatus.

Kelio ženklų ir dangos ženklinimo kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis ĮT ŽM 12, TRA VŽ 12.

Priėmimas ir matavimai

Priimant darbus turi būti patikrinami kelio ženklų ir dangos ženklinimo atitikimas projekto brėžiniams, darbų išbaigtumas ir nuokrypiai. Pastebėti trūkumai (pažeisti ženklai, dangos ženklinimas, kelio ženklų netikslumas ar neišbaigtumas ir t. t.) ištaisomi rangovo sąskaita.

Kontroliniai bandymai atliekami vadovaujantis ĮT ŽM 12, ĮT VŽ 14.

PVC 25 mm skersmens vamzdis. Griovelis užtaisomas, atstatomos išardytos dangos. Pastatomas stovas su dėže ir instaliuojami induktyvūs kontūrai. Prijungiamas ir testuojamas eismo skaitiklis.

STANDARTAI

|  | LST EN 206:2013+A2:2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LST EN 10021:2007 LST EN 10021:2007/P:2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendrosios plieninių gaminių techninio tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10025-1:2004 |  |  |  |  |  |  |  | Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10025-2:2019 |  |  |  |  |  |  |  | Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10025-4:2019 LST EN 10025-4:2019+A1:2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 4 dalis. Termomechaniškai valcuoto suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10025-5:2019 |  |  |  |  |  |  |  | Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 5 dalis. Pagerinto atsparumo atmosferinei korozijai konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1008:2003 |  |  |  |  |  |  |  | Vanduo betonui. Techniniai vandens ėminių ėmimo, bandymo ir tinkamumo reikalavimai, įskaitant grąžinamą iš gamybos betono pramonėje vandenį, pakartotinai naudojamą betono mišiniui ruošti (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10080:2005 LST EN 10080:2005/P:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Armatūrinis plienas. Suvirinamasis armatūrinis plienas. Bendrieji dalykai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1090-1:2009+A1:2012 LST EN 1090-1:2009+A1:2012/P:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai (arba lygiavertis); |  |
|  | LST EN 1090-2:2018 |  |  |  |  |  |  |  | Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 2 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami plieninėms konstrukcijoms (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1090-3:2019 |  |  |  |  |  |  |  | Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 3 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami aliumininėms konstrukcijoms (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10169:2022 |  |  |  |  |  |  |  | Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10346:2015 |  |  |  |  |  | Ištisai karštai metalizuoti plokštieji plieniniai gaminiai, skirti šaltajam formavimui. Techninės tiekimo sąlygos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 10244-1:2009 LST EN 10244-1:2009/AC:2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 1 dalis. Bendrieji principai (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN 10244-2:2009 |  |  |  |  |  |  |  | Plieninė viela ir vielos gaminiai. Plieninės vielos spalvotųjų metalų dangos. 2 dalis. Cinko ir cinko lydinių dangos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12091:2013 |  |  |  |  |  |  |  | Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Atsparumo šalčiui nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12201-2:2011+A1:2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis. Vamzdžiai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12201-3:2011+A1:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 3 dalis. Jungiamosios detalės (arba lygiavertis); |  |  |
|  | LST EN 12201-4:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 4 dalis. Sklendės (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12201-5:2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vandentiekio ir slėginio drenažo bei nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 5 dalis. Sistemos tinkamumas naudoti (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST CEN/TS 12201-7:2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vandentiekio ir slėginio nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Polietilenas (PE). 7 dalis. Nurodymai dėl atitikties įvertinimo (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12504-1:2019 LST EN 12504-1:2019/AC:2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paėmimas, apžiūrėjimas ir bandymas gniuždant (arba lygiavertis); |  |  |  |  |
|  | LST EN 12504-2:2021 |  |  |  |  |  |  | Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji bandymai. Atšokimo rodiklio nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12591:2009 |  |  |  |  | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12620:2003+A1:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betono užpildai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |
|  | LST EN 12676-1:2001 LST EN 12676-1:2001/A1:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kelių apsaugos nuo akinimo sistemos. 1 dalis. Eksploataciniai parametrai ir charakteristikos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12676-2:2001 |  |  |  |  |  |  | Kelių apsaugos nuo akinimo sistemos. 2 dalis. Bandymo metodai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12767:2019 |  |  |  |  | Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12899-1:2008 |  |  |  |  |  |  | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12899-2:2008 |  |  |  |  |  |  | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 2 dalis. Šviečiantys eismo stulpeliai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12899-3:2008 |  |  |  |  |  |  | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12899-4:2008 |  |  |  |  |  |  | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 4 dalis. Vidinė gamybos kontrolė (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12899-5:2008 |  |  |  |  |  |  | Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 5 dalis. Pradiniai tipo bandymai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 12966:2014+A1:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vertikalieji kelio ženklai. Kintamųjų pranešimų kelio ženklai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13108-1:2016 |  |  |  |  |  |  |  | Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 1 dalis. Asfaltbetonis (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13108-3:2016 |  |  |  |  |  |  |  | Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 3 dalis. Minkštasis asfaltas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13108-4:2016 LST EN 13108-4:2016/AC:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 4 dalis. Karšto volavimo asfaltas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13108-6:2016 |  |  |  |  |  |  |  | Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 6 dalis. Mastikos asfaltas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13108-8:2016 |  |  |  |  |  |  |  | Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 8 dalis. Naudotas asfaltas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13108-31:2019 |  |  |  |  |  |  |  | Bituminiai mišiniai. Medžiagos techniniai reikalavimai. 31 dalis. Asfaltbetonis su bitumo emulsija (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13198:2004 |  |  |  |  |  | Surenkamieji betono gaminiai. Gatvių ir parkų tvarkymo elementai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13242:2003+A1:2008 LST EN 13242:2003+A1:2008/P:2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams, naudojamiems inžineriniams statiniams ir keliams tiesti (arba lygiavertis); |  |  |
|  | LST EN 13285:2018 |  |  |  |  |  |  |  | Nesurištieji mišiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13286-1:2022 |  |  |  |  |  |  |  | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 1 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13286-2:2010 LST EN 13286-2:2010/AC:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13286-41:2022 |  |  |  |  |  |  |  | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 41 dalis. Bandymo metodas hidrauliškai surištų mišinių gniuždomajam stipriui nustatyti (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13286-47:2022 |  |  |  |  |  |  |  | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 47 dalis. Bandymo metodas laikomosios gebos Kalifornijos rodikliui, tiesioginės laikomosios gebos rodikliui ir linijiniam išbrinkimui nustatyti (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13286-49:2004 |  |  |  |  |  |  |  | Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 49 dalis. Gruntų, apdorotų kalkėmis ir (arba) hidrauliniais rišikliais, pagreitintas išbrinkimo bandymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13422:2020 |  |  |  |  | Vertikalieji kelio ženklai. Kilnojamieji deformuojamieji įspėjamieji įtaisai ir nukreipiamieji ženklai. Kilnojamieji kelio ženklai. Kūgiai ir cilindrai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13670:2010 |  |  |  |  |  |  |  | Betoninių konstrukcijų darbų atlikimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 13808:2013 |  |  |  |  |  |  |  | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Katijoninių bituminių emulsijų techninių reikalavimų sandara (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 14023:2010 |  |  |  |  |  |  | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų sistema (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 14188-1:2004 |  |  |  |  |  |  | Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 14188-2:2005 |  |  |  |  |  |  | Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 14188-3:2006 |  |  |  |  |  |  | Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 14188-4:2009 |  |  |  |  |  |  | Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1436:2018 |  |  |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelių horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos ir bandymo metodai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1463-1:2022 |  |  |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai ženklinimo elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploatacinių charakteristikų reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1463-2:2021 |  |  |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji šviesogrąžiai ženklinimo elementai. 2 dalis. Bandymų kelyje specifikacijos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1536:2010+A1:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai poliai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1569:2020 |  |  |  |  |  |  | Sporto aikštynų paviršiai. Elgsenos, veikiant judamajai apkrovai, nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 15804:2012+A2:2020 LST EN 15804:2012+A2:2020/AC:2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms (arba lygiavertis); |
|  | LST EN 16908:2017+A1:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cementas ir statybinės kalkės. Aplinkosauginės gaminių deklaracijos. Gaminio kategorijos taisyklės, papildančios EN 15804 (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1610:2016 |  |  |  |  |  |  | Nuotakyno tiesimas ir bandymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1790:2014 |  |  |  |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1824:2021 |  |  |  |  |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Bandymai kelyje (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1871:2021 |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagos. Dažai, termoplastinės ir šaltos plastinės medžiagos. Fizikinės savybės (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 197-1:2011 LST EN 197-1:2011/P:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 197-2:2020 |  |  |  |  |  | Cementas. 2 dalis. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1916:2003 LST EN 1916:2003/AC:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio vamzdžiai ir jungliai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1917:2003 LST EN 1917:2003/AC:2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betono, plienpluoščio betono ir gelžbetonio šuliniai ir apžiūros šulinėliai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 1993-1-8:2005 LST EN 1993-1-8:2005/P:2007 LST EN 1993-1-8:2005/AC:2009 LST EN 1993-1-8:2005/NA:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-8 dalis. Mazgų projektavimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 476:2022 |  | Išvaduose ir nuotakuose naudojamų komponentų bendrieji reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 61386-24:2011 |  |  |  |  |  |  |  | Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti. 24 dalis. Ypatingieji reikalavimai. Požeminės vamzdžių sistemos (IEC 61386-24:2004) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 681-1+A1:2001 LST EN 681-1+A1:2001/A2:2003 LST EN 681-1+A1:2001/AC:2003 LST EN 681-1+A1:2001/A3:2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir drenažo vamzdžių jungių tarpiklių medžiagoms. 1 dalis. Guma (arba lygiavertis); |  |  |
|  | LST EN 752:2017 |  |  |  |  | Lauko nuotakynai. Nuotakyno valdymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 927-1:2013 |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Išorės medienos dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 dalis. Klasifikavimas ir atranka (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 927-2:2023 |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Išorės medienos dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų specifikacija (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 933-1:2012 |  |  |  |  | Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 933-2:2020 |  |  |  |  | Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Analiziniai sietai, vardiniai akelių matmenys (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 934-1:2008 |  |  |  |  |  |  |  | Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 934-2:2009+A1:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN 934-3:2009+A1:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai priedai. 3 dalis. Mūro skiedinio įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas ir etiketavimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 10319:2015 |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetika. Tempimo, naudojant plačią juostą, bandymas (ISO 10319:2015) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 10722:2020 |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetika. Mechaninių pažaidų įvertinimo procedūros, bandant kartotine apkrova. Pažaidos, kurias sukelia granuliuotosios medžiagos (laboratorinis bandymo metodas) (ISO 10722:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 11058:2019 |  |  |  |  |  |  |  | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Pralaidumo vandeniui statmenai plokštumai charakteristikų nustatymas be apkrovos (ISO 11058:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 11173:2018 |  |  |  |  |  |  |  | Termoplastikiniai vamzdžiai. Atsparumo išoriniams smūgiams nustatymas. Laiptų metodas (ISO 11173:1994) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 1183-1:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 1 dalis. Panardinimo, skysčių piknometro ir titravimo metodai (ISO 1183-1:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 1183-2:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikai. Neakytųjų plastikų tankio nustatymo metodai. 2 dalis. Tankio gradiento kolonėlės metodas (ISO 1183-2:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12236:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetika. Statinis pradūrimo bandymas (CBR bandymas) (ISO 12236:2006) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12944-1:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1 dalis. Bendrasis įvadas (ISO 12944-1:2017) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12944-4:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4 dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas (ISO 12944-4:2017) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12944-5:2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginės dažų sistemos (ISO 12944-5:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12944-7:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 7 dalis. Dažymo darbų atlikimas ir priežiūra (ISO 12944-7:2017) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 12956:2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Būdingojo kiaurymės matmens nustatymas (ISO 12956:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 13426-1:2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių jungčių stipris. 1 dalis. Geosintetiniai elementai (ISO 13426-1:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 13426-2:2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Vidinių struktūrinių jungčių stipris. 2 dalis. Geokompozitai (ISO 13426-2:2005) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 13433:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (kūgio kritimo bandymas) (ISO 13433:2006) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 13968:2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikinių vamzdynų ir kanalų sistemos. Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio lankstumo nustatymas (ISO 13968:2008) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 14001:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės (ISO 14001:2015) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 14002-1:2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. ISO 14001 taikymo aplinkos apsaugos aspektams ir sąlygoms tam tikroje aplinkos apsaugos srityje gairės. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 14002-1:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 14025:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros (ISO 14025:2006) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 1461:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2022) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 15630-1:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, virbai ir viela (ISO 15630-1:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 15630-2:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 2 dalis. Suvirinti armatūros tinklai ir strypynai (ISO 15630-2:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 15630-3:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 3 dalis. Įtempiamoji armatūra (ISO 15630-3:2019, pataisyta 2019-10 versija) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 17892-1:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 17892-1:2015/A1:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas 1 keitinys (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022) (arba lygiavertis); |  |  |  |
|  | LST EN ISO 17892-2:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 17892-3:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015, pataisyta 2015-12-15 versija) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 17892-4:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 17892-11:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 17892-12:2018 LST EN ISO 17892-12:2018/A1:2021 LST EN ISO 17892-12:2018/A2:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018) (arba lygiavertis); 1 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 1:2021); 2 keitinys (ISO 17892-12:2018/Amd 2:2022); |  |
|  | LST EN ISO 2808:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dažai ir lakai. Plėvelės storio nustatymas (ISO 2808:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 4014:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tvirtinimo detalės. Varžtai su šešiabriaune galvute. A ir B klasių gaminiai (ISO 4014:2022) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 4016:2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tvirtinimo detalės. Varžtai su šešiabriaune galvute.. C klasės gaminiai (ISO 4016:2022) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 4032:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). A ir B klasių gaminiai (ISO 4032:2012) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 4033:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šešiabriaunės aukštosios veržlės (2 tipas). A ir B klasių gaminiai (ISO 4033:2012) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 4034:2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Šešiabriaunės normaliosios veržlės (1 tipas). C klasės gaminiai (ISO 4034:2012) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 527-1:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 1 dalis. Bendrieji principai (ISO 527-1:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 527-2:2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 2 dalis. Liejimui ir ekstruzijai skirtų plastikų bandymo sąlygos (ISO 527-2:2012) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 527-3:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plastikai. Tempiamųjų savybių nustatymas. 3 dalis. Plėvelių ir lakštų bandymų sąlygos (ISO 527-3:2018) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 6892-1:2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 1 dalis. Bandymo kambario temperatūroje metodas (ISO 6892-1:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 6892-2:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 2 dalis. Aukštatemperatūrio bandymo metodas (ISO 6892-2:2018) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 6892-3:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metalinės medžiagos. Tempimo bandymai. 3 dalis. Bandymo žemoje temperatūroje metodas (ISO 6892-1:2015) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 7091:2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poveržlės. Vidutinės serijos. C klasės gaminiai (ISO 7091:2000) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 9001:2015 LST EN ISO 9001:2015/P:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 9863-1:2016 LST EN ISO 9863-1:2016/A1:2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetika. Storio nustatymas esant nurodytiems slėgiams. 1 dalis. Pavieniai sluoksniai (ISO 9863-1:2016) / (ISO 9863-1:2016/Amd 1:2019) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 9864:2005 |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetika. Geotekstilė ir su geotekstile susijusių gaminių plotinio tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 9969:2016 |  |  |  |  |  |  |  | Termoplastikiniai vamzdžiai. Žiedinio standumo nustatymas (ISO 9969:2016) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO 50001:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo nurodymai (ISO 50001:2018) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST EN ISO/IEC 17025:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST ISO 4435:2004 |  |  |  |  |  | Beslėgio požeminio drenažo ir nuotakyno plastikinių vamzdynų sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO 4435:2003) (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISO 21542:2021 |  |  | Building construction — Accessibility and usability of the built environment (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1331:2022 |  | Gruntai, skirti kelių ir jų statinių statybai. Klasifikacija (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360-1:2022 |  | Gruntai, skirti kelių statybai. Bandymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360-2:2022 |  | Gruntai, skirti kelių statybai. Bandymo metodai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360-3:2020 |  | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Vandens kiekio nustatymas greitaisiais metodais (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360.4:1995 |  | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360-5:2019 |  | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360-6:2020 LST 1360-6:2020/P:2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas vietovėje (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360.7:1995 |  |  |  |  | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto dalelių tankio nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1360-9:2022 |  | Gruntai, skirti kelių statybai. Bandymo metodai. 9 dalis. Ėminių ėmimo metodai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1361.7:1995 |  |  |  |  | Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Bandymo metodai. Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo nustatymas (arba lygiavertis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1361-12:2020 |  |  |  |  | Automobilių kelių užpildai. Bandymo metodai. Stambiųjų organinių priemaišų nustatymas (arba lygiavertis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1419-1:2017 |  |  |  |  | Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 1 dalis. Reikalavimai, keliami aktyvintiesiems mineraliniams milteliams (arba lygiavertis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1419-2:2017 |  |  |  |  | Automobilių kelių bituminiai mišiniai. 2 dalis. Aktyvintųjų mineralinių miltelių bandymo metodai (arba lygiavertis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1428.5:1996 |  |  |  |  | Betonas. Bandymo metodai. Betono mišinio temperatūros nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1428-15:2016 |  |  |  |  | Betonas. Bandymo metodai. 15 dalis. Dilumo nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1428-17:2016 |  |  |  |  | Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1428-19:2016 |  |  |  |  | Betonas. Bandymo metodai. 19 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas vienpusiu užšaldymu ir atšildymu (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1476.7:1997 |  |  |  |  | Betono ir skiedinio užpildai. Bandymo metodai. Stiprumo nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1551:1999 LST 1551:1999/1K:2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1551.1:1999 LST 1551.1:1999/1K:2002 |  |  |  |  |  |  |  |  | Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Bandymo metodai. Stiprio gniuždant ir lenkiant nustatymas (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1569:2012 LST 1569:2012/P:2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1971:2013 | Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos (arba lygiavertis); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LST 1974:2012 | LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai (arba lygiavertis). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Be šių standartų gali būti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverčiai standartai.

| NORMINIAI DOKUMENTAI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KTR 1.01:2008 |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių keliai. |  |  |  |  |  |  |
|  | STR 1.01.03:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinių klasifikavimas. |  |  |  |  |
|  | STR 1.01.04:2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. |  |  |  |  |
|  | STR 1.04.02:2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. |  |  |  |  |
|  | STR 1.05.01:2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. |  |  |  |  |
|  | STR 1.06.01:2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. |  |  |  |  |
|  | STR 2.03.01:2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statinių prieinamumas. |  |  |  |  |
|  | MTR 2.02.01:2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. |  |  |  |  |
|  | GKTR 2.08.01:2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. |  |  |
|  | GKTR 2.11.03:2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai. |  |  |
|  | R 36-01 | Automobilių kelių sankryžos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BGG-97 | Lietuvos informaciniai statybų katalogai. Betono ir gelžbetonio gaminiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R IGGT 15 |  |  |  | Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BT ITK 09 |  |  |  | Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KPT SDK 19 |  |  |  | Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT ŽS 17 |  | Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT SBR 19 |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT ASFALTAS 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |
|  | ĮT APM 10 |  |  | Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R PT 11 |  | Asfalto dangų plyšių, siūlių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT SS 17 |  |  | Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT TRINKELĖS 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės. |  |  |  |
|  | KPT TAS 09 |  |  |  | Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT ŽM 12 |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ĮT VŽ 14 |  |  |  | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PĮT KŽA 08 |  |  |  |  | Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KPT VNS 16 |  |  |  |  | Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T DVAER 12 |  |  |  |  | Automobilių kelių darbų vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | T KSGL 14 |  |  |  |  | Kelio statinių iš gofruotų metalo lakštų projektavimo ir statybos taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA ASFALTAS 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | TRA APM 10 |  |  |  |  |  | Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA SS 15 |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA TRINKELĖS 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas. |  |
|  | TRAT SST 14 |  |  |  |  |  | Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA TAS-PL 09 |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA GEOSINT ŽD 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas. |
|  | TRA VŽ 12 |  |  |  | Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA ŽM 12 |  |  |  | Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA BE 08/15 |  |  |  |  |  | Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA BITUMAS 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 23, patvirtintas AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. VE-16; |  |  |  |
|  | TRA SBR 19 |  |  |  | Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRA UŽPILDAI 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas. |  |  |  |
|  | MN SSN 15 |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN PAS 15 |  |  |  | Automobilių kelių dangos iš paviršiaus apdaro sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN APO 13 |  |  |  | Asfalto viršutinio sluoksnio paviršiaus savybių optimizavimo metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN AMB 16 |  |  |  | Asfalto mišinių pradinių tipo bandymų metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN ATM 12 |  |  |  | Asfalto mišinių temperatūros mažinimo metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN KAD 14 |  |  |  | Kompaktiško asfalto dangų įrengimo metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN ŠRK 18 |  |  |  |  | Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą kelyje šaltuoju būdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN ŠRM 18 |  |  |  |  | Metodiniai nurodymai atliekant regeneravimą maišyklėse šaltuoju būdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MN DP-GPR 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Darbų priėmimo panaudojant GPR metodą metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |
|  | MN TRINKELĖS 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai. |  |
|  | MN GEOSINT ŽD 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, metodiniai nurodymai. |  |  |  |
|  | MN GPSR 12 |  |  |  |  | Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BN GPR 12 |  |  |  |  | Gruntų, pagerintų rišikliais, bandymo nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BN GSR 12 |  |  |  |  | Gruntų, sustiprintų rišikliais, bandymo nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R ISEP 10 |  | Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R PDTP 12 |  |  |  | Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TN IRI 22 |  |  |  | Kelio dangos išilginio lygumo matavimo profilometru tyrimo nurodymai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BN ASFALTAS-1 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymų I dalis „Rišiklio kiekis“. |  |  |
|  | MND-19-1998 |  |  |  |  |  |  | Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (KVŽT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kelių eismo taisyklės. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-01-20). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2021-11-01). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo, priimtas 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-12-24). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2023-01-31). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-01). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisyklėms galioja ir lygiaverčiai dokumentai.

Tiekėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su šio projekto įgyvendinimu susijusiais teisės aktais.

Informaciją apie teisės aktus ir jų pakeitimus galima rasti Teisės aktų registre (TAR), internete adresu https://www.e-tar.lt/.

| 0 | 2023 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| Projektuotojas |  | Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
| UAB „Kelprojektas“ |  |  |  |  |  |

Žiūrėti TP Bendroji dalis, Poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprašas, 3 skyrius. Atliekos.

Pastaba. Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintą 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, techninio projekto rengimo etape sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami pagal sustambintus sąnaudų rodiklius. Darbo projekto rengimo etape šie rodikliai yra tikslinami.