| Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |
|  | Trasos nužymėjimas | Sk. 2 | m | 1510 |  |
|  | Kietų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas ir medienos paruošimas | Sk. 2 | m3 | 5,0 | Vnt. 20 |
|  | Esamų krūmų genėjimas | Sk. 2 | m2 | 112,0 |  |
|  | Krūmų, šakų, kelmų susmulkinimas, susmulkintos medienos pakrovimas ir išvežimas į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę, vid. 50 km atstumu | Sk. 2 | m³ | 8,0 |  |
|  | Medienos paruošimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę | Sk. 2 | m³ | 5,0 |  |
|  | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu (hvid – 11 cm) | Sk. 2 | m2/m³ | 10268,0/1130,0 |  |
|  | Nufrezuoto asfalto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, Rangovui įsivertinant grįžtamas medžiagas (naudotas asfaltas lieka Rangovui, kaip grįžtama medžiaga) | Sk. 2 | t | 2825,0 |  |
|  | Betoninių trinkelių demontavimas (hvid – 8 cm) | Sk. 2 | m2 | 2404,0 |  |
|  | Granitinių trinkelių demontavimas (hvid – 5 cm) | Sk. 2 | m2 | 194,0 |  |
|  | Betoninių plytelių demontavimas (hvid – 7 cm) | Sk. 2 | m2 | 8,0 |  |
|  | Grindinio demontavimas (hvid – 15 cm) | Sk. 2 | m2 | 4570 |  |
|  | Demontuoto grindinio išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, Rangovui įsivertinant grįžtamas medžiagas (naudotas grindinys lieka Rangovui, kaip grįžtama medžiaga) | Sk. 2 | m3 | 685,5 |  |
|  | Betono dangos demontavimas (hvid – 8 cm) | Sk. 2 | m2 | 386,0 |  |
|  | Demontuojami vejos bortai | Sk. 2 | m | 1940,0 |  |
|  | Demontuojami gatvės bortai | Sk. 2 | m | 1740,0 |  |
|  | Demontuojama tvora | Sk. 2 | m | 66,0 |  |
|  | Demontuojama pėsčiųjų tvorelė | Sk. 2 | m | 106,0 |  |
|  | Plastikinių pralaidų D300 demontavimas | Sk. 2 | vnt./m | 7,0/48,0 |  |
|  | Betoninės pralaidos D800 demontavimas | Sk. 2 | vnt./m | 1,0/15,0 |  |
|  | Išardytų betoninių gaminių išvežimas į regiono didžiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelę, vid. 30 km | Sk. 2 | t | 1560,0 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienstiebių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į kelių tarnybą) | Sk. 2 | vnt. | 67,0 |  |
|  | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į kelių tarnybą) | Sk. 2 | vnt. | 6,0 |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į kelių tarnybą) | Sk. 2 | vnt. | 39,0 |  |
|  | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (į kelių tarnybą) | Sk. 2 | vnt. | 6,0 |  |
|  | Esamų šulinių liukų pakeitimas ir sureguliavimas iki projektinio aukščio | Sk. 2 | vnt. | 39,0 |  |
|  | Žemės sankasa |  |  |  |  |
|  | Dirvožemio pašalinimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir išvežimas vid. 3 km atstumu į sandėliavimo aikštelę | Sk. 3 | m2/m3 | 10279,0/1027,9 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles | Sk. 3 | m3 | 4000,0 |  |
|  | Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | Sk. 3 | m3 | 1800,0 |  |
|  | Iškasų užpylimas iškastiniu gruntu atvežant iš sandėliavimo aikštelės | Sk. 3 | m3 | 4000,0 |  |
|  | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas mechanizuotu būdu | Sk. 3 | m2/m3 | 16800,0/5040,0 |  |
|  | Silpnų sankasos gruntų iškasimas pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | Sk. 3 | m3 | 4000,0 |  |
|  | Viršutinio 20 cm storio sluoksnio sankasos kvalifikuotas gruntų pagerinimas | Sk. 3 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Žemės sankasos planiravimas ir sutankinimas rankiniu būdu | Sk. 3 | m2/m3 | 1680,0/504,0 |  |
|  | Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu pylimuose, kai gruntas II grupės | Sk. 3 | m2 | 5396,0 |  |
|  | Šlaitų planiravimas rankiniu būdu pylimuose, kai gruntas II grupės | Sk. 3 | m2 | 284,0 |  |
|  | Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu, dirvožemį atsivežant vid. 3 km atstumu iš sandėliavimo aikštelės | Sk. 3 | m2 | 4828,0 |  |
|  | Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu, dirvožemį atsivežant vid. 3 km atstumu iš sandėliavimo aikštelės | Sk. 3 | m2 | 852,0 |  |
|  | Dirvožemio likučio išvežimas iš sandėliavimo aikštelės į išlykį vid. 15 km atstumu | Sk. 3 | m3 | 460,0 |  |
|  | Piltinio grunto ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM įrengimas | Sk. 3 | m3 | 570,0 |  |
|  | Šlaitų tvirtinimas ažūrinėmis trinkelėmis | Sk. 3 | m2 | 150,0 |  |
|  | vandens nuleidimas. pralaidos |  |  |  |  |
|  | Metalinės pralaidos Pk 1+030 Ø1,0 m su antgaliais ir tvirtinimu įrengimas: |  |  |  |  |
|  | Pralaida: – apkabos – iškasamas gruntas (V) – smėlio pagrindas (V1) – užpilo gruntas (V2) – geotekstilė GKR3 (S1+S2) | Sk. 4 | vnt./m vnt. m3 m3 m3 m2 | 1/19,65 2,0 105,0 5,0 56,0 162,0 |  |
|  | Antgalis (2 vnt.): – iškasos tūris (V) – smėlio pagrindas (V1) – užpilo gruntas (V2) – šalčiui atsparus gruntas (V3) – atraminis blokas (gelžbetonis) – monolitinis betonas C12/15 – geomembrana (1,5 mm storio) – geotekstilė prizmei GKR3 | Sk. 4 | m3 m3 m3 m3 vnt./m3 m3 m2 m2 | 23,00 1,02 9,36 14,40 –/– – 14,80 45,60 |  |
|  | Geotekstilė apkabai GKR3 |  | m2 | 2,52 |  |
|  | Tvirtinimas ties įtekamuoju antgaliu: |  |  |  |  |
|  | – P1 blokas, h – 10 cm – cementinis skiedinys, h – 2 cm – skalda 22/32, h – 10 cm |  | m2 m3 m3 | 2,50 0,10 0,25 |  |
|  | Tvirtinimas ties ištekamuoju antgaliu: |  |  |  |  |
|  | – P1 blokas, h – 10 cm – cementinis skiedinys, h – 2 cm – skalda 22/32, h – 10 cm |  | m2 m3 m3 | 2,50 0,10 0,25 |  |
|  | KONSTRUKCINIO DRENAŽO ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
|  | Tranšėjos kasimas, grunto pakrovimas ir išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą | Sk. 4 | m3 | 960,0 |  |
|  | Žvirgždo skalda fr. 11/16 | Sk. 4 | m3 | 630,0 |  |
|  | Gofruoto plastikinio konstrukcinio drenažo vamzdžio su geotekstilės filtru d ≥110 mm įrengimas | Sk. 4 | m | 2900,0 |  |
|  | Geotekstilės d ≥150 g/m2 grunto atskyrimui, įrengimas | Sk. 4 | m2 | 5060,0 |  |
|  | Tranšėjų užpylimas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu | Sk. 4 | m3 | 61,0 |  |
|  | Polimerbetoninio latako ant betono pagrindo įrengimas su ketinėmis grotelėmis | Sk. 4 | m | 64,0 |  |
|  | Drenažo pajungimo į lietaus tinklo šulinius įrengimas, įskaitant fasonines dalis | Sk. 4 | kompl. | 64,0 |  |
|  | kelio konstrukcija |  |  |  |  |
|  | - Kelio dangos konstrukcijos įrengimas DK 1 (1 variantas) |  |  |  |  |
|  | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | Sk. 3 | m3 | 5655,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, h – 0,20 m įrengimas | Sk. 3 | m2 | 9155,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, h – 10 cm įrengimas | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas polimerais modifikuota bitumine emulsija (C60B4-S, prieš klojant viršutinius asfalto sluoksnius, 0,20 kg/m²) (įrengiamas ties iškiliomis perėjomis ir sankryžomis) | Sk. 5 | m2 | 505,0 |  |
|  | Apatinio asfalto dangos sluoksnio, h – 8 cm iš mišinio AC 16 AN įrengimas (įrengiamas ties iškiliomis perėjomis ir sankryžomis) | Sk. 5 | m2 | 505,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas polimerais modifikuota bitumine emulsija (C60B4-S, prieš klojant viršutinius asfalto sluoksnius, 0,20 kg/m²) | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Viršutinio asfalto dangos sluoksnio, h – 4 cm iš mišinio AC 11 VN įrengimas | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Išilginių siūlių padengimas bitumine mase | Sk. 5 | m | 1510,0 |  |
|  | Paviršiaus pašiurkštinimas (neapvilktu arba rišikliais apvilktu 2/5 fr. užpildu) | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Kelkraščių tvirtinimas 10 cm storio skaldos 16/32 (85 %) ir dirvožemio (15 %) mišiniu, užsėjant žole, mišinį atsivežant vid. 3 km atstumu iš sandėliavimo aikštelės | Sk. 3 | m2 | 50,0 |  |
|  | Kelio dangos konstrukcijos įrengimas DK 1 (2 variantas) |  |  |  |  |
|  | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas | Sk. 3 | m3 | 6450,0 |  |
|  | Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, h – 0,25 m įrengimas | Sk. 3 | m2 | 9155,0 |  |
|  | Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN, h – 10 cm įrengimas | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas polimerais modifikuota bitumine emulsija (C60B4-S, prieš klojant viršutinius asfalto sluoksnius, 0,20 kg/m²) (įrengiamas tik ties iškiliomis perėjomis ir sankryžomis) | Sk. 5 | m2 | 505,0 |  |
|  | Apatinio asfalto dangos sluoksnio, h – 8 cm iš mišinio AC 16 AN įrengimas (įrengiamas tik ties iškiliomis perėjomis ir sankryžomis) | Sk. 5 | m2 | 505,0 |  |
|  | Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas polimerais modifikuota bitumine emulsija (C60B4-S, prieš klojant viršutinius asfalto sluoksnius, 0,20 kg/m²) | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Viršutinio asfalto dangos sluoksnio, h – 4 cm iš mišinio AC 11 VN įrengimas | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Išilginių siūlių padengimas bitumine mase | Sk. 5 | m | 1510,0 |  |
|  | Paviršiaus pašiurkštinimas (neapvilktu arba rišikliais apvilktu 2/5 fr. užpildu) | Sk. 5 | m2 | 9100,0 |  |
|  | Kelkraščių tvirtinimas 10 cm storio skaldos 16/32 (85 %) ir dirvožemio (15 %) mišiniu, užsėjant žole, mišinį atsivežant vid. 3 km atstumu iš sandėliavimo aikštelės | Sk. 3 | m2 | 50,0 |  |
|  | NUOVAŽŲ ir sankryžų ĮRENGIMAS |  |  |  |  |
|  | - Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (1 variantas) |  |  |  |  |
|  | - Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | Sk. 3 | m3 | 1090,0 |  |
|  | - Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, h – 0,20 m įrengimas | Sk. 3 | m2 | 1810,0 |  |
|  | - Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h – 0,08 m įrengimas | Sk. 5 | m2 | 910,0 |  |
|  | - Posluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h-0,03 m | Sk. 3 | m2 | 850,0 |  |
|  | - Betoninių trinkelių įrengimas (juodos spalvos), h- 0,08 m | Sk. 5 | m2 | 850,0 |  |
|  | - Suvedimas su esamomis dangomis, pažvyruojant, hvid. -0,20 m | Sk. 5 | m2 | 180,0 |  |
|  | - Suvedimas su esamomis dangomis, asfaltuojant AC 16 PD hvid. -0,08 m | Sk. 5 | m2 | 11,0 |  |
|  | - Skersinių siūlių purškimas karštu polimerais modifikuotu bitumu „karštas prie šalto“ | Sk. 5 | m | 270,0 |  |
|  | - Nuovažų dangos konstrukcijos įrengimas (2 variantas) |  |  |  |  |
|  | - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis | Sk. 3 | m3 | 910,0 |  |
|  | - Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, h – 0,25 m įrengimas | Sk. 3 | m2 | 1810,0 |  |
|  | - Asfalto pagrindo – dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD, h – 8 m įrengimas | Sk. 5 | m2 | 910,0 |  |
|  | - Posluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h-0,03 m | Sk. 3 | m2 | 850,0 |  |
|  | - Betoninių trinkelių įrengimas (juodos spalvos), h- 0,08 m | Sk. 5 | m2 | 850,0 |  |
|  | - Suvedimas su esamomis dangomis, pažvyruojant, hvid. -0,20 m | Sk. 5 | m2 | 180,0 |  |
|  | - Suvedimas su esamomis dangomis, asfaltuojant AC 16 PD hvid. -0,08 m | Sk. 5 | m2 | 11,0 |  |
|  | - Skersinių siūlių purškimas karštu polimerais modifikuotu bitumu „karštas prie šalto“ | Sk. 5 | m | 270,0 |  |
|  | Šaligatvio dangos konstrukcijos įrengimas |  |  |  |  |
|  | - Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis h – 0,19 m | Sk. 3 | m3 | 1330,0 |  |
|  | - Skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio 0/45, h – 0,15 m įrengimas | Sk. 3 | m2 | 5230,0 |  |
|  | - Posluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/5 įrengimas, h-0,03 m | Sk. 3 | m2 | 5197,0 |  |
|  | - Betoninių trinkelių įrengimas (pilkos spalvos), h- 0,08 m | Sk. 5 | m2 | 4884,0 |  |
|  | - Neregių vedimo sistema iš betoninių trinkelių 20x10x8 (įspėjamasis paviršius) | Sk. 5 | m2 | 58,0 |  |
|  | - Neregių vedimo sistema iš betoninių trinkelių 20x10x8 (vedamasis paviršius) | Sk. 5 | m2 | 20,0 |  |
|  | - Granitinių trinkelių įrengimas, h- 0,08 m | Sk. 5 | m2 | 235,0 |  |
|  | - Deformacinių siūlių granito trinkelių dangoms įrengimas | Sk. 5 | m | 55,0 |  |
|  | - Grindinio įrengimas | Sk. 5 | m2 | 2,0 |  |
|  | Betoninių bortų įrengimas |  |  |  |  |
|  | - Betoninių gatvės bordiūrų (1,00x0,15x0,30 m) ant betono C12/15 pagrindo įrengimas | Sk. 5 | m | 3400,0 |  |
|  | - Granitinių gatvės bordiūrų (1,00x0,15x0,30 m) ant betono C12/15 pagrindo įrengimas | Sk. 5 | m | 80,0 |  |
|  | - Betoninių gatvės bordiūrų (1,00x0,15x0,22 m) ant betono C12/15 pagrindo įrengimas | Sk. 5 | m | 270,0 |  |
|  | - Betoninių vejos bordiūrų (1,00x0,08x0,20) ant betono pamato C12/15 pagrindo įrengimas | Sk. 5 | m | 4100,0 |  |
|  | - Asfalto užsandarinimo bituminės juostos įrengimas, h – 0,04 m | Sk. 5 | m | 3020,0 |  |
|  | kelio ženklai |  |  |  |  |
|  | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | Sk. 7 | vnt. | 35,0 | L-160 m |
|  | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu | Sk. 7 | vnt. | 116,0 | S- 54,0 m2 |
|  | Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | Sk. 7 | vnt. | 4,0 | L-20,0 m |
|  | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu | Sk. 7 | vnt. | 5,0 | S-5,0 m2 |
|  | Signalinių stulpelių įrengimas (A tipo) | Sk. 7 | vnt. | 6,0 |  |
|  | Sferinis kelio veidrodis, oranžinės spalvos | Sk. 7 | vnt. | 2,0 |  |
|  | kelio dangos ženklinimas |  |  |  |  |
|  | Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis ištisine 0,12 m pločio linija 1.1 | Sk. 7 | m | 1100,0 |  |
|  | Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis plati linija „Stop“ 1.11 | Sk. 7 | m | 4,0 |  |
|  | Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis iš trikampių sudaryta linija 1.12 | Sk. 7 | vnt./ m2 | 165,0/31,0 |  |
|  | Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis, siaura brūkšninė linija 1.7, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 | Sk. 7 | m | 600,0 |  |
|  | Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis, pėsčiųjų perėja „zebras“ 1.13.1 | Sk. 7 | m2 | 70,0 |  |
|  | Kelio dangos ženklinimas kelių ženklinimo mašinomis reaktyviosiomis ar termoplastinėmis medžiagomis, šachmatų tvarka išdėstyti langeliai 1.25 | Sk. 7 | vnt./ m2 | 220,0/15,0 |  |
|  | Apsauginių elementų įrengimas |  |  |  |  |
|  | Segmentinės pėsčiųjų tvorelės įrengimas | Sk. 6 | m | 186,0 |  |

| 0 | 2023 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| Projektuotojas |  | Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
| UAB „Kelprojektas“ |  | Click or tap here to enter text. |  |  |  |