UŽSAKOVAS                                        Ignalinos rajono savivaldybė

STADIJA:                                               Paprastojo remonto aprašas

STATINIO KATEGORIJA :                   II grupės nesudėtingasis statinys

STATYBOS RŪŠIS:                               Paprastasis remontas

OBJEKTAS:                                           Kelio Nr. 1-21 Ramutiškė – Molykai   pralaidos             keitimas, paprastasis remontas

STATYBOS VIETA :                             Kelio Nr. 1-21 Ramutiškė – Molykai

koordinatės X:6130037 Y:651879

PARENGĖ: Ignalinos rajono savivaldybės Infrastruktūros ir plėtros skyriaus statybos inžinierius Vladislavas Šimkovičius

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Esama situacija:

Vietinės reikšmės kelyje Nr. 1-21 Ramutiškė – Molykai nustatyta nesaugi vandens pralaida. Ji įrengta iš gelžbetoninių žiedų, kurie dėl ilgaamžio eksploatavimo ir medžiagų nusidėvėjimo pradėjo trupėti, tarp jų atsirado tarpai. Dėl šių konstrukcijos pažeidimų kelio dangoje formuojasi duobės, kurios kelia grėsmę eismo saugumui. Esama situacija rodo, kad pralaida yra kritinės būklės, todėl būtina ją keisti nauja konstrukcija, siekiant išvengti tolesnių griuvimų ir užtikrinti saugų eismą.

Esamos pralaidos parametrai:

Tipas: Gelžbetoninė pralaida

Skersmuo: 1200 mm.

Ilgis: 12,8 m.

2. Planuojami darbai

Atliekamas paprastasis remontas – esamos pralaidos demontavimas ir naujos įrengimas toje pačioje vietoje nekeičiant paskirties ar aplinkos reljefo, kelio dangos atstatymas, signalinių stulpelių įrengimas.

Numatyta atlikti:

Grunto kasimo ir paruošimo darbai;

Esamos pralaidos demontavimas;

Naujos pralaidos įrengimas:

Tipas: Plieninis pralaidos vamzdis

Skersmuo: 1200 mm.

Ilgis: 13 m.

Tranšėjų užpylimas;

Grunto atstatymas, sutankinimas;

Pralaidos antgalių įrengimas

Signalinių stulpelių įrengimas.

3. Medžiagos ir techniniai sprendimai

3.1. Naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti statybos techninius reglamentus.

Naujoji pralaida – plieniniai pralaidų vamzdžiai. Pralaidos įrengiamos iš plieninių spirališkai gofruotų vamzdžių. Įrengiami vamzdžiai turi būti atsparūs atmosferos poveikiams ir mechaniškai nepažeisti. Pralaidų vamzdžiai turi atitikti reikalavimus pateiktus žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė. Reikalavimai plieniniams pralaidų vamzdžiams

| Pralaidos skersmuo | 1,20m. |
| --- | --- |
| Sienelės storis | ≥2,00 mm |
| Konstrukcijos gofras | ≥68x13 mm |
| Plieno klasė | S250GD / DX51D |
| Antikorozinė danga | Cinko danga (dangos storis atitinka LST EN 10346 standarto dangos reikalavimus Z600 dangai) bei papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta TrenchcoatTM danga (vidutinis dangos storis ≥ 250 μm, atitinka LST EN 10169-2 standartų arba lygiaverčius reikalavimus). |

Liesintieji metalo lakšto ir antikorozinės dangos storių nuokrypiai nurodyti atitinkamuose standartuose.

3.2. Apkabos

Apkabos naudojamos sujungti plieninius pralaidų vamzdžius tarpusavyje. Jos yra gaminamos iš medžiagų, kurio parametrai (kokybė) yra tokie patys, kaip ir pačių vamzdžių. Apkabų gofras būti pritaikytas pralaidų gofrui. Jos turi būti iš dviejų dalių. Tarpas tarp dviejų sujungtų apkabomis vamzdžių neturi būti didesnis, nei 30 mm.

3.3.Geomembrana naudojama ekrano pralaidos pagrinde įrengimui ir apsaugo nuo paviršinio vandens infiltracijos po pralaida nuvesdama jį į šalčiui atsparų pagrindą ties pralaidos galais. Ši medžiaga turi atitikti LST EN 1849 arba lygiaverčių normų reikalavimus. Geomembrana yra klojama ant išlygintų pagrindų, rulonus tarpusavyje suvirinant. Mažiau atsakingose vietose rulonus tarpusavyje galima suklijuoti specialia dvipuse juosta. Geomembrana yra tiekiama su priklijuota apsaugine plėvele kraštuose, kad išsaugoti šį plotą švarų ir sustabdyti oksidacijos procesą.

3.4. Tranšėjų užpylimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Gofruotų plieninių ir plastikinių pralaidų užpylimo zonose ir grunto prizmėms supilti tinkami gruntai: smulkiagrūdžiai, vidutiniagrūdžiai, stambiagrūdžiai smėliai, žvyro ir smėlio mišiniai, gruntai su žvyro priemaišomis. Šiuose gruntuose neturi būti stambesnių kaip 50 mm grūdelių, o mažesnės už 0,1

mm dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 10 %; šiame smulkiųjų dalelių kiekyje molio dalelės neturi sudaryti daugiau kaip 2 %. Užpilant aukščiau minimalaus užpylimo aukščio, naudojami tokie patys gruntai, iš kurių rengiama žemės sankasa.

3.5. Gelžbetoniniai pralaidų antgaliai.

Vandens pralaidų galuose įrengiami gelžbetoniniai antgaliai turi tenkinti ST 188710638.07:2004 arba ST 8871063.01:2002 keliamus reikalavimus.  Gelžbetoniniai antgaliai skirti apsaugoti nuo užgriuvimo į šlaitą išeinantį vamzdžio pralaidos galą.

3.6. Reikalavimai signalinių stulpelių ir jų atšvaitų spalvinėms, atspindžio bei kitoms savybėms pateikti TRAT SST 14 „Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašas ir įrengimo taisyklės“ Automobilių kelių signaliniai stulpeliai, jų atgaliniai atšvaitai bei GE-1 tipo elementų atšvaitai turi atitikti standartų LST 12899-3 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai“, LST1379:1995/IK:2003 arba lygiaverčius reikalavimus.

3.7. Darbai vykdomi vadovaujantis statybos darbų saugos taisyklėmis.

4. Aplinkos apsauga ir eismo saugumas

4.1. Darbų metu laikomasi aplinkosaugos ir eismo saugos reikalavimų.

4.2. Darbo vietos aptvėrimui ir eismo reguliavimui vadovautis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“.

4.3. Iš Ignalinos rajono savivaldybės gaunamas leidimas kasinėjimo darbams.

5. Statybos darbų eiga ir trukmė

5.1. Grunto kasimo ir paruošimo darbai.

5.2. Gelžbetoninių, betoninių konstrukcijų ardymas. Visi gelžbetoniniai elementai, kuriuos numatyta išardyti, ardomi kranu ar kita kėlimo ardymo technika atskiriant juos nuo kitų elementų. Elementų atskyrimui rangovas savo nuožiūra parenka techniką kuri nepadarytu neigiamo poveikio likusioms konstrukcijoms ar elementams numatytiems tolimesniam eksploatavimui. Statybinio laužo išvežimas. Ardymo metu susidaręs statybinis laužas sandėliuojamas numatytose vietose. Vėliau jis pakraunamas ir išvežamas į utilizavimo arba perdirbimo punktą. Gelžbetoninis statybinis laužas turi būti sandėliuojamas atskirai nuo grunto ir metalo laužo. Neturi būti užterštas kitomis atliekomis, mediena, plastmase ir kt. Į transporto priemone elementai kraunami kranais arba kita krovimo technika, birios medžiagos ekskavatoriumi.

5.3. Naujos pralaidos montavimas.

5.4 .Tranšėjų užpylimas ir grunto tankinimas.

5.5.Pralaidos antgalių įrengimas.

5.6. Signalinių stulpelių įrengimas Signaliniai stulpeliai skirti pralaidų vietoms žymėti.

Įrengiama pralaidos vieta:

Darbų kiekių žiniaraštis

| NR. | Darbo pavadinimas | Vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Esamos pralaidos demontavimas | m. | 12,8 | Gelžbetoninė pralaida |
| 2. | Pralaidos montavimas | m. | 13 | Ø1200 mm, |
| 2.1. | Iškasamas tūris | m³ | 79,82 |  |
| 2.2. | Smėlio pagrindas | m³ | 3,64 |  |
| 2.3. | Užpilo gruntas | m³ | 42,77 |  |
| 2.4. | Geotekstilė | m² | 113,1 |  |
| 3. | Pralaidos antgalis | vnt. | 2 |  |
| 3.1. | Iškasamas tūris | m³ | 23,4 |  |
| 3.2. | Smėlio pagrindas (fr. 0/2 ) | m³ | 1,28 |  |
| 3.3. | Užpilo gruntas | m³ | 17,36 |  |
| 3.5. | Šalčiui atsparus gruntas | m³ | 15,4 |  |
| 3.6. | Geomembrana | m² | 15,6 |  |
| 3.7 | Geotekstilė | m² | 48,2 |  |
| 4. | Kelio dangos atstatymas h-10 cm. | m² | 52,5 | smėlio žvyro mišinys fr. 0/32 |
| 5. | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 4 |  |