SPS priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Garantinis laikotarpis nurodys prie kiekvienos pirkimo dalies, t.y. 1,3-8,10-13 pirkimo dalims - 12 mėnesių, 2,9 pirkimo dalims -24 mėnesiai.

1 pirkimo dalis. Pagalbinės priemonės kineziterapeutams

Garantija 12 mėnesių

| Nr. | Priemonės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis | Priemonės pavyzdys | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkėlimo diržas | Perkėlimo diržas leidžia pacientą pakelti, pasukti, prilaikyti. Sudėtis: Viršutinis sluoksnis – poliesteris 100 %, vidinis sluoksnis – poliuretanas 100 %, neslystanti dalis – dirbtinė oda. Dydis: L - apimtis 95-155 cm. 11 rankenų. Plotis: priekyje apie 11±1 cm, nugaroje apie 14±1 cm. | 1 vnt. |  |  |
| 2. | Pusiausvyros pagalvėlė | Stabilumo balanso ir koordinacijos priemonė. Pripučiama. Kietumas reguliuojamas pagal poreikį individualiai. Skersmuo 33 ±1 cm. Aukštis 7,5±1 cm. Galima naudoti abi puses. Viena pusė padengta apvaliais dygliukais - sensostimuliuojantis paviršius, kita pusė lygi. (Thera-band tipo, žalios spalvos savybių) | 1 vnt. |  |  |
| 3. | Elastinė juosta be latekso, geltona | Juostų linija be latekso. Privalumai: ilgaamžiškumas, nereikia talkuoti ir nesulimpa, be kvapo, nealergizuoja. Juosta veikia pasipriešinimo principu. (Thera-band tipo, geltonos spalvos savybių-mažiausio pasipriešinimo, didžiausio tamprumo, pasipriešinimas iki 1,3 kg) | 2 m |  |  |
| 4. | Elastinė juosta be latekso, raudona | Juostų linija be latekso. Privalumai: ilgaamžiškumas, nereikia talkuoti ir nesulimpa, be kvapo, nealergizuoja. Juosta veikia pasipriešinimo principu(Thera-band tipo ,raudonos spalvos savybių - nedidelio pasipriešinimo, didelio tamprumo, pasipriešinimas iki 1,7 kg.) | 2 m |  |  |
| 5. | Elastinė juosta be latekso, žalia | Juostų linija be latekso. Privalumai: ilgaamžiškumas, nereikia talkuoti ir nesulimpa, be kvapo, nealergizuoja. Juosta veikia pasipriešinimo principu( Thera-band tipo žalios spalvos savybių - vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo, pasipriešinimas iki 2,1 kg). | 2 m |  |  |
| 6. | Elastinė juosta be latekso, mėlyna | Juostų linija be latekso. Privalumai: ilgaamžiškumas, nereikia talkuoti ir nesulimpa, be kvapo, nealergizuoja. Juosta veikia pasipriešinimo principu ( Thera-band tipo, mėlynos spalvos savybių- vidutinio pasipriešinimo, vidutinio tamprumo, pasipriešinimas iki 2,6 kg. | 2 m |  |  |
| 7. | Elastinė juosta be latekso, juoda | Juostų linija be latekso. Privalumai: ilgaamžiškumas, nereikia talkuoti ir nesulimpa, be kvapo, nealergizuoja. Juosta veikia pasipriešinimo principu( Thera-band tipo, juodos spavos savybių - didelio pasipriešinimo, mažo tamprumo, pasipriešinimas iki 3,3 kg). | 2 m |  |  |
| 8. | Elastinės juostos kilpa, geltona | Sudaro 7,5±1 cm pločio mankštos juosta, be sujungimo siūlių. Juostos ilgis 61±1 cm. Geltonos spalvos savybių– didelio tamprumo ir mažo pasipriešinimo. | 1 vnt. |  |  |
| 9. | Elastinės juostos kilpa, raudona | Sudaro 7,5 ±1 cm pločio mankštos juosta, be sujungimo siūlių. Juostos ilgis 61±1 cm. Raudonos spalvos savybių–vidutinio tamprumo, nedidelio pasipriešinimo | 1 vnt. |  |  |
| 10 | Elastinės juostos kilpa, žalia | Sudaro 7,5±1 cm pločio mankštos juosta, be sujungimo siūlių. Juostos ilgis 61±1 cm. Žalios spalvos savybių – vidutinio tamprumo, vidutinio pasipriešinimo. | 1 vnt. |  |  |
| 11. |  | Elastinės juostos kilpa, mėlyna | Sudaro 7,5±1 cm pločio mankštos juosta, be sujungimo siūlių. Juostos ilgis 61±1 cm. Mėlynos spalvos savybių – mažo tamprumo, didelio pasipriešinimo. | 1 vnt. |  |  |
| 12. |  | Dygliuotas masažo kamuoliukas | Reflexball tipo.Skersmuo 6 ±1 cm, dygliuotas. Be PVC ftalato. Be latekso. | 2 vnt. |  |  |
| 13. |  | Dygliuotas masažo kamuoliukas | Reflexball tipo .Skersmuo 8±1 cm, dygliuotas. Be PVC ftalato. Be latekso. | 2 vnt. |  |  |
| 14. |  | Rankos treniruoklis, geltonas | 30 ±1 cm ilgio treniruoklis. Turi neslidų banguotą paviršių. Geltonos spalvos savybių – labai minkštas. | 1 vnt. |  |  |
| 15. |  | Rankos treniruoklis, raudonas | 30 ±1 cm ilgio treniruoklis. Turi neslidų banguotą paviršių. Raudonos spalvos savybių - minkštas. | 1 vnt. |  |  |
| 16. |  | Masažo ritinėlis su dygliukais | Active Roll tipo.7,5 ±1 cm skersmuo, 15±1 cm ilgis. Dygliuotas. Juodos spalvos savybių. | 2 vnt. |  |  |
| 17. |  | Kamuolys | Softgym tipo.23±1 cm skersmens minkštas, neslystančio paviršiaus kamuolys. Maksimali apkrova iki 80 kg. Komplekte yra šiaudelis kamuoliui pripūsti. Mėlynos spalvos savybių. | 1 vnt. |  |  |

2 pirkimo dalis. Gelinės pozicionavimo priemonės

Pozicionavimo priemonės operacinei, užtikrina paciento komfortą ir pragulų profilaktiką operacijų metu.

Viršus tinkamas valyti drėgnu būdu, dezinfekcinėmis priemonėmis, kurių sudėtyje yra etanolio arba isopropanolio.

100% silikoninio gelio užpildas, skirta saugiam ir efektyviam pozicionavimui. Su stipriu išorinio krašto apvadu, kad sumažinti įplyšimo tikimybę.

Pažymėta CE ženklu

Garantija 24 mėnesiai

| Eil. Nr. | Priemonė | Parametro reikšmė | Kiekis | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gelinės pozicionavimo priemonės |  |  |  |  |
| 1 | Universalus operacinio stalo paklotas | 1150±10mm x 520±10mm | 4 vnt. |  |
| 2 | Operacinio stalo paklotas | 605±10mm x 335±10mm | 3 vnt. |  |
| 3 | Rankos laikiklio pagalvėlė | 170±10mm x 110±2 x 18±10mm | 8 vnt. |  |
| 4 | Pagalvėlės kulnams | 180±10mm x 100 ±10mm x 70±10mm | 8 vnt. |  |
| 5 | Universali operacinė pozicionavimo pagalvėlė | 345 ±10mm x 120±10mm x 70±10mm | 4 vnt. |  |
| 6 | Universali operacinė pozicionavimo pagalvėlė | 150 ±10mm x 60±10mm x 40±10mm | 4 vnt. |  |
| 7 | Universali operacinė pozicionavimo pagalvėlė | 330 ±10mm x 70±10mm x 50±10mm | 4 vnt. |  |
| 8 | Pozicionavimo ant pilvo pagalvėlė | 610 ±10mm x 530 ±10mm x 130±10mm | 3 vnt. |  |
| 9 | Pleišto formos pozicionavimo pagalvėlė (Trulife Elite Foam tipo) | - | 4 vnt. |  |
| 10 | Pozicionavimo volas (Trulife Elite Foam tipo) | 500±10mm x 120±10mm | 4 vnt. |  |
| 11 | Krūtinės volelis, plokščiu pagrindu | 405±10mm x 95 ±10mm x 75±10mm | 3 vnt. |  |
| 12 | Krūtinės volelis, plokščiu pagrindu | 305 ±10mm x 95±10mm x 75±10mm | 3 vnt. |  |
| 13 | Krūtinės volelis, plokščiu pagrindu | 505±10mm x 92±10mm x 75±10mm | 3 vnt. |  |
| 14 | Pagalvėlė dubens sričiai | 450 ±10mm x 445±10mm x 30±10mm | 4 vnt. |  |
| 15 | Kulnų pagalvėlės pragulų profilaktikai | 105±10mm x 90 ±10mm ±x 43±10mm | 6 poros |  |
| 16 | Universali operacinė pozicionavimo pagalvėlė | 290 ±10mm x 100±10mm x 60±10mm | 6 vnt. |  |
| 17 | Galvos atrama uždaro žiedo tipo | 200±10mm x75±10mm x45±10mm | 4 vnt. |  |
| 18 | Galvos atrama uždaro žiedo tipo | 140±10mm x60±10mm x350±10mm | 4 vnt. |  |
| 19 | Galvos atrama atviro žiedo formos | 200±10mm x75±10mm mmx75±10mm | 4 vnt. |  |
| 20 | Galvos atrama atviro žiedo formos | 140±10mm x60±10mm x35±10mm | 4 vnt. |  |
| 21 | Kryžkaulio apsauga | 400±10mm x380±10mm x25±10mm | 4 vnt. |  |
| 22 | Pagalvėlė veido apsaugai | 230±10mm x190±10mm x130±10mm | 2 vnt. |  |

3 pirkimo dalis. Universali pozicionavimo pagalvė -20 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Universali pozicionavimo pagalvė 56x40 ±5 cm Pozicionavimo pagalvė skirta keisti paciento kūno padėtį apsaugant nuo pragulų. - Pagalvės užvalkalas pralaidus orui ir atsparus vandeniui, bakterijoms, virusams ir yra nedegus - Išmatavimai 56x40 ±5 cm - Tinkama dezinfekuoti, autoklavuoti - Pažymėtas CE ženklu - Garantija 12 mėnesių. |  |

4 pirkimo dalis. Apykaklės kaklo imobilizacijai – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Vieno dydžio standus imobilizuojantis įtvaras suaugusiesiems – skirtingiems žmonėms pritaikomas (reguliuojamas), įtvaras. Šis įtvaras tinka visiems suaugusiems pacientams ir garantuoja pageidaujamą saugų imobilizavimą. Suaugusiems yra 4 reguliavimo padėtys - Pažymėta CE ženklu - Garantija 12 mėnesių. |  |

5 pirkimo dalis. Įtvarų rinkinys galūnių imobilizacijai. 1 rinkinys

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | 1Kramer tipo išlankstomi įtvarai skirti įmobilizuoti ranką, koją ar klubą. 2.Įtvarai pagaminti iš plieno lanksčios vielos ir sutankinti per visą ilgį skersiniais strypeliais. 3. Kiekvienas įtvaras patalpintas atskirame apsauginiame, skysčiams nepralaidžiame užvalkale. Įtvarų rinkinį sudaro 14 skirtingo dydžio įtvarų 1. 1500x 150±10 mm 1 vnt. 2. 1500 x 120±10 mm 1 vnt. 3. 1200 x 120±10 mm 1 vnt. 4. 1000 x 100±10 mm 1 vnt. 5. 900 x 120±10 mm 1 vnt. 6. 900 x 100±10 mm 1 vnt. 7. 800 x 120±10 mm 1 vnt. 8. 800 x 100 ±10 mm 1 vnt. 9. 700 x 80±10 mm 1 vnt. 10. 600 x 80 ±10 mm 2 vnt. 11. 500 x 80±10 mm 1 vnt. 12. 260 x 50 ±10 mm 1 vnt. 13. 250 x 40±10 mm 1 vnt. - Pažymėta CE ženklu - Garantija 12 mėnesių. |  |

6 pirkimo dalis. Pagalvė procedūroms - 50 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Pagalvėlė skirta naudoti kraujo paėmimo procedūroms -Pagaminta iš elastinio putų poliuretano ir apvilkta medicinine dirbtine oda. -Užvalkalas yra su užtrauktuku, nuimamas, atsparus valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui - Pažymėtas CE ženklu - Garantija 12 mėnesių. |  |

7 pirkimo dalis. Tacelės metalinės 170 vnt.

Garantija 12 mėnesių.

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Tuščiaviduris indas instrumentams, slaugos priemonėms |  |
|  | Savybės | Pagaminta iš AISI304 medicininio nerūdijančio plieno, tinkama naudoti sveikatos priežiūros įstaigose |  |
|  | Priežiūra | - Tinkama dezinfekcijai, autoklavimui |  |
|  | Išmatavimai | - 208±20 x 109±20 x h 15±20 mm |  |

8 pirkimo dalis. Medicininė guminė klijuotė. 5 vnt.

Garantija 12 mėnesių.

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Medicininė guminė klijuotė tinkama patiesti, naudojama kaip neperšlampanti sanitarinė higienos priemonė |  |
|  | Savybės | Pagaminta iš gumuoto audinio. Skirta daugkartiniam naudojimui kaip nepešlampantis paklotas |  |
|  | Priežiūra | Atspari valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui, skalbiama 90°C temperatūroje |  |
|  | Išmatavimai | 10 m x 75±5 cm |  |

9 pirkimo dalis. Pacientų perkėlimo rinkinys. 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektacija | - Scoop tipo kaušiniai neštuvai – 1 vnt. - Karabininiai diržai paciento fiksavimui prie lentos ne mažiau 4 poros. - Galvos imobilizavimo įtvaras, pritaikytas naudoti su kaušiniais neštuvais – 1 vnt. |  |
| 1.1 | Lenta | Pagaminta iš didelio tankio polietileno ar analogiškų medžiagų, lydinio. Užapvalintais kampais, įgaubtos formos, reguliuojamas ilgis. Matmenys: maksimalus ilgis 2010 mm ±3 mm; minimalus ilgis – 1650mm ± 3 mm; maksimalus plotis 435 ± 3 mm. Lentos svoris be priedų - ne daugiau 8 kg. Keliamoji galia ne mažiau 220 kg. Susilanksto ir pasidalina į dvi dalis. Sulankstytų neštuvų matmenys:1200x430x80(±3) mm. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. Tinkama naudoti MRT ir Rentgeno tyrimų metu. Pateikti tai įrodančią informaciją. |  |
| 1.2 | Fiksavimo diržai | Universalūs, tinkantys ligonio fiksavimui krūtinės, dubens ir kojų srityje. Operatyviai pritvirtinami prie lentos, su greitos fiksacijos sagtimis ir karabininiais tvirtinimais prie neštuvų. |  |
| 1.3 | Galvos fiksavimo sistema | Operatyviai tvirtinama prie lentos. Reguliuojama pagal paciento galvos dydį. Lengvai valoma ir dezinfekuojama. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Pateikti CE atitikties deklaracijos kopiją. |  |
| 3. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesių |  |

10 pirkimo dalis. Pacientų pasikėlimo rankenos lovoms. 20 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Pasikėlimo rankena su reguliuojamo ilgio tvirta virve ir plastikine dalimi fiksavimu bei patogia plastikine rankena sugriebimui, kad būtų lengviau pasikelti. Skirta naudoti kartu su funkcine slaugos lova ir kabinama ant specialaus stovo arba fiksuojama į lubas ar kitaip virš lovos. Stovas į komplektaciją neįeina. |  |
| 2 | Savybės | Savybės: vidinis ertmės spindis apie 39±10mm. Didžiausias virvutės ilgis apie 385±10 mm, galima trumpinti. Rankenos ilgis per plačiausią dalį apie 240 ±10mm, storis 30±10 mm, aukštis 195±10 mm |  |
| 3 | Priežiūra | Tinkama dezinfekuoti |  |
| 4 | Garantija | - Pažymėtas CE ženklu - Garantija 12 mėnesių. |  |

11 pirkimo dalis. Čiužinių užvalkalai. 50 vnt.

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Apsauginis užvalkalas, skirtas apsaugoti čiužinį nuo nešvarumų, bakterijų, grybelių ir patalinės erkių dauginimosi, nemalonaus kvapo atsiradimo |  |
|  | Savybės | Pagamintas iš specialiai gydymo įstaigoms sukurto apsauginio audinio, kuris nepraleidžia skysčių, pralaidus orui, lengvai valomas ir skalbiamas. Atlaiko iki 100 skalbimų. Užvalkalas pasiūtas iš sintetinio audinio (100% poliesteris), padengto poliuretano plėvele. Audinys pagamintas pagal Oeko-Tex 100 standartą, nesukelia alergijos ir tinka astma sergantiems žmonėms. Užvalkalas su užtrauktuku |  |
|  | Priežiūra | Skalbiamas ne mažesnėje 90°C temperatūroje, valomas nenaudojant tirpiklių, nebalinamas ir nelyginamas. |  |
|  | Išmatavimai | 90±10x200±10x15±10cm |  |
|  | Kokybė | CE |  |
|  | Garantija | Garantija 12 mėnesių. |  |

12 pirkimo dalis. PRIPUČIAMOS PACIENTŲ POZICIONAVIMUI

12.1 Pripučiamos pacientų padėties keitimo priemonės. 100 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Pripučiamas cilindras pacientų padėties keitimui. Skirta išoriniam paciento pozicionavimui chirurginių procedūrų metu, kai reikia keisti paciento padėtį .Konstrukcija – pripučiamas cilindras Cilindro skersmuo 15 cm± 3 cm. Cilindro ilgis 56 cm ± 3 cm Tinkama pacientams iki 205 kg. Daugkartinio naudojimo, tinkamas naudoti ne mažiau kaip 1000 pripūtimų. Su integruotas vožtuvu kuris turi saugos funkciją. - Pažymėtas CE ženklu - Garantija 12 mėnesių. |  |

12.2. ORO PISTOLETAS. 10 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Oro pistoletas Skirtas pripučiamų priemonių pripūtimui ir išleidimui naudojant suspaustą orą (4–6 bar) Valdymas viena ranka: paspaudus aktyvatorių – pripūtimas, atleidus – sustabdymas. Oro išleidimui naudojama speciali kūgio formos rankena (defliacijos funkcija). Svoris: 0,7 kg ± 0,1 kg - Pažymėtas CE ženklu - Garantija 12 mėnesių. |  |

13 pirkimo dalis. Pozicionavimo priemonės 1 kompl.

Garantija 12 mėnesių.

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Kiekis | Dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozicionavimo rėmas su pagalvėlėmis |  |  |  |
| 1. | Pozicionavimo rėmas su veidrodžiu | „ProneView“ tipo, reguliuojama sistema, kurią sudaro: - tvirtas, reguliuojamas rėmas; - veidrodinė platforma su angomis, skirtomis įstatyti rėmą; Greitas ir paprastas reguliavimas; Reguliuojamos 4 kojelės, pritvirtintos prie rėmo; Aukščio reguliavimo diapazonas adaptuotas kaklo neutralumui nuo 31,8 mm ± 0,3 mm iki 73,7 mm ± 0,3mm | 1 kompl.(rėmas su skirtingo dydžio pagalvės) |  |
| 1.1. | Pagalvėlė pozicionavimui S dydis | Tinkama pozicionuoti paciento galvą kniūbsčioje padėtyje ant operacinio stalo. Techniškai suderinama naudojimui naudojama galvos pozicionavimo atrama "ProneView". Pagaminta iš minkštos medžiagos su išpjovomis akims, nosiai ir burnai, optimaliai prisitaiko prie veido kontūrų. Vienkartinio naudojimo. | 1 |  |
| 1.2. | Pagalvėlė pozicionavimui M dydis | Tinkama pozicionuoti paciento galvą kniūbsčioje padėtyje ant operacinio stalo. Techniškai suderinama naudojimui su galvos pozicionavimo atrama "ProneView". Pagaminta iš minkštos medžiagos su išpjovomis akims, nosiai ir burnai, optimaliai prisitaiko prie veido kontūrų. Vienkartinio naudojimo. | 1 |  |
| 1.3. | Pagalvėlė pozicionavimui L dydis | Tinkama pozicionuoti paciento galvą kniūbsčioje padėtyje ant operacinio stalo. Techniškai suderinama naudojimui su galvos pozicionavimo atrama "ProneView". Pagaminta iš minkštos medžiagos su išpjovomis akims, nosiai ir burnai, optimaliai prisitaiko prie veido kontūrų. Vienkartinio naudojimo. | 1 |  |