TS Priedas Nr. 1. „Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė“

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos, parametrai (šioje skiltyje Tiekėjas įrašo konkretų Prekių gamintoją, modelio pavadinimą ir konkrečias charakteristikas, parametrus pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama) (pildo Tiekėjas) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į konkretų internetinį puslapį Prekės parametro atitikimo pagrindimui (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. TACHEOMETO PRIETAISAS - robotizuotas elektroninis tacheometras su duomenų apdorojimo programine įranga Prekės gamintojas, modelio pavadinimas: ___________________________________________ |  |  |  |  |
|  | Duomenų perdavimas | Tacheometras ir valdymo įrenginys turi turėti sąsajas bluetooth, radijo ir interneto ryšį | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Nenutrūkstamas veikimo spindulys: tarp tacheometro ir valdymo pulto turi būti ne mažesnis nei 500 m. užtikrinant 360° automatinį taikymąsi, sekimą ir tacheometrinių duomenų bevielį perdavimą į valdymo įrenginį, koordinačių apskaičiavimą, duomenų grafinį atvaizdavimą bei matavimo komandų uždavimą tacheometrui | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Komplektuojamos įrangos suderinamumas | Duomenų kaupiklio komplektuojama programinė įranga turi registruoti tacheometro lauko matavimų duomenis: vertikalių ir horizontalių kampų reikšmes, atstumo reikšmes, 360° prizmės gulsčiavimo reikšmes, nuskaitytą tacheometro atmosferinį slėgį ir registruoti skenuotas koordinates į darbinius failus. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Komplektuojamos įrangos valdiklio ir duomenų apdorojimo ir analizės programinės įrangos duomenys tarpusavyje sinchronizuojami kompiuterinės Debesijos pagrindu autentifikuojantis vartotojo vardu ir slaptažodžiu. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Sinchronizavimo parametrai: |  |  |
|  |  | - Vektoriniai matavimų duomenys, foto nuotraukų anotacijas, foto nuotraukų geografinės žymos (angl. „geotag“), piketų simboliai, linijos ir jų savybės (spalva, storis, tipas) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Valdiklio ir lauko matavimo programinių įrangų darbalaukiuose integruotai atvaizduojami prisegti su matuojamo objekto informacija susiję failai: .txt, csv, .dxf, („point cloud“) .LAS, kelio projektai LandXML formatais ir skaitmeniniai statinių modeliai .IFC formatais | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | - Geodeziniais metodais nustatytų tacheometrinių stočių tikslumo vertės, piketų ženklinimo tikslumo vertės - Parinktys laiko ir periodiškumo sinchronizavimo parinktys | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Komplektuojama programinė įranga tiesiogiai importuoja analoginiu metodu (kompektuojamu kabeliu) tacheometro lauko matavimų darbinius failus. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Pagaminimo metai | Pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui tacheometras turi būti naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Veikimo parametrai | Kampo matavimo tikslumas ne daugiau kaip 2" | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Žiūrono vaizdo didinimas ne mažiau kaip 30 kartų | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Atstumo matavimo diapazonas į vieną 360° prizmę ne mažiau, kaip 500 m | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Atstumo matavimas be prizmių režimu ne mažiau kaip 800 m | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Automatinių pavarų greitis iki prizmės suradimo ne ilgiau 3s. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Atstumo matavimo tikslumas matuojant į prizmę: ne blogiau kaip (1+2ppm) mm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Atstumo matavimo tikslumas matuojant be prizmių režimu: ne blogiau kaip (2+2ppm) mm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Privaloma komplektacija | Turi būti įmontuotas dviašis kompensatorius veikiantis ne mažiau ±5‘ ribose. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti integruotas lazerinis taikiklis | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti integruotas lazerinis arba optinis centryras | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti integruota orientavimo šviesos informuojančios vartotoją ženklinimo kryptį ir užfiksuotą reikšmę | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Energijos šaltinis | Turi būti keičiama įkraunama ličio jonų baterija, užtikrinanti ne mažiau kaip 5 val. nepertraukiamo darbo. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Komplekte turi būti ne mažiau 2 vnt. baterijų ir įkroviklis, kuriuo galima krauti ne mažiau 2 baterijų vienu metu arba gali būti 2 įkrovikliai po 1 kraunamą bateriją. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Valdymo įrenginio parametrai | Būtina radijo, bluetooth, interneto ar kito ryšio pagalba tacheometro valdymui nuotoliniu būdu | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti USB, bluetooth ar kita alternatyvi jungtis | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Darbinė temperatūra -20 iki +50 C | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Atsparumas aplinkos poveikiui turi būti ne blogesnis nei IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Optimalaus dydžio ekranas 5-6 colių ribose | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Procesorius ne mažiau kaip 2,0 GHz | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Atmintis ne mažiau kaip 4 GB RAM | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Vidine atmintis ne mažiau kaip 64 GB | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Atsparumas aplinkos poveikiui turi būti ne blogesnis nei IP65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Darbo laikas su pajungtu tacheometru ir GNSS sensoriumi ne mažiau 10 val. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Integruotas ne žemesnės, nei 4G technologijos modemas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Privalo būti aprūpintas fiziniais valdymo klavišais: skaičiai ir raidės atskirai, kryptinis kursorius, ne mažiau 4 matavimo funkcijas priskiriančių klavišų. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Operacinė sistema ne žemesnės, nei Android 10 versijos, iOS 12.5 versijos, Windows 11 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Įrangos valdiklio programinė įranga | Kalbos: Lietuvių ir anglų | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Taškų koordinačių matavimas ir ženklinimas, tacheometro orientavimas užkirčio metodu automatiškai nukaitant GNSS imtuvo matavimo rezultatus. Tacheometriniai ir GNSS matavimai kaupiami ir atvaizduojami tame pačiame darbe. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti įdiegtas perkančiosios organizacijos turimos Globalinės padėtis nustatymo sensoriaus Trimble R10 palaikymas, automatiškai nuskaitant šio sensoriaus reikšmes orientavimo metu | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Vizavimo tinklelių siūlelio apšvietimo lygių keitimas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Tacheometrinio ėjimo išlyginimo uždavinys, grafinis ėjimo atvaizdavimas ir tikslumo ataskaitos automatinis generavimas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Ne mažiau dviejų kodų (taško aprašymo) eilučių su galimybe keisti kodų eilučių pavadinimą | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Greiti kodai – automatinis koordinatės išsaugojimas parenkant programinės įrangos darbastalyje priskirtas kodų reikšmes. Kodų išdėstymo kiekio parinkimas ekrano darbalaukyje. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Automatinis objektų apjungimas ir grafinis atvaizdavimas: linija, poligonas, daugiakampis | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Vaizdo kameros duomenų atvaizdavimas, nuotraukų saugojimas, priskyrimas prie koordinuotų taškų. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Automatinis piketų sukūrimas ir sąrašo generavimas poli linijos lūžio vietose. Automatinis linijų sukūrimas ir generavimas iš poligonų. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Brėžinio automatinio pritraukimo įrankiai: linijos galas, linijos vidurys, apskritimo centro koordinatė, liestinė | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Didinimas/mažinimas, didinimas/mažinimas rėmeliu | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 3D peržiūra visomis objekto kryptimis | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Vientiso objekto brėžinio atvaizdavimas (angl. „SOLID“) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Objekto konstrukcinių elementų atvaizdavimas (angl. Wireframe) | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti užtikrintas duomenų apsikeitimas kompiuterinės debesijos pagrindu universaliais TXT, DXF, CSV, IFC ir LAS ar analogišku „Taškų debesų“ apsikeitimo formatais | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti skenavimo režimas, skenavimo aprėpties parinkimas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | IFC brėžinyje esančių plokštumų palyginimas su skenuotais duomenimis ir nesutapimo atvaizdavimas pasirinkta spalvine gama | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti atvaizduojami internetinių (WMS) ir (WFS) serverių skaitmeniniai žemėlapiai programinės įrangos darbalaukyje | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Privalomas (WFS) serveriais teikiamų geoerdvinių duomenų (pvz. viešai teikiamų VĮ “Registrų centras” kadastrinių žemės sklypų) automatinis pokyčio monitoringas ir naujausio duomenų rinkinio atvaizdavimas ekrane | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti vartotojui užtikrintas programinės įrangos naujausios versijos atnaujinimas nekeičiant ar neištrinant esamos sistemos konfigūravimo nuostatų. Programinės įrangos naujinimai – automatizuoti veikiantys kompiuterinės Debesijos pagrindu | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 1 darbo vieta. Licencijos tipas – neterminuota | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Saugumas | Turi būti numatyta galimybė įrangos valdytojui nuotoliniu būdu sekti įrangą ir gauti pranešimus elektroniniu paštu apie jos pozicijos (nurodytos teritorijos poligonu) pokytį. Įrangos pozicija turi būti saugoma kompiuterinės Debesijos serveriuose ir atvaizduojama žemėlapio ekrane jungiantis ir autentifikuojantis per internetinę WEB naršyklę. Turi būti numatyta galimybė priskirti įrangai vartotojus nurodant jų rekvizitus ir atvaizduojant juos žemėlapyje | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Tacheometro priedai | 360° prizmė (taikinys), apsaugota nuo vandens poveikio, turinti elektroninį gulsčiuką, svoris turi būti mažesnis nei 650 g. | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Turi būti tacheometro gairė, sferiniu gulsčiuku, kurio ilgis ne mažiau 250 cm | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Tvirtas plastikinis transportavimo lagaminas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Ne trumpesnė kaip 2 metrų ruletė prietaiso aukščiui pamatuoti | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Valdiklio laikiklis tvirtinimui prie kartelės | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Valdiklio dėklas | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | Tacheometrui turi būti galiojanti ne mažiau 24 mėn. garantija | Tiekėjas pasiūlyme deklaruoja atitiktį | Dokumentai pateikiami Prekės pristatymo metu |
|  | Metrologinė patikra | Robotizuotas tacheometras turi turėti gamyklinį kalibravimo sertifikatą | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Garantija* | Ne mažiau 24 mėn. garantija | Tiekėjas pasiūlyme deklaruoja atitiktį | Dokumentai pateikiami Prekės pristatymo metu |
|  | Suderinamumas | Robotizuotas elektroninis techeometras, GNSS sensorius ir duomenų apdorojimo ir analizės programinė įranga turi būti to paties gamintojo, kad užtikrinti sklandų įrangos darbą, komunikavimą, duomenų atvaizdavimą ir bendrą komponentų suderinamumą | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

* Nemokamas remontas garantiniu laikotarpiu, jei Šalys sutaria kad reikalingas garantinis remontas.