## Funkcionalumo, skirto suformuoti ir per eIDAS tinklą paslaugos tiekėjui perduoti asmens tapatybės duomenų paketą, reikalingą institucijos atstovo autentikacijai ir autorizacijai Europos Tikrųjų savininkų registrų sąveikos sistemoje, sukūrimas.

## Techninė užduotis

Šiuo metu Lietuvos gyventojai (valstybės institucijų atstovai) pasinaudodami VIISP naudotojų autentikavimo per eIDAS tinklą paslauga,  gali minimaliomis teisėmis prisijungti prie Europos teisingumo portalo (Language selection | European e-Justice Portal ) skilties „Tikrųjų savininkų registrų sąveikos sistema“ - BORIS.  Dabar VIISP suformuojamame ir perduodamame šiai sistemai  asmens tapatybės duomenų pakete nėra pakankamai informacijos leidžiančios autorizuoti asmenį BORIS su platesnės prieigos prie informacinių resursų  teisėmis. Siekiant spręsti šią problemą bus pakeistas prisijungimo prie BORIS  procesas,  pagal kurį:

- užklausą dėl tapatybės duomenų pateikimo BORIS per Europos Komisijos ir Lietuvos eIDAS mazgus perduos VIISP tapatybės nustatymo paslaugai;

- po asmens autentikavimo VIISP esančiomis el. atpažinties priemonėmis (dabar tai ATK), VIISP tapatybės nustatymo (asmens autentikavimo ) posistemė – VIISP AP,  turės kreiptis į Registrų centro žiniatinklio paslaugą ir gauti asmens rolę BORIS sistemoje;

- suformuoti užklausos reikalavimus  atitinkantį tapatybės duomenų paketą ir per eIDAS Lietuvos mazgą – NETAIS perduoti BORIS sistemai.

Siekiant realizuoti šį procesą VIISP AP turi būti:

- pakeistas VIISP AP ir NETAIS integracinės sąsajos veikimas, kuris leistų:

  - priimti  ir interpretuoti NETAIS užklausą su papildomu atributu -  eJusticeNaturalPersonRole;

  - perduoti NETAIS asmens tapatybės domenų paketą, turintį asmens rolę BORIS sistemoje;

- sukurta sąsaja su Registrų centro informacinės sistemos žiniatinklio paslauga, skirta pateikti  asmeniui suteiktą rolę BORIS sistemoje.  Sąsaja turės būti kuriama pagal suderintą Techninę specifikaciją -  eJusticePersonRoleWS specifikacija v.0.3.docx .

- suformuoti asmens tapatybės domenų paketą įtraukiant asmeniui suteiktą rolę BORIS sistemoje.

Asmens tapatybės duomenų teikimo BORIS poreikis aprašytas dokumente - Poreikis VSSA-BORIS.docx .

Sąsajos su BORIS sistema specifikacija dokumente - eJusticePersonRoleWS specifikacija v.0.3.docx .