|  | Pirkimo objektas | Planuojama kaina, su PVM | Planuojama kaina, be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologijos sistema su priedais | 16100,00 | 13305,79 |
| 2. | Polimerizacijos lempa | 980,00 | 809,92 |
| 3. | Mobili odontologinė kėdė (pacientui) | 4600,00 | 3 801,65 |
| 4. | Gydytojo kėdutė | 890,00 | 735,54 |
| 5. | Apekso lokatorius | 1180,00 | 975,21 |
| 6. | Didinamieji akiniai su apšvietimu | 4940,00 | 4 082,64 |

Mobili odontologinė įranga

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Mobili odontologijos sistema su priedais

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė sistema su priedais (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį). |  |
| 1.1. | Pritaikyta transportuoti, su ne mažiau 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais arba visa sistema susipakuoja į lagaminą ant ratukų su ištraukiama arba atlenkiama rankena |  |
| 1.2. | Komplektacijoje: - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) - Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu (su 6-iais pajungimo taškais); - Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; - Rankovė skaleriui; - Nusiurbimo žarna. |  |
| 1.3. | Būtinas į instrumentus tiekiamo vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |
| 1.4. | Būtina išorėja įmontuota indikacinė sistema, rodanti veikiančio instrumento darbinius parametrus |  |
| 1.5. | Būtina integruota siurbimo sistema su surinkimo indu (-ais) su apsauga nuo persipildymo. |  |
| 1.6. | Siurbimo srautas ≥ 300 l/min |  |
| 1.7. | Būtina integruota švaraus vandens sistema su vandens indu (-ais) |  |
| 1.8. | Būtinas instrumentų valdymo pedalas su vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija ir instrumentų oro prapūtimo mygtuku |  |
| 1.9. | Būtinas integruotas kompresorius |  |
| 1.10. | Būtina jungtis oro pajungimui |  |
| 1.11. | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 2. | Turbininis antgalis |  |
| 2.1 | - Su vandens – oro aušinimu iš atskirų taškų, kiekvienas iš ne mažiau kaip 4 skylučių; - Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu antgalyje; - Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 350 000 aps./min.; - Galia ne mažiau kaip 21 W; - Antgalio galvutės diametras ≤ 11,5 mm; - Jungiamas per komplekte pateikiamą greitą jungtį; 7. Grąžto fiksacija mygtuku; 8. Tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje. |  |
| 3. | Kampinis antgalis (1 vnt.) |  |
| 3.1. | - Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas; - Sūkių perdavimo santykis 1:1; - Apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; - Antgalio galvutės diametras ≤ 9,7 mm; - Grąžto fiksacija mygtuku; |  |
| 4. | Mikrovariklis (1 vnt,) |  |
| 4.1. | - Apsisukimų skaičius reguliuojamas, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 23 000 aps./min.; - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas ne mažiau 30 000 liuksų; - Jungiamas prie odontologinės įrangos rankovės per „Midwest“ tipo (arba lygiavertę) jungtį; - Mikrovariklis pasukamas 360°; |  |
| 5. | Skaleris (1 vnt.) |  |
| 5.1 | - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas; - Virpesių dažnis ne mažiau nei 28 kHz; - Turi būti pritaikytas endodontijos, perio ir higienos procedūroms; - Komplekte pateikiami ne mažiau kaip 3 apnašų valymo instrumentai, instrumentų įsukimo raktas. |  |
| 6. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |
| 7. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba |  |
| 8. | ≥ 24 mėnesiai |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| MOBILI ODONTOLOGIJOS SISTEMA SU PRIEDAIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris/balai |
| 1. | Kaina, C | X=90 |
| Kokybiniai kriterijai |  |  |
| 2. | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas, T | Y=10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C = (1 - (X/16100,00)) * kriterijaus lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta prekės kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Ti

Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.

Paaiškiname visi papildomi garantinio įsipareigojimo pratęsimai privalo būti įtraukti į prekės pasiūlymo kainą arba suteikiami nemokamai t. y. Perkančioji organizacija papildomai už ilgesnį negu privalomas garantinis terminas (24 mėnesiai) tiekėjui papildomai nemoka.

- Polimerizacijos lempa

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Polimerizavimo lempa (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1.1. | LED arba lygiavertis apšvietimas |  |
| 1.2. | Galios tankis (šviesos intensyvumas) ≥ 1,400 mW/cm2 |  |
| 1.3. | Darbo režimai ≥ 3 |  |
| 1.4. | Ne mažiau 4 laiko ciklų nustatymai |  |
| 1.5. | Bangos ilgis ne siauresniame kaip 400-500 nm intervale |  |
| 1.6. | Belaidė |  |
| 1.7. | Svoris ≤ 160 g. |  |
| 1.8. | Garantija ≥ 24 mėn. |  |
| 1.9. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| Polimerizacijos lempa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris/balai |
| 1. | Kaina, C | X=90 |
| Kokybiniai kriterijai |  |  |
| 2. | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas, T | Y=10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C = (1 - (X/980,00)) * kriterijaus lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta prekės kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Ti

Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.

Paaiškiname visi papildomi garantinio įsipareigojimo pratęsimai privalo būti įtraukti į prekės pasiūlymo kainą arba suteikiami nemokamai t. y. Perkančioji organizacija papildomai už ilgesnį negu privalomas garantinis terminas (24 mėnesiai) tiekėjui papildomai nemoka.

- Mobili odontologinė kėdė (pacientui)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mobili paciento kėdė (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1.1. | Reguliuojama atlošo padėtis |  |
| 1.2. | Maksimali apkrova ≥140 kg. |  |
| 1.3. | Sulankstyta kėdė transportuojama kaip lagaminas ant ratukų |  |
| 1.4. | Svoris ≤ 20 kg. |  |
| 1.5. | Kėdės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama |  |
| 1.6. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ (PACIENTUI) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris/balai |
| 1. | Kaina, C | X=90 |
| Kokybiniai kriterijai |  |  |
| 2. | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas, T | Y=10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C = (1 - (X/4600,00)) * kriterijaus lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta prekės kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Ti

Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.

Paaiškiname visi papildomi garantinio įsipareigojimo pratęsimai privalo būti įtraukti į prekės pasiūlymo kainą arba suteikiami nemokamai t. y. Perkančioji organizacija papildomai už ilgesnį negu privalomas garantinis terminas (24 mėnesiai) tiekėjui papildomai nemoka.

- Gydytojo kėdutė

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gydytojo kėdutė (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1.1. | Laisvai stumdoma, ne mažiau 5 ratukų |  |
| 1.2. | Reguliuojamas kėdutėspasvirimo kampas ir aukštis |  |
| 1.3. | Balno formos |  |
| 1.4. | Kėdutės apmušalo danga lengvai valoma ir dezinfekuojama |  |
| 1.5. | Apkrova ≥ 120 kg. |  |
| 1.6. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| GYDYTOJO KĖDUTĖ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris/balai |
| 1. | Kaina, C | X=90 |
| Kokybiniai kriterijai |  |  |
| 2. | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas, T | Y=10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C = (1 - (X/890,00)) * kriterijaus lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta prekės kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Ti

Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.

Paaiškiname visi papildomi garantinio įsipareigojimo pratęsimai privalo būti įtraukti į prekės pasiūlymo kainą arba suteikiami nemokamai t. y. Perkančioji organizacija papildomai už ilgesnį negu privalomas garantinis terminas (24 mėnesiai) tiekėjui papildomai nemoka.

- Apekso lokatorius

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apekso lokatorius (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1.1. | Spalvotas LCD arba lygiavertis ekranas |  |
| 1.2. | Ekrane rodoma: - Skirtingomis ne mažiau kaip trimis spalvomis žymima failo padėtis kanale. - Failo viršūnės vieta. - Esama failo viršūnės padėtis išreikšta skaičiais. - Praėjus apekso tašką, uždegamas aiškus ryškios spalvos informacinis ženklas. - Likęs baterijų energijos lygis. - Garsinio signalo stiprumas |  |
| 1.3. | Automatinis kalibravimas |  |
| 1.4. | Besikeičiantis garsinis signalas failui judant kanale link apekso |  |
| 1.5. | Jungiamasis matavimo laido ilgis ne mažiau kaip 1,00 m |  |
| 1.6. | Nerūdijančio plieno ar lygiaverčių elektrodų ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 1.7. | Endodontinės adatėlės laikiklių ne mažiau 3 vnt. |  |
| 1.8. | Įrenginio svoris be baterijų ne daugiau 370 g |  |
| 1.9. | Maitinimo šaltinis: baterijos arba akumuliatorius |  |
| 1.10. | Garantija ≥ 24 mėn. |  |
| 1.11. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| APEKSO LOKATORIUS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris/balai |
| 1. | Kaina, C | X=90 |
| Kokybiniai kriterijai |  |  |
| 2. | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas, T | Y=10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C = (1 - (X/1180,00)) * kriterijaus lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta prekės kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Ti

Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.

Paaiškiname visi papildomi garantinio įsipareigojimo pratęsimai privalo būti įtraukti į prekės pasiūlymo kainą arba suteikiami nemokamai t. y. Perkančioji organizacija papildomai už ilgesnį negu privalomas garantinis terminas (24 mėnesiai) tiekėjui papildomai nemoka.

- Didinamieji akiniai su apšvietimu

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Didinamieji akiniai (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 1.1. | 3 didinimo režimai diapozone 3 - 6 kartus. |  |
| 1.2. | Pritaikomas darbinis atstumas pagal naudotoją |  |
| 1.3. | Pritaikomas pakreipimo kampas pagal naudotoją |  |
| 1.4. | TTL tipo |  |
| 1.5. | Komplekte dirželis akinių tvirtinimui prie galvos, akinių dėklas ir audinys akinių valymui |  |
| 1.6. | Garantija ≥ 24 mėn. |  |
| 1.7. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |
| 2. | Apšvietimo sistema akiniams nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį) |  |
| 2.1. | Šviesos intensyvumas ≥ 65 000 Lux |  |
| 2.2. | LED tarnavimo laikas ≥ 50 000 Lux |  |
| 2.3. | Komplekte 2 vnt. akumuliatorių, nešiojimo dėžutė |  |
| 2.4. | Garantija ≥ 24 mėn. |  |
| 2.5. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

| DIDINAMIEJI AKINIAI SU APŠVIETIMU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pasiūlymų vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris/balai |
| 1. | Kaina, C | X=90 |
| Kokybiniai kriterijai |  |  |
| 2. | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas, T | Y=10 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C+T

  - Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami pagal formulę:

C = (1 - (X/4940,00)) * kriterijaus lyginamasis svoris,

kur X yra tiekėjo pasiūlyta prekės kaina (su PVM).

Paaiškinimas: pagal aukščiau nurodytą formulę didžiausią leistiną kainą nurodęs tiekėjas gauna 0 balų, o maksimalų balą (teoriškai) gautų tiekėjas, nurodęs kainą, lygią 0. Visi kiti balai už kainas nuo 0 iki maksimalios leistinos kainos pasiskirsto proporcingai.

  - Kriterijų (T) balai apskaičiuojami:

T = Ti

Kriterijui „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas (T) skiriami balai, atitinkamai pagal tai, kokią garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybę siūlo tiekėjas:

0 balų. Nepateikta garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo galimybė po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

2,5 balo. Pateikta 6 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

5 balai. Pateikta 12 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

7,5 balai. Pateikta 18 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

10 balų. Pateikta 24 mėnesių garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas po 24 (dvidešimt keturių) privalomų mėn.

Paaiškiname, kad jei siūlomas garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimo termino tarpinis variantas negu skiriami balai, pavyzdžiui 10 mėnesių, atitinkamai bus skiriamas mažesnis vertinimo balas, tai yra 2,5 balo, jei bus siūloma 22 mėnesiai, bus skiriama 7,5 balo.

Paaiškiname visi papildomi garantinio įsipareigojimo pratęsimai privalo būti įtraukti į prekės pasiūlymo kainą arba suteikiami nemokamai t. y. Perkančioji organizacija papildomai už ilgesnį negu privalomas garantinis terminas (24 mėnesiai) tiekėjui papildomai nemoka.