Priedas Nr. 3

Medinių fasado langų gamybos ir sumontavimo techninės specifikacijos ir brėžiniai

1. Pirkimo objektas

Pirkimo objektas – nevarstomų medinių langų (vitrinų) su aliuminio išoriniu dengimu gamyba, tiekimas, senų langų demontavimas bei naujų langų montavimas, vadovaujantis šioje specifikacijoje pateiktais reikalavimais.

2. Techninė specifikacija

2.1. Langų konstrukcija:

- Tipas: Nevarstomi mediniai langai (vitrinos).

- Išorinis paviršius dengtas aliuminiu.

- Medienos rūšis: dygiuota pušis.

- Spalva:

  - Išorė – pilka (RAL derinamas užsakymo metu);

  - Vidus – lakuota, natūralios medienos spalva (spalva derinama užsakymo metu).

- Rėmų sujungimas: rėmai nesujungti ceche.

- Staktos storis: 200 mm.

- Šilumos perdavimo koeficientas (Uw): ne daugiau kaip 0,68 W/m²K.

2.2. Stiklinimas:

- Stiklo paketai: 4GNP/48 mm arba 52 mm, dviejų arba trijų stiklų su termorėmeliu.

- Stiklo šilumos laidumo koeficientas (Ug): ne daugiau kaip 0,5 W/m²K.

- Stiklinimo sandarinimas:

  - Vidus – skaidrus arba pilkas silikonas.

  - Išorė – pilka tarpinė.

2.3. Užraktai ir furnitūra:

- Kiekis: 24 vnt. x nevarstomas (vitrina).

- Jokių varstymo mechanizmų nenumatyta.

2.4. Aliuminio dangos:

- Visi langų išoriniai paviršiai padengti apsauginiu aliuminio profiliu, pritaikytu prie gaminio formos.

- Spalva: pilka (RAL derinamas užsakymo metu).

3. Langų kiekis ir dydis

- Langų matmenys: 5650 mm x 8630 mm.

- Bendras plotas: 48,76 m².

4. Montavimo ir kiti darbai

4.1. Senų langų demontavimas:

- Užsakovas reikalauja atlikti esamų gaminių demontavimą.

- Visi demontuoti elementai turi būti išvežti ir utilizuoti teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. Naujų langų montavimas:

- Montavimo būdas: standartinis montavimas, tvirtinant langus ankerinėmis plokštelėmis prie mūro angų.

- Sandarinimas: montavimo putos.

- Langai montuojami be angokraščių apdailos (vidinės ir išorinės apdailos darbai neįtraukiami).

5. Reikalavimai tiekėjui

- Gaminiai turi atitikti ES standartus (CE ženklinimas arba lygiavertis).

- Pateikti gaminių techninius duomenis (Uw, Ug, medžiagos sudėtis, apdailos sprendimai) – sutarties vykdymo metu.

6. Garantijos

- Gaminiams: ne trumpesnė kaip 5 metų garantija.

- Montavimo darbams: ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.

7. Pateikimo terminai

- Gamybos ir sumontavimo terminas: ne ilgesnis kaip 2 (du ) kalendoriniai mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Techniniai duomenys:

| Eil. Nr. | Žaliųjų kriterijų reikalavimai | Reikalavimą patvirtinantys dokumentai (teikiami sutarties vykdymo metu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | - Galiojantis FSC®100 arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba c) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba b) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. | visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą; |  |
| 4. | produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį); |  |
| 5. | produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413). |  |
|  | Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: 72 | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama). Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: - Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |