Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamas parametras |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šviesinis mikroskopas su integruotu šviesos šaltiniu, ne mažesne nei 2 mikrometrų skiriamąja geba, didinantis nuo 40 iki 1000 ar daugiau kartų tiriamiesiems darbams atlikti | Mikroskopas turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: - Mikroskopas turi būti binokuliarinis, okuliaro pasvirimo kampas ne prasčiau kaip tarp 30°- 45° laipsnių horizonto atžvilgiu. - Sukamas ne prasčiau kaip 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo). - Turi būti fiksuotas stovas ir metalinis korpusas. - Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip 40-1000x. - Ne mažiau kaip 10 kartų okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, reikšmė ne mažesnė kaip 18 (FN18). - Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris. - Ne mažiau kaip 4 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: a) 4x, (N.A.) 0.10 b) 10x, (N.A.) 0.25 c) 40x, (N.A.) 0.65 d) 100x, (N.A.) 1.25 imersinis - Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas bendraašis su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). - Turi būti apsauga nuo objekto ir objektyvo sulaužymo. - Optinė sistema turi būti suderinta tarpusavyje. - Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 170,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis, turi tvirtai laikyti 75x25 mm objektinį stiklelį. Stalelio eiga ne mažesnė 75x40 mm. - Turi būti Abbe optinis kondensorius; stiklas, be plastikinių dalių, su neprasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A. 1,25. - Kondensoriaus padėtį vertikalioje padėtyje turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas. - Turi būti LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 3W. - Turi būti tolygiai reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas. - Turi būti maitinimas iš maitinimo šaltinio. - Kartu su mikroskopu turi būti pateiktas filtras, mikroskopo gaubtas nuo dulkių. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 2 | Spirometras plaučių tūriui matuoti | - Siūlomas jutiklis turi būti daugiakanalis jutiklis, skirtas žmogaus kvėpavimo parametrams matuoti - matuoti oro slėgį, srautą, tūrį ir kvėpavimo greitį. - Kartu su spirometru turi būti patiekiami vienkartiniai kandikliai (ne mažiau kaip 3 vnt.), vienkartiniai bakterijų filtrai (ne mažiau kaip 3 vnt.), nosies spaustukai (ne mažiau kaip 3 vnt.), įkrovimo laidas. - Kiekvienas siūlomas jutiklis turi būti ne prastesnių parametrų kaip šie: srauto greičio diapazonas ±10 l/s. - Siūlomas jutiklis turi būti bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo, bet nenaudojant internetinio ryšio) registruojantis matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) - Jutiklio renkami duomenys turi būti perduodami į vartotojo turimą kompiuterį (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ar mobilųjį įrenginį (Android ir iOS operacinės sistemos) - Jutiklio renkamus duomenis papildomai turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti komplektuojamas USB kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Kartu su jutikliu turi būti komplektuojama duomenims fiksuoti ir analizei reikiama programinė įranga lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti puslapį). - Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; i) leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; j) leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. k) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, kaip baterija, elektrodai ir pan. |
| 3 | Termostatinė vonelė su skaitmeniniu temperatūros reguliavimu nuo +5 °C iki 99 °C (0,1 °C tikslumu) tiriamiesiems darbams atlikti | - Prietaisas turi turėti patvarią nerūdijančio plieno kamerą ir permatomą dangtelį. - Prietaisas turi turėti skaitmeninį temperatūros reguliavimą ne prasčiau kaip nuo kambario temperatūros + 5 °C iki 99 °C (0,1 °C tikslumu). - Prietaisas turi turėti nepertraukiamo veikimo rėžimą arba turi galėti leisti užprogramuoti veikimo laikotarpius ir garsinį signalą, kuris skambėtų pasibaigus pasirinktam laikui. - Prietaisas turi turėti laikmatį, kuris leistų nustatyti laiką ne prasčiau kaip nuo 1 min. iki 999 min. - Turi būti LED ekranas rodantis temperatūrą ir laiką, patogūs jutikliniai mygtukai. - Turi būti apsauga nuo sauso paleidimo, užtikrinanti didesnį saugumą. - Turi būti išjungimas ir signalo esant per didelei temperatūrai funkcija. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 4 | Gaivinimo manekenas mokantis suteikti pirmąją pagalbą | - Siūloma priemonė turi būti gaivinimo įgūdžių mokymo ir lavinimo manekenas su tikroviškais kvėpavimo takais (burnos, nosies), tikrovišku galvos palenkimu ir smakro pakėlimu. - Turi būti išlaikytos anatominės žmogaus savybės (ne prasčiau kaip krūtinkaulis, šonkauliai, jungo įlanka, kardinė atauga). - Turi turėti krūtinės spaudimo gylio ir greičio matavimo daviklį. - Manekenas turi suteikti realų vaizdinį gaivinimo rezultatų grįžtamąjį ryšį, leidžiantis vartotojams vizualizuoti, kaip gaivinimas įtakoja koronarinę ir smegenų kraujo tėkmę. - Krūtinės paspaudimų gylio indikacinė šviesa turi vizualiai parodyti kraujo cirkuliacijos stiprumą gaivinimo metu atliekant krūtinės suspaudimus. - Tūris turi priklausyti nuo suspaudimo gylio - jei kompresijos gylis viršys 5 cm., krūtinės zonoje apšviestumas turi būti nepertraukiamas. - Kraujo cirkuliacijos indikacinė šviesa turi vizualizuoti kraujo tėkmę iš širdies į smegenis. - Kraujo tėkmės greitis turi priklausyti nuo kompresijos gylio ir dažnio. - Apšviestumas turi būti nepertraukiamas, kai krūtinės ląstos paspaudimų dažnis bus ne mažiau 100 k/min. - Gaivinimo kokybės indikacinė šviesa turi vizualiai parodyti, kad kraujas pasiekia smegenis. - Apšviestumas turi būti nepertraukiamas, kai paspaudimų gylis ir dažnis bus tinkami. - Manekenas turi būti komplektuojamas kartu su ne mažiau kaip 2 vnt. veidais, 2 vnt. plaučių maišeliais, transportavimo krepšiu ir 10 vnt. veido apsaugų. - Turi būti galima suderinti su defibriliatoriumi. - Manekeno ilgis ne didesnis kaip 70 cm. Svoris ne didesnis kaip 4 kg. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai (išskyrus vartojimo reikmenis). |
| 5 | Eukariotinių (gyvūninės, augalinės ir grybo) ląstelių modeliai jų struktūrai ir sandarai nagrinėti | - Modelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų dalių. - Turi būti pavaizduotos tipiškos augalo ląstelės struktūros matomos elektroniniu mikroskopu. - Turi būti pavaizduota ne mažiau kaip: ląstelės sienelė, ląstelės membrana, branduolys, lygus endoplazminis tinklas, šiurkštus endoplazminis tinklas, ribosoma, chloroplastas, mitohondrija, Golgi kompleksas. Matmenys ne mažesni kaip 20x10x30 cm ±5 %. - Turi būti pavaizduota tipiška gyvūno ląstelės forma ir struktūra, matoma elektroniniu mikroskopu. - Turi būti pavaizduota ne mažiau kaip: branduolys, mitochondrija, lygus endoplazminis tinklas, šiurkštus endoplazminis tinklas, membrana, Golgi kompleksas, lizosoma. - Matmenys ne mažesni kaip 20x10x30 cm ±5 %. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 6 | Šviesinis mikroskopas su kamera, imersija, x1000 didinimas tiriamiesiems darbams atlikti | - Mikroskopas turi būti binokuliarinis, okuliaro pasvirimo kampas ne prastesnis kaip - 30° laipsnių horizonto atžvilgiu; sukamas ne prasčiau 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo); turi būti fiksuotas stovas; turi būti metalinis korpusas. - Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip 40–1000x; 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė - 18 (FN18). - Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris, ne mažiau kaip 4 skirtingi achromatiniai objektyvai: - 4x apertūra (N.A.) 0,10; - 10x, apertūra (N.A.) 0,25; - 40x, apertūra (N.A.) 0,65. - 100x, apertūra (N.A.) 1.25. - Turi būti galima naudoti 60x objektyvą ir turi būti galima pasirinkti plataus lauko okuliarą 15x. - Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai. - Turi turėti apsaugą nuo objekto ir objektyvo sulaužymo. - Objektinio stalelio dydis ne mažesnis kaip 130 x 140 mm; valdomas ne mažiau kaip X ir Y kryptimis; stalelio eiga ne mažesnė kaip 70x40 mm; stalelis ir stiklelio laikikliai turi būti metaliniai, be plastikinių dalių. - Turi būti Abbe kondensorius; stiklas, be plastikinių dalių, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra, N.A 1,25. - Turi turėti ne prasčiau kaip S-LED mikroskopinių objektų pašvietėją, turi būti reguliuojamas šaltinio šviesos stiprumas. - Turi būti maitinimas iš 220 V tinklo. - Turi turėti komplekte ne prasčiau kaip maitinimo laidą, mėlyną filtrą ir jo laikiklį, mikroskopo gaubtą nuo dulkių. - Mikroskopo CMOS kamera turi būti ne prasčiau kaip 3 MP. - Turi būti kartu komplektuojama programinė kameros valdymo įranga vaizdams apdirbti. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 7 | Osmoso ir difuzijos laboratorijos rinkinys | Modelis ir gamintojas - nurodyti - Komplekte turi būti ne mažiau kaip 30 dializės vamzdelių - Turi būti ne mažiau kaip 1 kapsulė krakmolo (100 ml 1,0 % tirpalo paruošimui) - Turi būti ne mažiau kaip 1 butelis sacharozės (100 ml 0,5 M tirpalo paruošimui) - Turi būti ne mažiau kaip 1 butelis jodo/kalio jodido tirpalo, 15 ml - Turi būti ne mažiau kaip 30 plastikiniai puodeliai - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 8 | Širdies modelis jos anatomijai nagrinėti | - Širdies modelis turi vaizduoti visas anatomines žmogaus širdies struktūras. - Turi būti nuimamos prieširdžio ir širdies priekinės sienelės. - Modelis turi stovėti ant stovo ir turi turėti programinę įrangą. Programa turi būti susiejama su bet kuriuo išmaniuoju įrenginiu bei atitikti ne prasčiau kaip šias funkcijas: - leisti laisvai sukioti, priartinti bei atitolinti, skaitmeninį modelį - rodyti aktyviuosius taškus ir jų anatomines struktūras - turi turėti anatomijos viktoriną (testą, apklausą ar lygiavertį). - turi turėti ne mažiau nei 10 kalbų - turi turėti piešimo, žymėjimo bei pastabų funkciją. - Modelio matmenys turi būti ne mažesni nei 30x10x10 cm. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 9 | Skaitmeninis kraujospūdžio matuoklis kraujospūdžiui ir pulso dažniui matuoti atliekant tiriamuosius darbus | - Rankovės spaudimo intervalas nuo 0 iki ne mažiau kaip 290 mmHg - Kraujospūdžio matavimo intervalas SYS nuo ne daugiau kaip 65 iki ne mažiau kaip 255 mmHg, o DIA nuo ne daugiau kaip 45 iki ne mažiau kaip 210 mmHg - Kraujospūdžio tikslumas ne didesnis kaip ±3 mmHg - Pulso matavimo intervalas nuo ne daugiau kaip 45 iki ne mažiau kaip 180 tvinksnių per min. - Pulso tikslumas ne didesnis kaip ±5 % - Turi būti automatinis oro išleidimo vožtuvas - Turi būti nepertraukiamas veikimas - Akumuliatoriaus naudojimo trukmė ne trumpesnė kaip 1000 matavimų - Automatinis oro pripūtimas turi būti su elektrine pompa - Ekranas turi būti skaitmeninis skystųjų kristalų - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP 20 - Maitinimo sistemos galia ne didesnė kaip 5 W - Atmintis su ne mažiau kaip 55 rodmenimis - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 10 | Rinkinys indikatorinių juostelių (60 vienetų) vandens kokybei (pH, nitritams, nitratams, geležiai, kietumui) nustatyti. | - Indikatorinės juostelės turi būti skirtos nustatyti vandens telkinių bei akvariumų vandens kokybės parametrus. - Juostelėmis turi būti galima atlikti ne prasčiau kaip GH, KH, pH, NO2, NO3, Cl testus, kurie turi atitikti ne prasčiau kaip šiuos reikalavimus: a) GH (bendras vandens kietumas) nuo ˂1 iki ˃21°dKH ribos; b) KH (karbonatinis vandens kietumas) – 0-20°dKH ribos; c) pH (vandens rūgštingumas/šarmingumas) – ne prasčiau nei 6,4 – 9 ribos; d) NO2 (nitritų kiekis vandenyje) – ne prasčiau nei 0-10 mg/l ribos; e) NO3 (nitratų kiekis vandenyje) – ne prasčiau nei 0-250 mg/l ribos. - Komplekte turi būti ne mažiau 50 juostelių vienoje pakuotėje. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 11 | Fotosintezės tyrimui skirtas rinkinys: indas, CO2 ir O2 jutikliai. | - Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip indas fotosintezei stebėti ir CO2 bei O2 jutikliai. - Indas turi būti skirtas vienu metu uždaroje sistemoje stebėti anglies dioksido ir deguonies pokyčius. - Indas turi techniškai derėti su siūlomais CO2 ir O2 dujų jutikliais. - Indas turi atitikti šiuos reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš skaidrios plastmasės su dangčiu; b) indo talpa ne mažesnė kaip 2000 ml; c) indo dangtyje turi būti padarytos angos, į kurias būtų galima įtvirtinti siūlomus CO2 ir O2 dujų jutiklius. d) Turi būti pateiktos reikiamos tarpinės indo sandarumui užtikrinti (jei jų reikia). - Siūlomi jutikliai turi būti suderinami su indu ir atitikti šiuos reikalavimus: a) jutikliai turi bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo, bet nenaudojant internetinio ryšio) registruoti matuojamus duomenis (arba įrenginys su pridedamais priedais). b) Jutiklių renkami duomenys turi būti perduodami į vartotojo turimą kompiuterį (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ar mobilųjį įrenginį (Android ir iOS operacinės sistemos). c) Jutiklių renkamus duomenis papildomai turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti komplektuojamas USB kabelis). d) jutikliai turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti puslapį). - Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; i) leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; j) leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. k) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis. - Gali būti siūlomi keli jutikliai, kurie vienu metu būtų jungiami prie vartotojo turimo kompiuterio/mobiliojo įrenginio ir jie atliktų nurodytas funkcijas (kiekvienam papildomam jutikliui turi būti pateiktas jungčių prie vartotojo kompiuterio ir mobiliojo įrenginio išplėtimo blokas). - O2 jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: a) matavimo ribos ne prasčiau kaip 0–100% (0–1000 ppt) O2. b) matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,01 % O2. c) tikslumas ne blogesnis kaip ±1% O2, vertinant prie standartinio 760 mm Hg slėgio. d) temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 °C. Tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. - CO2 jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: a) matavimo diapazonas turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm. b) rezoliucija ne prasčiau kaip 1 ppm CO2. c) tikslumas ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą. d) temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1 °C. e) tikslumas ne blogesnis kaip ± 0,5 °C. f) santykinės drėgmės jutiklio veikimo ribos ne prasčiau kaip 5-95% (be kondensato). g) matavimas (rezoliucija) ne prasčiau kaip 0,1%. h) tikslumas – ne blogiau kaip ± 5%. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams. |
| 12 | Mikrobangų krosnelė tiriamiesiems darbams atlikti | - Krosnelės talpa turi būti ne mažesnė nei 20L. - Energijos sąnaudos ne didesnės nei 1000W. - Ekrano tipas ne prasčiau nei LED. - Vidus turi būti keraminis emalis arba lygiavertė medžiaga, kad būtų galima lengva valyti nesubraižant. - Turi būti laikmatis - Turi būti antibakterinė danga - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 13 | Išardomas demonstracinis DNR molekulės modelis su stovu, jos struktūrai pažinti ir nagrinėti | - DNA molekulinio modelio rinkinys turi būti sudarytas iš spalvotų dalių. Pagal spalvą turi būti galima nustatyti, ar dalis vaizduoja azotinę bazę, pentozę ar fosfatą. - DNA molekulių rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios dalys: a) 11 timito (oranžinė); b) 11 adenito (mėlyna); c) 11 guanino (žalia); d) 11 citozino (geltona); e) 44 dezoksiribozės (raudona); f) 44 fosfato (violetinė). - Modelis turi būti su stovu. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 14 | Organinių molekulių modeliavimo rinkinys mokiniams jų struktūrai pažinti ir nagrinėti | - Organinių molekulių rinkinio pagalba turi būti galima atvaizduoti įvairių molekulių sandarą. - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 50 atomų dalių ne prastesnių kaip: a) 12 anglies, juodi b) 6 deguonies, raudoni c) 20 vandenilio, balti d) 4 azoto, mėlyni e) 1 sieros, geltoni f) 1 fosforo, violetinis g) 4 halogeno, žali h) 1 metalo, pilki - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 15 | Modelis mitozės procesui pažinti | - Mitozės modelio pagalba turi būti galima atpažinti tipiškos žinduolio ląstelės mitozės etapus. Ne mažiau kaip devynis: a) Interfazė b) Profazė c) Ankstyvoji prometafazė d) Vėlyvoji prometafazė e) Metafazė f) Ankstyvoji anafazė g) Vėlyvoji anafazė h) Telofazė i) Citokinezė - Vaizdas modelyje turi būti išdidintas ne mažiau nei 10 000 kartų. - Modeliai turi būti trimačiai, reljefiniai ir nudažyti spalvotai pagal edukacinius aspektus. - Modeliai turi būti su magnetukais, kad, mokymo tikslais, būtų patogu pritvirtinti prie magnetinės klasės lentos. - Modelių serija turi būti sukomplektuota ant pagrindo, ne mažesnio nei 30x60 cm ir ją turi būti galima pritvirtinti prie sienos. - Rinkinyje turi būti išsamus aprašymas ir dalomoji medžiaga pamokoms. - Modelio matmenys ne mažesni nei 50x30x5 cm. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 16 | Augalų ir gyvūnų fosilijų rinkinys evoliucijos įrodymams pažinti | - Rinkinys turi būti sukomplektuotas dėžutėje su skyreliais kuriuose turi būti ne mažiau kaip 20 įvairių rūšių fosilijų. - Fosilijos turi būti su pavadinimais ir aprašymu. - Dėžutės matmenys ne mažesni nei 10×10×5 cm - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 17 | Modelis mejozės procesui pažinti | - Siūlomas modelis turi atvaizduoti tipiškos žinduolio ląstelės 10 mejozės etapų. - Vaizdas turi būti išdidintas ne mažiau kaip 10 000 kartų. - Mejozės etapus atvaizduojančios dalys turi būti magnetais pritvirtintos prie bendro modelio, kuris turi turėti galimybę būti tiek pastatomas tiek pakabinamas. - Atskirus etapus vaizduojančias dalid turi būti galima nuimti ir pritvirtinti prie magnetinės lentos. - Ląstelių komponentai turi būti spalviškai sužymėti. - Bendro modelio matmenys turi būti ne mažesni kaip 50x40x5 cm, svoris turėtų neviršyti 2 kg. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 18 | Modelis žmogaus kūno sandarai pažinti (torsas) | - Siūlomas anatomiškai tikslus žmogaus torso modelis turi būti pagamintas iš neprasčiau kaip aukštos kokybės plastiko. - Modelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 12 dalių. - Modelis turi būti nudažytas realistiškomis spalvomis. - Modelį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys, jas turi būti galima atskirti nuo bendro torso modelio: - 2 galvos dalys; - 2 dalių širdis; - 2 plaučiai; - Skrandis; - Kepenys su tulžies pūsle; - 2 dalių žarnynas; - Priekinė inksto pusė. - Modelio svoris turi būti ne daugiau kaip 10 kg, išmatavimai turi būti ne mažesni kaip 80x30x20 cm. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 19 | Laisvai pastatoma indaplovė laboratoriniams indams plauti | - Turi būti pritaikyta laboratoriniams indams plauti - Turi būti galingas priverstinis oro džiovinimas, kuris efektyviai pašalina drėgmę - Turi būti reguliuojami šildomo oro nustatymai, kurie pagreitina procesą sudėtingų formų indams - Galia ne mažiau kaip 7,5 kW - Kameros matmenys ne mažiau kaip 50 x 45 x 55 cm - Turi būti suderinama su įvairiais stiklo indais - Tvirta nerūdijančio plieno konstrukcija arba lygiavertė - Turi būti saugos funkcijos, įskaitant apsaugą nuo perkaitimo ir automatinį išjungimą - Indaplovė turi būti pritaikyta įvairių dydžių stiklo indams ir turi turėti reguliuojamas lentynas, leidžiančias lanksčiai valdyti talpą - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 20 | Rinkinys tirpalų laidumui tirti | - Siūlomas jutiklis vandeninių tirpalų laidumui matuoti turi būti bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo, bet nenaudojant internetinio ryšio) registruojantis matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais). - Siūlomo jutiklio renkami duomenys turi būti perduodami į vartotojo turimą kompiuterį (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ar mobilųjį įrenginį (Android ir iOS operacinės sistemos). - Jutiklio renkamus duomenis papildomai turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti komplektuojamas USB kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti tinklapį). - Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; i) leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; j) leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. k) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis. - Siūlomas laidumo jutiklis turi būti ne prastesnis kaip šių parametrų: a) matavimo diapazonas nuo 0 iki 20 000 μS/cm (0 iki 10 000 mg/L TDS); b) rezoliucija turi būti ne prastesnė kaip 0.01 µS/cm; c) jutiklis turi turėti automatinę temperatūros kompensaciją nuo 10–35°C, turi būti galimybė ją išjungti; d) darbinė temperatūra turi būti ne prastesnė kaip nuo 0 iki 80°C; - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, kaip baterija, elektrodai ir pan. |
| 21 | Rinkinys elektrolizei tyrinėti sudarytas iš elektrolizerio, ne mažiau nei 5 rūšių elektrodų, skaitmeninio multimetro ir 2 kabelių, krokodilo gnybtų, elektros šaltinio mokytis tirpalų laidumui nustatyti. | - Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 5 elektrochemijos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas. - Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Skaitmeninis multimetras; - Indas elektrodams instaliuoti/įtvirtinti - elektrolizeris; - Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; - Citrinos rūgšties buteliukas; - Indelis su druska; - Vario sulfato buteliukas; - Lakmuso popierėliai; - Ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai; - Geležies elektrodas; - Vario elektrodas; - Cinko elektrodas; - Ne mažiau kaip 6 „Krokodilo“ tipo gnybtai; - Baterija, 4,5 V; - LED elementas; - Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 20 cm; - Juodas laidas, ne trumpesnis kaip 20 cm - Polipropileno ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos. - Vartotojams turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba. - Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus darbus. - Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. - Turi būti pateikti viename lagamine/dėžėje. - Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. - Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 500x400x150 mm ±5%. - Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. - Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 22 | Magnetinė maišyklė (be kaitinimo) su greičio reaguliavimo funkcija nuo 300 iki 2000 aps/min, 1,5 L talpos tiriamiesiems darbams atlikti | - Siūloma magnetinė maišyklė be kaitinimo turi atitikti šiuos reikalavimus: - Turi turėti reguliuojamą greitį, ne prasčiau kaip nuo 400 iki 1900 aps./min; - Talpa ne mažesnė kaip 1.5 L; - Darbinio ploto diametras ne mažesnis kaip 100 mm; - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP21 - Bešepetinis NS variklis, kuris nereikalauja priežiūros, kad būtų prisidedama prie žaliojo kurso ir nebūtų reikalingas detalių ir mechanizmų taisymas ar keitimas - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 23 | Mini šaldytuvas su šaldikliu, kurio talpa 50-100L, šaldiklio talpa 7-13L, ledui gaiminti ir tiriamiesiems darbams atlikti | - Siūlomas šaldytuvas turi atitikti šiuos reikalavimus: a) turi turėti dvi šaldymo talpas b) bendra užšąlančios kameros talpa ne mažiau kaip 12L c) bendra neužšąlančios kameros talpa ne mažiau kaip 90L d) energijos vartojimo efektyvumo klasė ne prastesnė kaip „E“ e) triukšmo lygis dB(A) ne didesnis kaip 38. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 24 | Nerūdijančio plieno vandens distiliatorius distiliuotam vandeniui gaminti ir tirpalams ruošti | - Su siūlomu distiliatoriumi turi būti galima atlikti ne prasčiau kaip šiuos veiksmus: iš vandens pašalinti druskas, mikroelementus, mikroorganizmus, vaistų likučius, kalkes, šviną ir kitus teršalus. - Distiliatorius turi būti ne silpnesnės kaip 800 W galios, o tūris ne mažesnis kaip 3l. Tūrio srautas ne prastesnis kaip 1 l/val. - Turi turėti automatinio išsijungimo funkciją. - Distiliatorius turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno. - Komplekte turi būti: a) stiklinis grafinas b) instrukcijų vadovas. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 25 | Rutuliukų ir jungčių, atvaizduojančių skirtingus atomus ir cheminius ryšius, rinkinys, skirtas sk irtingų medžiagų molekulių modeliams konstruoti ir jų struktūrai analizuoti | - Su organinių molekulių rinkiniu turi būti galima atvaizduoti įvairių molekulių sandarą. - Rinkinį turi sudaryti ne mažiau 90 spalvoto plastiko elementų - Komplekte turi būti ne mažiau 50 įvairių elementų modelių - Elementų modeliai ne mažiau kaip šie a)Vandenilis b) Boras c)Azotas d) Deguonis e) Siera f) Fosforas g) Halogenai h) Metalai - Cheminiai ryšiai atvaizduojami ne mažiau kaip 5 jungčių tipais - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 26 | Periodinė cheminių elementų lentelė elementų sandarai ir savybėms nagrinėti | - Plakato dydis ne mažesnis nei 160x120 cm - Plakatą turi sudaryti ne mažiau nei: a) Periodinė elementų lentelė su elementų oksidacijos laipsniu b) elektronų konfigūracija c) elemento tankiu d) lydymosi bei virimo temperatūra |
| 27 | Generatoriaus modelis jo veikimo principui nagrinėti | - Siūlomas rinkinys turi veikti kaip kintamosios srovės generatoriaus modelis. - Rinkinį turi sudaryti dvi dalys: indukcinis blokas su trimis ritėmis ir apvaliu magnetu bei kintamojo greičio variklis, kuris suka apvalų magnetą. - Komplekte turi būti ne mažiau kaip: a) ritės laikiklis, 1 vnt. (su instrukcijomis visam komplektui); b) ritė 400 apsisukimų, 3 vnt.; c) I-formos laminuotas branduolys, 3 vnt.; d) apvalus magnetas ant pasukamojo guolio, 1 vnt.; e) profilio bėgis be slankiklių, 1 vnt.; f) riedmenys, 2 vnt.; g) variklis/generatorius, 1 vnt.; h) pavarų diržų rinkinys, 4 vnt., 1 vnt. - Turi veikti su duomenų surinkimo įranga arba osciloskopu. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 28 | Elektros variklio ir generatoriaus modelis jų veikimo principui paaiškinti | - Siūlomas modelis turi būti skirtas pademonstruoti, kaip veikia nuolatinės srovės variklis, taip pat nuolatinės ir kintamosios srovės generatoriai. - Modelis turi turėti ne mažiau kaip šias dalis: komutatorių, slydimo žiedą, daviklius ir armatūros ritę. - Komplekte turi būti ne mažesnis kaip 70 mm pasagos formos magnetas. - Modelis turi būti sumontuotas ant skaidrios ne prasčiau kaip akrilo plokštės. - Matmenys turėtų būti ne mažesni kaip 130x150 mm. - Svoris turi neviršyti 1 kg. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 29 | Išardomas demonstracinis transformatorius jo veikimo principui paaiškinti | - Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima surinkti veikiantį transformatorių ir atlikti ne mažiau kaip 5 eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip šiomis temomis: elektrinis suvirinimas, uždegimo žvakė, lydymas, lankinis elektros išlydis, Tomsono žiedo eksperimentas. - Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. - Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei 600x500x150 mm ±5%. - Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. - Turi būti pateikta ne daugiau kaip viename lagamine/dėžėje. - Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. - Rinkinys turi turėti CE ženklinimą - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 30 | Rinkinys priemonių su temperatūros jutikliu tiriamiesiems darbams atlikti | - Siūlomas jutiklis vandeninių tirpalų laidumui matuoti turi būti bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo, bet nenaudojant internetinio ryšio) registruojantis matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais). - Siūlomo jutiklio renkami duomenys turi būti perduodami į vartotojo turimą kompiuterį (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ar mobilųjį įrenginį (Android ir iOS operacinės sistemos). - Jutiklio renkamus duomenis papildomai turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti komplektuojamas USB kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti tinklapį). Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; i) leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; j) leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. k) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. - Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: a) matavimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo – 40°C iki 120°C; b) matavimo rezoliucija ne prastesnė kaip 0.01°C; c) matavimo tikslumas ne prastesnis kaip +/- 0.25°C; d) reakcijos laikas: 90% galutinių verčių ne prasčiau nei 20s (vandenyje, maišant). - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, kaip baterija, elektrodai ir pan. |
| 31 | Rinkinys priemonių su dviem „Smart“ mašinėlėmis su jutikliais ir bėgiais judėjimo dėsniams nagrinėti | - Siūlomą dinaminės sistemos rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip dvi dinaminės mašinėlės (vežimėlis ant ratų). - Kiekviena mašinėlė turi būti ne mažiau kaip su šiais integruotais jutikliais: a) akselerometras ne prasčiau kaip ±160 m/s2 ; b) ne prasčiau kaip ± 50N jėgos sensorius; c) sistema vežimėlio pozicijai nustatyti ne prasčiau kaip 1 mm. žingsniu. - Integruoti į mašinėlę jutikliai turi perduoti duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo) į stacionarų kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę. - Mašinėlėse turi būti: a) sumontuoti lengvai apie savo ašį besisukantys keturi ratai; b) numatytos vietos padėti svareliams; c) įmontuotas stūmoklis susidūrimų ir impulsų studijoms; d) magnetiniai (stacionarūs arba uždedami) bamperiai tirti tamprių ir netamprių smūgių ypatumus; e) viename gale turi būti įmontuotas arba įsukamas kabliukus. - Kartu su mašinėlėmis turi būti pateikta: a) ne trumpesnis kaip 1 m. ilgio metalinis kelias/bėgis su reguliuojamo aukščio kojelėmis ir matavimo skale, pritaikytas sklandžiai riedėti mašinėlėms; b) ne mažiau kaip vienas skriemulys su tvirtinimu prie kelio/bėgio; c) ne mažiau kaip keturi svareliai pritaikyti patikimai uždėti ant mašinėlės; d) ne mažiau kaip du skirtingo standumo, lanko ar kitokio tipo spyruokliniai bamperiai; e) ne mažiau kaip vienas tvirtinamas prie bėgio barjeras apsaugantis mašinėlę nuo nuvažiavimo. Programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. (nurodyti tinklapį). Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; i) leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; j) leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. k) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, kaip baterija, elektrodai ir pan. |
| 32 | Elektolizės rinkinys srovei skysčiuose pažinti ir aptarti | - Aparatas turi susidėti iš trijų vertikalių stiklinių vamzdžių, sujungtų tarpusavyje apačioje - Išorinių vamzdžių viršutiniai galai turi būti uždaryti - Vidinis cilindras viršuje turi būti atviras, kad būtų galima įpilti vandens iš rezervuaro - Auksinės folijos elektrodai turi būti pritvirtinti prie išorinių vamzdžių apatinių galų ir prijungti prie žemos įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltinio - Vandenyje elektrolizės būdu susidariusio vandenilio ir deguonies santykis turi būti matomas iš šoninių vamzdžių skalės - Stovo pagrindas A formos, kojų ilgis ne mažiau kaip 100 mm - Darbinė įtampa ne mažiau kaip 4–12 V DC - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 33 | Elektros paskirstymo įranga (nuolatinė srovė, 4-12 V) arba nuolatinės srovės (4-12 V) maitinimo šaltiniai kiekvienai darbo vietai | - Maitinimo šaltinis turi būti skirtas nuolatinei ir kintamai elektros srovei (pasirinktinai) matuoti. - Įtampa turi būti reguliuojama ne prasčiau kaip šiomis pakopomis: 2/4/6/8/10/12 V DC ir AC. - Maksimalus srovės stiprumas ne prasčiau kaip 5 A. - Maitinimo šaltinis turi būti su ne prasčiau kaip 4 mm apsauginiais nuolatinės ir kintamosios srovės išvesties lizdais. - Darbinė įtampa turi būti ne prastesnė kaip 230 V/50 Hz AC. - Turi turėti CE ženklinimą. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 34 | Geigerio skaitiklis mokytis matuoti foninę radiaciją | - Radiacijos jutiklis turi fiksuoti ne prasčiau kaip alfa, beta, gama ir Rentgeno spindulius. - Turi būti galima nustatyti branduolinio skilimo pusperiodį, aptikti foninės spinduliuotės šaltinius. - Radiacijos aptikimą turi indikuoti šviesos signalas (mirksinti/deganti lemputė). Papildomai turi būti galima įjungti ir garsinį signalą. - Siūlomas jutiklis radiacijai matuoti turi būti bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo, bet nenaudojant internetinio ryšio) registruojantis matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais). - Siūlomo jutiklio renkami duomenys turi būti perduodami į vartotojo turimą kompiuterį (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ar mobilųjį įrenginį (Android ir iOS operacinės sistemos) - Jutiklio renkamus duomenis papildomai turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti komplektuojamas USB kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti tinklapį). - Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; i) leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; j) leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. k) programinė įranga turi veikti visose vartotojo kompiuteriuose (Windows, MAC OS, Chrome OS operacinės sistemos) ir mobiliuosiuose įrenginiuose (Android ir iOS operacinės sistemos), atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiką - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, kaip baterija, elektrodai ir pan. |
| 35 | Niutono vamzdis laisvam kūnų kritimui demonstruoti | - Siūlomo stiklinio vamzdžio pagalba turi būti galima palyginti skirtingų objektų laisvo kritimo savybes vakuume. - Kartu su vamzdžiu turi būti pateikti objektai kurių laisvo kritimo savybes galima būtų tirti. - Stiklinio vamzdžio ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 700 mm. Skersmuo ne mažesnis kaip 30 mm. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 36 | Rinkinys priemonių su atstumo matavimo jutikliu tiriamiesiems darbams atlikti | - Siūlomas atstumo matavimo jutiklis turi būti bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo, bet nenaudojant internetinio ryšio) registruojantis matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais). - Siūlomo jutiklio renkami duomenys turi būti perduodami į vartotojo turimą kompiuterį (ne prasčiau kaip Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (ne prasčiau kaip Android ir iOS operacines sistemas). - Jutiklio renkamus duomenis papildomai turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti komplektuojamas USB kabelis). - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. - Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti tinklapį). - Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: a) vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; b) leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; c) leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); d) leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); e) leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis; f) leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; g) leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; h) leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; i) leisti pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale; j) leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. - Siūlomo atstumo jutiklio matavimo diapazonas turi būti neprastesnis kaip nuo 15 cm iki 3.5 m; - Rezoliucija ne prastesnė nei 1 mm; - Didžiausias matavimo dažnis ne mažesnis nei 30 mėginių/s. - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan. Jutiklyje turi būti įmontuotas įkraunamas maitinimo šaltinis. - Prietaisui turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 60 mėnesių, išskyrus ribotą darbinį resursą turintiems elementams, kaip baterija, elektrodai ir pan. |
| 37 | Rinkinys α, β, γ radioaktyvių spindulių šaltinių skirtas aptarti jų savybes | - Turi būti kolumbitas - Radiacijos absorbcijos plokštelių rinkinys susidedantis iš ne mažiau kaip 5 vnt. aliuminio, 5 vnt. geležinių, 5 vnt. švino, 5 vnt. akrilo stiklo plokštelių - Turi būti mėgintuvėlis - Turi būti magnetinis absorbcinės plokštelės laikiklis - Turi būti laikiklis radioaktyviam preparatui - Turi būti magnetų rinkinys - Mėginio dėžutė (su dangteliu) ne mažesnės kaip 50 ml talpos - Žnyplės tigliui turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos ne mažesnės kaip 200 mm - Plastikinis įdėklas su išlietais intarpais, skirtais sudėti į savo vietas kiekvieną komponentą - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 38 | Didelio efektyvumo elektrostatinės indukcijos mašina elektrostatikos reiškiniams pažinti ir nagrinėti | - Siūloma priemonė turi būti skirta elektrostatikos eksperimentams atlikti. - Turi būti rankinis veikimo principas. - Priemonę turi sudaryti ne prasčiau kaip diržinė pavara, reguliuojamas kibirkštinis iškroviklis ir du aukštos įtampos kondensatoriai. - Siūloma priemonė turi atitikti šiuos techninius parametrus: a) Skersmuo ne mažesnis kaip 300 mm; b) Didžiausias tarpas kuriam esant gali būti inicijuota kibirkštis/iškrova ne mažiau kaip 100 mm; c) Dydis turi neviršyti 400x250x400 mm (± 5%); d) Svoris turi neviršyti 4 kg. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 39 | Bangų demonstravimo aparatas išilginėms ir skersinėms bangoms demonstruoti | - Siūlomas aparatas turi būti skirtas demonstruoti skersines bangas ir tirti, kaip bangos ilgis priklauso nuo virvės įtempimo ir dažnio. - Siūlomo prietaiso matmenys turi neviršyti 700x150x250 mm. - Svoris turi neviršyti 5 kg - Turi būti pateikiamos ne mažiau kaip šios dalys: a) 1 blokas; b) 1 guminis kabelis; c) 1 skriemulys; d) 1 veržtukas; e) 2 ašies strypai; f) 2 universalūs griebtuvai; g) 2 strypai, ne trumpesni kaip 400 mm; h) 1 dinamometras, 5 N. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 40 | Žiūronai optinių prietaisų sandarai ir veikimui pažinti | - Turi būti ne mažiau kaip 9 kartų didinimas - Lęšiai ir prizmės turi būti pagamintos iš BK-7 stiklo arba lygiaverčio - Vaizdo ryškumą turi būti galima reguliuoti sukant centrinį cilindrą - Turi būti galima reguliuoti dioptrijų stiprumą ir atstumą tarp akių - Akių antgaliai turi būti pagaminti iš gumos arba lygiavertės medžiagos - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 41 | Planetų skriejimo aplink Saulę modelis skirtas pažinti ir nagrinėti Saulės sistemą | - Siūloma sistema turi būti motorizuota, turi turėti LED apšvietimą. - Turi turėti automatinio išsijungimo funkciją po ne daugiau kaip 30 minučių. - Sistema turi veikti su AA baterijomis. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 42 | Elektros rinkinys su magnetinėmis laidų jungtimis elektros grandinėms sujungti ir tyrinėti | - Visi siūlomo elektros rinkinio sujungimai turi būti pagaminti iš skaidrių laidų, kad būtų matomas varinis branduolys, pagrindas turi būti skaidrus, kad būtų aiškiai matomas elektros kelias iki komponento. - Grandinės turi būti jungiamos magnetais abiejuose laido galuose. - Rinkinys turi veikti su „C“ tipo baterijomis. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 43 | Balansinės svarstyklės su dviem nuimamais, graduotais, skaidraus plastiko 1L talpos indais skysčiams ir kietoms medžiagoms sverti ir supratimą apie masę formuoti | - Turi būti ne mažiau kaip 450 ml talpos svarstyklių indai - Svarstyklių indus turi būti galima užpildyti ne mažiau kaip kietomis medžiagomis, skysčiais - Svarstyklių stovas turi susidaryti iš ne mažiau kaip 3 dalių - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 44 | Magnetinių ir nemagnetinių plokštelių rinkinys magnetizmui demonstruoti ir (ar) medžiagų savybėms tirti | - Elementų kiekis rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 40 vnt. - Turi būti saugojimo dėžė - Metalo tipo plokštelės turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. - Skaidrūs kompasai turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. - Sferiniai magnetai turi būti ne mažesni kaip 1 cm, ne mažiau kaip 5 vnt. - Strypiniai magnetai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesni kaip 7 cm - Cilindro formos magnetas turi būti ne mažiau kaip 1 vnt., ne mažesnis kaip 10x10 mm - Pasagos formos magnetas ne mažiau kaip 1 vnt., ne mažesnis kaip 7 cm - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 45 | Žiūronai | - Turi būti priartinimo funkcija ne mažiau kaip nuo 6 iki 24 kartų, kuri valdoma svirtimi prie okuliaro - Žiūronų korpusas turi būti padengtas guma arba lygiaverte medžiaga - Turi būti centrinis fokusuojamasis ratukas - Matymo laukas turi būti ne mažiau kaip: a) 75 m per 1000 m esant 8x didinimui; b) 35 m per 1000 m esant 24x didinimui. - Turi būti galimybė žiūronus tvirtinti prie trikojo laikiklio - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 46 | 10 pakabinamų svarelių po 50g rinkinys tiriamiesiems darbams atlikti | - Turi būti ne mažiau kaip 10 svarelių - Svarelių svoris turi būti ribose tarp 45-55g - Turi būti dėžutė laikyti svarelius |
| 47 | Edukacinio roboto komplektas mokyti 7-10 metų mokinius programavimo pagrindų, ugdyti jų informatinį, loginį, analitinį mąstymą, gebėjimą spręsti sudėtingas problemas | - Robotų komplektas, kuriame turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. robotukų, įkrovimo stotelė ir skaitytuvas. - Išmatavimai (vieno roboto) turi būti ne mažiau kaip 13 x 9 x 7 cm. - Robotas turi būti valdomas mygtukais esančiais ant jo bei mobiliaisiais įrenginiais, kuriuos turi būti galimybė prijungti „Bluetooth“ pagalba. - Turi būti galimybė atsisiųsti nemokamą programėlę, skirtą roboto valdymui nuotoliniu būdu, į įrenginius palaikančius Android, Windows programinę įrangą. - Robotas turi galėti atlikti ne mažiau, kaip šias komandas / žingsnius: a) Eiti į priekį b) Eiti atgal c) Pasisukti 90° į kairę pusę d) Pasisukti 90° į dešinę pusę e) Padaryti ne trumpesnę, nei 1 sekundės pauzę. - Robotas turi galėti įsiminti ne mažiau 150 skirtingų žingsnių komandų. - Vienu ėjimu robotas turi nukeliauti ne mažesnį nei 15 cm. atstumą. - Turi būti galimybė sustabdyti robotą žingsnių sekoje, robotas turi sustoti ne mažiau vienai sekundei ir toliau tęsti reikiamą komandų seką. - Turi būti galimybė, kiekvieną robotą, įkrauti. - Pilnai įkrauta roboto baterija turi veikti ne mažiau 6 valandas naudojant robotą normaliu rėžimu. - Roboto baterija turi būti ne prastesnė nei D.C. 3.7V, 500mAH Lithium Polymer. - Robotas turi turėti integruotą garsiakalbį - Robotas turi apie baigtą komandą informuoti garso signalu, tačiau turi būti galimybė, esant poreikiui, garsą išjungti. - Komplekte turi būti įkrovimo stotelė pritaikyta įkrauti ne mažiau kaip 6 siūlomus robotus, vienu metu. - Komplekte turi būti bevieliu būdu, prie siūlomo roboto, prisijungiantis skaitytuvas skirtas perduoti skirtingas žingsnių komandas robotui. - Turi būti galimybė, skaitytuve, sudėti ne mažiau kaip 10 komandų, vienu metu - Skaitytuvas turi turėti mygtuką skirtą paleisti visas, į skaitytuvą sudėtas, komandas / žingsnius - Komplekte turi būti pateikiamos ne mažiau kaip 25 roboto žingsnių / komandų kortelės, tokios kaip: a) Ėjimas į priekį b) Ėjimas atgal c) Pasisukimas 90° į kairę pusę d) Pasisukimas 90° į dešinę pusę e) Ne trumpesnės, nei 1 sekundės pauzės atlikimas. - Turi būti galimybė skaitytuvą naudoti vertikalioje ir horizontalioje pozicijoje - Turi būti galimybė sujungti ne mažiau kaip 3 siūlomus skaitytuvus į vieną eilę ir naudoti ne mažiau kaip 30 komandų, vienu metu - Skaitytuvas turi turėti „miego rėžimą“ ir jį įjungti ne ilgiau nei po 20 minučių, kai prietaisas yra nenaudojamas - Skaitytuvas turi būti įkraunamas, įkrovimo laidas (arba stotelė) turi būti pateikiama komplektacijoje. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 12 mėnesiai. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus - Įrenginys turi atitikti CE ir EN71 sertifikatus (pateikti tai įrodančius dokumentus) - Turi būti siūlomų įrenginių naudojimo instrukcija lietuvių k. (pateikti kartu su pasiūlymu) - Turi būti paruošta metodinė medžiaga lietuvių k., kurioje būtų ne mažiau, kaip 10 veiklų su siūlomomis priemonėmis (pateikti kartu su pasiūlymu). - Tiekėjas turi turėti siūlomos įrangos gamintojo autorizuotą garantinio aptarnavimo centrą arba sutartį su tokiu centru (pateikti tai įrodančius dokumentus) |
| 48 | Edukacinis lego kaladėlių rinkinys STEAM gebėjimams ugdyti | - Siūlomas rinkinys turi būti sudarytas iš neprasčiau kaip šių priemonių: - Rinkinys turi būti skirtas keturiems moksleiviams; - Detalių skaičius: ne mažiau kaip 400 vnt.; - Konstravimo instrukcijų knygutės: ne mažiau nei 3 vnt.; - Valdymo blokas: ne mažiau kaip 1 vnt.; - Dvigubas variklis: ne mažiau kaip 1 vnt.; - Viengubas servo variklis: ne mažiau kaip 1 vnt; - Spalvų jutiklis: ne mažiau kaip 1 vnt; - Amžiaus kategorija: ne mažiau kaip nuo 10m.; - Prisijungimo kortelės: ne mažiau nei 3 vnt.; - Turi būti USB pakrovimo laidas ir saugojimo dėžė iš smūgiams atsparaus plastiko; - Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn; - Turi būti STEAM p - pamokos pagal NSGG standartą ir mokytojo pasiruošimo užrašai - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 49. | Edukacinės interaktyvios priemonės kaladėlių (blokelių) algoritmui dėlioti komplektas programavimo pagrindams mokytis | Modelis ir gamintojas - nurodyti Turi būti galima išmaniojo įrenginio ar kompiuterio vaizdo kamera skanuoti/fotografuoti kaladėles/blokelius, o programinė įranga turi juos atpažinti ir atlikti jose matomas komandas bei parodyti rezultatą ekrane. Priemonė sudaryta iš: - ne mažiau kaip 150 kaladėlių/blokelių programos/algoritmo dėliojimui. Ant kiekvienos iš kaladėlių/blokelių turi būti informacija lietuvių kalba, nurodanti kokią komandą kaladėlė/blokelis atlieka. - lenta kaladėlėms/blokeliams dėlioti - dėžė kaladėlėms/blokeliams laikyti - naudotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau nei 30 pamokų scenarijų lietuvių kalba, suskirstytų pagal amžiaus grupes - programinės įrangos: - turi veikti Android, Windows ir IOS operacinėse sistemose. - turi būti lietuvių kalba, viena licencija (pateikiama kartu su priemone) skirta ne mažiau kaip 3 įrenginiams, kiekviename iš aktyvuotų įrenginių turi būti galima sukurti ne mažiau 30 individualių mokinių paskyrų - turi būti ne mažiau kaip 80 užduočių, kurių atlikimas būtų automatiškai įvertinamas. - turi apimti pagrindines programavimo sąvokas ne mažiau kaip: komanda, ciklas, sąlyginis sakinys, kintamieji, funkcija. - Turi turėti mokytojo rėžimą, kuris atrakina visas užduotis Gamintojo garantija ne mažiau 24 mėnesiai (kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus) |
| 50 | Arduino mikrovaldiklio rinkinys, kurį sudaro: arduino uno mikrovaldiklis, projektų rinkinys, maketavimo laidai, 5-6 fotovaržos, 3-4 potenciometral 10k Ohm, po 8-10 šviesos diodų (raudonos, žalios, geltonos, mėlynos spalvų), 1 baltos spalvos diodas. 1 RGB šviesos diodas, 1 DC variklis, 1 servo variklis, pjezo kapsulė, variklių valdiklis, 4-5 tranzistoriai, po 10-20 skirtingy varžų (200 Ohm, 560 Ohm, 4,7 kOhm, 10 kOhm, 1 mOhm), 10 mygtukų, temperatūros daviklis, pakreipimo jutiklis, LCD ekranas, USB laidas, maketavimo plokštė, 9V baterijos laikiklis, atstumo daviklis, temperatūros daviklis, oro kokybés daviklis, drégmés daviklis. | - Mikrovaldiklio rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: -arduino uno mikrovaldiklis, -projektų knyga lietuviu kalba, -maketavimo laidai, -ne mažiau nei 3 fotovaržos, -ne mažiau nei 3 potenciometrai, -ne mažiau nei po 5 šviesos diodų (raudonos, žalios, geltonos, mėlynos spalvų), -ne prasčiau nei 1 RGB šviesos diodas, -ne mažiau nei 1 DC variklis, -ne mažiau nei 1 servo variklis, -pjezo kapsulė, -tranzistoriai, -ne mažiau nei po 10 skirtingų varžų (220 Ohm, 1 kOhm, 10 kOhm), -ne prasčiau nei 4 mygtukų, -temperatūros daviklis, -LCD ekranas, -LED matrica, -USB laidas, -maketavimo plokštė, -maketavimo laidai, -ne prastesnis nei 9V kronos maitinimo prijungimas, -atstumo daviklis, -temperatūros daviklis, -dulkių jutiklis, -temperatūros ir drėgmės daviklis. - Viskas turi būti sudėta į plastikinę dėžę. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |
| 51 | Arduino jutiklių rinkinys (37 vnt.), kuriame yra spalvų, žmogaus širdies ritmo, energijos suvartojimo, laidumo, judėjimo, temperatūros, vibracijos ir kt. jutikliai, skirtas demonstruoti ir praktiniams darbams atlikti. | - Jutiklių rinkinį turi sudaryti ne mažiau nei 37 vnt. skirtingų sensorių, ne prastesnių kaip: -spalvų, -šviesos, -energijos suvartojimo, -žmogaus širdies ritmo, -judėjimo, -temperatūros, -vibracijos, -atstumo, -garso, -ir kt. jutikliai - Rinkinys turi būti skirtas demonstruoti ir praktiniams darbams atlikti. - Turi būti pridėtas priedėlis suderinamas su Uno mikrovaldikliu, kuris leidžia prijungti sensorius. Turi būti nemažiau nei 200 vnt. 20 cm ilgio laidų T-M, T-T, M-M tipo. - Viskas turi būti sudėta į plastikinę dėžę. - Priemonei turi būti suteikiama gamintojo garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. |