Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ TVENKINIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ REMONTO ir PRIEŽIŪROS DARBAI

1. Bendroji informacija

# 1.1. Užsakovas (Statytojas)

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai.

# 1.2. Rangovas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

2. Statybos darbai

2.1. Pirkimo objektas - Valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbai (toliau - Darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – Mažeikių rajono savivaldybės Leckavos, Laižuvos, Kapėnų, Pikelių, Svirkančių, Tirkšlių, Žemalės, Židikų, Užežerės kadastro vietovės.

2.3. Darbų apimtys. Perkama Mažeikių rajone esamų valstybei nuosavybės teise priklausančių tvenkinių hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbai (10 tvenkinių hidrotechnikos statinių).

2.3.1. Darbų kiekiai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Laižuvos tvenkinio užtvanka ant griovio V-1 |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 30 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,1 |
| Tulnikių tvenkinio užtvanka ant Ašvos upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 40 |
| 2 | Šachtos ir grotų išvalymas nuo sąnašų | m3 | 3,0 |
| 3 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,1 |
| 4 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių surinkimas ir išvežimas iki 0,5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo | ha | 0,1 |
| Pikelių užtvanka ant griovio L-4 |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 26 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,1 |
| 3 | Šachtos ir grotų išvalymas nuo sąnašų | m3 | 0,1 |
| Margininkų tvenkinio užtvanka ant Gedvydo upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 67,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,5 |
| 3 | Žvyro dangos įrengimas | 100m3 | 0,8 |
| 4 | Gruntinio kelio dangos lyginimas 2 kartus | km | 1,2 |
| Kalnijų tvenkinio užtvanka ant Beržupio upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 14,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,15 |
| 3 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m3 | 0,1 |
| Račių tvenkinio užtvanka ant Žemalupio upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 54,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,5 |
| 3 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m3 | 0,1 |
| 4 | Žvyro dangos įrengimas | 100m3 | 0,4 |
| 5 | Gruntinio kelio dangos lyginimas 2 kartus | km | 0,2 |
| Daubarių tvenkinio užtvanka ant Viešetės upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 43,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas nuo užtvankos šlaito apatinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,1 |
| 3 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m3 | 0,1 |
| Tučių tvenkinio užtvanka ant Pievupio upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 25,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš užtvankos žemutinės dalies rankiniu būdu | 100m2 | 0,11 |
| 3 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m3 | 0,1 |
| Žibikų tvenkinio užtvanka ant Pievupio upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 37,0 |
| 2 | Ajerų, meldų, nendrių, žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš užtvankos žemutinės dalies rankiniu būdu. | 100m2 | 0,1 |
| Svirkančių tvenkinio užtvanka ant Šilupio upelio |  |  |  |
| 1 | Užtvankos šlaitų, kraštų šienavimas rankiniu būdu | 100m2 | 22,0 |
| 2 | Šachtos grotų išvalymas nuo sąnašų | m3 | 0,1 |

Rangovas pagal pateiktus darbų kiekius privalo parengti lokalines sąmatas ir pateikti kartu su pasiūlymu.

2.4. Reikalavimai Darbų vykdymui:

2.4.1. Rangovas privalo vadovautis, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais,  normatyviniais aktais ir taisyklėmis, šia technine specifikacija.

2.4.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad vykdant Darbus nebūtų sugadinami melioracijos statiniai, nebūtų padaroma žala kitų asmenų ir/ar valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams.

2.4.3. Rangovas privalo imtis visų priemonių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių saugumui užtikrinti ir prisiimti atsakomybę už bet kokį aplaidumą, dėl kurio jie buvo sugadinti ir atlyginti Užsakovui padarytą žalą.

2.4.4. Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

2.5. Vykdant Darbus privaloma vadovautis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“:

2.5.1. Rangovas apie numatomus melioracijos darbus informuoja ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios: paskelbia Grafiką vietinėje spaudoje bei seniūnijos, kurios teritorijoje bus atliekami Darbai, skelbimų lentoje.  Skelbimuose taip pat nurodoma data ir laikas, vieta (adresas), kur žemės naudotojai gali susitikti su Rangovu dėl Grafiko koregavimo bei  Rangovo kontaktiniai duomenys (telefonas ir el. paštas).

2.6. Darbų atlikimo terminas

2.6.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda po pirkimo sutarties pasirašymo dienos ir toliau veikia taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant;

2.6.2. Darbai turi būti baigti iki 2025 m. spalio 30 d.. Šis terminas negali būti pratęsiamas. Darbų baigimo terminu laikoma Suremontuotų melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti ir priežiūros darbų atlikimo akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Darbų užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.