TECHNINĖS SĄLYGOS

Kietojo biokuro ėminių kokybės rodiklių nustatymas

- Apibrėžimai, santrumpos ir paaiškinimai

  - Užsakovas – UAB „Marijampolės šilumos tinklai“, Gamyklų g.8, Marijampolė.

  - Laboratorija- akredituota tyrimo laboratorija, kuri teikia biokuro kokybės rodiklių nustatymo paslaugas.

  - Pagrindiniai kokybiniai rodikliai- tai Kuro drėgmė, sausos masės peleningumas, sausos masės žemutinis ir aukštutinis šiluminingumas.

  - Paslauga – kietojo biokuro (toliau tekste – Kuras) ėminių transportavimas iš jų paėmimo vietos- Gamyklų g. 8, Marijampolė (toliau – Objektas), iki tyrimo akredituotos laboratorijos (toliau – Laboratorija) bei tų ėminių pagrindinių, ir papildomų kokybės rodiklių nustatymas pagal Užsakovo poreikį.

  - Paslaugos tiekimo laikotarpis – Sutartis įsigalioja 2025-06-1 dieną ir galioja iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties vertė, bet ne ilgiau 2 (du) metus.

  - Tyrimo atlikimo laikas – laiko periodas nuo ėminio pristatymo į Laboratoriją iki tyrimo rezultatų pateikimo Užsakovui (poilsio ir švenčių dienos neskaičiuojamos).

  - Transportavimas – kuro ėminio atvežimas iš Objekto iki kuro tyrimo Laboratorijos.

  - Tiekėjas – įmonė įsipareigojanti pagal Užsakovo poreikį atlikti kuro ėminių pagrindinių ir papildomų kokybinių rodiklių tyrimus pagal galiojančius standartų reikalavimus bei užtikrinti Kuro ėminių transportavimą iš Užsakovo Objekto į Laboratoriją.

- Pirkimo objektas

Pirkimo objektas- Kuro ėminių transportavimas iš Objekto iki tyrimo Laboratorijos, bei Kuro ėminių pagrindinių rodiklių nustatymas.

- Reikalavimai paslaugos teikėjui

  - Teikėjas privalo darbo dienomis savo transportu atvykti į Objektą ir paimti Užsakovo paruoštus specialiu kodu pažymėtus Kuro ėminius ir kitą darbo dieną, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, pristatyti į Laboratoriją tyrimams atlikti. Jei savaitės diena yra šventinė, tuomet paėmimas perkeliamas į artimiausią darbo dieną.

  - Kuro ėminių paėmimo periodiškumas- kiekvieną darbo dieną. Jei savaitės diena yra šventinė- tai ėminių paėmimas iš Objekto perkeliamas į kitą darbo dieną.

  - Tiekėjas aprūpina Užsakovą kuro ėminiams talpinti skirta tara: orui nepralaidūs, hermetiški plastikiniai maišai su apsaugine klijuojama juostele ir 2 (dviem) nuplėšiamais kvitais.

  - Kuro ėminio kodas atitinka maišelio, skirto sudėti ėminį, unikalų numerį. Jungtinis kuro ėminys, skirtas šiluminingumui ir peleningumui nustatyti papildomai pažymimas raide „J“.

  - Tiekėjas užtikrina, kad kuro ėminiams skirta tara būtų saugi, hermetiška ir laiku pateikta Užsakovui. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kuro ėminių transportavimo metu nepakistų jų kokybė. Ėminius transportuojant Tiekėjas privalo laikytis galiojančio LST CEN/TS 14778 arba lygiaverčio standarto reikalavimų kuro ėminių transportavimui.

  - Tiekėjo paimtas iš Objekto kuro ėminių kiekis fiksuojamas Užsakovo ir Tiekėjo atstovų pasirašytame kuro ėminių perdavimo-priėmimo akte, iš kurių vienas lieka pas Užsakovą, kitas atiduodamas Tiekėjui (Priedas Nr.2).

  - Pagrindinių kokybinių rodiklių tyrimai (visuminė drėgmė, pelenų kiekis sausajai būsenai, sausojo kuro viršutinis ir apatinis šilumingumas) turi būti atliekami pagal šiuos galiojančius LST EN 18134, 18122, 18125 standartus arba lygiaverčius.

  - Papildomi, pagal Užsakovo poreikį, tyrimai (nesupresuoto kuro dalelių matmenų paskirstymo nustatymas, chloro, natrio, kalio ir kalcio) pagal galiojančius standartus.

  - Kuro ėminių tyrimai kuro rodikliams nustatyti atliekami šiais terminais:

    - Drėgmės nustatymas – ne ilgiau kaip per 1 darbo dieną nuo ėminio pristatymo į Laboratoriją.

    - Peleningumas – ne ilgiau kaip per 2 darbo dienas nuo ėminio pristatymo į Laboratoriją.

    - Šilumingumas – ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo ėminio pristatymo į Laboratoriją.

    - Papildomi tyrimai – ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas nuo ėminio pristatymo į Laboratoriją.

  - Kuro kokybės rodiklių tyrimo protokole turi būti nurodyti tyrimo metodai arba pagal kokius standartus atlikti tyrimai.

  - Užsakovui pageidaujant, Šalių suderintu laiku, Tiekėjas sudarys galimybę Užsakovo atstovui apsilankyti Laboratorijoje.

  - Tiekėjas turi turėti specialią įrangą kuro ėminio kodui nuskaityti ir aprūpina Užsakovą visomis priemonėmis ir įranga, reikalingomis ėminio kodui sugeneruoti.

  - Tiekėjas visų atliktų kuro kokybės rodiklių tyrimų rezultatus privalo kaupti savo duomenų bazėje ir sudaryti galimybę Užsakovui kelis kartus per parą automatiškai paimti atliktų tyrimų rezultatus iš Tiekėjo duomenų bazės.

  - Tiekėjas privalo turėti reikiamą programinę įrangą tyrimų rezultatų replikavimui į Užsakovo svėrimo sistemą.

  - Pagal Užsakovo prašymą, Tiekėjas turi pateikti atliktų pagrindinių kokybinių rodiklių tyrimų protokolus elektronine ir rašytine formomis be papildomų mokesčių. Protokolo forma nurodyta Priede Nr.1

  - Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui – mėnesiui, ne vėliau kaip ketvirtą mėnesio darbo dieną, Tiekėjas formuoja ataskaitinio mėnesio kuro ėminių tyrimų aktą ir pateikia susiderinimui (Priedas Nr.3).

  - Jeigu Užsakovas abejoja atliktų tyrimų rezultatais, Tiekėjas privalo atlikti papildomą tyrimą ir šio tyrimo išlaidas apmoka neteisi Šalis.

  - Tiekėjas privalo saugoti atliktų tyrimų rezultatus pagal galiojančių archyvavimo taisyklių reikalavimus.

  - Kokybės rodiklių nustatymo metu susidariusias atliekas Tiekėjas privalo sutvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus.

- Paslaugos teikimo preliminarios apimtys ir kiti reikalavimai

  - Bendra informacija apie Užsakovo Objektą, ėminių paėmimo periodiškumą ir planuojamas tiriamų pagrindinių rodiklių apimtis:

| Objektas | Kuras | Kokybiniai rodikliai | Ėminio paėmimo periodiškumas | Vidutinis dienos ėminių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | žiema | vasara |
| Marijampolės rajoninė katilinė, Gamyklų g.8, Marijampolė | Biokuro mišinys | Visuminė drėgmė, % | Kiekvieną darbo dieną. | 20 | 5 |
|  |  | Sausos masės pelenai, % |  | 10 | 5 |
|  |  | Sausos masės žemutinis ir aukštutinis šiluminingumas, kcal/kg |  | 10 | 5 |

  - Preliminarus kuro ėminių skaičius per metus:

| Pagrindiniai kokybiniai rodikliai | Preliminarus ėminių skaičius per metus, vnt. |
| --- | --- |
| Visuminės drėgmės tyrimas | 2400 |
| Pelenų kiekio sausajai būsenai tyrimas | 1100 |
| Sausojo kuro apatinio ir viršutinio izochorinio šiluminingumo tyrimas | 1200 |

| Papildomi, pagal poreikį užsakomi kokybiniai rodikliai | Preliminarus ėminių skaičius per metus, vnt. |
| --- | --- |
| Nesupresuoto kuro dalelių matmenų paskirstymo nustatymas | 10 |
| Chloro tyrimas | 10 |
| Natrio tyrimas | 10 |
| Kalio tyrimas | 10 |
| Kalcio tyrimas | 10 |
| Magnio tyrimas | 10 |
| Silicio tyrimas | 10 |

  - Kuro ėminių tyrimai rodikliams nustatyti atliekami pagal Užsakovo poreikį ir jų kiekis gali keistis pasikeitus gamybos apimtims.

- Paslaugų kaina. Atsiskaitymas.

  - Užsakovas už vieno kokybės rodiklio vieną tyrimą moka Tiekėjui nustatyto dydžio kainą. Į kainą įskaičiuotos visos paslaugų teikimui naudojamos medžiagos, priemonės, įrenginiai, mechanizmai, įrankiai, įranga, energijos sąnaudos, transportas bei kitos su tuo susijusios išlaidos, būtinos paslaugų tiekimui.

  - Už per praėjusį kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas mokėtina suma nurodoma PVM sąskaitoje-faktūroje ir apskaičiuojama pagal praėjusio mėnesio atliktų kuro tyrimų ataskaitos duomenis. Kartu pateikiama abiejų pusių suderinta atliktų kuro tyrimų ataskaita.

- Paslaugų priėmimas ir atsakomybė.

  - Paslaugų suteikimas Užsakovui laikomas pilnai įvykdytu, kai Užsakovas gauna iš Tiekėjo per ataskaitinį mėnesį visų atliktų tyrimų aktus.

  - Tiekėjas privalo padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl netinkamai atliktų šiose techninėse sąlygose aprašytų paslaugų:

    - Jeigu Tiekėjas pagrindinių kokybės rodiklių tyrimus atliko nesilaikant šių sąlygų 3.9 nurodytų tyrimų atlikimo terminų, kokybės rodiklio nustatymo įkainis mažinamas 10 (dešimt) procentų kiekvieną vėlavimo dieną.

    - Tuo atveju, jeigu ėminys buvo paimtas iš Užsakovo Objekto ir ėminio paėmimo faktas užfiksuotas kuro ėminių priėmimo-perdavimo akte, bet dėl Tiekėjo kaltės nebuvo pristatytas į Laboratoriją, Tiekėjui už pamestą kuro ėminį bus skiriama 100 Eur bauda. Papildomai Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas padengs Užsakovo patirtus nuostolius (permoka kuro tiekėjui), kurie susidarys, kai atsiskaitymuose su kuro teikėju vietoj pamesto ėminio faktinių kokybės rodiklių, bus pritaikytos energetinių išteklių biržos reglamente nustatytos rodiklių vertės.

- Sutarties galiojimo terminas

  - Paslaugų tiekimo pradžia- 2025-06-01

  - Sutartis įsigalioja 2025-06-1 dieną ir galioja iki kol bus išnaudota maksimali Sutarties vertė, bet ne ilgiau 2 (du) metus.

- Priedai

Priedas Nr.1 Kuro kokybinių rodiklių nustatymo protokolas

Priedas Nr.2 Mėnesio Kuro ėminių tyrimų aktas

Priedas Nr.3 Kuro ėminių perdavimo- priėmimo aktas

Priedas Nr.1

Kuro kokybinių rodiklių nustatymo protokolas

Protokolo išdavimo data:

Užsakovas:

Tyrimo atlikimo metodika:

Tiriama kuro rūšis:

| Protokolo Nr. | Kvito Nr. | Ėminio Nr. | Drėgnis W,% | Peleningumas (sausos masės) As,% | Žemutinis šiluminingumas (sausos masės), qv.net.d; MJ/kg | Viršutinins šiluminingumas (sausos masės), qv.gr.d; MJ/kg | Tyrimų pradžia | Tyrimų pabaiga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

Tyrimus atliko	         _______________           _______________

(parašas)               (vardas ir pavardė)

_______________          ________________

(parašas)               (vardas ir pavardė

Tyrimus tvirtina	            _______________     ________________

(parašas)               (vardas ir pavardė

Priedas Nr.2

Kuro ėminių priėmimo-perdavimo aktas

Ėminių paėmimo vieta:

Kuro mėginiai perduoti:

| Ėminio paskirtis | Ėminių kiekis | Ėminių maišelio (kvito) Nr. |
| --- | --- | --- |
| Įprastiniai |  |  |
| Paros jungtiniai, peleningumui, šiluminingumui nustatyti |  |  |

Kuro ėminius perdavė:

Kuro ėminius priėmė:

Priedas Nr.3

Mėnesio kuro ėminių tyrimo aktas už

20--  m. ------ mėn.

| Katilinės (sandėlio) pavadinimas | Pagrindiniai kokybiniai rodikliai | Vnt. | Kaina, Eur/vnt | Viso suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tiekėjas	Užsakovas

____________________                                                                                              __________________

Parašas	Parašas