KELEIVINIO LENGVOJO AUTOMOBILIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(projektas)

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti 1 (vieną) keleivinį lengvąjį automobilį.

Prekė turi atitikti šiuos minimalius privalomus techninius reikalavimus (tiekėjai gali siūlyti ir geresnių techninių parametrų bei geresnius sertifikatus atitinkančią Prekę, nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje):

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (įvardinant tikslius parametrus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio klasė, kėbulo tipas, pagal Lietuvos Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymą 2008 m. gruodžio 2 d. Nr. 2B-479 | - M1 klasės keleivinis lengvasis automobilis. - AF kėbulo tipas. - Leistina bendroji masė ne daugiau 3,5 t. |  |
| 2. | Lengvasis automobilis atitinkantis B vairavimo kategorijai | Didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg., kuris skirtas ir suprojektuotas vežti ne mažiau kaip 8 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo. |  |
| 3. | Automobilio pagaminimo metai | Ne ankstesni kaip 2025 m. Automobilis privalo būti nedemonstracinis, neeksploatuotas ir prieš tai neregistruotas. |  |
| 4. | Kėbulas | - Keleivinis vienatūris, ne mažiau kaip 8-ių sėdimų vietų, įskaitant vairuotoją (2+3+3+bagažo skyrius ), Bagažinės skyriaus talpa nuo 1 m3, nesulanksčius sėdynių. |  |
| 5. | Durys | 5 (penkios durys ) Dvejos atidaromos vairuotojo ir keleivio durys kairėje ir dešinėje pusėse. Dvejos stumdomos keleivių įlipimo / išlipimo durys kairėje ir dešinėje pusėse. Galinis dangtis pakeliamas į viršų |  |
| 6. | Sėdynės | Vairuotojo vieta su aukščio ir pasvirimo kampo reguliavimo, su galvos atlošu. 1-oje eilėje keleivio vieta su pasvirimo kampo reguliavimo ir galvos atlošu. Vairuotojo sėdynė šildomą ir elektra valdomos. Keleivių salone visos kėdės turi būti su pasvirimo kampo reguliavimo, lengvo išmontavimo ir sudėjimo galimybė. Saugos diržai visoms sėdimoms vietoms. Be papildomu įrankių transformuojamas salonas. |  |
| 7. | Langai (stiklai) | Elektra valdomi, automatiškai pakeliami ir nuleidžiami priekiniai langai. Šoniniai keleivių salono stiklai gale ir galinis stiklas – užtamsinti. Galinis lango stiklas – šildomas su apiplovimu. |  |
| 8. | Degalų bako talpa, l | Ne mažiau kaip 60 l |  |
| 9. | Variklio galia / tūris | Ne mažiau kaip 140 kW galios Ne mažiau 1900 cm3 tūrio |  |
| 10. | Variklio taršos atitikimas ES standartui | Ne žemesnės kaip EURO 6 klasės |  |
| 11. | Varantieji ratai | Bazinio automobilio gamintojo visų varančių ratų sistema 4x4 |  |
| 12. | Automobilio pakaba | Pneumatinė |  |
| 13. | Vairas | Su vairo stiprintuvų, daugiafunkcinis, reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo. Kairėje pusėje. |  |
| 14. | Originalus guminiai kilimėliai | Originalus guminiai kilimėliai |  |
| 15. | Salono apdaila | Tamsių atspalvių |  |
| 16. | Audiosistema | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. Gamyklinė USB jungtis su mobilaus telefono krovimo funkcija. |  |
| 17. | Oro kondicionavimas | Nustatyto klimato palaikymo sistema su automatiniu oro kondicionieriumi; papildomas oro kondicionierius keleivių salonui su atskiru valdymu |  |
| 18. | Generatorius | Generuojami įtampos ir srovės dydžiai - ne mažesni kaip 14V / 250 A |  |
| 19. | Transporto priemonės bendras ilgis | Intervale - ne trumpesnis kaip 5200 mm ir ne ilgesnis kaip 5500 mm |  |
| 20. | Žibintai | Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai su LED dienos važiavimo žibintais; LED galiniai žibintai. Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. |  |
| 21. | Langai (stiklai) | Elektra valdomi, automatiškai pakeliami ir nuleidžiami priekiniai langai; šoniniai keleivinių salono stiklai gale ir galinis stiklas – užtamsinti |  |
| 22. | Veidrodžiai | Šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai - elektra valdomi, automatiškai užlenkiami, šildomi; vidinis galinio vaizdo veidrodėlis |  |
| 23. | Ratlankiai ir padangos | Lengvojo lydinio ratlankiai su vasarinėmis premium klasės padangomis ir papildomu žieminių padangų komplektu |  |
| 24. | Užraktas | Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas |  |
| 25. | Papildomi elektros maitinimo įvadai transporto priemonėje | 12V DC, ne mažiau kaip 15A nuolat veikiantis įvadas į keleivinę automobilio salono dalį |  |
| 26. | Kėbulo spalva | Pasirenkama iš gamintojo spalvų paletės |  |
| 27. | Pagalbinės sistemos | Padangų slėgio stebėjimo sistema (TPMS); parkavimo jutiklių sistema automobilio priekyje ir gale; galinio vaizdo kamera; laisvų rankų įranga; aklosios zonos aptikimo sistema; linijos palaikymo sistema; Adaptyvi kruizo kontrolės sistema |  |
| 28. | Stabdžių valdymo sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema; elektroninė stabilizavimo sistema; avarinio stabdymo sistema |  |
| 29. | Oro pagalvės | Saugos oro pagalvių sistema vairuotojui ir keleiviams |  |
| 30. | Automobilio aukštis | Ne aukštesnis kaip 2000 mm |  |
| 31. | Automobilio komplektacija | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Komplekte turi būti originalūs (komplektuojami bazinio automobilio gamintojo) guminiai kilimėliai (salono priekyje, gale ir bagažinėje). Analogiškas kitiems automobilio ratams ( normalaus dydžio ) atsarginis ratas su įrankių komplektu jam pakeisti arba padangų remonto komplektas su el. kompresoriumi |  |
| 32. | Automobilio pagaminimo metai | Ne ankstesni kaip 2025 m.; Automobilis privalo būti neeksploatuotas ir prieš tai neregistruotas |  |
| 33. | Atitiktis draudimo reikalavimams | Gamyklinė automobilio apsaugos sistema turi būti pagal draudimo bendrovių keliamus saugumo reikalavimus. Su centriniu durų užraktu bei nuotoliniu valdymu, atitinkantys galimybe drausti KASKO draudimu Lietuvos Respublikoje |  |
| 34. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 36 mėnesių ir / arba ne mažesnės kaip 150 000 kilometrų ridos garantija (kas priklauso garantiniam aptarnavimui) |  |
| 34. | Techninė priežiūra | Techninis garantinis aptarnavimas 36 mėn. laikotarpiui (alyvos ir filtrų keitimas, kas priklauso garantiniam aptarnavimui, padangų keitimas, kitų automobilio dalių priežiūra ir pakeitimas) |  |