ANOKSINĖ DEZINSEKCIJOS KAMERA IR AZOTO GENERATORIAUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Paskirtis

1.1. Anoksinės dezinsekcijos kameros ir azoto generatoriaus sistema turi būti skirta vabzdžių kenkėjų naikinimui raštijos paveldo objektuose, saugomose bibliotekose. Proceso metu kenkėjai turi būti sunaikinami 100% bet kuriame jų vystymosi etape – kiaušinėlių, lėliukių, lervų ar suaugėlių. Apdorojimo trukmė iki 1 mėnesio. Kenkėjų dezinsekcijos procesas negali turėti žalingo šalutinio poveikio apdorojamoms senosioms knygoms ir kitiems archyviniams dokumentams ir nekelti grėsmės operatorių ar vartotojų sveikatai. Įranga skirta nuolatiniam ir sistemingam knygų ir kitų archyvinių dokumentų apdorojimui.

2. Reikalavimai anoksinės dezinsekcijos kamerai

2.1. Sandari, nepralaidi dujoms kamera. Sienų plokštės padengtos lakuotu lakštiniu metalu. Vidinės sienos – nerūdijančio plieno. Sienų ir grindų plokščių viduje – poliuretano putos.

2.2. Svoris (tuščios): apytiksliai 600 kg.

2.3. Kameros apytiksliai išoriniai matmenys: plotis 2050 mm; gylis 1670 mm; aukštis 2200 mm.

2.4. Kameros vidinis tūris nuo 5,5 m³ iki 6,5 m³.

2.5. Kameros viduje lentynos talpinančios ne mažiau 50–60 linijinių dokumentų metrų vienam apdorojimo ciklui. Išimamos, vietą taupančios lentynos.

3. Azoto generatorius

3.1. Azoto generatoriaus komplektas su oro kompresoriumi ir priedais. Užtikrinantis tinkamą azoto generavimą iš oro ir tiekimą į kamerą.

3.2. Automatiškai kontroliuojami parametrai: deguonies kiekis, santykinis oro drėgnis, temperatūra ir slėgis.

3.3. Įranga skirta azoto (N₂) gamybai, tiekianti ne mažiau 4,8 m³/val. esant 99,9 % minimaliam grynumui ir maksimaliam 8 bar slėgiui. Oro suvartojimas ne mažiau 14,7 m³/val., esant 8 bar slėgiui.

3.4. Maitinimo įtampa: 380 V – 3 fazės.

3.5. Azoto slėgis (bar): ne mažiau 5,5 – 8.

4. Techniniai duomenys

4.1. Azoto grynumas: nuo 98 % iki 10 ppm.

4.2 Azoto slėgis (bar): 5,5 – 8.

4.3. Azoto išėjimo srautas: 4,8 m³/val. 99,9 % ir 6 bar.

5. Pagalbinė infrastruktūra

5.1. Išmetamosios dujos į išorę – Ø 1" – tiesiogiai arba per vamzdį.

5.2. Elektros tiekimas:

- 1 taškas: 3 fazės + N, 380 V, 10 A

- 2 taškai: 1 fazė + N, 220 V, 16 A

6. Sistemos valdymas

6.1. Anoksinės dezinsekcijos kameros ir azoto generatoriaus sistema turi turėti automatizuotą valdymo pultą ir kontrolės sistemą, kuri leidžia nustatyti, stebėti ir valdyti kameros viduje esančios atmosferos parametrus, užtikrinant tinkamą, mažo deguonies kiekio aplinką dezinsekcijos tikslais.

6.2. Turėti stebėjimo sistemą patalpai su deguonies analizatoriumi, turinčiu vizualinį ir garsinį įspėjimą operatoriaus saugumui užtikrinti.

7. Integruotos paslaugos

Atvežimas, sumontavimas, specialistų mokymai, konsultacijos garantiniu laikotarpiu, garantija ir garantinis aptarnavimas.

8. Tiekėjas kartu su įranga pateikia atitikties sertifikatą ir EB tipo patvirtinimo sertifikatą, arba nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą (atitikties sertifikatą), arba kitų Europos standartų, taip pat Lietuvos standarto, kuriuo perimtas Europos standartas, arba Europos standarto ar kitų lygiaverčių standartų sertifikatą. Įrenginys turi atitikti visus esminius sveikatos ir saugos reikalavimus ir standartams bei žymėtas CE ženklu.

9. Jei specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, arba prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankios sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis atitikmuo.

10. Garantiniu laikotarpiu privalomosios techninės priežiūros paslaugos turės būti teikiamos Perkančiosios organizacijos patalpose (adresu  Žygimantų g. 1 Vilniuje), garantinio ir negarantinio remonto paslaugos turės būti teikiamos su Perkančiąja organizacija suderintoje vietoje.

11. Garantinis laikotarpis 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į eksploataciją akto pasirašymo.

12. Prekės pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/lLHpriKjMl). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai, .“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

13. Prekės turi būti pateiktos ne ilgiau, kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos (terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos dienos).

14. Įranga patiekiama komplekte su atmosferos stebėjimo sistema patalpai su deguonies analizatoriumi, kuris turi vizualinį ir garsinį įspėjimą operatoriaus saugumui užtikrinti; oro saugojimo talpa ir mobilios, vietą taupančios lentynos kameros viduje. Tiekėjas pristato įrangą, sumontuoja ir paleidžia bei organizuoja atsakingų darbuotojų apmokymus.