Pirkimo sąlygų

1.1. priedas „Siūlomi techniniai parametrai“

_____________________________________________

(tiekėjo pavadinimas)

SIŪLOMI ČIUŽINIŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

Pristatymo adresas: Meškerinės k., Pabradės sen. Švenčionių r. sav.

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| REIKALAVIMAI |  |  | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės yra tokios: (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas konkretus siūlomos prekės rodiklis, kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai) |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| Prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Prekių kilmė – Europos sąjunga. |  |  | Taip / Ne |
| Prekės paženklintos CE ženklu ar Prekės atitikties deklaracija |  |  | Taip / Ne |
| - ČIUŽINIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| Medžiaga - Poliuretano lanksti eterinė putų medžiaga, gaunama laisvo putimo būdu blokais, nenaudojant chlor fluor angliavandenių ir lakiųjų organinių tirpiklių. |  |  | Taip / Ne |
| Naudojimas - Medžiaga naudojama čiužiniams gaminti. Čiužinių negalima spausti ar vynioti į ritinius transportavimo metu. Čiužiniai turi būti supakuoti po 1 vnt. (PVC ar kt.) |  |  | Taip / Ne |
| FIZIKINĖS-MECHANINĖS SAVYBĖS |  |  |  |
| PARAMETRAS | MAT. VNT. | REIKALAVIMAI |  |
| Tankis | kg/m³ | 20,5–23,5 | Taip / Ne |
| Standumas prie 40% | kPa | 3,2–4,4 | Taip / Ne |
| Nuolatinė deformacija, ne daugiau kaip | % | 7 | Taip / Ne |
| Atšokamumas, ne mažiau kaip | % | 38 | Taip / Ne |
| Išmatavimai | mm | 800x2000x200 | Taip / Ne |
| ČIUŽINIO UŽVALKALO TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| Čiužinio užvalkalo dydis 800x2000x200 mm. |  |  | Taip / Ne |
| Užvalkalas – atsparus daugkartiniam skalbimui, tamsios spalvos, mišriapluoščio audinio, sudygsniuoto su neaustine sintetine putlia medžiaga, kurios paviršiaus tankis 120 g/m2 (+- 10 g/m2). |  |  | Taip / Ne |
| Užvalkalo audinio sudėtis: 70% poliesteris (+- 5%), 30% medvilnė (+- 5%) |  |  | Taip / Ne |
| Nuvelkamas užvalkalas su užtrauktuku. Užtrauktukas turi būti derančios prie užvalkalo spalvos, jo ilgis ir įsiuvimo vieta turi užtikrinti patogų ir greitą užvalkalo nuėmimą / uždėjimą (užsegimas turi būti vientisas ir apimantis tris šonus). |  |  | Taip / Ne |
| - KITI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| Su pristatytomis Prekėmis turi būti pateiktos gamintojo naudojimo ir priežiūros instrukcijos orginalo ir lietuvių kalba. |  |  | Taip / Ne |
| Prekių garantinis laikotarpis - ne trumpesnis nei 12 mėnesių. |  |  | Taip / Ne |

Kartu su pasiūlymu pateikti čiužinio gamintojo brošiūrą ar kitą dokumentą su nurodytais techniniais parametrais patvirtinančiais atitikimą 2025-08-08 TS-406 reikalavimams.

Pasiūlymą pateikė: