Asmuo kontaktams:

Jurgita Slankauskienė

Logistikos specialistė

Aprangos ir kario sistemų sk.

Atsargų valdymo departamentas

GRA prie KAM (Giedraičių g. 41, Vilnius LT-09303)

tel. +370 706 72497

el. paštas  jurgita.slankauskiene@kam.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA LAUKO PLANŠETEI

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Lauko planšetė (toliau – planšetė) skirta sudėti karių žemėlapius, rašymo priemones ir kitus įvairios paskirties daiktus. Ji turi būti pritaikyta naudoti lauko sąlygomis.

- Planšetė turi atitikti žemiau išdėstytus techninius reikalavimus.

- Galimas 2% matmenų nuokrypis, jei specifikacijoje nenurodoma kitaip.

- Planšetės viršaus audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

- Garantinis terminas – ne mažiau nei 12 (dvylikos) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Planšetės pasiūtos iš vandeniui ir mechaniniams poveikiams atsparaus poliamidinio samanų spalvos (artimos spalvos kodui 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą) kordūrinio audinio, padengto PU plėvele. Audinio spektrinis atspindžio faktorius (pagal EN ISO 105 – A08 arba lygiavertį) artimojoje infraraudonosios spinduliuotės spektrinėje srityje (700 – 1100 nm) turi siekti nuo 5 % iki 90 %. Audinio techninės charakteristikos pateiktos lentelėje.

lentelė

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100% PA | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis (su danga), g/m2 | 320 20 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiaverčiai |
| 3. | Plyšimo jėga, N | ≥ 400 | LST EN ISO 13937-4 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 arba lygiavertis |
| 5. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 5.1. | - sausai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.2. | - šlapiai trinčiai | 3 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5.3. 5.4. | - vandeniui - dirbtinei šviesai | 3 5 | LST EN ISO 105-E01 arba lygiavertis LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |
| 6. | Spalvos skirtumas, Δ ECMC | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

Rodiklis 6. ,,Spalvų skirtumas, Δ ECMC“ taikomas sutarties vykdymo metu, kontroliuojant nukrypimą nuo patvirtinto darbinio pavyzdžio.

- Atsegtos planšetės ilgis 33 cm ± 1 cm, plotis – 24 cm ± 1 cm.

- Planšetė sulenkiama pusiau ir užsegama (per tris kraštines) užtrauktuku paslėptais danteliais, su apsauga nuo peršlapimo. Dantukų takelio plotis 0,6 – 0,8 cm (derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu). Užtrauktuko greitam atsegimui prie užtrauktuko galvutės turi būti prisiūta tekstilinė juostelė. Juostelė turi būti apdirbta taip, kad neirtų.

- Lauko planšetės viduje turi būti skyrius, skirtas A4 formato popieriams ir žemėlapiams, uždengtas skaidraus plastiko plėvele. Skyriaus viduje pritvirtintos trys elastinės juostos (siuvamos lygiagrečiai trumpajai atsegtos planšetės kraštinei), skirtos popierių ar žemėlapių prilaikymui.

- Lauko planšetės išorėje, priekyje turi būti rašymo priemonėms (2 rašikliams, 2 pieštukams, trintukui) skirtos kišenėlės, pridengtos atvartu. Atvartas prisegamas kibiu užsegimu.

- Lauko planšetės nugarinėje dalyje prisiūtos trys persipinančių juostelių sistemos (angl., PALS webbing stripes) juostos planšetės tvirtinimui prie LK naudojamos ekipuotės sistemos elementų. Juostelių galai turi būti pakietinti. Juostelių pakietinti galai neturi būti prisegami spaudėmis. Šie galai, juos užlenkus, turi būti užkišami už tekstilinės juostos.

- Visos gaminio siūlės turi būti apkraštuotos tekstiline juostele arba juostele iš viršaus audinio – kad neirtų.

- Gaminių siuvimui  turi būti panaudoti armuoti poliesteriniai siūlai arba lygiavertės kokybės. Siuvimo siūlų storis turi užtikrinti siūlės stiprumą, siūlių galai turi būti užtvirtinti.

- Panaudotų pagalbinių medžiagų (siūlų, užtrauktukų, gumos ir kt.) spalva turi būti priderinta prie pagrindinio audinio spalvos.

- Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių suraukimas, peltakių iškreivinimas, praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, peltakių irimas detalių kraštuose dėl nepadarytų įtvirčių, medžiagų pažeidimas siuvimo mašinos adata.

- Gaminys privalo būti simetriškas.

- Sutarties vykdymo metu derinant darbinį pavyzdį, išmatavimai, konstrukciniai sprendimai bei pasiuvimo technologija gali nežymiai keistis, jei reikalinga.

- ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Sudarius sutartį su konkurso laimėtoju derinamas darbinis pavyzdys, kuris yra pagrindas priimant produkciją.

- Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

  - du identiškus gaminius.

  - Gaminio išmatavimų lentelė ir gaminio schema (brėžinys).

  - Gaminio naudojimo – priežiūros instrukciją suderinimui. Instrukcijoje turi būti nurodyta visa svarbi informacija, reikalinga tinkamai gaminio eksploatacijai. Suderinus instrukciją, ji turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio.

- Serijinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

- Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi sutapti su nurodytuoju sutartyje);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos  indeksus;

- pagaminimo data;

- NSN kodas.

Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Vidinėje gaminio siūlėje tvirtinamoje ženklinimo juostelėje turi būti nurodyta:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis;

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos indeksas;

- pagaminimo data;

- užrašas „Pagaminta Lietuvos kariuomenei“;

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO3758)).

Šioje juostelėje informacija turi būti lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.

Priežiūros būdai, pavaizduoti simboliais, taikytini visam gaminiui.

- Gaminiai pakuojami į kartonines dėžes suderintais kiekiais.

- Bendroji pakuotė turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

- sutarties data ir numeris;

- prekės partijos ir siuntos indeksus;

- kiekis;

- pagaminimo data;

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą, būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:

- tiekėjo pavadinimas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);

- dydis;

- dėžių kiekis;

- gaminių kiekis vienoje dėžėje;

- bendras gaminių kiekis europaletėje;

- kita informacija (nurodoma esant poreikiui).

- Gaminio pakuotės (dėžės) turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal EN ISO/IEC 17050-1 arba lygiaverčio standarto A.2 formos pavyzdį.

- Užsakovas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.