### Rinkos konsultacijos 2 priedas

### UGNIAGESIŲ POŠALMIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekė | Ugniagesių pošalmiai (toliau – pošalmis) yra asmeninės apsaugos priemonės, skirtos apsaugoti ugniagesių atviras galvos, veido ir kaklo sritis nuo didelio karščio ir liepsnos poveikio. Pošalmis turi užtikrinti papildomą apsaugą tose vietose, kurių neapima standartinė ugniagesių apsauginė apranga, šalmas ar kvėpavimo organų apsaugos priemonės. |
| 1.2 | Konkursinis pavyzdys | Konkursui privaloma pateikti pošalmio pavyzdį, kuris turi visiškai atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, išskyrus ženklinimo etiketę lietuvių kalba ir informacija naudotojui. Kartu su pavyzdžiu pateikti ženklinimo etiketės ir informacijos naudotojui maketus lietuvių kalba. |
| 1.3 | Gamybinis pavyzdys | Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Pirkėju gamybinius pavyzdžius, visiškai atitinkančius techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 1.4 | Gamintojo garantija | Gaminiams turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. |
|  | Gaminių tiekimo sąlyga | Pošalmiai turi būti nauji, nenaudoti ir pagaminti ne anksčiau kaip vieneri metai iki pristatymo dienos. |
| 2. | Techniniai reikalavimai |  |
| 2.1 | Konstrukcija ir savybės: |  |
| 2.1.1 | Suderinamumas: | Pošalmis turi būti suprojektuotas taip, kad jį būtų galima saugiai naudoti kartu su skirtingų tipų ugniagesių šalmais ir kvėpavimo organų apsaugos priemonėmis, neužkertant kelio tinkamam jų veikimui. Gamintojas privalo pateikti informaciją apie deklaruojamą suderinamumą. |
| 2.1.2 | Spalva ir dizainas: | Pošalmis turi būti tamsios spalvos (tamsiai mėlyna, juoda arba tamsiai pilka), prigludęs (1 pav.). Bendras pošalmio ilgis - 52±5cm (pošalmis neįtemptoje būklėje). Veido anga turi būti suprojektuota taip, kad dėvint kvėpavimo aparato kaukę nebūtų apribotas matymo laukas. |
| 2.1.3 | Siūlės: | Turi būti tvirtos ir užtikrinti gaminio vientisumą bei ergonomiškumą. Jos turi būti pagamintos taip, kad neturėtų įtakos apsauginėms savybėms ir netrukdytų galvos judesiams. |
| 2.1.4 | Dėvėjimo komfortas: | Pošalmis turi glaudžiai priglusti, netrukdydamas ir nevaržydamas judesių. Per didelis audinio tempimas nėra leistinas, nes tai gali sumažinti jo šilumos apsaugos savybes. Taip pat neturi būti perteklinės medžiagos, kuri trukdytų dėvėtojui ar kitų asmeninių apsaugos priemonių naudojimui. |
| 2.2 | Medžiagos reikalavimai: |  |
| 2.2.1 | Sudėtis | Pošalmis siuvamas iš megztos medžiagos, kurios sudėtyje aramidinio pluošto turi būti ne mažiau kaip 50 %. Medžiaga turi būti elastinga. |
| 2.2.2 | Antistatinės savybės | Gamybai naudojama medžiaga privalo turėti antistatinių savybių, kurios užkerta kelią statinių krūvių kaupimuisi ir galimam kibirkščių susidarymui. |
| 2.2.3 | Drėgmės valdymas ir šilumos perdavimas | Medžiaga turi pasižymėti aukštu drėgmės valdymo gebėjimu ir efektyviu šilumos perdavimu. Medžiaga privalo efektyviai praleisti prakaitą ir garus nuo kūno, padėdama palaikyti stabilią kūno temperatūrą. |
| 2.3 | Atitikties ir sertifikavimo reikalavimai: |  |
| 2.3.1 | Atitiktis standartui LST EN 13911 | Pošalmis turi atitikti galiojančio standarto LST EN 13911 „Apsauginė ugniagesių apranga. Ugniagesių pošalmių reikalavimai ir bandymo metodai“ (toliau – standartas EN 13911) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Turi būti pateiktas galiojantis EB tipo tyrimo sertifikatas, išduotas nepriklausomos nuo suinteresuotų šalių notifikuotos įstaigos. EB tipo tyrimo sertifikate turi būti nurodomi tyrimo rezultatai, sertifikato išdavimo sąlygos ir patvirtintam modeliui identifikuoti reikalingi aprašymai ir/ar brėžiniai. |
| 2.3.2 | Atitiktis standartui LST EN 1149-5 | Pošalmis turi atitikti galiojančio standarto LST EN 1149-5 „Apsauginė apranga. Elektrostatinės savybės. 5 dalis. Medžiagų charakteristikų ir projektavimo reikalavimai“ (toliau – standartas EN 1149-5) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Turi būti pateikti paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Juose turi būti tiksli ir išsami informacija, patvirtinanti pošalmių atitikimą standarto LST EN 1149-5 reikalavimams. |
| 2.3.3 | Atitiktis standartui LST EN ISO 13688 | Pošalmis turi atitikti galiojančio standarto LST EN ISO 13688 „Apsauginė apranga. Bendrieji reikalavimai“ (toliau – standartas EN ISO 13688) arba lygiaverčio standarto darbinių charakteristikų reikalavimus ir šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Turi būti pateikti paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Juose turi būti tiksli ir išsami informacija, patvirtinanti pošalmių atitikimą standarto EN ISO 13688 reikalavimams. |
| 2.3.4 | Aplinkos apsaugos kriterijai | Pošalmių gamybai naudojama medžiaga turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, skirtus tekstilės gaminiams. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – ekologinis ženklas „European Ecolabel“, „Öko-Tex“ arba kiti lygiaverčiai ekologiniai ženklai. |
| 3. | Fizikiniai ir mechaniniai rodikliai |  |
| 3.1 | Pošalmių pagrindiniai fizikiniai-mechaniniai rodikliai | Pagrindiniai fizikiniai-mechaniniai pošalmių rodikliai turi atitikti 1 lentelėje nurodytus reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai. Juose turi būti tiksli ir išsami informacija, patvirtinanti medžiagos atitikimą reikalavimams. Bandymai atliekami pagal standarto EN 13911 reikalavimus, bandymų metodai turi atitikti 1 lentelėje nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi būti ne blogesnes už reikalaujamas reikšmes. |
| 3.2 | Pošalmių medžiagos pagrindiniai fizikiniai-mechaniniai rodikliai | Pošalmių medžiagos pagrindiniai fizikiniai-mechaniniai rodikliai turi atitikti 2 lentelėje nurodytus reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai – paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai. Juose turi būti tiksli ir išsami informacija, patvirtinanti medžiagos atitikimą reikalavimams. Bandymų metodai turi atitikti 2 lentelėje nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi būti ne blogesnes už reikalaujamas reikšmes. |
| 4. | Ženklinimas ir pakuotė |  |
| 4.1 | Ženklinimas | Kiekvienas pošalmis turi turėti aiškią, ilgalaikę ir tvirtai pritvirtintą ženklinimo etiketę su informacija lietuvių kalba. Ženklinimas turi atitikti standarto EN 13911 reikalavimus ir turi būti nurodyta pošalmio gamybos data (metai, mėnuo). |
| 4.2 | Informacija naudotojui | Prie kiekvieno pošalmio turi būti pridėtas informacinis lapas lietuvių kalba, atitinkantis standarto EN 13911 reikalavimus. |
| 4.3 | Pakuotė | Pošalmiai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams transportavimams) kartonines dėžes. Kiekviena dėžė turi būti paženklinta ne mažiau kaip ant dviejų jos šonų tvirtinamomis etiketėmis su ilgai išliekančia ryškiai matoma informacija: gavėjo pavadinimas, gamintojo (tiekėjo) pavadinimas, tikslus gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje), kiekiai, sutarties data ir numeris, užsakymo data ir numeris. |
| 5. | Kontroliniai laboratoriniai tyrimai | Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas būtų blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |
| 6. | Kita informacija | Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, standartai, procesai, prekės ženklai ar patentai yra apibrėžiami kaip apimantys ir lygiaverčius produktus bei procesus. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius sprendimus, tačiau privalo įrodyti jų lygiavertiškumą. |

1 lentelė. Ugniagesio pošalmių pagrindiniai fizikiniai–mechaniniai rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė (po išankstinio apdorojimo) * | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liepsnos plitimas, riboto liepsnos plitimo indeksas | ≥3 | EN ISO 14116 |
| 2. | Šilumos perdavimas (liepsna): HTI 24 / HTI 24-12 | ≥10,0**s / ≥3,5**s | LST EN ISO 9151 |
| 3. | Šilumos perdavimas (spinduliuojanti šiluma), esant 20 kW/m2 šilumos srauto tankiui: RHTI 24 / RHTI 24-12 | ≥20,0**s / ≥8**s | LST EN ISO 6942 B metodas |
| 4. | Atsparumas karščiui Medžiagos susitraukimas prie 180°C | ≤ ±2% | ISO 17493 |
| 5. | Medžiagos liekamasis stiprumas veikiant spinduliuojamai šilumai (naudojant 7,3 cm² bandymo plotą) | ≥ 350 kPa | EN ISO 13938-1 |
| 6. | Siūlės plėšiamasis stipris (naudojant 7,3 cm² bandymo plotą) | ≥ 650 kPa | EN ISO 13938-1 |
| *bandymai atliekami mažiausiai po 5 skalbimo ciklų (vieną skalbimo ciklą sudaro vienas plovimas ir vienas džiovinimas) arba – cheminio valymo atveju mažiausiai po 5 cheminio valymo ciklų. Skalbimas/valymas atliekamas pagal gamintojo instrukcijas, pagrįstas standartizuotais procesais. |  |  |  |
| **Nurodyta vertė yra mažiausias pavienis rezultatas, suapvalintas iki 0,1s |  |  |  |

2 lentelė. Ugniagesio pošalmių medžiagos pagrindiniai fizikiniai–mechaniniai rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medžiagos paviršinis tankis | 230 g/m² ± 10 % | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 |
| 2. | Šiluminė varža | ≥ 0,035 m²K/W | LST EN ISO 11092 |
| 3. | Garinė varža Ret | ≤ 6 m²Pa/W | LST EN ISO 11092 |
| 4. | Laidumas orui | ≥ 600 mm/s | LST EN ISO 9237 |
| 5. | Matmenų pokytis po skalbimo | ≤ ± 2 % | LST EN ISO 5077 |
| 6. | Atsparumas dilinimui | ≥ 100 000 sūkių | LST EN ISO 12947-2 |
| 7. | Duobiamasis stipris | ≥ 100 kPa | LST EN ISO 13938-2 |
| 8. | Polinkis pūkuotis ir pumpuruotis | ≥ 3-4 laipsniai | LST EN ISO 12945-2 |
| 9. | Nusidažymo atsparumas (sausai, šlapiai trinčiai, skalbimui, prakaitui, šviesai) | ≥ 4 balai | LST EN ISO 105 serija |

1 pav. Pošalmio eskizas

__________