Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Techninė specifikacija.

| 1. | Bendri reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, turintis ne mažiau kaip 6 keleiviams skirtas vietas (neįskaitant vairuotojo). |
| 1.2 | Tipas, kėbulo tipas | Keleivinis mikroautobusas, turintis 5 duris: šoninės durys keleiviams išlaipinti - valdomos elektra, slankiojančios iš abiejų automobilio pusių, galinės - atsidarančios į viršų. |
| 1.4 | Garantija automobiliui ir pagrindiniams mazgams. | Pilna garantija, ne mažiau kaip 72 mėn. arba 150 000 km. |
|  | Pagaminimo data | Ne ankstesnė kaip 2024 m. IV ketvirtis. |
| 1.5 | Registracija | Perdavimo dienai automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, registruotas Lietuvos Respublikoje, turintis galiojančią techninę apžiūrą. |
| 1.6 | Kėbulo spalva | Bet kurio atspalvio metalizuoti dažai |
|  | Automobilio ilgis | Ne mažiau nei 5300 mm. |
|  | Automobilio aukštis | Ne mažiau nei 1900 mm. |
|  | Prošvaisa | Ne mažiau nei 150 mm |
| 1.10 | Sėdynės | Elektra valdoma vairuotojo sėdynė su porankiu ir juosmens reguliavimo galimybe. Vienvietė elektra valdoma priekinio keleivio sėdynė. 2-os eilės sėdynės apsukamos 180 laipsnių kampu, Dalims arba vientisa, lengvai išmontuojama trečia sėdynių eilė. Lengvai valomi ir dezinfekuojami visų sėdynių apmušalai (oda arba dirbtinė oda) |
| 1.11 | Greičio palaikymo sistema | Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu |
| 1.12 | Panoraminis stoglangis | Turi būti |

2. Variklis

| 2.1 | Tipas | Elektrinis |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Galia | Ne mažiau 100 kW |
| 2.4 | Išmetami teršalai, Vidutinė CO2 emisija, g/km (WLTP) | ne daugiau 0 |

3. Transmisija

| 3.1 | Pavarų dėžė | Automatinė arba bepakopė |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Ratų formulė | Varantieji ratai priekiniai (4x2) arba priekiniai ir galiniai (4WD/2WD). |

4. Vairo mechanizmas

| 4.1 | Vairo stiprintuvas | Turi būti elektromechaninis arba analogiškas. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Vairo ratas ir susiję įtaisai (patogiam ir saugiam vairavimui užtikrinti, valdant įvairias automobilio sistemas, nepatraukiant rankų nuo vairo rato). | Multifunkcinis vairo ratas, radijo telefono ir kitų automobilio funkcijų valdymu |

5. Važiuoklė

| 5.1 | Ratlankiai | Priekinių ir galimų ratų ne mažesni kaip 17 colių skersmens, lengvo lydinio |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Padangos | Vasarinės, žieminės |
| 5.4 | Atsarginis ratas ir/arba rato remontui skirtas komplektas. | Atsarginis ratas turi būti normalaus dydžio arba vietą taupantis / arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas (12 V kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė). |

6. Stabdžių sistema

| 6.1 | Numatytosios saugos sistemos | Stabdžių antiblokavimo sistema, |
| --- | --- | --- |
|  |  | elektroninė stabilumo sistema, |
|  |  | antiprabuksavimo sistema ir/arba analogiškos. |

7. Elektrinė sistema

| 7.1 | Įtampa elektros sistemoje |  | 12 V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Dienos šviesų funkcija |  | Gamykliniai priekiniai žibintai su dienos šviesų funkcija. |  |
| 7.3 | Šviesos |  | LED artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai, LED priekiniai rūko žibintai |  |
| 7.4 | Gamyklinis radijo imtuvas ir garso kolonėlės. |  | Integruotas AM/FM radijo imtuvas su Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui. USB sąsaja. |  |
| 7.5 | Multimedijos įranga |  | Gamintojo integruotos multimedijos ir informacinė sistemos, su Navigavimo funkcija, kartu su belaidžio pasijungimo galimybe prie AndroidAuto Apple CarPlay |  |
| 7.6 | USB jungtis |  | Turi būti |  |
| 7.7 | Kondicionierius |  | Klimato kontrolės sistema atskirai reguliuojama priekyje ir gale |  |
| 8. Sau |  | gos sistemos |  |  |  |
| 8.1 |  | Oro pagalvės |  | Numatytos ir gamintojo įrengtos: vairuotojui ir keleiviui, šoninės saugos pagalvės. |  |
| 8.2 |  | Parkavimo sistemos |  | Gamyklinės parkavimo sistemos sensoriai priekyje ir gale kartu su galinio vaizdo kamera. |  |
| 8.3 |  | Aklosios zonos stebėjimo sistema |  | Turi būti, su indikacija išorės galinio vaizdo veidrodėliuose |  |
| 8.4 |  | Apsauga nuo vagystės |  | Apsaugos sistema atitinkanti apsaugos lygį pagal „Kasko“ draudimo reikalavimus. |  |
| 8.5 |  | Saugos diržai |  | Turi būti visoms sėdimoms vietoms |  |

9. Pagrindinė traukos baterija

| 9.1 | Maksimali baterijos talpa | Ne mažiau 75 kWh |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Galimybė įkrauti AC srove | Ne mažiau 10 kWh |
| 9.3 | Galimybė įkrauti DC srove | Ne mažiau 90 kWh |
| 9.4 | Elektros sąnaudos, važiuojant mišriu režimu pagal WLTP | Ne daugiau 26 kWh/100 km |
| 9.5 | Maksimalus nuvažiuojamas atstumas, mišriu režimu pagal WLTP | Ne mažiau 320 km |
| 10. Techninių aptarnavimų ir jų periodiškumas |  |  |
| 10.1 | Periodiškumas tarp techninių aptarnavimų | Pagal gamintojo rekomendacijas, pagal prietaisų skydelyje įsižiebiančias indikacijas arba ne dažniau kaip kas vieneri metai. Techninis aptarnavimas atliekamas Pirkėjo sąskaita autorizuotame servise. |

11. Kita

| 11.1 | Instrukcijos | Automobilio ir papildomos įrangos eksploatavimo ir naudojimo instrukcijos, lietuvių kalba turi būti pateiktos kartu su automobiliu. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | KET paketas | Komplektacijoje turi būti pirmos pagalbos rinkinys (sukomplektuotas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus), gesintuvas, avarinio sustojimo ženklas, signalinė liemenė. |
| 11.4 | Automobilio pristatymas | Ne vėliau kaip 6 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos. |