Centralizuotos tinklo įrenginių valdymo sistemos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Centralizuota tinklo įrenginių valdymo sistema (NAC), BVPŽ kodas 48214000-1 Tinklo operacinių sistemų programinės įrangos paketai.

  - Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis (apimtis) | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centralizuota tinklo įrenginių valdymo sistema | 1 | vnt. |

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Centralizuota tinklo įrenginių valdymo sistema skirta apsaugoti Perkančiosios Organizacijos vidinį duomenų perdavimo tinklą. Centralizuotos tinklo įrenginių valdymo sistemos pagrindinis uždavinys: užtikrinti, kad prie  vidinio tinklo galėtų prisijungti tik  atpažinti ir autorizuoti vartotojai ir įrenginiai.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Bendrieji reikalavimai Centralizuotai tinklo įrenginių valdymo sistemai (NAC)

- Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Pirkėjas) numato pirkti centralizuotą tinklo įrenginių valdymo sistemą.

- Perkama sistema turi turėti galimybę kurti taisykles ir politikas galiniams įrenginiams ir vartotojams besijungiantiems prie tinklo, skirstyti į kuriuos tinklo segmentus jiems galima prisijungti.

- Turi turėti tinklo „svečių“ funkciją.

- Turi būti galimybė naudoti sertifikatus užtikrinant įrenginio autentiškumą.

- Funkcionalumas turi apimti tiek laidiniu būdų tiek belaidžiu būdų besijungiančius vartotojus ir jų įrenginius

- Centralizuota tinklo įrenginių valdymo sistema turi palaikyti ne mažiau 1500 vartotojų ir galinių įrenginių, kurie gali būti jos tinkle. Centralizuota tinklo įrenginių valdymo sistema turi palaikyti tokį kiekį įrenginių ir vartotojų.

- Visi diegimo darbai turi būti baigti per 30 d.

- Visą Centralizuota tinklo įrenginių valdymo sistemos licencijų galiojimo laikotarpį turi būti užtikrintas įsigytų prekių naujų versijų parsisiuntimas be apribojimų tiesiai iš gamintojo svetainės, nesikreipiant į gamintojo partnerius ir/ar atstovus.

- Pirkimo objektas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Parametras | Minimali reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Modelio pavadinimas | Nurodyti modelio pavadinimą. |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintojo ir gamintojo kodą. |
|  | Licencijos | Leidžiančios ne mažiau kaip 1500 įrenginių ir vartotojų autentifikavimui ir autorizacijai vienu metu, įskaitant svečių pasijungimus. |
|  | Suderinamumas su hypervizoriais | Siūlomas sprendimas turi būti suderinamas su šiais hypervizoriais: · VMware ESXi; · Microsoft Hyper-V; · KVM. |
|  | Autentifikavimo, prieigos kontrolės protokolai, prieigos kontrolės metodai | Turi būti palaikomi šie autentifikavimo protokolai: · RADIUS; · RADIUS CoA; Turi būti palaikomas autentifikavimas per WEB portalą. Turi būti palaikomas MAC autentifikavimas. Turi būti palaikomas 802.1X. prieigos kontrolės protokolas. Turi būti palaikomi šie prieigos kontrolės metodai: · PEAP (MSCHAPv2); · EAP-TLS; · EAP-FAST; · OAuth2; · OCSP; · Windows machine authentication. |
|  | Autentifikavimo šaltiniai | Turi būti palaikomi šie autentifikavimo šaltiniai: · Microsoft Active Directory; · Integruota SQL duomenų bazė; · Nutolusi Microsoft SQL duomenų bazė · LDAP vartotojų duomenų bazė · Tokenų serveris · Kerberos · Microsoft Azure Active Directory · Google G Suite |
|  | Įrenginių profiliavimas | Turi būti galimybė atlikti įrenginių profiliavimą šiais profiliavimo metodais: Aktyvūs: · Nmap atidarytų prievadų skenavimas; · WMI; · SSH; · SNMP; Pasyvūs: · MAC OUI; · DHCP; · sFLOW; · HTTP User agent; · TCP; |
|  | RADIUS apskaitos palaikymas (RFC 2866) RADIUS autorizacijos pakeitimo palaikymas (RFC 3576 arba 5176) | Turi būti palaikoma: · RADIUS apskaita (RFC 2866); · RADIUS autorizacijos pakeitimas (RFC 3576 arba 5176). |
|  | Svečių autentifikavimas | Siūloma sprendimas turi palaikyti toliau išvardintas svečių autentifikavimo galimybes: · Svečių autentifikavimas naudojant WEB portalą; · Svečių autentifikavimo užklausų siuntimas (SMS arba elektroniniai laiškais) tinklo administratoriui; · Tinklo administratorius turi turėti galimybę patvirtinti svečio užklausas. Jeigu siūlomas sprendimas nepalaiko išvardytų reikalavimų, prie sprendimo galima siūlyti papilomą programinę įrangą, kuri kartu su siūlomu sprendimu užtikrintų reikalavimų atitikimą. |
|  | Vartotojų įrenginių sveikatos būklės patikrinimo galimybė | Turi būti galimybė atlikti vartotojų įrenginių sveikatos patikrą (angl.k. Health Check / Posture Check) |
|  | BYOD portalas | Galimybė per BYOD portalą autentikuoti vartotojų asmeninius įrenginius. |
|  | Valdymo sąsaja, autentifikavimo užklausų statistika | Turi būti: · Grafinė WEB sąsaja; · Grafinis statistikos atvaizdavimas su visais vartotojais ir įrenginiais prisijungusiais ar besijungiančiais į duomenų tinklą; · Autentifikavimo istorinių duomenų kaupimas. |
|  | Trečių šalių programinės įrangos integracija | Turi būti galimybė integruoti su trečių šalių sprendimais, tokiais kaip: MDM sistemomis, ugniasienėmis, SIEM sistemomis. |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 3 metų gamintojo ar gamintojo aptarnavimo garantija. Garantinės priežiūros laikotarpiu gamintojas turi garantuoti programinės įrangos atnaujinimus. Garantinių paslaugų tiekimo laikas 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. |

- Aplinkosauginiai reikalavimai

Vadovaujantis Tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 (2022-12-13 Nr. D1- 401 aktuali redakcija) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punktu, Pirkimas laikomas žaliuoju, nes tenkina 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, t. y. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl Pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams, pasiūlymų vertinimo kriterijams, Pirkimo sutarties vykdymo sąlygoms kiti aplinkos apsaugos (žalieji) kriterijai nėra nustatomi.

- REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU INFORMACIJOS (DUOMENŲ) SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

5.1. Tiekėjas, teikdamas paslaugas pagal sutartį, turi užtikrinti nustatytų reikalavimų įgyvendinimą šiuose teisės aktuose:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

    - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme;

    - Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;

    - kituose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tinklų, informacinių sistemų ir duomenų saugą, reikalavimus valdomų paslaugų teikėjams;

    - Europos Komisijos priimtiems įgyvendinimo aktams, nustatantiems techninius ir metodinius reikalavimus.

  - Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Tiekėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su paslaugomis, nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis, nuostata.

  - Prieš pradėdami teikti paslaugas pagal sutartį Tiekėjo darbuotojai privalės pasirašyti Konfidencialumo pasižadėjimus.

  - Tiekėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina sutarčiai vykdyti. Tiekėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Pirkėjo gautai informacijai apsaugoti.

  - Visi Techninės specifikacijos 5 punkte numatyti saugumo reikalavimai, taikomi Tiekėjui, yra taikomi ir jo subteikėjams ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams ir jų darbuotojams.

- REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU nacionaliniu SAUGUMU VYKDANT SUTARTĮ

  - Pirkimo objektas turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkėjas laiko, kad prekės ir paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra juridiniai arba fiziniai asmenys registruoti ar nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose ar turintys šių valstybių pilietybę, arba jų siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, programinę įrangą) gamintojai ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba paslaugų teikimas vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

---------------

SUTARTIES REIKALAVIMAI

- Sutarties vykdymo vieta (-os)

Savanorių pr. 176, Vilnius

2. Sutarties vykdymo tvarka ir terminai

36 mėn.

------------------------

perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos).