tiekėjas turi būti ir licencijuotas technikos prižiūrėtojas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis Funkcinės magnetinės stimuliacijos aparatas

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis: šlapimo nelaikymo ir kitų negalavimų gydymui magnetiniu stimuliavimu | Būtina |  |
|  | Speciali kėdė su įmontuotu magnetiniu aplikatoriumi sėdynėje | Būtina |  |
|  | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija | Ne mažiau kaip 2,5 T |  |
|  | Lietimui jautrus valdymo ekranas | Būtina, spalvotas |  |
|  | Įrašytos (gamyklinės) programos | Būtina |  |
|  | Galimybė sukurti vartotojo programas | Būtina |  |
|  | Komplekte: aparatas, vežimėlis | Būtina |  |
|  | Atitiktis medicinos direktyvai 93/42 EEB ar reglamentui 2017/745 | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija) |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Papildomi balai už kokybinius parametrus

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Balai |
| --- | --- | --- |
|  | Speciali kėdė su įmontuotais ne mažiau 2 magnetiniais aplikatoriais sėdynėje ir atloše | 15 |
|  | Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 rankinius aplikatorius kitų kūno sričių gydymo procedūroms | 5 |
|  | Galimybė atlikti terapiją su 2 pasirinktais aplikatoriais vienu metu | 10 |
|  | Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija, ne mažiau 3 T | 5 |

2 pirkimo dalis Pasyvių judesių CPM aparatas

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kelio ir klubo sąnarių CPM aparatas | Būtina |  |
|  | Reguliuojamas judesio greitis | Ne mažiau nuo 40°/min iki 380°/min. |  |
|  | Kelio ištiesimo kampas | Ne mažiau: nuo -10° iki 120° |  |
|  | Kelio sulenkimo kampas | Ne mažiau: nuo -5° iki 120° |  |
|  | Klubo ištiesimo/sulenkimo kampai | Ne mažiau nuo: 0°iki 115° |  |
|  | Apkrovos reversas | Būtina |  |
|  | Automatinės programos | Būtina |  |
|  | Galimybė keisti nustatytus parametrus judesio metu | Būtina |  |
|  | Galimybė užrakinti nustatytus parametrus, kad išvengti netyčinio keitimo | Būtina |  |
|  | Maksimalus bendras paciento kojos ilgis | Ne mažiau negu 100 cm |  |
|  | "Apšilimo" programa | Būtina |  |
|  | Pauzė tiesimo ir lenkimo režimuose | Būtina |  |
|  | Terapijos laiko rodymas | Būtina |  |
|  | Rankinis valdymo pultas | Būtina |  |
|  | Integruota valdymo panelė su LED displėjumi | Būtina |  |
|  | Svoris | Ne daugiau 14 kg |  |
|  | Atitiktis medicinos direktyvai 93/42 EEB ar reglamentui 2017/745 | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija) |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Papildomi balai už kokybinius parametrus

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Balai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasyvių judesių terapija visiems trims kojų sąnariams (čiurnos sąnario modulis) | 15 |
| 2. | Pėdos dorsifleksijos (judesio) kampai, ne mažiau nuo - 25 iki 25° | 5 |
| 3. | Ne mažiau 10 programų kelio / klubo sąnariams | 5 |
| 4. | Ne mažiau 10 programų pėdos sąnariui | 5 |
|  | Rankinio valdymo pulto jutiminis displėjus | 5 |

3 pirkimo dalis 12 kanalų stimuliacijos sistema

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomo parametro charakteristikos (su nuoroda į puslapį pasiūlyme, kur gamintojo originalo techniniame lape nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Nugaros raumenų stimuliacijai, skausmo mažinimui |  |
|  | Stimuliacija | Atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų |  |
|  | Prietaisas privalo apimti gydymo komponentes (ne mažiau nei nurodyta) | - Skausmo gydymą - Raumenų gydymą - Dinaminį giluminį masažą - Šiluminę terapiją |  |
|  | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, įstrižainė, ne mažiau 7'' |  |
|  | Aparato valdymo meniu | Lietuvių kalba |  |
|  | Sugrupuotos gydymo programos (ne mažiau nei nurodyta) | 1. Nuskausminimui, 2. Giluminiam masažui 3. Raumenų terapijai 4. Vartotojo programos |  |
|  | Paciento paskyros sukūrimas ir administravimas | Būtina |  |
|  | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 20° iki 40°C |  |
|  | Reguliuojamas kilimėlio poveikio laukas pagal paciento ūgį | Būtina |  |
|  | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina |  |
|  | CE ženklas | Būtina (kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikta žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopija) |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Papildomi balai už kokybinius parametrus

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Balai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų | 20 |
| 2. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo 20° iki 40°C | 15 |