Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VU / Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1.	Pirkimo objektas –  Mobili audiovizualinė sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto kiekiui ir (ar) apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Žaliųjų Ežerų g. 2, LT-08406 Vilnius, Lietuva.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Mobili audiovizualinė sistema | 1 komplektas | ☐ | ☒ | 120 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6.	Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įsipareigoja pristatyti prekes per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Simuliacijos procesų audio-video valdymo sistema: |  |  |  |
| 1.1. | Tipas / konstrukcija | Modulinė, mobili audio – video sistema. |  |
| 1.2. | Valdymo platforma | Naršyklės pagrindu. |  |
| 1.3. | Sistemos veikimas | Turi veikti ir nesant internetinio ryšio. |  |
| 1.4. | Duomenų saugojimas ir vėlavimas | Garso ir vaizdo vėlavimo išvengimui, duomenys turi būti saugomi sistemos įrenginyje, ne „debesies“ tipo saugykloje. |  |
| 1.5. | Sistemos plėtros ir integracijos galimybės | Mobili sistema gali būti integruojama į stacionarią audiovizualinę sistemą su neribotu video įrenginių, mikrofonų, garsiakalbių skaičiumi. |  |
| 1.6. | Konfidencialumo užtikrinimas | Pastabos, žymės, kontroliniai sąrašai prieinami tik sistemos valdytojams. Informacija išlieka konfidenciali ir neprieinama mokymosi proceso dalyviams. |  |
| 2. | Programinės įrangos funkcionalumas |  |  |  |
| 2.1. | Vaizdo eksportavimas | Būtina |  |
| 2.2. | Scenarijų kūrimas | Būtina |  |
| 2.3. | Visų audio įrenginių valdymas per dedikuotą valdymo programinę įrangą | Būtina |  |
| 2.4. | Komentarų funkcija | Komentarų įvedimas tiesioginės transliacijos metu planšetinio kompiuterio pagalba, išsaugant komentaro laiko žymą. |  |
| 2.5. | Garso perdavimas | Tiesioginis garso perdavimas į simuliacijų kambarį. |  |
| 2.6. | Kamerų valdymas | PTZ kameros pilnai kontroliuojamos realiame laike iš valdymo įrenginio programinės įrangos pagalba. |  |
| 2.7. | Scenarijaus dizaineris | Galimybė kurti, redaguoti ir išsaugoti scenarijų šablonus, kuriuose yra pasirinktų kameros nustatymų, garso šaltinių, kontrolinių sąrašų, vertinimo piktogramų ir multimedijos (fono garsų, nuotraukų, pvz., testų, pristatymų, vaizdo įrašų) rinkiniai. |  |
| 2.8. | Planšetinio kompiuterio valdymo funkcionalumas | Valdyti vaizdą ir garsą, paleisti ir sustabdyti scenarijų įrašus. Tiesioginės vaizdo transliacijos ir aptarimo metu vartotojas turi galėti visas funkcijas valdyti planšetiniu kompiuteriu. Kadangi centre yra keli simuliacijos kambariai su viena technine patalpa, plečiant sistemą privalo būti galimybė vienu metu valdyti vieną arba abu simuliacijos kambarius vieno planšetinio kompiuterio pagalba. |  |
| 2.9. | Garso sinchronizavimas su vaizdu - „Lip sync sound to picture“ | Sinchronizuoti veikėjo lūpų ir veido judesių laiką su garsu – nesvarbu, ar garsas yra naujai įrašytas, ar išverstas, kad žiūrovui atrodytų realistiška ir įtaigu. |  |
| 3. | Sistemos neterminuotos licencijos |  |  |
| 3.1. | Licencija valdymo įrenginiui | 1 vnt |  |
| 3.2. | Aptarimų (debrifing) licencija | 1 vnt |  |
| 3.3. | Licencija vienai belaidžiai kamerai | 1 vnt |  |
| 3.4. | Licencija vienam medijos ekranui | 1 vnt |  |
| 3.5. | Licencija scenarijų kūrimui | 1 vnt |  |
| 4. | Audiovizualinės sistemos komponentai |  |  |  |
| 4.1. | Simuliacijos valdymo įrenginys | Simuliacijos valdymo įrenginys su galimybe prijungti simuliacijos kambario įrenginius kompiuterinio tinklo kabeliais su PoE (Power over Ethernet) arba lygiaverte jungtimi |  |
| 4.2. | IP vaizdo kameros | Kiekis - 2 vnt. 4.2.1. HDTV 1080p, 60 kadrų per sekundę; 4.2.2. PTZ funkcija (pasukimo, pakreipimo, priartinimo); 4.2.3. ≥ 5x optinis priartinimas; 4.2.4. automatinis fokusavimas; 4.2.5. ryšys su valdymo įrenginiu – kompiuterinio tinklo kabeliu su PoE (Power over Ethernet) arba lygiaverte jungtimi 4.2.6.Su šarnyriniu laikikliu |  |
| 4.3. | Paciento monitoriaus informacijos perdavimo prietaisas | 4.3.1. Vaizdo įvestis: HDMI arba lygiavertė; 4.3.2. Garso įvestys: HDMI arba lygiavertė ir linijinis įėjimas 4.3.3. Raiška ≥ 1920 x 1080p,ne mažiau kaip 60 kadrų per sekundę. |  |
| 4.4. | Mikrofonas | Mikrofonas 4.4.1. Žemo profilio, pastatomas ant stalo; 4.4.2. Ryšys su valdymo įrenginiu – kompiuterinio tinklo kabeliu su PoE arba lygiaverte technologija |  |
| 4.5. | Garsiakalbis | Garsiakalbis: 4.5.1. Ryšys su valdymo įrenginiu – kompiuterinio tinklo kabeliu su PoE arba lygiaverte technologija |  |
| 4.6. | Valdymo planšetinis kompiuteris | Valdymo planšetinis kompiuteris, MS Surface Pro arba lygiavertis: 4.6.1. ≥ Intel Core Ultra 5 processor 135U arba lygiavertis, ≥16 GB RAM, LPDDR5x, ≥256 GB SSD; 4.6.2. Wi-Fi 6E: 802.11ax; 4.6.3. Bluetooth Wireless 5.3; 4.6.4. Prekės pristatymo datai naujausia Windows arba jai lygiavertė operacinė sistema; 4.6.5. Apsauginis dėklas su klaviatūra. |  |
| 4.7 | Aptarimų planšetinis kompiuteris | Aptarimų planšetinis kompiuteris "MS Surface Go 4" arba lygiavertis: 4.7.1. ≥ Intel procesorius N200 arba lygiavertis; 4.7.2. ≥ Intel UHD-Graphics arba lygiavertis; 4.7.3. ≥ 8 GB LPDDR5 RAM; 4.7.4. Universali "Flash" atmintis (UFS): 64 GB; 4.7.5. USB-C 3.1; 4.7.6. WLAN 6: 802.11ax; 4.7.7. "Bluetooth® Wireless 5.1; 4.7.8. Prekės pristatymo datai naujausia Windows operacinė sistema arba jai lygiaverte; 4.7.9. Su apsauginiu dėklu |  |
| 4.8 | USB-C ausinės su mikrofonu | USB-C ausinės su mikrofonu: 4.8.1. Optimizuotos UC; 4.8.2. Itin triukšmą slopinantis mikrofonas 4.8.3. Balso aiškumo technologija 4.8.4. Sąsajos: 3,5 mm jungtis, USB-C prievadas |  |
| 4.9. | Transportavimo sauga | Visos mobilios sistemos dėklas privalo užtikrinti visų dalių apsaugą laikant ar transportuojant |  |
| 5. | Garantijos trukmė įskaitant programinės įrangos atnaujinimus, programinės įrangos saugumo pataisymus, programinės įrangos našumo atnaujinimus, nuotolinę priežiūrą ir palaikymą, taip pat palaikymą telefonu ir el. paštu. | ≥ 24 mėn. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos Prekės techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus  4.1 punktu, 6 punktu, 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais:

| Reikalavimas | Reikalaujami dokumentai | Tiekėjo nuorodos ar kiti dokumentai |
| --- | --- | --- |
| - Valdymo planšetiniam kompiuteriui: Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; | a) tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | Nurodyti pateikiamus dokumentus |
| - Valdymo planšetiniam kompiuteriui: Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | Nurodyti pateikiamus dokumentus |
| - Aptarimų planšetinis kompiuteris Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; | a) tiekėjas turi pateikti kiekvieno teikiamo modelio gaminio naudojimo vadovą, o jame turi būti pateiktas prietaiso išskaidytasis brėžinys, kuriame būtų nurodyti naudojamų jungčių tipai arba pateikta informacija apie įrenginyje naudojamus jungčių tipus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai (arba nuorodos į gamintojo svetainę su atitinkama informacija), arba c) atitinkamas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas). Atitinkamu I tipo ekologiniu ženklu paženklinta ir nurodytus reikalavimus atitinkanti įranga bus laikoma atitinkančia šį kriterijų (pavyzdžiui „TCO Certified 8“ ženklu užtikrinama, kad būtų naudojama bent viena C tipo USB jungtis), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | Nurodyti pateikiamus dokumentus |
| - Aptarimų planšetinis kompiuteris Prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai (dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu) | Nurodyti pateikiamus dokumentus |
| - Pakuotėms: Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu Prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti Prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. | Dokumentai: pateikiami sutarties vykdymo metu (pakuotės perdirbamumą patvirtinantys įrodymai) |

5. KITA INFORMACIJA

5.1. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai Prekėms. Kiekviena Prekė turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.