LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

Mokslinių tyrimų LABORATORIJOS ĮRANGOS: elektronikos prototipavimo įrangos pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I Pirkimo objektas

1. Pirkimo objektas: Mokslinių tyrimų laboratorijos įranga: elektronikos prototipavimo įranga.

2. Pirkimo objektas skaidomas į 8 (aštuonias) pirkimo objekto dalis:

  - 1 pirkimo objekto dalis: Fizikinių parametrų matavimo įrangos komplektas, 1 kompl. (toliau – 1 pirkimo objekto dalis);

2.2. 2pirkimo objekto dalis: Spektro RF ir mikrobangų analizatorius nešiojamas (rankinis) – 1 vnt. (toliau – 2 pirkimo objekto dalis).

  - 3 pirkimo objekto dalis: Skaitmeninis osciloskopas - 1 vnt. (toliau – 3 pirkimo objekto dalis);

  - 4 pirkimo objekto dalis: Programuojamas stalinis maitinimo šaltinis - 1 vnt. (toliau – 4 pirkimo objekto dalis);

  - 5 pirkimo objekto dalis: Elektroninė programuojama apkrova DC - 1 vnt. (toliau – 5 pirkimo objekto dalis);

  - 6 pirkimo objekto dalis: Signalų generatorius - 1 vnt. (toliau – 6 pirkimo objekto dalis);

  - 7 pirkimo objekto dalis: Software defined radio (SDR) tyrimo įrangos komplektas – 1 kompl. (toliau – 7 pirkimo objekto dalis);

  - 8 pirkimo objekto dalis: Potenciostatas – galvanostatas elektroninio impdedanso spektroskopijos (EIS) prietaisas – 1 vnt. (toliau –  pirkimo objekto dalis).

- Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui:

  - Atskirą pirkimo objekto dalį sudarančios sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje bei sudaryti vientisą, pilnai paruoštą naudojimui sistemą (reikalavimas taikomas  tik 1 pirkimo objekto daliai).

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visų papildomų medžiagų, kurios gali būti reikalingos atskirą pirkimo objekto dalį sudarančių sudėtinių dalių apjungimui į vientisą sistemą, kaina (reikalavimas taikomas  tik 1pirkimo objekto daliai).

  - Į visų šioje specifikacijoje aprašytų komponentų kainą turi būti įskaičiuota pristatymo, sumontavimo pagal gamintojo reikalavimus, instaliavimo, sukonfigūravimo, suderinimo, paleidimo, įrangos parametrų nustatymo, pilno paruošimo eksploatacijai kaina.

  - Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta atitinkamų komponentų reikalavimų aprašyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo pašalinti tinkamai eksploatuotos įrangos gedimus.

  - Kartu su prekėmis Tiekėjas turės pristatyti VISŲ PREKIŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS ANGLŲ ARBA LIETUVIŲ KALBA.

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai)(toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimas (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę).

  - Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, metodas, protokolas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, sistemas, metodus, protokolus, sertifikatus, kilmes ar gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje  ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“ arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

  - Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

  - Šis pirkimas yra žaliasis pirkimas, nes taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatytas aplinkosauginis principas, ir jo pagrindu taikomas kriterijus, t.y.:  Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu reikalaus pateikti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentus (pvz.: transporto priemonės maršruto planą arba kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Specialieji reikalavimai pirkimo objekto „Mokslinių tyrimų laboratorijos įranga: elektronikos prototipavimo įrangos komplektas“ sudėtinėms dalims:

1 pirkimo objekto dalis - Fizikinių parametrų matavimo įrangos komplektas, 1 kompl.

| 1. Fizikinių parametrų matavimo įrangos komplektas, 1 kompl. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
|  | Fizikinių parametrų matavimo įrangos komplektas Nuskaitymo įrenginys nuskaito ne mažiau kaip 120 kanalų Nuskaitymo sparta ne mažiau kaip 450 ch/s LCD arba lygiavertis ekranas nustatymams ir duomenų pateikimui ne mažiau 4 colių Valdymo klaviatūra su integruotu pelės kursoriumi. LAN ir USB arba lygiaverčių tipo jungtys Ne mažiau 14 matavimo charakteristikų (bibliotekoje) tarp jų ne mažiau kaip šios: Temperatūros ir termoporų, RTD ir termistoriai; dc/ac įtampų; 2- ir 4-laidų varžinis; Dažnio ir trukmės; dc/ac srovės ir talpos; tiesioginių deformacijų ir „tiltelio“ deformacijos. Maitinimas 230V/50 Hz (galima paklaida ±10 proc.). Kanalų išplėtimo modulis: su ≥20 kanalų su ≥2 srovės kanalų dažnis ne mažiau kaip 10MHz Maksimali matuojama įtampa ne mažiau 300V Maksimali srovė ne mažiau 1A | Nuskaitymo įrenginys nuskaito _______ kanalų. Nuskaitymo sparta ______ ch/s. ___________(nurodyti koks - LCD ar lygiavertis) ekranas nustatymams ir duomenų pateikimui ______colių“. Valdymo klaviatūra su integruotu pelės kursoriumi. _______ir ______(nurodyti kokios siūlomos - LAN ir USB ar joms lygiaverčio) tipo jungtys. ________matavimo charakteristikų (bibliotekoje):_________________________________________________(nurodyti visas siūlomas matavimo charakteristikas) Maitinimas ____V/____Hz Kanalų išplėtimo modulis: su ______ kanalų su ______ srovės kanalų dažnis ______ MHz Maksimali matuojama įtampa ______ V Maksimali srovė ______ A |  |
| 1.2. | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 1.3 | Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesiai | Garantinis laikotarpis ne ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

#### 2 pirkimo objekto dalis - Spektro RF ir mikrobangų analizatorius nešiojamas (rankinis) (1 vnt.):

| 2. Spektro RF ir mikrobangų analizatorius nešiojamas (rankinis) (1 vnt.):. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| 2.1. | Dažnių diapazonas: ne siauresnėse ribose kaip nuo 9 kHz iki 7,5 GHz. Integruota baterija, prietaisas turi būti nešiojamas Triukšmo lygis (angl. displayed average noise level, DANL) ne daugiau kaip -125 dBm ties ne siauresniame dažnių diapazone kaip nuo 100 KHz iki 7,5 GHz. Ekranas ne mažiau kaip 8 colių LCD arba lygiaverčio tipo su LED. Vidinė atmintis, USB ir LAN sąsajos arba joms lygiavertės Funkcijos ne mažiau: clear write, max hold, min hold, average, view, blank. Detektoriai ne mažiau kaip: normal, positive-peak, negative-peak, sample, RMS, voltage average. Maitinimas 230V/50Hz (galima paklaida ±10 proc.). | Dažnių diapazonas: nuo ____kHz iki ____GHz; Integruota baterija, prietaisas nešiojamas Triukšmo lygis ____ dBm ties____KHz iki ______GHz. Ekranas ____colių , ____(nurodyti koks – LCD ar lygiavertis) tipo su ____(nurodyti kokiu – LED ar lygiaverčiu) pašvietimu. Vidinė atmintis, ______(nurodyti USB ar lygiavertė siūloma) ir ______(nurodyti LAN ar lygiavertė siūloma) sąsajos. Funkcijos:_____________________(nurodyti). Detektoriai:_____________________(nurodyti). Maitinimas ______V/_____Hz |  |
| 2.2 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 2.3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

- pirkimo objekto dalis - Skaitmeninis osciloskopas, 1 vnt.:

| - Skaitmeninis osciloskopas, 1 vnt.:. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| 3.1. | Ne mažiau 4 analoginių kanalų, ne mažiau kaip 16 loginių kanalų ir ne mažiau kaip 1 vnt išorinis trigeris. Rise time <0,8 ns, dažnių diapazonas ≥ 500 MHz, duomenų surinkimo sparta ≥2 GSPS, ekranas TFT LCD arba lygiaverčio tipo talpinis lietimui jautrus ekranas. Maitinimas 230V/50Hz (galima paklaida ±10 proc.). Komplekte ne mažiau kaip: 4 pasyvus laidai su antgaliais ≥ 500 MHz dažnio, ne mažiau kaip 16 kanalų loginis zondas. Maitinimo laidas, USB arba lygiavertis laidas Sužadinimas (trigger) ir signalų dekodavimo protokolai: ne mažiau kaip pagal I2C, SPI, CAN, LIN, UART arba lygiaverčius signalų protokolus. Vertikali raiška ≥12bit Foninis triukšmas ne daugiau 98 μV Gamintojo numatyta funkcijų praplėtimo galimybė, ne mažiau kaip: laisvos formos signalų generatorius, galios analizė, dažninės charakteristikos (bode plot) matavimas. | _________ analoginių kanalų, _______loginių kanalų ir ____vnt. išorinis trigeris. Rise time _____ns, dažnių diapazonas ____MHz, duomenų surinkimo sparta ______GSPS, ekranas ________(nurodoma koks - TFT LCD arba lygiavertis) tipo talpinis lietimui jautrus ekranas. Maitinimas _____V/_____Hz. Komplekte: _____pasyvus laidai su antgaliais ______MHz dažnio _____, ______kanalų loginis zondas. Maitinimo laidas, _____ (nurodoma koks - USB arba lygiavertis) laidas Sužadinimas (trigger) ir signalų dekodavimo protokolai: ____ Vertikali raiška ____ bit Foninis triukšmas ____ μV Gamintojo numatyta funkcijų praplėtimo galimybė: ___________ |  |
| 3.2 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 3.3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

- pirkimo objektyo dalis: Programuojamas stalinis maitinimo šaltinis, 1 vnt.:

| - Programuojamas stalinis maitinimo šaltinis, 1 vnt.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| 4.1. | Galia ne mažiau 400W Maksimali srovės išvestis ne mažiau kaip 20A Maksimali DC įtampos išvestis ne mažiau kaip 60V Išvestis ne mažiau 1 vnt. Maitinimas 230V/50Hz (galima paklaida ±10 proc.). Izoliuotos jungtys. | Galia _____W Maksimali srovės išvestis _____A Maksimali DC įtampos išvestis _____V Išvestis: _____ vnt. Maitinimas: _____V/___Hz Izoliuotos jungtys. |  |
| 4.2 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 4.3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

#### 5 pirkimo objekto dalis - Elektroninė programuojama apkrova DC, 1 vnt.:

| - Elektroninė programuojama apkrova DC, 1 vnt.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| 5.1. | Ne mažiau kaip 16 bitų matavimo rezoliucija Rezoliucija matavimo: įtampos ≤ 0,1mV, srovės ≤ 0,1mA. Galia ne mažiau 300W Maksimali įtampa ne mažiau 150V DC Maksimali srovė ne mažiau 30A Paskirtis baterijų testavimui. Sąsaja su kompiuteriu. Ne mažiau 100 vnt. išsaugomų nustatymų šablonų. Režimai ne mažiau kaip: CC, CV, CR, CW, OVP, OCP, OPP, OTP. Maitinimas 230V/50Hz (galima paklaida ±10 proc.). | _____bitų matavimo rezoliucija Rezoliucija matavimo: įtampos _____mV, srovės _____mA. Galia _____W Maksimali įtampa _____V DC Maksimali srovė _____A Paskirtis baterijų testavimui Sąsaja su kompiuteriu. _____vnt. išsaugomų nustatymų šablonų. Režimai: _________________(nurodyti).__ Maitinimas ________V/______Hz |  |
| 5.2 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 5.3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

- pirkimo objekto dalis - Signalų generatorius (1 vnt.):

| - Signalų generatorius (1 vnt.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| 6.1. | Ne mažiau 2 kanalų. Funkcijos ne mažiau kaip: Arbitrary, Function. Bangos dažnis ≥150Mhz Duomenų surinkimo dažnis, ne mažiau kaip: 2 GSa/s. Ne mažiau 14 bitų technologija. Ne mažiau 256 žingsnių sekos režimas uždaro ciklo. Signalų generavimo moduliavimas, ne mažiau kaip: AM, FM, FSK, PM, PWM. Kanalų izoliacija ne mažiau kaip 42Vpk Lietimui jautrus ekranas ne mažiau kaip 9 colių LCD arba lygiavertis Maitinimas 230V/50Hz (galima paklaida ±10 proc.). | _____kanalų. Funkcijos: _____________(nurodyti). Bangos dažnis_____Mhz Duomenų surinkimo dažnis: _____ GSa/s. _____bitų technologija. _____žingsnių sekos režimas uždaro ciklo. Signalų generavimo moduliavimas: ______________(nurodyti). Maitinimas:________V/______Hz Kanalų izoliacija _____Vpk Lietimui jautrus ekranas ____(nurodyti) colių ______(nurodyti LCD ar lygiavertis yra siūlomas) |  |
| 6.2 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 6.3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

#### 7 pirkimo objekto dalis - Software defined radio (SDR) tyrimo įrangos komplektas, (1 komplektas):

| - Software defined radio (SDR) tyrimo įrangos komplektas (1 komplektas): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| 7.1. | Ne mažiau kaip 2 imtuvo + 2 siųstuvo kanalai Paskirtis tirti FM, TV, GSM, GPS,WiFi, ISM diapazonus. Turi užtikrinti ≥56 MHz dažnį RF nuolatinio bangų signalą perduodant į kompiuterį greitąja USB 3.0 arba lygiaverte jungtimi, tolimesniam signalo apdorojimui. Padengiamas dažnių diapazonas ne siauriau kaip: 70 MHz – 6 GHz | _______ imtuvo –____siųstuvo kanalai. Paskirtis tirti FM, TV, GSM, GPS,WiFi, ISM diapazonus. Užtikrina ______ MHz dažnį RF nuolatinio bangų signalą perduodant į kompiuterį greitąja _________(nurodyti kokia siūloma - USB 3.0 arba lygiavertė) jungtimi, tolimesniam signalo apdorojimui. Padengiamas dažnių diapazonas ____ MHz iki _____GHz |  |
| 7.2 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 7.3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

#### 8 pirkimo objekto dalis - Potenciostatas – galvanostatas elektroninio impedanso spektroskopijos (EIS) prietaisas, (1 vnt.):

| - Potenciostatas – galvanostatas elektroninio impedanso spektroskopijos (EIS) prietaisas, 1 vnt.: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose nėra nurodytos tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu. |
| 8.1. | Kanalų skaičius ≥ 1 vnt. Nuolatinės srovės (DC) potencialo matavimo diapazonas ne siauriau kaip nurodytas nuo -10 V iki +10 V EIS matavimo dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 100kHz iki 1MHz Ne mažiau kaip dviejų elektrodų (referencinio ir matavimo) ir IR kompensacijos funkcijos LED arba LCD arba lygiavertis ekranas nustatymams Integruota Bluetooth arba lygiavertė sąsaja Ne mažiau 8GB vidinė atmintis Jutiklio laidas su krokodilo arba lygiaverčio tipo antgaliais Reakcijos - matavimų talpa Programinės įrangos komplektas USB arba lygiavertis laidas Lagaminas transportavimui ir laikymui. Praplėtimo galimybė korozijos testui atlikti. | Kanalų skaičius _____ vnt. Nuolatinės srovės (DC) potencialo matavimo diapazonas:_______(nurodyti) EIS matavimo dažnių diapazonas _____kHz iki _____MHz ______elektrodų (referencinio ir matavimo) ir IR kompensacijos funkcijos __________(nurodyti koks siūlomas - LED arba LCD arba lygiavertis) ekranas nustatymams Integruota ________(nurodyti koks siūlomas - Bluetooth arba lygiavertė sąsaja) ________GB vidinė atmintis Jutiklio laidas su _________(nurodyti koks siūlomas - krokodilo ar lygiavertis) tipo antgaliais. Reakcijos - matavimų talpa Programinės įrangos komplektas. _________(nurodoma koks siūlomas - USB arba lygiavertis) laidas Lagaminas transportavimui ir laikymui. Praplėtimo galimybė korozijos testui atlikti. |  |
| 8.2 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Prekė turi būti paženklinta CE ženklu; b) Prekė turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus | a) Prekė Yra / Nėra (Tinkamą pažymėti) paženklinta CE ženklu; b) Prekė atitinka / neatitinka (Tinkamą pažymėti) Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. | Bendra pastaba a-b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 8.3. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai | Garantija ______ mėnesiai | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų pateikti nereikalaujama. |

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama.

Internetinė nuoroda į gamintojo dokumentus nebus laikoma gamintojo dokumentui lygiaverčiu dokumentu.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 2.7 p.