VIRTUVĖS BALDŲ IR ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: virtuvės baldai (nerūdijančio plieno stalai, stelažai ir kt.) ir įrenginiai (nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtai, maišytuvai, sifonai ir kt.), įskaitant jų pristatymą, sunešimą, sumontavimą ir prijungimą prie vandens ir nuotekų sistemų (jei reikalinga) (toliau – prekės).

Prekių pristatymo vieta: Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, Akacijų al. 2, Kulautuva, Kauno r.

2. Bendrieji reikalavimai prekėms:

2.1. Tiekėjas turi atvykti į patalpas, esančias adresu Akacijų al. 2, Kulautuva, Kauno r., atlikti matavimus, reikalingus prekių pritaikymui įrengiamose vietose (už atliktų matavimų teisingumą atsako Tiekėjas), prekes pristatyti, sunešti, sumontuoti ir prijungti prie vandens ir nuotekų sistemų (jei reikalinga) jų įrengimo vietose pagal Pirkėjo pateiktą baldų išdėstymo brėžinį ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.2. Visi virtuvės baldai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, tinkančio sąlyčiui su maistu ir geriamuoju vandeniu.

2.3. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

2.4. Techninėje specifikacijoje nurodytų virtuvės baldų matmenys yra preliminarūs ir gali nežymiai kisti. Tikslūs virtuvės baldų matmenys suderinami Tiekėjui atvykus į prekių įrengimo vietą ir išmatavus konkrečias įrengimo vietas.

2.5. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

2.6. Tiekėjas sumontavęs prekes, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

3. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai

3.1. Vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 papunkčiu, perkančioji organizacija techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 – 28 eilutėse nurodytoms prekėms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, t. y. perkami virtuvės baldai yra tvirti, ilgaamžiai, funkcionalūs, jų sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

3.2. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (tikrinami Sutarties vykdymo metu):

Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 34 – 35 eilutėse nurodytos prekės (maišytuvas virtuvės plautuvei, maišytuvas su spaudiminiu dušu) privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo XV skyriuje nurodytus vandens maišytuvams ir dušams taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1. vandens maišytuvai ir dušai turi turėti momentinio vandens panaudojimo trukmės ribojimo galimybę vadovaujantis bent vienu iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

3.1.1. trukmės kontrolės sistema: nustatyta ilgiausia vandens tekėjimo trukmė maišytuvais turi neviršyti 15 sekundžių, dušais – 35 sekundžių. Gaminys turi būti suprojektuotas taip, kad montuotojas galėtų nustatyti tekėjimo trukmę atsižvelgdamas į planuojamą gaminio naudojimo būdą;

3.1.2. davikliais valdoma sistema: santechnikos įtaisų su davikliu išjungimo atidėjimas baigus leisti vandenį maišytuvais turi neviršyti 2 sekundžių, dušais – 3 sekundžių. Santechnikos įtaisuose su davikliu turi būti įmontuotas „techninis saugumo elementas“, kuris būtų iš anksto nustatytas išjungti įtaisą ne vėliau kaip po 2 minučių, kad būtų išvengta avarijos ar nuolatinio vandens tekėjimo iš maišytuvo arba dušo, kai jie nenaudojami.

Atitiktį įrodantys dokumentai (pateikiami prekių perdavimo ir priėmimo metu):

Ekologinis ženklas European Ecolabel arba the Blue Angel, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytiems reikalavimams, arba

- gamintojo techniniai dokumentai, arba

- tiekėjo deklaracija, kurioje apibūdinamas taikytas sprendimas ir atitinkami jo techniniai parametrai (iš anksto nustatyta vandens tekėjimo trukmė, davikliams nustatytas išjungimo atidėjimas baigus naudoti), arba

- kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjui sutarties Specialiosiose sąlygose bus numatyta sankcija už aukščiau nurodytų dokumentų nepateikimą ar tik dalies dokumentų pateikimą, ar techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 34 – 35 eilutėse nurodytų prekių neatitikties nurodytiems aplinkos apsaugos kriterijams.

4. Techniniai reikalavimai prekėms

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo** (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Jeigu tiekėjas pats yra siūlomų prekių, nurodytų lentelės 1 – 28 eilutėse gamintojas, atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

**Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintoją patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastaba: jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, perkamas kiekis ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės duomenys (gamintojas, modelis, konkrečios techninės charakteristikos ir kita reikalaujama informacija) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vienų durų metalinė persirengimo spintelė su pertvara lauko/vidaus rūbams (21 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 1.1. | Spintelės matmenys (± 30 mm): ilgis – 400 mm; plotis (gylis) – 500 mm; aukštis – 1800 mm | Spintelės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis (gylis): ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 1.2. | Rūbų spintelė pagaminta iš lakštinio plieno ir nudažyta korozijai atsparia milteline emale | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 1.3. | Spintelė turi turėti lentynėlę ir skersinį pakaboms arba kabliuką rūbams pakabinti | Spintelė turi turėti lentynėlę ir skersinį pakaboms arba kabliuką rūbams pakabinti (įrašyti siūlomą): ….......... | (įrašyti): ................ |
| 1.4. | Spintelės durelėse turi būti ne mažiau kaip viena ventiliacinė anga | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 1.5 | Spintelės durelėse turi būti įmontuotas užraktas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 2. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (A) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 2.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1600 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 2.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Vamzdžio storis (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 2.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 2.4. | Stalviršis su borteliu gale Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 2.5. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau kaip 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 2.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 3. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (B) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 3.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1300 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 3.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 3.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3.4. | Stalviršis su borteliu gale Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 3.5. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 3.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 4. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (C) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 4.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1500 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 4.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 4.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 4.4. | Stalviršis su borteliu gale Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 4.5. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 4.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 5. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (D) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 5.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1200 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 5.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …...x....... mm | (įrašyti): ................ |
| 5.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 5.4. | Stalviršis su borteliu gale Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 5.5. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 5.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 6. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (E) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 6.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1600 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 6.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm | (įrašyti): ................ |
| 6.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 6.4. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 6.5. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 6.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 7. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (be bortelio) (A) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 7.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1500 mm; plotis – 800 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 7.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm | (įrašyti): ................ |
| 7.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 7.4. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 7.5. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 8. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna ( be bortelio) (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 8.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 800 mm; plotis – 400 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 8.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 8.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 8.4. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau kaip 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 9. | Nerūdijančio plieno stalas su lygia lentyna (be bortelio) (C) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 9.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1600 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 9.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 9.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 9.4. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau kaip 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 10. | Nerūdijančio plieno stalas su perforuota lentyna (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 10.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1400 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 10.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ....... mm | (įrašyti): ................ |
| 10.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 10.4. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 10.5. | Perforuota lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 10.6. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 11. | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve kairėje stalo pusėje (stalas prie indaplovės su užkabinimu, indaplovė kairėje stalo pusėje) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 11.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1200 mm; plotis – 750 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 11.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 11.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 11.4. | Plautuvė kairėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 11.5. | Plautuvės matmenys (± 30 mm): ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis – 300 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 11.6. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 11.7. | Skylė spaudiminiam dušui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 12. | Nerūdijančio plieno stalas su kreipiančiosiomis kasetėms sudėti (stalas prie indaplovės su užkabinimu, indaplovė dešinėje stalo pusėje) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 12.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 700 mm; plotis – 750 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 12.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 12.3. | Su įgilinimu kasečių slydimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 12.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 12.5. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 100 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 12.6. | Kreipiančiosios indaplovės kasetėms sudėti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 13. | Nerūdijančio plieno stalas su dviem plautuvėmis ir lygia lentyna (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 13.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1300 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 13.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): ….... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 13.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.4. | Dvi plautuvės | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 13.5. | Plautuvės matmenys (± 30 mm): ilgis – 500mm; plotis – 500 mm; gylis – 300 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 13.6. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 13.7. | Skylės maišytuvams ties plautuvių centrais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.8. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau kaip 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 13.9. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 14. | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve dešinėje stalo pusėje ir lygia lentyna (A) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 14.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1800 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 14.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): ….... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 14.3. | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru (įrašyti konkrečią siūlomą reikšmę): …....... | (įrašyti): ................ |
| 14.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 14.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 14.6. | Plautuvės matmenys (± 30 mm): ilgis – 500mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 14.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 14.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 14.9. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau kaip 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 14.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 15. | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve dešinėje stalo pusėje ir lygia lentyna (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 15.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1100 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 15.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): ….... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 15.3. | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru (įrašyti konkrečią siūlomą reikšmę): …....... | (įrašyti): ................ |
| 15.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 15.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 15.6. | Plautuvės matmenys (± 30 mm): ilgis – 500mm; plotis – 400 mm; gylis –250 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 15.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 15.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 15.9. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau 130 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 15.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 16. | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve dešinėje stalo pusėje ir lygia lentyna (C) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 16.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1600 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 16.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): ….... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 16.3. | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... | (įrašyti): ................ |
| 16.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 16.5. | Plautuvė dešinėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 16.6. | Plautuvės matmenys (± 30 mm): ilgis – 500mm; plotis – 400 mm; gylis – 250 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 16.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 16.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 16.9. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau kaip 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 16.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 17. | Nerūdijančio plieno stalas su plautuve kairėje stalo pusėje ir lygia lentyna (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 17.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis –1600 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | Failo pavadinimas (įrašyti): ................ |
| 17.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35 x 35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): ….... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 17.3. | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru | Su spintele po plautuve arba plautuvės atskyrimas su šoniniu atitvaru (įrašyti siūlomą konkrečią reikšmę): …....... | (įrašyti): ................ |
| 17.4. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 17.5. | Plautuvė kairėje stalo pusėje | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 17.6. | Plautuvės matmenys (± 30 mm): ilgis – 500 mm; plotis – 400 mm; gylis – 250 mm | Plautuvės matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 17.7. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Stalviršis su borteliu gale (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 17.8. | Skylė maišytuvui ties plautuvės centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 17.9. | Lygi lentyna. Lentynos atstumas iki grindų ne mažiau kaip 130 mm. | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 17.10. | Maksimali lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 18. | Nerūdijančio plieno stalas su puodų plovimo vonia (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 18.1. | Stalo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1200 mm; plotis – 700 mm; aukštis – 850 mm | Stalo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 18.2. | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 35x35 mm | Stalo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 18.3. | Reguliuojamos stalo kojelės (gali būti plastikinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 18.4. | Puodų plovimo vonios matmenys (± 50 mm): ilgis – 800 mm; plotis – 500 mm; gylis – 350 mm | Puodų plovimo vonios matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; gylis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 18.5. | Stalviršis su borteliu gale. Bortelio aukštis ne mažiau 40 mm | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. Bortelio aukštis (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 18.6. | Skylė spaudiminiam dušui ties vonios centru | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 19. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (A) (4 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... |  |
| 19.1. | Stelažo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1500 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 19.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25 x 25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): ….... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 19.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 19.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 19.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 20. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 20.1. | Stelažo matmenys (± 50 mm): ilgis – 800 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 20.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25 x 25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 20.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 20.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 20.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 21. | Nerūdijančio plieno stelažas su lygiomis lentynomis (C) (7 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 21.1. | Stelažo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1200 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 21.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25 x 25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 21.3. | Keturi vienetai lygių lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 21.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 21.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 22. | Nerūdijančio plieno stelažas su perforuotomis lentynomis (A) (3 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 22.1. | Stelažo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1200 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 22.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25 x 25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 22.3. | Keturi vienetai perforuotų lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 22.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 22.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 23. | Nerūdijančio plieno stelažas su perforuotomis lentynomis (B) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 23.1. | Stelažo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1000 mm; plotis –500 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 23.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25 x 25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ..... mm | (įrašyti): ................ |
| 23.3. | Keturi vienetai perforuotų lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 23.4. | Apatinė lentyna ne žemiau kaip 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 23.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 24. | Nerūdijančio plieno stelažas su perforuotomis lentynomis (C) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 24.1. | Stelažo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1500 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 24.2. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25 x 25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 24.3. | Keturi vienetai perforuotų lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 24.4. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Apatinės lentynos aukštis nuo grindų (įrašyti konkrečią reikšmę): ….......... mm |  |
| 24.5. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 25. | Nerūdijančio plieno stelažas su dviem lygiomis ir su dviem perforuotomis lentynomis (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
|  | Stelažo matmenys (± 50 mm): ilgis – 1100 mm; plotis – 600 mm; aukštis – 1800 mm | Stelažo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 25.1. | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio ne plonesnio kaip 25 x 25 mm | Stelažo kojos pagamintos iš kvadratinio vamzdžio (įrašyti konkrečias reikšmes): …... x ...... mm | (įrašyti): ................ |
| 25.2. | Du vienetai lygių lentynų (viršutinės) Du vienetai perforuotų lentynų (apatinės) | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 25.3. | Apatinė lentyna ne žemiau nei 130 mm nuo grindų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 25.4. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 80 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 26. | Nerūdijančio plieno transportavimo vežimėlis GN 1/1 indams transportuoti (3 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 26.1. | Tinkamas GN 1/1 indams transportuoti | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 26.2. | Vežimėlio talpa: ne mažiau kaip 18 vnt. GN 1/1 indų | Vežimėlio talpa (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... vnt. GN 1/1 indų | (įrašyti): ................ |
| 26.3. | Atstumas tarp kreipiančiųjų 80 mm (±2 mm) | Atstumas tarp kreipiančiųjų (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm |  |
| 26.4. | Vežimėlis su ratukais, bent du iš jų su stabdžiais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 27. | Nerūdijančio plieno vežimėlis (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 27.1. | Vežimėlio matmenys ne mažiau: ilgis – 1000 mm; plotis – 500 mm; aukštis – 900 mm | Vežimėlio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 27.2. | Trys vienetai lentynų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 27.3. | Vežimėlis su ratukais, du iš jų su stabdžiais | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 27.4. | Maksimali vienos lentynos apkrova ne mažiau 50 kg tolygiai paskirstyto svorio | Maksimali vienos lentynos apkrova tolygiai paskirstyto svorio (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 28. | Nerūdijančio plieno pakabinama lentyna (4 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti prekės gamintoją): .............................................. Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .................... | (įrašyti): ................ |
| 28.1. | Lentynos matmenys (± 50 mm): ilgis – 1000 mm plotis – 300 mm | Lentynos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm plotis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 28.2. | Tvirtinama prie sienos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 28.3. | Reguliuojamo aukščio | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 29. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (A) (2 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............. Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ................. | (įrašyti): ................ |
| 29.1. | Gaubto matmenys (± 50 mm): ilgis –2300 mm; plotis – 1800 mm; aukštis – 450 mm | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečią reikšmę): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 29.2. | Dvi eilės labirintinių riebalų filtrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 29.3. | Riebalų išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 29.4. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 29.5. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø315 mm, 2 vnt. angų. Pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 29.6. | LED apšvietimas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 30. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (B) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............. Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ................. | (įrašyti): ................ |
| 30.1. | Gaubto matmenys (± 50 mm): ilgis –1100 mm; plotis – 1100 mm; aukštis – 450 mm | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečią reikšmę): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 30.2. | Kondensato išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 30.3. | Dvi eilės labirintinių riebalų filtrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 30.4. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 30.5. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø250 mm, viena anga. Pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 31. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (C) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............. Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ................. | (įrašyti): ................ |
| 31.1. | Gaubto matmenys (± 50 mm): ilgis –1000 mm; plotis – 1000 mm; aukštis – 450 mm | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečią reikšmę): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 31.2. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 31.3. | Kondensato išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 31.4. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø200 mm, viena anga. Pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 32. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (D) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............. Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ................. | (įrašyti): ................ |
| 32.1. | Gaubto matmenys (± 50 mm): ilgis –2600 mm; plotis – 1100 mm; aukštis – 450 mm | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 32.2. | Kondensato išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 32.3. | Dvi eilės labirintinių riebalų filtrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 32.4. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 32.5. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø250 mm, 2 vnt. angų Pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 33. | Nerūdijančio plieno garų ištraukimo gaubtas (E) (1 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............. Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ................. | (įrašyti): ................ |
| 33.1. | Gaubto matmenys (± 50 mm): ilgis – 1100 mm; plotis – 1000 mm; aukštis – 450 mm | Gaubto matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis: ….......... mm; plotis: ….......... mm; aukštis: ….......... mm | (įrašyti): ................ |
| 33.2. | Kondensato išleidimo kranelis | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 33.3. | Dvi eilės labirintinių riebalų filtrų | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 33.4. | Centrinis, dėžutės formos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 33.5. | Prijungiamo ortakio skersmuo Ø250 mm, viena anga. Pajungimas iš viršaus | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 34. | Maišytuvas virtuvės plautuvei (7 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ................ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ............... | (įrašyti): ................ |
| 34.1. | Viena rankenėlė šalto ir karšto vandens reguliavimui | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 34.2. | Ne mažiau 250 mm aukščio ir ne mažiau 180 mm ilgio | Maišytuvo matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): aukštis: ….......... mm ilgis: .................. mm | (įrašyti): ................ |
| 34.3. | Spalva chromo | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 34.4. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 35. | Maišytuvas su spaudiminiu dušu (4 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............. Prekės kodas (įrašyti, jei yra): ................. | (įrašyti): ................ |
| 35.1. | Dušo žarna atspari aukšto slėgio vandens srovei | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 35.2. | Reguliuojamas atraminis stovas | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. | (įrašyti): ................ |
| 35.3. | Su jungtimis prie vandentiekio sistemos | Atitinka (įrašyti taip / ne): ……………….. |  |
| 36. | Sifonas plautuvei, puodų plovimo voniai (11 vnt.) | Prekės gamintojas (nurodyti): ..................... Prekės modelis (įrašyti, jei yra): ............ Prekės kodas (įrašyti, jei yra): .............. | (įrašyti): ................ |
| 36.1. | Sifonas pagamintas iš plastiko ar jam lygiavertės medžiagos | Sifonas pagamintas (įrašyti konkrečią medžiagą): .................. | (įrašyti): ................ |
| 36.2. | Išvesties vamzdžio skersmuo ne mažiau 40 mm | Išvesties vamzdžio skersmuo (įrašyti konkrečią reikšmę): …....... mm | (įrašyti): ................ |

5. Prekių garantinis terminas

5.1. Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 – 28 eilutėse nurodytoms prekėms gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį jame nurodant konkrečią reikšmę ir pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti, lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių defektams, prekių defektai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 – 28 eilutėse nurodytoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos, suneštos, sumontuotos ir prijungtos prie vandens ir nuotekų sistemų (jeigu yra reikalinga) pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.