Vienkartinės medicinos priemonės

Techninės specifikacijos projektas

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Maksimalus kiekis 36 mėn. | Mato vnt. | Reikalaujami techniniai parametrai | Planuojama suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laringinė kaukė | 6000 | vnt. | - Sterili. - Vienkartinė. - Supakuota po 1vnt. - Dydžiai: 1<5kg, < 1½<5-10kg, 2<10-20kg, 2½<20-30kg, 3<30-50kg, 4<50-70kg, 5>70kg. - Laringinės kaukės distalinės dalies forma yra klasikinė Braino. - Distalinė dalis gerai prisitaiko ir priglunda prie viršutinių kvėpavimo takų, jos paviršius švelnus/glotnus. - Nugarinis distalinės dalies paviršius lygus ir tvirtas. - Kvėpavimo vamzdelis pagamintas iš skaidrios silikonizuotos gumos - Optimalus kvėpavimo vamzdelio išlenkimas padeda tiksliai patalpinti distalinę dalį priešais gerklas. - Užrašai ant vamzdelio neišsitrinantys ir ryškūs. - Vamzdelis, skirtas distalinei daliai išpūsti integruotas į kvėpavimo vamzdelio sienelę. - Vožtuvas ir distalinės dalies išpūtimą rodantis balionas yra 17-24 cm nuo vamzdelio konektoriaus. - Vartotojui reikalinga informacija yra matomoje kvėpavimo vamzdelio dalyje. - Distalinės dalies dydis aiškiai pažymėtas kvėpavimo vamzdelio viršutinėje dalyje ir ant distalinės dalies išpūtimą rodančio baliono. - Distalinės dalies pozicijos indikatoriai atitinka jos realią padėtį; - Tvirtas prigludęs įpakavimas apsaugo laringinę kaukę ir palaiko optimalią kvėpavimo vamzdelio formą. | 35000,00 |
| 2. | Žaizdų plovimo tirpalas |  |  | - Skirtas lėtinių, ūmių, infekuotų, chirurginių žaizdų ir pirmojo/antrojo laipsnio nudegimų valymui ir drėkinimui. - Tirpalo veikliosios medžiagos yra natrio hipochloritas (ne daugiau kaip 50ppm esant neutraliam pH) ir hipochloritinė rūgštis (ne daugiau kaip 50ppm esant neutraliam pH). - Tirpalas mechaniškai išvalo žaizdą, nėra citotoksiškas žinduolių ląstelėms. - Nedirgina žaizdos ir odos. - Sudėtyje neturi sunkiųjų metalų. - Tirpalas hipotoninis, neutralaus pH. - Sumažina įvairių bakterijų, tokių kaip E.coli, P.aeruginosa, S.aureus, E.hirae, MRSA,VRSA,ORSA,VRE, taip pat grybelių, sporų ir virusų proliferaciją iki 99,99% per ne daugiau kaip 5 minutes in vitro. - Gali sumažinti blogą žaizdos kvapą. - Tirpalą galima palikti žaizdoje. - Galima naudoti pilvaplėvės praplovimui, minkštiesiems audiniams, kūno ertmėms (nosiai, burnai, ausims), fistulėms, žaizdoms su atvirais raiščiais, kaulais, kremzlėmis ir sausgyslėmis, spindulinėms opoms. - Turi atitikti standartų EN 1041 ir EN 62366 reikalavimus. | 13000,00 |
| 2.1. | 250 ml | 500 | butelis |  |  |
| 2.2. | 1000 ml | 400 | butelis |  |  |
| 3. | Skrandžio zondas su plastikiniu pravedėju | 2000 | vnt. | - Vienkartinis. - Sterilus. - Cilindrinis, su 4 šoninėmis angomis. - Rentgenokontrastinės atžymos 45, 55, 65, 75 cm. - Skaidrus, permatomas. - Dydžiai: CH14, CH16, CH18. - Ilgis - ≥ 100 cm. - Supakuotas individualioje blister pakuotėje. - Gaminys be DEHP. | 4000,00 |
| 4. | Tablečių grūstuvė | 30 | vnt. | - Skirta sugrūsti tabletes. - Pagaminta iš kieto plastiko, atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms. | 150,00 |
| 5. | Laikiklis antelei, tvirtinamas prie lovos | 60 | vnt. | - Pagamintas iš vinilu dengtos metalo vielos. - Tinka visiems standartiniams šlapimo indams (antelėms) su rankena ir be jos. | 600,00 |
| 6. | DuoFlow vienos atšakos kvėpavimo sistema su 2 l rezerviniu maišu ir integruota kontrolės linija | 3000 | vnt. | - Vienkartinė. - Kliniškai švari. - Gaminio sudėtyje nėra latekso. - Be ftalatų. - Tinkama suaugusiems ir vaikams, kurių oro tūris yra > 50 ml. - Sistemos ilgis 1,8-2,0m. - Sistemos jungtys-aparato pusėje 22F, paciento pusėje alkūnė 22M/15F. - Sistemą sudaro: 8.1. atšaka 1,8-2,0 m. ilgio su įkvepiamų ir iškvepiamų dujų kanalais vienoje atšakoje; 8.2. integruota monitoringo linija- Luer anga su fiksuotu dangteliu; 8.3. papildoma jungtis 22M.22M (1 vnt.) 8.4. papildoma monitoringo linija: ilgis 0,6-0,9 m, ID 1,2 mm, male luer jungtis/male luer jungtis; 8.5. 2 l rezervinis maišas; 8.6. apsauginis dangtelis paciento pusėje. - Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant papildomų priemonių. - Supakuotos po 1 komplektą. - DuoFlow vienos atšakos kvėpavimo sistema su 2 l rezerviniu maišu ir integruota kontrolės linija. - Rinkinyje yra papildoma 1,5m (ištempus) kintamo ilgio atšaka su jungtimi 22F-22F. Ši atšaka skirta rezerviniam maišui prijungti. | 35000,00 |
| 7. | Vaistų skiedimo adata | 45000 | vnt. | - Mini spike tipo su kepurėle. - Sterili. - Supakuota po 1 vnt. - 0,45 ± 0,02 mikronų antibakterinis oro filtras. - Antibakterinio filtro plotas ≥ 2 cm². - Be latekso, PVC, DEHP - yra ženklinimas ant blister pakuotės arba tai įrodantis dokumentas. - Adatkočio ilgis 20± 3 mm, diametras 4 ± 0,1 mm, bendras adatos ilgis 55 -70 mm. - Adatkotis su apsaugine kepurėle. | - 16000,00 |
| 8. | Anesteziologinė kaukė | 35000 | vnt. | - Vienkartinė. - Bekvapė. - Lengva. - Be latekso ir PVC. - Be pripučiamos pagalvėlės. - Kraštai kontaktuojantys su veidu, minkšti, neaštrūs, korpusas tvirtas. - Anatominė forma, gerai priglundanti prie veido kontūrų. - Spalvinis kodavimas pagal dydžius. - Dydžiai nuo vaikiško iki suaugusio (2; 3; 4; 5). | 28000,00 |
| 9. | Drėkintuvas deguoniui su buteliu | 3600 | kompl. | - Skirtas tiekti sudrėkintą orą ir deguonies mišinį. - Vienkartinis. - Kliniškai švarus. - Gaminio sudėtyje nėra latekso. - Turi turėti BOC jungtį, kad galima būtų prijungti 2 m ±1cm vamzdelį. - Galimybė naudoti su: - nosies kaniulėmis; - vidutinės koncentracijos kaukėmis; - „Venturi“ vožtuvais. - Supakuota po 1vnt. - Maksimalus tūris 500 ±5 ml. - Tūris tarp min ir max 400 ±5 ml. - Slėgis 20 kPa. | 18000,00 |
| 10. | Vienkartinis skrandžio turinio surinkimo maišas | 2000 | vnt. | - Skirtas vėmalų masei absorbuoti, naikinti kvapą, šalinti į atliekas. - Pagrindas iš plastiko maišo. - Su 2 sandarinimo juostomis ir vidinio absorbcinio įkloto: įklotas turi būti sudarytas iš neaustinio akrilo polimerų ir minkštos masės. - Maišo ir įkloto sudėtyje neturi būti kenksmingų ir pavojingų medžiagų. - Maišo išmatavimai 24 cm ± 0,5 cm x 25cm ± 0,5 cm. - Absorbuoja ne mažiau kaip 500 ml skysčių. - Skysčių absorbavimo laikas – ne ilgiau kaip 30 s. - Pakuotėje 20 ± 2 vnt. skrandžio turinio surinkimo maišų. | 2000,00 |
| 11. | Antifoginės kaukės | 30000 | vnt. | - Chirurginė kaukė nuo rasojimo. - Kaukė skirta apsaugoti tiek pacientą, tiek sveikatos priežiūros personalą nuo mikroorganizmų, kūno skysčių ir kietųjų dalelių perdavimo. - Nesterili. - IIR tipo. - Nerasojanti. - Surišama raišteliais. - Apsauga nuo rasojimo, taškymosi. - Mėlynos, žydros spalvos. - Kaukės išorinis ir vidinis sluoksniai turi būti pagaminti iš celiuliozės ir poliesterio, filtravimo terpė iš polipropileno neaustinės medžiagos. - Nosies spaustukas pagamintas iš polietilenu dengto plieno. - Raištelių juostos neaustinė polipropileno medžiaga, padengta polietileno plėvele. - Apsauginė plėvelė nuo rasojimo neaustinė medžiaga polipropilenas padengtas polietileno plėvele. - Bakterijų filtracijos efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99 % ( atitinka EN14683 standarto reikalavimus). - Atsparumas taškymuisi ISO 22609 N/A kPa ≥16,0. - Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. - Kaukės dydis 9 x18 cm ±1 cm, nosies spaustuko ilgis 12 cm ±1cm. - Supakuoptos popierinėje dėžutėje ne daugiau kaip po 50 vnt., su išėmimo langeliu dėžutės viršuje. - Kaukės turi būti be kvapo. - Ant pakuotės informacija: tipas, modelis, CE ženklinimas, gamintojas, galiojimo laikas. | 18000,00 |
| 12. | Ausies implantas stapedoplastikai | 50 | vnt. | - Sterilus. - Vienkartinis. - Stūmoklinės dalies diametras nuo 0.4 mm iki 0.6 mm (žingsnis kas 0.1 mm). - Esant poreikiui stūmoklinė dalis gali būti tiekiama 0.8 mm diametro. - Medžiaga - PTFE. - Implanto ilgis nuo 4.25 mm iki 6.0 mm (žingsnis kas 0.25 mm). - Kilpa pagaminta iš titano. - Turi 3 griovelius tolygiam užspaudimo pasiskirstymui. - Yra galimybė pasirinkti karpomą stūmoklinę dalį (pagamintą iš teflono) kiekvienam diametrui. - Karpomo implanto ilgis - 7.0 mm | 3500,00 |
| 13. | Chirurginė kaukė | 5000 | vnt. | - Kaukė skirta apsaugoti tiek pacientą, tiek sveikatos priežiūros personalą nuo mikroorganizmų, kūno skysčių ir kietųjų dalelių perdavimo. - Nesterili. - IIR tipo. - Be kvapo. - Surišama raišteliais, raišteliai ant kaukės fiksuoti taip, kad nespaustų ir nedirgintų veido. - Mėlynos, žydros arba žalios spalvos išorėje, baltos – vidinėje pusėje. - Kaukės 3 sluoksnių: išorinis ir vidinis sluoksniai turi būti pagaminti iš celiuliozės ir poliesterio, filtravimo terpė iš polipropileno neaustinės medžiagos. - Vidinis kaukės sluoksnis nesipūkuoja. - Nosies spaustukas pagamintas iš polietilenu dengto plieno, neslankiojantis, nelūžtantis, laikantis išgaubtą formą. - Raištelių juostos neaustinė polipropileno medžiaga, padengta polietileno plėvele. - Kaukės supakuotos dėžutėje taip, kad būtų galima išimti po vieną kaukę, neištraukiant sekančios kaukės. - Bakterijų filtracijos efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99 % ( atitinka EN14683 standarto reikalavimus). - Atsparumas taškymuisi ISO 22609 N/A kPa ≥16,0. - Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. - Kaukės dydis 9 x18 cm ±1 cm, nosies spaustuko ilgisis 12 cm ±1cm - Supakuoptos popierinėje dėžutėje ne daugiau kaip 50 vnt., su išėmimo langeliu dėžutės viršuje. - Ant pakuotės informacija: tipas, modelis, CE ženklinimas, gamintojas, galiojimo laikas. | 2500,00 |
| 14. | Chirurginė kaukė | 85000 | vnt. | - Kaukė skirta apsaugoti tiek pacientą, tiek sveikatos priežiūros personalą nuo mikroorganizmų, kūno skysčių ir kietųjų dalelių perdavimo. - Nesterili. - IIR tipo. - Be kvapo. - Su tampria gumele, nespaudžiančia veido ir nosies. - Mėlynos arba žalios spalvos išorėje, baltos – vidinėje pusėje. - Kaukės 3 sluoksnių: išorinis ir vidinis sluoksniai turi būti pagaminti iš celiuliozės ir poliesterio, filtravimo terpė iš polipropileno neaustinės medžiagos. - Vidinis kaukės sluoksnis nesipūkuoja. - Nosies spaustukas pagamintas iš polietilenu dengto plieno, neslankiojantis, nelūžtantis, laikantis ižgaubtą formą. - Kaukės supakuotos dėžutėje taip, kad būtų galima išimti po vieną kaukę, neištraukiant sekančios kaukės. - Bakterijų filtracijos efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 99 % ( atitinka EN14683 standarto reikalavimus). - Atsparumas taškymuisi ISO 22609 N/A kPa ≥16,0. - Sudėtyje nėra latekso, ftalatų. - Kaukės dydis 9 x18 cm ±1 cm, nosies spaustuko ilgis 12 cm 1cm. - Supakuoptos popierinėje dėžutėje ne daugiau kaip 50 vnt., su išėmimo langeliu dėžutės viršuje. - Ant pakuotės informacija: tipas, modelis, CE ženklinimas, gamintojas, galiojimo laikas. | 45000,00 |
| 15. | Tamponas kraujavimui iš ausies stabdyti | 300 | vnt. | - Sterilus. - Vienkartinis. - Ilgis 25 ± 1 mm. - Pagamintas iš PVM išsiplečiančios kempinės. - Pakuotė popieriaus plastiko, „Blister tipo“. - Supakuota po 1 vnt. | 1500,00 |
| 16. | Instrumentinio stalo apklotas | 3000 | vnt. | - Sterilus. - Išmatavimai 100x150±10 cm. - Su papildoma išilgai apkloto absorbuojančia dalimi. - Supakuota po 1 vnt. - Pakuotė 10-20 vnt. - Pakuotė turi atplėšiamą angą, pritaikytą išimti po 1 apklotą, nesuplėšius pakuotės. | 4000,00 |
| 17. | Ureterinis kateteris atviru galu | 400 | vnt. | 1. Kateteris su stiletu atviru galu FR 6; 7, kad galėtų pravesti stygą. 2. Švirkšto sujungėjas su Luer lock jungtimi. 3. Kateteris su žymėmis, užtikrinančiomis saugų kateterio įvedimą. 4. Rentgeno kontrastinis. 5. Sterilus. 6. Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama per lydymo siūlę, kad išliktų saugus turinys. 7. Supakuota po 1 vnt.. | 6000,00 |
| 18. | Hemostazinė medžiaga |  |  |  | 7500,00 |
| 18.1. | Hemostatinė medžiaga Surgicel powwder | 30 | vnt. | - Miltelių pavidalo. - Sterili hemostazinė medžiaga. - Pagaminta iš oksiduotos regeneruotos celiuliozės. - Pristatoma specialiame, švirkšto formos aplikatoriuje, kurio nereikia ruošti. - Tolygiai dozuojama. - Užtikrina difuzinio kraujavimo stabdymą iš kapiliarų, venų ir mažų arterijų plačiuose paviršiuose. - Tinkamas naudoti atvirose ir laparoskopinėse procedūrose. - Kiekis – 3-4 g. - Laikymo sąlygos: nuo +15 iki +25. - Galiojimo laikas – ne trumpiau 18 mėnesių. - Moksliniais tyrimais patvirtintas baktericidinis poveikis prieš gram teigiamus ir gram neigiamus mikroorganizmus, įskaitant MRSA, VRE, PRSP, MRSE, E. Coli. - Absorbcijos laikas: nuo 7 iki 14 dienų. - Hemostazė pasiekiama ne ilgiau kaip per 30 sekundžių. - Paviršiaus padengimo plotas ne mažiau kaip 60-65 cm2. - Veikimo principas: oksiduotos regeneruotos celiuliozės fragmentai prasiskverbia į kraujavimo židinį ir sudaro paviršių trombocitams prikibti ir suformuoti krešulį, kuris išlaiko hemostazę plaunamas. - Sterili vienkartinė pakuotė. |  |
| 18.2. | Laparoskopinis aplikatorius, skirtas hemostazinei medžiagai | 30 | vnt. | - Laparoskopinis antgalis, tinkantis nurodytam aplikatoriui. - Antgalis sudarytas iš standaus, nerūdijančio plieno 30± 1 cm vamzdelio ir lankstaus 38 cm vidinio vamzdelio. - Standus antgalis tinkamas naudoti viena ranka, minimaliai invazinių procedūrų metu. - Lankstus antgalis leidžia dozuoti medžiagą visomis kryptimis atvirose ir laparoskoppinėse procedūrose. - Sterilus. - Vienkartinis. |  |
| 19. | Vienkartinis grindų kilimėlis skysčių absorbcijai, rulonas | 50 | vnt. | - Vienkartinio naudojimo. - Nesterilus. - Tiesiamas operacinėje ant grindų. - Skirtas skysčiams surinkti, kad išvengti išpylimo ir kritimo. - Pagamintas iš polietileno, celiuliozės pluošto kompozito, polipropileno. - Pakuotė rulonas. - Išmatavimai: plotis - 90±5 cm, ilgis - ne mažiau 30m. | 8500,00 |
| 20. | Hemostatinė kempinėlė- tinklelis | 400 | vnt. | - Iš hemostatinės medžiagos, kuri pagaminta iš oksoduotos regeneruotos celiuliozės, t,y. iš perdirbtos ir tinkamos naudoti medicinoje. - Retas tinklas. - Matmenys 5x7,5±0,5 cm. - Medžiaga tinkama repozicionuoti po sąlyčio su krauju. - Visiškai stabdo kraujavimą per 2-4 min. - Baktericidinis vietinis poveikis prieš gram- ir gram+ mikroorganizmus, įskaitant aerobus ir anaerobus, - Rezorbuojasi per 7-14 dienų. - Sterili. - Hemostatinės medžiagos savybės turi būti kliniškai patvirtintos tai yra produktas turi būti paminėtas bent 2 klinikinėse studijose (pateikti tai įrodantį dokumentą). | 3500,00 |
| 21. | Punkcinės cistostomijos rinkinys | 250 | vnt. | - Kateteris 100% silikoninis su integruotu balionėliu. - Kateteris su žymėmis, užtikrinančiomis saugų kateterio įvedimą. - Dydis: 14,0 Fr; - Ilgis kateterio 30-40 cm. - Kaniulė pagaminta iš plieno, plėšiama. - Ilgis kaniulės 12 cm ±1 cm. - Diametras, atitinkantis foley kateterio diametrą. - Rinkinį sudaro: kateteris, kaniulė (trokaras), katerio kaištis. - Sterilus. - Pakuotė popieriaus plastiko, lengvai atplėšiama. | 4500,00 |
| 22. | Stentas ureterinis trumpalaikio naudojimo | 1000 | vnt. | - Sterilus. - Vienkartinis. - Padengtas specialia poliuretano danga. - Drenavimo skylutės per visą kateterio ilgį. - Įvedamas į inkstą stento galas smailėjantis. - Rentgeno kontrastiniai žymekliai. - Abu galai atviri/ arba pūslės galas atviras. - Dydžiai: 5,0± 0,3Fr; 6,0; 7,0; 8,0. - Ilgiai 24±0,5 cm; 26±0,5 cm; 28±0,5 cm. - Rinkinį sudaro: - stentas; - viela-pravedėja (0,028‘‘ diametro – 5 ± 0,3Fr stentų rinkiniuose ir 0,035“ diametro 6,0; 7,0 ir 8,0 Fr dydžio stentų rinkiniuose) 125-135 cm ilgio; stento įvedėjas 40-45 cm. - Pakuotė popiereiaus plastiko. | 38000,00 |
| 23. | Pamušalo paminkštinimas | 2000 | vnt. | - Pagamintas iš viskozės (natūralus celiuliozės pluoštas). - Švelnus odai. - Nealergizuojantis. - Tamprus, nesubliūkštantis. - Tinkamas naudoti su gipsiniais, poliesteriniais ir stiklo pluošto ortopediniais gipsavimo tvarsčiais. - Išmatavimai 3 m±30 cm x 15±2cm. | 1000,00 |
| 24. | Laparoskopinis maišelis audinių ištraukimui | 400 | vnt. | - Permatomas, nepraleidžiantis skysčių, tinkantis visoms laparoskopinėms procedūroms. - Nereikalaujantis papildomo trokaro. - Maišelis suvyniotas įvedimo kaniulės (introdiuserio) viduje. - Automatiškai atsidaro įvedus pro trokarą. - Su nitinolio viela, kuri išlaiko maišelį atsidariusį be jokios papildomos manipuliacijos. - Galimas pakartotinis maišelio uždarymas ir atidarymas. - Spalvinė koduotė skirtingiems dydžiams arba ant pakuotės aiškiai nurodytas maišelio dydis. - 200±5ml, Ø50mm, naudojamas su 10mm trokaru, baltas | 3500,00 |
| 25. | Neaustinio pluošto pleistras fiksavimui | 3000,00 | vnt. | - Leidžia kvėpuoti odai. - Gerai priglunda prie kūno formų. - Perforuotas kas 4-5 cm. - Lengvai plėšiamas nenaudojant žirklių. - Hipoalergiški akriliniai klijai. - Minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. - Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos. - Pleistras atsparus drėgmei. - Patikimai limpa vienas sluoksnis ant kito. - Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. - Supakuotas atskiruose maišeliuose. - Išmatavimai 10± 1 cm. cm x 9.1 m ± 20 cm. | 11500,00 |