Priedas Nr. 2

BLOKINIŲ ANTSTATŲ  APSKARDINIMO DARBAI

I. Bendrieji reikalavimai

1.1. Rangovas privalės:

1.1.1. Blokinių antstatų 4 vnt. skardos montavimo darbai;

1.2. Turi būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai darbų kiekių nustatymui ir remonto darbų atlikimui laikomi neatskiriamais ir paaiškinantys vienas kitą:

1.2.1. Stogo blokinių antstatų apskardinimas įrengiant metalinį karkasą;

1.2.2. Kampų montavimas;

1.2.3. Antstato langų angokraščių apskardinimas;

1.2.4. Užlipimo ant antstato metalinių kopėčių gamyba ir sumontavimas;

1.2.5. Skardos pristatymas, iškrovimas;

1.2.6. Išardytus gaminius išvežti arba susandėliuoti perkančios organizacijos nurodytoje vietoje, atlikęs darbus, išvalyti darbo vietą;

1.2.7. Išvežti statybines atliekas ir šiukšles.

1.2.8. Statybvietės sutvarkymas užbaigus darbus.

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Mato vnt. kaina eurais be PVM | Orientacinio kiekio bendra suma eurais be PVM | Viso orientacinio kiekio bendra suma eurais su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Skardos montavimo darbai | m2 | 550 |  |  |  |
| 2 | Karkaso sumontavimas | m2 | 520 |  |  |  |
| 3 | Kampų montavimas | m | 96 |  |  |  |
| 4 | Angokraščių apskardinimas | m | 28 |  |  |  |
| 5 | Metalinių kopėčių montavimas | vnt | 4 |  |  |  |
| 6 | Skardos pristatymas, iškrovimas | Kompl. | 1 |  |  |  |
| 7 | Šiukšlių išvežimas ir utilizacija |  |  |  |  |  |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais be PVM |  |  |  |  |  |
|  | PVM tarifas proc., bendra suma |  |  |  |  |  |
|  | Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM |  |  |  |  |  |

1.3. Sienų skardinimui. Prieš pradedant darbus, atlikti pagrindo įvertinimą ir paruošimą. Išsimatuoti techninėse sąlygose aprašomas sienas ir patiekti reikalingas medžiagas:

    - Skardos lakštai plieniniai profiliuoti su žemu profiliu, dengti poliesteriu, ypatingai atsparūs purvui ir atmosferiniam poveikiui, atsparūs oro poveikiui, atsparūs šarmams, atsparūs pelėsiams, grybeliui. Skardos storis ≥0,5 mm. Skardinant atlikti izoliaciją nuo vėjo.

    - Spalvą tikslinti ir derinti prieš užsakant medžiagas su Užsakovu, blizgesys – matinis.

    - Bendras karkaso ir skardos profilio storis ne daugiau 60 mm (skardinimą reikės pakišti po esamą parapetų skardinimą).

    - Fasado skardinimo tvirtinimo elementus, parenka Rangovas suderinęs su Užsakovu.

  - Sandėliavimas, apsauga, atsakomybė.

1.4.1.Rangovas sandėliavimo vietą iš anksto suderina su Užsakovu.

    - Rangovas turi užtikrinti visų pristatytų į darbo vietą mechanizmų ir įrangos iškrovimą bei saugojimą.

    - Kol darbų nepriima Užsakovas, Rangovas lieka atsakingas už medžiagų ir įrangos apsaugą, įskaitant apsaugą už jų sugadinimą dėl drėgmės.

    - Kol darbų nepriėmė Užsakovas, rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių visos įrangos ir jau atliktų darbų, saugumui ir kokybei užtikrinti ir atsako už jų praradimą ar sugadinimą ir pagal rinkos kainą atlygina Užsakovui dėl to patirtus tiesioginius nuostolius arba su Užsakovu susitarus Rangovas savo lėšomis nuperka tokią pačią įrangą kaip prarasta, ją sumontuoja bei atstato atliktų darbų sugadinimus.

  - Rangovas, vykdydamas darbus, turi užtikrinti saugias darbo sąlygas personalui.

  - Rangovas privalo už savo lėšas apsirūpinti įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis.

  - Darbų užbaigimas, priėmimas ir garantijos

    - Statybos teritorija turi būti pilnai išvalyta, susikaupusios nereikalingos medžiagos ir atliekos turi būti pašalintos iš statybų teritorijos ir utilizuotos, kad netrukdytų šalia esančiam pravažiavimui

    - Visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, įrangą, priemones, bei jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia ilgiausią atitinkamiems darbams (produktams) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą garantinį terminą

    - Rangovas garantiniu laikotarpiu sąskaita nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dieną nuo Užsakovo pirmojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus dienos, pradeda remontuoti ar keisti trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

Pastaba: techninėse sąlygose nurodyti matmenys yra preliminarūs. Esant poreikiui Rangovas pats turi atlikti matavimus, ir nusimatyti tikslias darbų apimtis.