DRONO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – perkančioji organizacija) siekia įsigyti Bepilotį orlaivį (Droną).

Įrangos sąrašas, kiekiai ir techninė specifikacija pateikta 1 lentelėje.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti lentelę Nr. 1 „Įrangos techninės specifikacijos lentelė“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar  nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje.

Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet kokiu būdu atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Jei sutarties galiojimo metu įranga nebebus gaminama ir tiekėjas nebeturės galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Lentelė 1. Įrangos techninės specifikacijos lentelė:

| Eil. Nr. | Įrangos ir paslaugų pavadinimas | Kiekis | Reikalaujami įrangos parametrai | Siūlomos įrangos parametrai, gamintojas, modelis/katalogo numeris ar interneto svetainė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dronas bepilotis orlaivis | 1 vnt. | - Dronas turi būti tinkamas naudoti pagal ES Reglamentą (EU) 2019/947 atvirojoje kategorijoje; - Maksimalus skrydžio svoris su kameromis ne daugiau kaip 900 g (atitinka C1 klasę) - Dronas, valdymo pultas ir jų programinė įranga turi būti pagaminta ES, JAV arba NATO valstybėse, neturi būti pagaminta ar turėti komponentų, pagamintų Kinijoje. - Droną turi galėti pilotuoti asmenys, turintys A1/A3 pakategorijos nuotolinio piloto pažymėjimą. - Išskleisto dronas turi būti kompaktiškas, tinkamas įskristi į patalpas pro standartines duris ar langus (iki 80 cm pločio) - Maksimalus signalo perdavimo nuotolis ne mažiau kaip 4 km.; - Maksimalus skrydžio laikas ne trumpiau 30 minučių; - Atsparumas vėjui turi būti mažiausiai 10 m/s, turėtų saugiai skraidyti ir stabiliai veikti;. - Garso galia 1 m atstumu nedaugiau 85 dB; - Pasirinktinai galima naudoti aukščio ir geografinius apribojimus, gali būti netaikomi neskraidymo zonų apribojimai; - sertifikuotas atsparumas dulkėms ir lietui nemažiau kaip IP53; - Darbo temperatūra: nuo -20 °C iki +40 °C; - Dronas turi turėti vaizdo kamerą su keičiamo kampo (optiniu ar skaitmeniniu būdu) su neprastesnėmis savybėmis: 12 MP CMOS, 30 fps 4K, HDR režimas, vaizdo stabilizacija, gali būti atskiros kameros plataus kampo ir telefoto su optinio priartinimo funkcija; - IR nemažiau kaip 320x256 šiluminė kamera; - ne mažiau 3 ašių gimbal stabilizacija; - Dronas turi turėti rankinio valdymo ir autonominio skrydžio funkciją pagal sudarytą planą, maršruto taškus, gali dirbti be radijo ryšio pagal iš anksto sudarytą maršrutą nustatytuose koordinačių taškuose dronas automatiškai sustos, pasieks nustatytą aukštį, pasuks kamerą, reguliuos greitį ar orientaciją; - GPS, GALILEO; - skrydžio stabilumui užtikrinti kai GPS ryšys nėra stabilus naudojami papildomi jutikliai kaip vertikali kamera, ultragarso ar LIDAR, gali būti naudojami autonominiai kliūčių vengimo jutikliai; - Automatinė RTH funkcija praradus signalą; - Kibernetinis perduodamų vaizdo bei valdymo ir saugomų duomenų saugumas užtikrinamas duomenų šifravimu AES, WPA2; - Gamintojai leidžia išjungti telemetrijos duomenų siuntimą į debesį arba duomenis galima naudoti tik lokaliai be debesijos sprendimų, be privalomo interneto ryšio; - Programinė įranga reguliariai atnaujinama, publikuojamas pažeidžiamumų sąrašas. |  |
|  | Komplekte turi būti pridėta | vnt. | • Bepilotis orlaivis su integruota RGB ir termovizine kameromis • 3 vnt. išmaniosios drono baterijos; • Valdymo pultas su ekranu arba ektrano laikikliu mobiliam telefonui ar planšetei prijungti, palaikančiu ryšį Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ar ekvivalentiško saugumo ryšiu, sertifikuotas nemažiau kaip IP5x; • Kroviklis; • Papildomų propelerių komplektas; • USB laidai; • Transportavimo lagaminas. |  |
| 3. | Garantinis terminas |  | ≥ 12 mėnesių |  |
| 4. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  | Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba. |  |

*Grafoje „Siūlomi įrangos parametrai, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų (jeigu jų yra) ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne daugiau“, „ne mažiau” ir pan.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos  VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIS.

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais/