TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Matas | Kiekis | Siūloma techninė charakteristika, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Greito atvėsinimo spinta: - Išoriniai matmenys: plotis (±350 mm) 1200mm; gylis (±100 mm) 1200mm; aukštis (±450 mm) 2400 mm. - Talpa: vienas GN1/1 vežimėlis naudojamas Racional konvekciniuose pečiuose, (vežimėlio matmenys 800x500x1710mm). - Atvėsinimo našumas per 90min nuo ≤+90C iki +3C. - Gali būti užšaldymo funkcija. - Valdymo ekranas. - Korpusas ir vidus pilnai iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Galingumas ≥ 7,5kW. - Įvažiavimo pakyla – nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Aukštis (jungimosi vietoje prie spintos grindų) ≤ 100mm), ilgis ≤kaip 500mm - Smeigė, vidinei temperatūrai. - Automatinio atitirpinimo funkcija. - Vidiniai kampai užapvalinti. - Lengvai užsifiksuojanti rankena. - Šaltnešis R452A arba lygiavertis. - Durų rėmas su pašildymu. - Duryse įmontuotos durų gumos. - Šaldymo agregatas, kuris montuojamas lauke, kurio galingumas ≥ Q0=5 kW. Korpusas, pagaminti iš polimeru padengto cinkuoto metalo arba lygiavertės medžiagos atsparios korozijai ir mechaniniams pažeidimams. - Į kainą įskaičiuota: montažinės medžiagos: šaldymo vamzdynas; valdymo armatūra; šaltnešis; tepalai; vamzdyno tvirtinimas ir izoliacija; lauko bloko tvirtinimas; elektros laidai pajungimui; kt. reikalingi mechanizmai greito šaldymo spintos ir šaldymo agregato montavimui ir veikimui; pilnas šaldymo sistemos įrengimas; įrangos ir medžiagų transportavimas į objektą (Eivenių g. 2 Kaunas, Ligonių maitinimo skyrius); šaldymo sistemos vakuumavimas ir slėginis bandymas; šaltnešio užpildymas ir sistemos paleidimo – derinimo darbai įrangai veikiant tuščia eiga; sistemos techninės dokumentacijos parengimas lietuviu kalba; techninis pasas pagal LR įstatymus; personalo apmokymas darbui ir priežiūrai; techninis įrangos aptarnavimas garantijos metu, ne mažiau 3 kartai per metus. - CE sertifikatas. - Gamintojas: nurodyti. - Pristatymas per 3 mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos. - Garantija ne mažiau 12 mėn. | vnt. | 1 | [prekės pavadinimas/prekės kodas] Siūloma specifikacija: |

Tiekėjas pildo stulpelį „Siūloma techninė charakteristika“:

- Tiekėjai turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius firmos gamintojos dokumentus (bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių firmos gamintojos dokumentų (bukletų ir pan.) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus).

Originaliame gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos parametrą patvirtina nurodytas parametras.

Turi būti pateikti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai (skaitmeninės jų kopijos).

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

- Nurodyti tikslius ir konkrečius siūlomos prekės duomenis, nepalikdamas lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų, pvz.: „lygiavertė“, (±), „atitinka“ ir pan.

Papildomo reikalavimai:

- Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius;

- Tiekėjas, laimėjęs konkursą, bet kuriai pirkimo daliai, privalo kartu su  įranga pristatyti lietuvišką prekės naudojimosi instrukciją.

-  Paruošimas darbui: pristatymas adresu Eivenių g. 2, Kaunas, pajungimas, apmokymai.

Aplinkosauginiai reikalavimai: Siūloma prekė turi atitikti aukščiausia A klasės  energetine klasę. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo  gaminio  galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė  arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo  gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

____________