Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VšĮ „ACTIVE VILNIUS“ ketina įsigyti mobilią lauko ledo čiuožyklą kartu su jos įrengimo, sumontavimo, eksploatavimo ir demontavimo paslaugomis (toliau – Paslaugos). Paslaugų BVPŽ kodas – 51500000-7 (Mašinų ir įrenginių montavimo paslaugos).

Mobili lauko ledo čiuožykla turės būti pilnai įrengta, sumontuota ir paruošta saugiai eksploatacijai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo el. paštu. Mobilios lauko ledo čiuožyklos eksploatacijos terminas nuo 2025 m. lapkričio 30 d. iki 2026 m. vasario 1 d. (imtinai). Mobili lauko ledo čiuožykla turės būti pilnai demontuota ir išvežta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po eksploatacijos termino pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 11 d.

Mobili lauko ledo čiuožykla turės būti įrengta ir sumontuota Vilniaus Rotušės aikštėje, Didžioji g. 31, Vilnius.

Mobilios lauko ledo čiuožyklos paskirtis – laisvalaikio pramogos Vilniaus miesto gyventojams ir šio miesto svečiams.

Mobilios lauko ledo čiuožyklos darbo laikas:

Sekmadienis - ketvirtadienis 10:00-22:00

Penktadienis - šeštadienis 10:00-23:00.

Mobili lauko ledo čiuožykla turi būti įrengta pagal Pirkėjo pateiktą vizualizaciją (pateikiama techninės specifikacijos prieduose-vizualizacijose) ir atitikti techninius, eksploatacinius reikalavimus nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jei siūlomas lygiavertis objektas ar standartas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lygiavertiškumą įrodantys dokumentai.

REIKALAVIMAI MOBILIAI LAUKO LEDO ČIUOŽYKLAI

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI MOBILIAI LAUKO LEDO ČIUOŽYKLAI |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Mobili ledo čiuožykla, skirta pramoginiam čiuožimui žiemos metu. Čiuožykla yra formuojama iš guminių kilimėlių (baltos spalvos), kuriuose cirkuliuoja freoninės šaldymo mašinos atšaldytas skystis (etilenglikolio tirpalas). |
| 2. | Ledo čiuožyklos matmenys – ne mažesni kaip 60 x 15 m (lenktas stačiakampis, su apvaliais kampais), bendras plotas – ne mažesnis kaip 900 m² (žr. vizualizacijas). |
| 3. | Palei čiuožyklos perimetrą montuojami skaidrūs apsauginiai bortai. Jų aukštis – ne mažesnis kaip 0,90 m ir ne didesnis kaip 1,20 m. |
| 4. | Čiuožyklos statybinė platforma turi būti uždengta baltos spalvos folija – plėvele, užtikrinančia vandens sandarumą auginant ledą (baltos spalvos) – 1 komplektas. Ledo formavimui taip pat turi būti naudojamas specialus baltas tinklas – 1 komplektas. |
| 5. | Čiuožyklos šaldymo sistema turi palaikyti stabilią ledo paviršiaus temperatūrą (-5/-6C) su minimaliu ledo storiu 45 - 50 mm esant aplinkos temperatūrai iki +12C. Ledo užpylimo metu maksimali oro temperatūra +6C, o vėjo greitis iki 1 m/s. |
| 6. | Siūlomas maksimalus atstumas nuo ledo aikštelės iki šaldymo mašinos – iki 40 m. |
| 7. | Reikalavimai šaldymo įrangai: Šaldymo įrangos elektros įvado galingumas 130 kW, trifazis (Pirkėjas pasirūpina elektros galingumu šaldymo įrangos pajungimui). Šaldymo įrangos galia 250-260 kW kai glikolio temperatūra -10C. Šaldymo įranga turi veikti taip, kad neviršytų maksimalaus leistino triukšmo lygio taikomo Vilniaus miesto senamiesčio teritorijai. |
| 7.1. | Mobilus išvyniojamas šaldymo kilimėlis skirtas čiuožyklai, kurios matmenys ne mažesni kaip 60 x 15 m ir atitinka vizualizaciją. Kolektorius pagal trumpąją pusę. |
| 7.2. | Šaldymo įranga: su hidromoduliu, kompaktiškos konstrukcijos, pilnai paruošta naudoti. Šaldymo įrangos gabaritai: ne didesni nei 6,50 x 2,74 x 2,90 m (aukštis). Svoris: ne didesnis nei 6500 kg (be pripildytos sistemos). |
| 7.3. | Elektros įvadas: Trifazis elektros įvadas, kurio maksimali galia – ne didesnė kaip 140 kW. Saugiklis 300 A. Saugikliai – 300 A, 3 komplektai. |
| 7.4. | Lanksčių žarnų ir plastikinio vamzdyno komplektas, skirtas šaldymo įrangos su šaldymo kilimais sujungimui – 1 komplektas. |
| 7.5. | Maksimalus atstumas tarp šaldymo mašinos ir čiuožyklos šalčio paskirstymo kolektoriaus – iki 40 m. |
| 7.6. | Elektros kabelių komplektas, skirtas šaldymo mašinos pajungimui – iki 30 m ilgio, 1 komplektas. |
| 7.7. | Pagrindinio šalčio paskirstymo kolektoriaus uždengimo konstrukcija – pagaminta iš nerūdijančio plieno lakštų, 1 komplektas. |
| 8. | Reikalavimai varteliams ir vartams: |
| 8.1. | 2 vnt. vartelių (ne mažesnis nei 650 mm ir ne didesnis nei 800 mm pločio). |
| 8.2. | 1 vnt. vartų (ne mažesnis nei 2400 mm ir ne didesnis nei 3000 mm pločio). |
| 9. | Lauko ledo čiuožykla yra įrengiama ant Pirkėjo įrengtos konstrukcijos, kuri atlaiko ne mažiau nei 500 kg / 1 kv.m. svorį. |
| 10. | Savaeigės ledo valymo mašinos svoris ne didesnis nei 1700 kg (be užpildytos vandens talpos). Vandens bakas: ne mažesnis kaip 550 litrų ir ne didesnis nei 650 litrų. Sniego surinkimo konteinerio talpa: ne mažesnė nei 1,6 m3 ir ne didesnė nei 1,9 m3. Mašina varoma hidrauline 4 ratų sistema. Važiavimo greitis ne mažesnis nei 10 km/h važiuojant pirmyn ir atgal. Ledo valymo mašinos išmatavimai: ne ilgesnė nei 3400 mm. ne platesnė nei 1850 mm. ne aukštesnė nei 2100 mm. Ledo valymo mašinai keliami tokie reikalavimai, kad atitiktų 8.2 ir 9 punktų reikalavimus dėl svorio. Ledo valymo mašina turi būti techninės ir vizualinės būklės (be išorinių pažeidimų, veikianti be trikdžių). Ledo valymo mašinai sugedus, ji turi būti sutaisyta ne vėliau kaip 24 valandas nuo gedimo. Ne senesnė nei 10 metų. |
| 11. | Ne mažiau nei 300 porų įvairių dydžių pačiūžų su ne mažiau nei 8 stovais – laikikliais. |
| 12. | Ne mažiau kaip 120 cm pločio specialūs kastuvai (2 vnt.), skirti valyti ledą rankiniu būdu. |
| 13. | Guminė danga, skirta vaikščioti su pačiūžomis, bendras plotas ne mažesnis kaip 100 m2. |
| 14. | Suoliukai skirti persirengimui prie ledo arenos: dvipusiai, sėdimos dalies gylis ne mažiau nei 55 cm kurių ilgis ne mažesnis kaip 200 cm. Kiekis – 10 vnt. |
| 15. | Pačiūžų galandinimo staklės: pilnai automatinio galandinimo, ProSharp PRO (arba lygiavertis). Kiekis – 2 vnt. |
| 16. | Techninė priežiūra visų šaldymo sistemų, ledo valymo mašinos ir šaldymo mašinos vieną kartą per savaitę. |
| 17. | Čiuožimo pagalbininkai (pvz., pingvinai, poliarinės meškos ar kiti personažai) – 10 vnt., kurių techninė ir vizualinė būklė – tvarkinga (be pažeidimų, stabilūs, tinkami naudoti viešai)Pagalbininkų personažai turi būti suderinti su Pirkėju prieš pristatymą |

Įrengtos mobilios lauko ledo čiuožyklos vaizdas turi atitikti vaizdą pateikiamose vizualizacijose:

Nuoroda – spausti čia

Pridedama vizualizacija pdf. – techninės specifikacijos 1 priedas.

Į kainą turi būti įskaičiuota:

- Paslaugos, prekės (įranga, medžiagos) bei paruošiamieji darbai čiuožyklos įrengimui:

  - lanksčios žarnos ir plastikinis vamzdynas, skirtas šaldymo įrangos su šaldymo kilimais sujungimui;

  - šaldymo kolektoriaus įrengimas;

  - guminių kilimėlių (baltos spalvos), kuriuose cirkuliuoja freoninės šaldymo mašinos atšaldytas skystis (etilenglikolio tirpalas);

  - Tiekėjas visą mobilios lauko ledo čiuožyklos eksploatacijos laikotarpį privalo užtikrinti jos techninę priežiūrą ir remontą (įskaitant kitas Tiekėjo pristatytas ir eksploatuojamas prekes), laikantis šių sąlygų: 1) remonto darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 24 val. nuo gedimo; 2) sugedus mobilios lauko ledo čiuožyklos šaldymo įrangai, ją būtina nemokamai sutaisyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo gedimo. Jei gedimo pašalinti per nustatytą laiką neįmanoma, sugedusi įranga turi būti pakeisti nauja analogiška įranga ne vėliau kaip per 48 val. val.

  - Ledo paruošimas („užauginimas”) iki 60 mm ledo storio. Ruošiant ledą Tiekėjas  turės įterpti Pirkėjo pateiktus logotipus į ledo sluoksnį pagal iš anksto suderintą vietą ir kiekį.

  - įrangos draudimas;

  - įrangos instaliavimo vietos paruošiamieji darbai;

- Medžiagų transportavimas į objektą.

- Įrangos iškrovimas, kėlimo technika ir mechanizmai.

- Šaldymo įrangos montavimo darbai.

- Šaldymo mašinos ir hidromodulio montavimas darbo vietoje.

- Šaldymo trasos tiesimas nuo šaldymo mašinos iki ledo čiuožyklos. Šaldymo kilimėlių, kolektorių ir boksų sumontavimas ledo čiuožykloje, šaldymo kilimėlių išvyniojimas, apsauginių ledo čiuožyklos bortų sumontavimas.

- Šaldymo įrangos paleidimo – derinimo darbai.

- Ledo čiuožyklos įvedimas į eksploataciją.

- Čiuožyklos aptarnaujančio personalo apmokymas darbui su ledo čiuožykla ir ledo valymo mašina.

- Ledo čiuožyklos sustabdymas (ledo paruošimas tirpdymui, ledo tirpinimas, daužymas, etilenglikolio atsiurbimas, bortų demontavimas, šaldymo kilimėlių, boksų nuėmimas, šaldymo trasos demontavimas).

Tiekėjas įsipareigoja :

- Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikti grafiką, kuriame būtų nustatyti Paslaugų teikimo terminai.

- Teikti Pirkėjui visą reikalingą informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu. Pirkėjui raštu pareikalavus, per jo nustatytą terminą pateikti jam visą turimą nurodytą informaciją, susijusią su sutarties vykdymu, arba ataskaitą apie teikiamų Paslaugų eigą.

- Užtikrinti pirkimo objekto saugų ir tinkamą eksploatavimą.

- Atlyginti žalą atsiradusią dėl Tiekėjo kaltės, aplaidumo ir (ar) nerūpestingumo tretiesiems asmenims bei gamtai, aplinkai.

- Tiekėjo darbuotojai bei pasitelkiamas personalas, specialistai paslaugų teikimo metu turi dėvėti darbo rūbus/ aprangą, atitinkančius darbo saugos reikalavimus bei vienodo stiliaus, spalvų.

6. Apdrausti savo veiklą, kad būtų užtikrintas draudimas nelaimingų atsitikimų atveju, įskaitant žalą tretiesiems asmenims, gamtai (draudimo suma ne mažesnė kaip 200 000,00 EUR) vienam draudiminiam įvykiui. Patvirtinantį dokumentą Tiekėjas privalo pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas iki Prekių montavimo dienos.

Tiekėjas neturi įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir sutarties vykdymo kaštus šių elementų, nes tai bus Pirkėjo atsakomybė:

Apšvietimas, ledo skulptūros, ledo valymo mašinos patalpos, įgarsinimas, kupolo ant ledo, elektros įvado prieinamumo užtikrinimas.

Priedas Nr. 1