Civilinės paskirties radijo stotys TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| EIL. NR. | PAVADINIMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | MATO VNT. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Civilinės paskirties radijo stotys | vnt. |
|  | BVPŽ kodas – 32237000-3 |  |
|  | 1. Bendrieji reikalavimai radijo stočiai 1.1. Nekarinės paskirties radijo stotis (toliau – radijo stotis) turi būti rankinė (angl. handheld). 1.2. Dažnių ruožas – ne siauresnis kaip 403 - 527 MHz. 1.3. Balso moduliacija – skaitmeninė (European Telecommunications Standards Institute standartas ETSI TS 102 361-2) ir dažninė analoginė. 1.4. Žingsnis tarp kanalų – 12,5 kHz. 1.5. Apsauga nuo dulkių ir vandens prasiskverbimo ne žemesnė kaip IP67. 1.6. Turi atitikti šiuos reikalavimus: žemos temperatūros, lietaus, drėgmės, dulkių, vibracijos, smūgių poveikiui pagal MIL-STD-810. 1.7. Radijo stoties darbo laikas su pilnai pakrauta baterija esant maksimaliai siųstuvo galiai (kai siuntimas – 5 % laiko, priėmimas – 5 % laiko, laukimas (angl. standby) – 90 % laiko) ne mažiau kaip 10 val. dirbant skaitmenine moduliacija ir 7 val. dirbant analogine moduliacija. 1.8. Radijo stoties komplektas turi dirbti temperatūrų ruože, ne siauresniame kaip nuo -20oC iki +50oC. 1.9. Programuojamų kanalų skaičius – ne mažiau kaip 16. 1.10. Dažnio stabilumas – +-0,5 ppm (angl. parts per million) (paklaida 0,2 ppm). 1.11. Radijo stoties spalva – juoda arba tamsiai žalia. 1.12. Įranga turi būti nauja ir nenaudota. 1.13. Įranga (radijo stotis, baterija ir antena) turi būti to paties gamintojo. 1.14. Užrašai ant įrangos turi būti lietuvių ir (arba) anglų kalba. 1.15. Nuėmus (atjungus) bateriją, radijo stoties suprogramuoti parametrai turi išlikti ne trumpiau kaip 24 val. 1.16. Radijo stoties siuntimo/priėmimo režimo valdymo jungiklis yra ant korpuso. 1.17. Mikrofonas įmontuotas korpuse. 1.18. Garsiakalbis įmontuotas korpuse. 1.19. Kanalų perjungiklis įmontuotas korpuse. 1.20. Universali jungtis priedams (angl. – Universal Connector for Accessories). 1.21 Jei radijo stotyje yra GPS modulis, jis turi turėti išjungimo funkciją. 2. Reikalavimai radijo stoties imtuvui 2.1. Imtuvo jautrumas esant analoginei moduliacijai – ne daugiau kaip 0,3 uV (prie 12 dB SINAD), jautrumas esant skaitmeninei moduliacijai – ne daugiau kaip 0.3 uV (5 % BER). 2.2. Selektyvumas (esant 12.5 kHz kanalų atskyrimui) – nuo 45 dB iki 60 dB. 2.3. Žemo dažnio (audio) galia – ne mažiau kaip 0.5 W. 2.4. Žemo dažnio (audio) galia turi būti tolygiai reguliuojama. 2.5. Žemo dažnio iškraipymai – ne daugiau kaip 5 %, esant 0.5 W audio galiai. 2.6. Fono ir triukšmų lygis – ne daugiau kaip +- -40 dB (paklaida 5 dB). 2.7. Triukšmų slopintuvo (angl. squelch) lygis turi būti reguliuojamas. 2.8. Žemo dažnio garso reguliatorius įmontuotas korpuse. 3. Reikalavimai radijo stoties siųstuvui 3.1. Siųstuvo galia – ne mažiau kaip 4 W. 3.2. Siųstuvo galia turi būti reguliuojama. 3.3. Šalutiniai spinduliavimai neturi viršyti 35 dBm dažnių ruože iki 1 GHz ir 30 dBm dažnių ruože virš 1 GHz. 3.4. Balso moduliacijos ribos (angl. modulation limiting) +/- 2.5 kHz, esant 12.5 kHz kanalo pločiui. 3.5. Balso apsaugos (angl. encryption) lygis – 40 bitų. 3.6. Balso apsaugos raktus kuria vartotojas. 3.7. Mikrofono jautrumas turi būti reguliuojamas. 4. Priedai ir reikalavimai jiems 4.1. Viena tamsios spalvos radijo stoties antena – lankstus strypas (angl. whip), veikiantis visame dažnių ruože. Antenos spalva turi atitikti radijo stoties spalvą. 4.2. Radijo stoties antena atjungiama ir prijungiama prie radijo stoties korpuso be įrankių. 4.3. Ant radijo stoties korpuso turi būti spaustukas radijo stoties tvirtinimui prie diržo. 4.4. tamsios spalvos Li-Ion baterija suderinama su techninėje specifikacijoje aprašoma radijo stotimi (toliau – TS aprašoma stotis). Baterijos spalva turi atitikti radijo stoties spalvą. 4.5. Vienos baterijos greito krovimo įkroviklio komplektas (230 Vac/50 Hz) su EU kištuku ir indikatoriumi, rodančiu įkrovimo pabaigą. Kraunamų baterijų tipai – Li-Ion. 4.6. Radijo stoties vartotojo vadovas, priežiūros vadovas, instaliavimo vadovas lietuvių ir (arba) anglų kalba. 4.7 Turi būti pateikta radijo stoties programavimo programinė įranga ir programavimo kabelis su USB jungtimi. (1 kompl. perkant iki 30 radijo stočių, 2 kompl. perkant 31-60 radijo stočių ir t.t). Programinės įrangos kalba – lietuvių ir (arba) anglų. 5. Garantinė priežiūra 5.1. Garantinis laikotarpis – ne trumpiau kaip 24 mėn., skaičiuojant nuo įrangos perdavimo pirkėjui dienos. 5.2. Garantinis laikotarpis papildomai baterijai – ne trumpiau kaip 12 mėn., skaičiuojant nuo įrangos perdavimo pirkėjui dienos. 5.3. Įrangos techninė priežiūra ar remontas turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose. |  |