TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS

Užsakovas –  BĮ Šiuolaikinio meno centras

Tiekėjas/Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.

Prekės – LED video sienos modulių nuoma (140 vnt.)  ir montavimo paslaugos (toliau-Įrangos nuoma).

Paslaugos – Prekių pristatymas, montavimas, demontavimas ir techninis palaikymas.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

LED video sienos (toliau- Įranga)  nuoma ir  montavimas. (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas apima:

1)140 vnt. LED modulių nuoma;

2)Įrangos montavimas ir demontavimas;

3)įrangos techninis palaikymas.

2.1. Esama situacija

Šiuolaikinio meno centras planuoja eksponuoti vizualinio meno instaliacijas vidaus patalpose, kurioms reikalinga aukštos raiškos LED video siena. Įranga bus naudojama ekspozicijoje nuo 2025 m. spalio 14 d. iki 2026 m. kovo 3 d. Ekranas bus montuojamas ir eksploatuojamas vidaus sąlygomis.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| - LED modulis |  |  |
| 3.1.1 | Pikselio tankis | ne didesnis kaip 1,953mm |
| 3.1.2 | LED tipas | 3 -1 juodas SMD |
| 3.1.3 | Ryškumas | ne mažiau kaip 800cd/m2 |
| 3.1.4 | Pikseliai viename skyde | ne mažiau kaip 256×256 pikselių |
| 3.1.5 | Modulio dydis | P500x H500 x G100mm |
| 3.1.6 | Svoris | ne daugiau kaip 12,5kg/per modulį |
| 3.1.7 | Priežiūra | Priekinė arba galinė |
| 3.1.8 | Apsaugos lygis (IP) | Ne mažesnis kaip IP30 (alternatyvus variantas IP54) |
| 3.1.9 | Kraštinių santykis | ne daugiau kaip 1:1 |
| 3.1.10 | Rekomenduojamas žiūrėjimo atstumas | ne mažiau kaip ≥1.9 m |
| 3.1.11 | Naudojama aplinka | Vidaus sąlygomis |
| 3.1.12 | Modulio medžiaga | Lieto aliuminio korpusas |
| 3.1.13 | Kalibravimo palaikymas | Ryškumas ir spalvų sodrumas |
| 3.1.14 | Spalvų temperatūra | Reguliuojama 2000K~9300K |
| 3.1.15 | Kontrasto santykis | Ne mažesnis kaip 3000:1 (alternatyvus variantas 5000:1) |
| 3.1.16 | Horizontalus žiūrėjimo kampas | 160° |
| 3.1.17 | Vertikalus žiūrėjimo kampas | 160° |
| 3.1.18 | Skenavimo metodas | ne daugiau 1/32 |
| 3.1.19 | Apdorojimo gylis | ne mažiau kaip 14bitų (alternatyvus variantas 18bitų) |
| 3.1.20 | Standartinis montavimas | Pakabinamas, kraunamas |
| 3.1.21 | Tipinė įvesties galia | ne daugiau kaip 60W/ per modulį |
| 3.1.22 | Maksimali įvesties galia | 160W/ per modulį |
| 3.1.23 | Nuomos trukmė | 2025 spalio 14.d - 2026 kovo 3.d |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų keliami reikalavimai |  |  |
| 3.1.24 | Sertifikatai | TUV-CE / CB / FCC / IC / UL |
| 3.1.25 | Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos (žaliasis) kriterijus | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau -Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: Energijos vartojimo efektyvumas Siūlomi LED ekranai turi būti energiją taupantys – jų tipinis energijos suvartojimas ne didesnis kaip 240 W/m². Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninę specifikaciją arba deklaraciją, patvirtinančią energijos vartojimą (W/m²), kaip atitiktis Tvarkos aprašo 2 priedo I skyriaus 2.1 papunkčiui. |
| - Lygiavertiškumas |  |  |
| Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais): - neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų; - panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui; - numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis; - nėra prastesnio techninio pažangumo lygio. Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. |  |  |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojo techninė prekės specifikacija | Teikiama elektronine forma. |
|  | Dokumentų kalba | Lietuvių arba anglų. Jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių arba anglų kalbą (Pirkėjui/Užsakovui pareikalavus – patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu). |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prekių ar darbo įrenginių naudojimo (eksploatavimo), montavimo instrukcijos | Teikiama popierinė forma, būtina lietuvių kalba, jei pasas parengtas kita kalba, būtinas vertimo biuro patvirtintas vertinam į lietuvių kalbą | Teikiamas sumontavus prekę |

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

- Nurodyti adresą(-us). Šiuolaikinio meno centras, Vokiečių g. 2, LT–01130 Vilnius Lietuva

- PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

Įrangos nuomos laikotarpis nuo 2025 m. spalio 14 d. iki 2026 m. kovo 3 d. Tiekėjas turi sumontuoti LED vaizdo sieną iki 2025 m. spalio 13 d., o išmontuoti ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 5 d.

Užsakymų teikimo tvarka

- El. paštu

- Elektroniniu katalogu

- Kita.

______________