Vikšrinis ekskavatorius ir jo priedai

VIKŠRINIO EKSKAVATORIAUS IR JO PRIEDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pagrindiniai vikšrinio ekskavatoriaus (toliau – ekskavatorius) techniniai rodikliai |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |
| Reikalavimai |  |
| 1. | Naujas, nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., ekskavatorius turi būti paženklintas CE ir turėti EB atitikties deklaraciją (EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II A)) su vertimu į Lietuvių kalbą. |
| 2. | Ekskavatorius su vikšrais, hidrauline greito kaušų keitimo jungtimi ir su ne mažesniu kaip 0,40 m³ kaušu su dantimis – svoris ne mažiau kaip 14500 kg. |
| 3. | Ekskavatoriaus ilgis transportuojant (kai strėlė yra nuleista) su hidrauline greita jungtimi – ne daugiau kaip 10800 mm. |
| 4. | Ekskavatoriaus aukštis – ne daugiau kaip 2950 mm. |
| 5. | Paruošto transportuoti ekskavatoriaus plotis – ne didesnis kaip 2690 mm. |
|  | Variklis |
| 6. | Ekskavatorius turi naudoti dyzelinius degalus, standartinius tepalus ir eksploatacinius skysčius. |
| 7. | Variklio galia – ne mažiau kaip 78 kW. Ne mažiau 4 cilindrai. Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |
|  | Vairavimas ir važiavimas |
| 8. | Ne mažiau kaip du važiavimo greičiai. |
| 9. | Maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 4,7 km/val. |
| 10. | Maksimali traukos jėga – ne mažiau kaip 110 kN. |
|  | Važiuoklė |
| 11. | Vikšro (kairė / dešinė) sąlyčio su žeme ilgis – ne mažiau kaip 2900 mm. |
| 12. | Metaliniai vikšrai. |
| 13. | Vikšro plotis (kairė / dešinė) – ne mažiau 600 mm. |
| 14. | Atstumas nuo žemės paviršiaus iki ekskavatoriaus kontrasvorio žemiausio taško – ne mažiau 890 mm. |
| 15. | Spaudimas į gruntą – ne didesnis kaip 0,40 kg/cm2 . |
| 16. | Transportavimo, tempimo ir kėlimo kilpos (prijungti lanksčią arba standžią vilktis iš priekio ir galo). |
|  | Ekskavatoriaus valdymas |
| 17. | „Joystic“ tipo vairalazdės arba lygiavertės. |
| 18. | 2 darbo (galios) režimai: „zuikis“ ir „vėžlys“ ar lygiaverčiai. |
|  | Hidraulinė sistema |
| 19. | Ne mažiau kaip 2 hidrauliniai siurbliai. |
| 20. | Hidraulinių siurblių bendras našumas – ne mažesnis nei 200 l/min. |
| 21. | Darbinis slėgis – ne mažesnis nei 340 bar. |
|  | Aušinimo sistema |
| 22. | Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki – 35 °C. |
| 23. | Turi turėti aušinimo ventiliatorių. |
|  | Elektros sistema |
| 24. | Atmosferos, vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui atsparūs elektros instaliacijos laidai ir jungtys. |
| 25. | Ksenoniniai arba LED tipo darbiniai žibintai po 2 priekyje ir gale, papildomas žibintas ant kasimo strėlės, ant kabinos – oranžinis signalinis švyturėlis arba LED žibintas. Visi žibintai turi būti apsaugoti apsauginėmis žibintų grotelėmis arba apsauginiu rėmu. |
| 26. | Atbulinės eigos garsinis signalas. |
|  | Kabina |
| 27. | Atitinkanti ROPS (ISO 3471 arba ISO 12117), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius (atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai: atitikties sertifikatas, gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 28. | Hermetiška, nepraleidžianti dulkių, priekinis stiklas aprūpintas valytuvu su langų apiplovimo sistema. |
| 29. | Ergonomiška sėdynė, klimato kontrolės sistema, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo kamera. |
| 30. | Kabinoje yra reguliuojamos padėties pneumatinis operatoriaus krėslas ir saugos diržas. |
| 31. | Kabinoje yra variklio aušinimo skysčio temperatūros, degalų lygio indikatoriai ir kontroliniai prietaisai, taip pat ekskavatoriaus darbo valandų skaitiklis. |
| 32. | Kabinoje yra informavimo ir signalizavimo apie ekskavatoriaus darbo sutrikimus ir gedimus priemonės. |
| 33. | Visų ekskavatoriaus prietaisų rodmenys turi būti pateikiami pagal metrinę matavimo sistemą. |
| 34. | Kabinoje įrengtas nuotolinės srovės (12 V) kištukinis lizdas prietaisams prijungti ir USB lizdas. |
| 35. | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui ir USB jungtį. |
|  | Kasimo strėlė |
| 36. | Dviejų dalių „Mono boom“ tipo arba lygiavertė. |
| 37. | Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis. |
| 38. | Maksimalus kasimo siekis ne mažiau 12000 mm., o kasimo gylis ne mažiau kaip 5000 mm. |
| 39. | Strėlės ilgis – ne trumpesnė kaip 12 m. |
| 40. | Centrinė tepimo sistema. |
| 41. | Ekskavatoriaus kaušo kasimo jėga ne mažiau negu 35 kN. |
|  | Ekskavatoriaus duomenų kaupimo sistema |
| 42. | Ekskavatoriuje turi būti integruota gamyklinė arba lygiavertė nuotolinė kuro apskaitos ir stebėjimo sistema (telemetrinė transporto kontrolės sistema). |
|  | Talpos |
| 43. | Kuro bako talpa ne mažiau 240 l. |
| 44. | Degalų bako konstrukcija turi būti tokia, kad degalai į ekskavatorių galėtų būti pilami tiek naudojant degalų pistoletą-rankeną (adapterį), tiek pilant degalus iš kanistrų. |
| 45. | Kuro bako talpa turi būti rakinama. |
|  | Kiti reikalavimai |
| 46. | Rakinama įrankių dėžė su ekskavatoriaus eksploatavimui būtinų raktų komplektu ir tepimo priemonėmis. |
| 47. | Ekskavatoriaus kabinos viduje arba išorėje turi būti gesintuvas su jam numatyta vieta ir jo tvirtinimo elementais. |
|  | Papildomi priedai |
| 48. | Hidraulinis vartomas šlaitavimo kaušas. Ne mažiau negu 1200 mm pločio ir ne mažiau kaip 0,27 m3. |
| 49. | Hidraulinis griovimo, rūšiavimo griebtuvas. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai |
| 50. | Perkama prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, t. y. tiekėjas prekei turi suteikti papildomą 6 mėn. garantinį terminą, viso prekei turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių arba 4000 darbo valandų (žr. kuris terminas baigsis pirmiau) garantija taikoma visam ekskavatoriui ir visiems mazgams. |