Vikšrinis ekskavatorius ir jo priedai

| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

(Data, Nr.)

(Vieta)

- lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- lentelė. Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

- lentelė. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais. Vykdant pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (Dėl kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama).

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kvazisubtiekėjo, trečiojo asmens, kurių pajėgumais remiamasi, pavadinimas (-ai) | Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą(Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr. pagal SS) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai vykdyti pasitelkiamas ūkio subjektas, Eur su PVM (jei PVM netaikoma EUR be PVM) arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... |  | .... |
|  | .... | .... |  | .... |

- lentelė. Informacija apie subtiekėjus (jeigu žinoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |
|  | .... | .... | .... |

- lentelė. Siūlomo vikšrinio ekskavatoriaus duomenys

| Eil. Nr. | Pagrindiniai vikšrinio ekskavatoriaus techniniai rodikliai |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Reikalavimai |  | Siūlomos prekės charakteristikos/ parametrai (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitinkamą reikalavimą. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę (Pildo tiekėjas) |
| 1. | Naujas, nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., ekskavatorius turi būti paženklintas CE ir turėti EB atitikties deklaraciją (EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II A)) su vertimu į Lietuvių kalbą. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: CE atitikties sertifikatas, EB atitikties deklaracija (EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II A) ar kiti lygiaverčiai įrodymai, pagrindžiantys lygiavertiškumą. | Patvirtinti atitiktį, nurodyti gamybos metus ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 2. | Ekskavatorius su vikšrais, hidrauline greito kaušų keitimo jungtimi ir su ne mažesniu kaip 0,40 m³ kaušu su dantimis – ne mažiau kaip 14500 kg. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Patvirtinti/ nurodyti kaušo parametrą, ekskavatoriaus svorį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 3. | Ekskavatoriaus ilgis transportuojant (kai strėlė yra nuleista) su hidrauline greita jungtimi – ne daugiau kaip 10800 mm. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti ekskavatoriaus ilgį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 4. | Ekskavatoriaus aukštis – ne daugiau kaip 2950 mm. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti ekskavatoriaus aukštį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 5. | Paruošto transportuoti ekskavatoriaus plotis – ne didesnis kaip 2690 mm. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti ekskavatoriaus plotį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| Variklis |  |  |
| 6. | Ekskavatorius turi naudoti dyzelinius degalus, standartinius tepalus ir eksploatacinius skysčius. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 7. | Variklio galia – ne mažiau kaip 78 kW. Ne mažiau 4 cilindrai. Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti variklio galią, cilindrų kiekį, atitiktį emisijos reikalavimams ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| Vairavimas ir važiavimas |  |  |
| 8. | Ne mažiau kaip du važiavimo greičiai. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 9. | Maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 4,7 km/val. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti maksimalų greitį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 10. | Maksimali traukos jėga – ne mažiau kaip 110 kN. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti traukos jėgą ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| Važiuoklė |  |  |
| 11. | Vikšro (kairė / dešinė) sąlyčio su žeme ilgis – ne mažiau kaip 2900 mm. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti sąlyčio su žeme ilgį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 12. | Metaliniai vikšrai. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 13. | Vikšro plotis (kairė / dešinė) – ne mažiau 600 mm. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti vairo plotį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 14. | Atstumas nuo žemės paviršiaus iki ekskavatoriaus kontrasvorio žemiausio taško – ne mažiau 890 mm. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti atstumą nuo žemės paviršiaus iki ekskavatoriaus kontrasvorio ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 15. | Spaudimas į gruntą – ne didesnis kaip 0,40 kg/cm2 . Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti spaudimą į gruntą ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 16. | Transportavimo, tempimo ir kėlimo kilpos (prijungti lanksčią arba standžią vilktis iš priekio ir galo). | Nurodyti (patvirtinti) |
| Ekskavatoriaus valdymas |  |  |
| 17. | „Joystic“ tipo vairalazdės arba lygiavertės. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 18. | 2 darbo (galios) režimai: „zuikis“ ir „vėžlys“ ar lygiaverčiai. | Nurodyti (patvirtinti) |
| Hidraulinė sistema |  |  |
| 19. | Ne mažiau kaip 2 hidrauliniai siurbliai. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti hidraulinių siurblių kiekį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 20. | Hidraulinių siurblių bendras našumas – ne mažesnis nei 200 l/min. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti hidraulinių siurblių bendrą našumą ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 21. | Darbinis slėgis – ne mažesnis nei 340 bar. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti darbinį slėgį bar. ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| Aušinimo sistema |  |  |
| 22. | Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki – 35 °C. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 23. | Turi tūrėti aušinimo ventiliatorių. | Nurodyti (patvirtinti) |
| Elektros sistema |  |  |
| 24. | Atmosferos, vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui atsparūs elektros instaliacijos laidai ir jungtys. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 25. | Ksenoniniai arba LED tipo darbiniai žibintai po 2 priekyje ir gale, papildomas žibintas ant kasimo strėlės, ant kabinos – oranžinis signalinis švyturėlis arba LED žibintas. Visi žibintai turi būti apsaugoti apsauginėmis žibintų grotelėmis arba apsauginiu rėmu. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 26. | Atbulinės eigos garsinis signalas. | Nurodyti (patvirtinti) |
| Kabina |  |  |
| 27. | Atitinkanti ROPS (ISO 3471 arba ISO 12117), FOPS (ISO 3449) arba lygiaverčius Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai: atitikties sertifikatas, gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | Nurodyti kokį standartą atitinka siūloma kabina, jei aktualu pateikti lygiavertiškumo įrodymus ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 28. | Hermetiška, nepraleidžianti dulkių, priekinis stiklas aprūpintas valytuvu su langų apiplovimo sistema. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 29. | Ergonomiška sėdynė, klimato kontrolės sistema, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo kamera. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 30. | Kabinoje yra reguliuojamos padėties pneumatinis operatoriaus krėslas ir saugos diržas. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 31. | Kabinoje yra variklio aušinimo skysčio temperatūros, degalų lygio indikatoriai ir kontroliniai prietaisai, taip pat ekskavatoriaus darbo valandų skaitiklis. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 32. | Kabinoje yra informavimo ir signalizavimo apie ekskavatoriaus darbo sutrikimus ir gedimus priemonės. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 33. | Visų ekskavatoriaus prietaisų rodmenys turi būti pateikiami pagal metrinę matavimo sistemą. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 34. | Kabinoje įrengtas nuotolinės srovės (12 V) kištukinis lizdas prietaisams prijungti ir USB lizdas. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 35. | Kabinoje įrengtas, integruotas radijo grotuvas su garsiakalbiais, turintis Bluetooth sąsaja mobiliajam telefonui ir USB jungtį. | Nurodyti (patvirtinti) |
| Kasimo strėlė |  |  |
| 36. | Dviejų dalių „Mono boom“ tipo arba lygiavertė. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 37. | Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 38. | Maksimalus kasimo siekis ne mažiau 12000 mm., o kasimo gylis ne mažiau kaip 5000 mm. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti kasimo strėlės siekį ir kasimo gylį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 39. | Strėlės ilgis – ne trumpesnė kaip 12 m. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti kasimo strėlės ilgį ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 40. | Centrinė tepimo sistema. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 41. | Ekskavatoriaus kaušo kasimo jėga ne mažiau negu 35 kN. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti ekskavatoriaus kaušo kasimo jėgą ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| Ekskavatoriaus duomenų kaupimo sistema |  |  |
| 42. | Ekskavatoriuje turi būti integruota gamyklinė arba lygiavertė nuotolinė kuro apskaitos ir stebėjimo sistema (telemetrinė transporto kontrolės sistema). | Nurodyti (patvirtinti) |
| Talpos |  |  |
| 43. | Kuro bako talpa ne mažiau 240 l. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą. | Nurodyti kuro bako talpą ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |
| 44. | Degalų bako konstrukcija turi būti tokia, kad degalai į ekskavatorių galėtų būti pilami tiek naudojant degalų pistoletą-rankeną (adapterį), tiek pilant degalus iš kanistrų. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 45. | Kuro bako talpa turi būti rakinama. | Nurodyti (patvirtinti) |
| Kiti reikalavimai |  |  |
| 46. | Rakinama įrankių dėžė su ekskavatoriaus eksploatavimui būtinų raktų komplektu ir tepimo priemonėmis. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 47. | Ekskavatoriaus kabinos viduje arba išorėje turi būti gesintuvas su jam numatyta vieta ir jo tvirtinimo elementais. | Nurodyti (patvirtinti) |
| Papildomi priedai |  |  |
| 48. | Hidraulinis vartomas šlaitavimo kaušas. Ne mažiau negu 1200 mm pločio ir ne mažiau kaip 0,27 m3. | Nurodyti (patvirtinti) |
| 49. | Hidraulinis griovimo, rūšiavimo griebtuvas. | Nurodyti (patvirtinti) |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai |  |
| 50. | Perkama prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, t. y. tiekėjas prekei turi suteikti papildomą 6 mėn. garantinį terminą, viso prekei turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių arba 4000 darbo valandų (žr. kuris terminas baigsis pirmiau) garantija taikoma visam ekskavatoriui ir visiems mazgams. Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštiškas patvirtinimas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | Patvirtinti atitiktį reikalavimui ir nurodyti suteikiamą garantiją, ir įrašyti dokumentą patvirtinantį atitiktį reikalavimui pateikiamą su pasiūlymu |

6 lentelė. Siūlymas :

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Kaina, EUR be PVM | PVM*, Eur | Kaina, EUR su PVM* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vikšrinis ekskavatorius ir jo priedai /nurodyti gamintoją, markę, modelį, modifikaciją ir pan, jei tokia gamintojo informacija yra./ | 1 |  |  |  |

*Į kainą turi būti įskaičiuota PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos. Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR be PVM ir EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba tik EUR be PVM, jei teikėjas yra ne PVM mokėtojas. Kaina nurodoma ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu.

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | * |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

* Teikdamas pasiūlymą tiekėjas privalo pasirašyti šią pasiūlymo formą „1 PAGD PD BS“ 15.1 punkte nustatyta tvarka.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

Taikoma, jei kvalifikacijai įrodyti tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus, kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo darbuotojai, tačiau jie bus įdarbinti laimėjimo ir Sutarties sudarymo atveju.

Taikoma, jeigu kvalifikacijai atitikti tiekėjas naudosis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo, priemonėmis.

Tiekėjas turi pateikti įrodymą (nurodytą BS 7.2 punkte), kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį