NUOLATINĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS SISTEMOS LICENCIJŲ IR ŠIAI SISTEMAI REIKALINGOS ĮRANGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

  - Pirkimo objektas: Nuolatinės sveikatos stebėsenos sistema (toliau Sistema) apima:

  - Licenciją naudotis internetine programa kompiuteriuose (sveikatos priežiūros specialistams, neribotam vartotojų skaičiui) ir mobiliąja programėle (pacientams) – 36 mėnesių laikotarpį;

  - Šiai sistemai reikalinga įrangą (toliau Įrangą):

33 vnt. medicininių kraujospūdžio matuoklių;

33 vnt. išmaniųjų apyrankių (fizinio pajėgumo matuoklių);

33 vnt. pulsoksimetrų;

150 vnt. gliukomačių su juostelėmis.

- Pagrindimas dėl pirkimo neskaidymo į dalis: pirkimas į  dalis neskaidomas, nes įsigyjama integruota nuolatinės sveikatos stebėsenos sistema (toliau Sistema) – yra nedalomas, technologiškai vientisas objektas, apimantis programinę įrangą (licencijas), duomenis generuojančią Įrangą bei jų tarpusavio sąveikai būtinus funkcinius komponentus. Sistemos architektūra sukurta taip, kad visos jos dalys – mobilioji programėlė, internetinė programa, tiekėjo programinė įranga ir su ja suderinama Įranga– veiktų kaip vieninga ekosistema, kuriai būtinas techninis ir funkcinis suderinamumas.

Pirkimo skaidymas į dalis būtų nepagrįstas, nes pažeistų pirkimo objekto integralumą, sukeltų techninės integracijos rizikas ir neleistų užtikrinti tinkamos atsakomybės už visos sistemos saugumą, veikimą bei priežiūrą. Įranga, naudojama duomenų surinkimui, yra suderinama tik su konkrečia programine įranga, kuri palaiko specifinius duomenų perdavimo, šifravimo ir saugojimo protokolus. Tiek pacientų sąsaja (mobilioji programėlė), tiek gydytojų darbo aplinka (kompiuterinė versija) yra tarpusavyje susieti komponentai, kurie turi būti centralizuotai administruojami ir veikti be trikdžių. Pirkimo suskaidymas sudarytų prielaidas atsirasti techniniams nesuderinamumams tarp sistemos komponentų, apsunkintų atsakomybės paskirstymą tarp skirtingų tiekėjų bei reikšmingai padidintų pacientų duomenų saugumo ir sistemos veikimo patikimumo rizikas.

- Sistema skirta pacientų stebėjimui nuotoliniu būdu – Įranga perduoda duomenis į mobiliąją programėlę per Bluetooth, o iš jos – į Sistemos duomenų bazę (serverį).   Sveikatos priežiūros specialistai kompiuteriuose per internetinę programą gali stebėti pacientų sveikatos rodiklius realiu laiku ir bendrauti su pacientu.

- Internetinė programa ir mobilioji programėlė Pirkėjui nuosavybėn neperduodama, naudojama pagal naudotojo licencijas 36 mėn. laikotarpį.

- Įranga, nurodyta 1.2 punkte,  įsigyjama ir tampa Pirkėjo nuosavybe.

- Pirkimo objekto apimtys:

  - lentelė. Licencijos ir įranga

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. | Licencija naudotis Integruota sveikatos priežiūros specialistų nuotolinės stebėsenos sistema | Paskyra | Ne mažiau 17 darbo vietų |
| 6.1.2. | Licencija naudotis Integruota pacientų nuotolinės stebėsenos sistema | Paskyra | Ne mažiau 33 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų |
| 6.1.3. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai | Vnt. | 33 |
| 6.1.4. | Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) | Vnt. | 33 |
| 6.1.5. | Pulsoksimetrai | Vnt. | 33 |
| 6.1.6. | Gliukomačiai su juostelėmis* | Vnt. | 150 |

*Juostelių kiekis turi būti paskaičiuotas vienam gliukomačiui mėnesio laikotarpiui (viena juostelė vienai dienai).

7. Reikalavimai pirkimo objektui

  - lentelė. REIKALAVIMAI ĮRANGAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 7.1.1. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai su Bluetooth ryšiu, turi turėti įdiegta integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. |
| 7.1.2. | Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) turi turėti įdiegta integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu, turintys MD CE ženklinimą, matuojantys pulsą, širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SpO2, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. |
| 7.1.3. | Pulsoksimetrai su Bluetooth ryšiu, turi turėti įdiegta integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. |
| 7.1.4. | Gliukomačiai su Bluetooth ryšiu, turi turėti įdiegta integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. |

  - lentelė. REIKALAVIMAI PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS PROCESAMS

| Eil. Nr. | Proceso pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros darbuotojas turi galimybę registruoti pacientą sistemoje ir priskirti sveikatos priežiūros specialistą (pvz. atvejo vadybininką, šeimos gydytoją, kt.). Automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė bei profilis mobiliajai programėlei. Sistema automatiškai išsiunčia prisijungimo duomenis prie mobilios programėlės pacientui el. paštu. Registracijos metu galima įvesti paciento asmeninius duomenis, gydymo įstaigos ar padalinio informaciją. |
| 7.2.2. | Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklius (kraujo spaudimą, pulsą, svorį, alergijas ir kt.). Taip pat galima suvesti ir peržiūrėti paskirtus vaistus ir sveikatos įrašus: diagnozes, kraujo ir gyvybinius rodiklius (įvestus sveikatos priežiūros specialisto, paciento ar gautus iš nešiojamos Įrangos), klausimynų rezultatus. Sistemoje galima stebėti paciento fizinio aktyvumo, mitybos ir vandens vartojimo duomenis. |
| 7.2.3. | Konsultavimas | Po konsultacijos turi būti galimybė įvesti jos aprašymą, rekomendacijas pacientui ir nurodymus kitiems sveikatos priežiūros specialistams. |
| 7.2.4. | Komunikavimas su pacientu | Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę bendrauti su pacientu per žinučių sistemą, konsultuoti gydymo klausimais, teikti nurodymus, rekomendacijas. Sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti pacientams ar jų grupėms į mobiliąją programėlę su gydymu susijusią informaciją: paskaitas, instrukcijas, medicininę medžiagą. Taip pat pranešimus su per sistemą prisegamais failais. |
| 7.2.5. | Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų sveikatos priežiūros ar stebėsenos planą, kuriame gali paskirti matavimus (įvedamus rankiniu būdu arba gaunamus iš išmanios Įrangos), fizinės veiklos tikslus (pvz., žingsnių skaičių), pratimus pagal paciento fizinį pasirengimą, vaistų vartojimą, klausimynus nustatytu dažnumu ir mitybos dienoraščio pildymą. |
| 7.2.6. | Paciento stebėsena | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje nuotoliniu būdu gali stebėti paciento mitybos ir vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujo spaudimą, svorį, EKG, liemens apimtį, suleidžiamo insulino kiekį, gliukozės lygį), analizuojant paciento įvestus duomenis ir išmanios Įrangos matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę ir formuoja užduotis sveikatos priežiūros specialistui. Pacientui siunčiami priminimai įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti numatytas veiklas. Taip pat galima stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal paciento vertinimo skales. |
| 7.2.7. | Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja ir siunčia į paciento el. paštą savaitines ataskaitas su sveikatos rodiklių dinamika, įskaitant matavimus, kritines reikšmes ir fizinę veiklą. |

  - lentelė. REIKALAVIMAI PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS FUNKCINEI ARCHITEKTŪRAI

| Eil. Nr. | Modulio pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Mobili programėlė |  |
| 7.3.1.1. | Mobili programėlė pacientui | Mobili programėlė skirta paciento duomenų, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje pacientas gali: - peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinę veiklą); - bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu; - peržiūrėti konsultacijų išrašus; - gauti ir peržiūrėti mokomąją medžiagą; - pildyti vaistų, vandens ir mitybos dienoraščius; - peržiūrėti treniruočių vaizdo įrašus ir pažymėti Borgo skalę; - įvesti diagnostinių klausimynų atsakymus; - prisegti ir įkelti dokumentus į sistemą; - valdyti paciento paskyros duomenis. |
| 7.3.2. | Internetinė programa |  |
| 7.3.2.1. | Pacientų registravimo modulis | Sistema turi užtikrinti šias funkcijas: - vartotojo autentifikavimą prisijungiant prie internetinės programos; - naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę; - pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką; - paciento registracijos metu kontaktinės informacijos (paciento vardą ir pavardę, asmens kodą, sveikatos priežiūros įstaigą, padalinį, prižiūrintį gydytoją, el. pašto adreso, telefono numerio, kt.) ir kitų duomenų įvedimą; - paciento paskyros ir nešiojamos Įrangos paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą. |
| 7.3.2.2. | Paciento sveikatos kortelės modulis | Modulis paciento medicininei informacijai valdyti: - sveikatos kortelės duomenys: peržiūra, įvedimas, filtravimas, koregavimas; - sveikatos rodikliai: stebėsena (pulsas, kraujo spaudimas, fizinis aktyvumas, miegas, EKG, gliukozė, insulinas, kt.), įvedimas, individualus sveikatos normų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai, diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas; - fizinis aktyvumas ir mityba: fizinio aktyvumo, mitybos dienoraščio ir pasiektų tikslų peržiūra; - vaistai: vaistų vartojimo istorijos peržiūra, naujų vaistų paskyrimas; - užduotys: pacientui paskirtų užduočių rezultatų peržiūra; - klausimynai: įkelti, peržiūrėti diagnostinius klausimynus, jų atsakymus; - įkelti failus (pvz., medicinines nuotraukas, kt.). |
| 7.3.2.3. | Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Posistemis sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti: - užduotys: peržiūra ir valdymas; - pacientai: priskirtų pacientų ir jų informacijos peržiūra; - sveikatos priežiūros specialistai: sąrašų peržiūra, paieška, naujų sveikatos priežiūros specialistų pridėjimas, informacijos valdymas (pvz. kontaktinė informacija, sveikatos priežiūros specialisto duomenys). |
| 7.3.2.4. | Konsultacijų modulis | Modulis nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: - konsultacijų išrašai: įvedimas, peržiūra, valdymas, matomumo nustatymai pacientui; - pacientui skirtos rekomendacijos ir nurodymai: įvedimas, siuntimas į mobiliąją programėlę; - gydymas: vaistų skyrimas, diagnozės aprašymas. |
| 7.3.2.5 | Pacientų stebėsenos modulis | Pacientų stebėsenos modulis: - sveikatos būklės vertinimas: sveikatos rodiklių, fizinės veiklos, mitybos įpročių, emocinės ir fizinės savijautos rodiklių analizė; - duomenų šaltiniai: nešiojamos Įrangos ir paciento mobiliojoje programėlėje esančių duomenų naudojimas vertinimui; - įspėjimai: pranešimų siuntimas sveikatos priežiūros specialistui apie staigius paciento sveikatos pokyčius. |
| 7.3.2.6 | Individualizuoto stebėsenos plano modulis | Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams: - plano sudarymas: laikotarpio nustatymas, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių (pvz. fizinė veikla, judėjimo tikslai, mitybos ir vandens suvartojimo registravimas) paskyrimas; - fizinės veiklos intensyvumo lygiai: priskyrimas (ne mažiau kaip 3 lygiai) ir treniruočių parinkimas; - stebėsena: diagnostinių klausimynų nustatymas plano laikotarpiui; - plano koregavimas: pratęsimas, nutraukimas, būsenų valdymas (pvz. „sukurtas“, „aktyvuotas“, „sustabdytas“, „atnaujintas“, „užbaigtas“); - plano uždarymas: sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą priežastį pasirenkant iš sąrašo ar įvedant ranka. |
| 7.3.2.7. | Komunikavimo modulis | Modulis paciento ir sveikatos priežiūros specialisto komunikacijai: - pacientas gali susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, gauti nurodymus ir rekomendacijas; - bendravimas vyksta per žinučių sistemą per mobiliąją programėlę ir platformą. |
| 7.3.2.8. | Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis | Modulis vartotojų paskyrų valdymui: - sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų paskyrų kūrimas bei valdymas; - pacientų nešiojamos Įrangos prijungimas ir valdymas; - sveikatos priežiūros specialistų priskyrimas pacientams. |
| 7.3.3. | Duomenų perdavimo modulis |  |
| 7.3.3.1. | Duomenų perdavimo modulis | - automatizuotas duomenų perdavimas iš Įrangos į sistemą vykdomas saugiais, šifruotais kanalais, naudojant TLS 1.3, HTTPS protokolus, per mobiliąją programėlę. - Medicininiai kraujospūdžio matuokliai - automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK integracija; - Išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuokliai) (su MD CE ženklinimu), matuojančios širdies ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, SpO2, kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis - duomenų gavimas ne rečiau kaip kas valandą naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu integracija; - Pulsoksimetrai, skirti nuolatiniam širdies ritmo, aktyvumo ir pulso duomenims gauti turinti SDK ir API integracijas; - Gliukomačiai, skirti nuolatiniam cukraus kiekio kraujyje duomenims gauti turinti SDK ir API integracijas; - naudojant programinės įrangos kūrimo sąsaja nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. |

  - lentelė. INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 7.4.1. | Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: - Internetinės programos talpinimas tiekėjo serveryje ir veikimo užtikrinimas; - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Tiekėjas privalo organizuoti mokymus sveikatos priežiūros specialistams, apimančius sistemos naudojimą, funkcionalumus ir geriausias praktikas. - Tiekėjas privalo parengti mokymų medžiagą, įskaitant vadovus, vaizdo įrašus ir interaktyvias sesijas. - Tiekėjas privalo teikti pagalbos liniją ar konsultacijas, kur sveikatos priežiūros specialistai galėtų kreiptis dėl iškilusių klausimų ar problemų. - Tiekėjas privalo teikti nuolatinius mokymus ir atnaujinimus, ypač po sistemos atnaujinimų ar naujų funkcijų įdiegimo. - Reakcijos į Vartotojo pranešimą apie gedimą laikas iki 4 darbo valandų. |
| 7.4.2. | Planiniai sistemos atnaujinimai: - Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Pirkėjo nedarbo metu (t. y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 19:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo Pirkėjui turi būti išsiunčiamas pranešimas apie atliekamus darbus nurodytais įstaigos kontaktais. |
| 7.4.3. | Reikalavimai sistemos palaikymui: - Tiekėjas licencijos galiojimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių ir kt.) palaikymą; - Palaikymo priežiūros terminas ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos; - Sistemos palaikymo paslaugoms taikomas SLA (paslaugų lygio susitarimas) turi užtikrinti ne mažesnį kaip 95% prieinamumą; - Palaikymo priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą licencijos galiojimo laikotarpiu; - Tiekėjas turi vykdyti Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais; - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Pirkėjo naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistema ar jos dalimi (posistemiu); - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laikotarpį pašalinti negalima, kartu su Pirkėju suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo kito laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai; - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Pirkėjo naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai; - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Pirkėjui tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus registravimo priemones: Pirkėjo ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus. |

  - lentelė. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 7.5.1. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad sistema pilnai veikia su mobiliąja programėle ir palaiko duomenų perdavimą iš suderinamos nešiojamos Įrangos; |
| 7.5.2. | Sistemoje vartotojas turi galėti pasirinkti reikšmes iš baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus atvejus, kai įvedimo laukas skirtas tekstui, skaitinei išraiškai, datai ar pasirenkamam laukui; |
| 7.5.3. | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba prie laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas ar kita pagalbinė informacija; |
| 7.5.4. | Aprašomųjų laukų tekstas turi būti koreguojamas naudojant teksto stiliaus redaktorių; |
| 7.5.5. | Sąrašinėse formose turi būti nurodoma įrašo sukūrimo ar atnaujinimo data ir atsakingo asmens duomenys; |
| 7.5.6. | Vartotojai turi būti informuojami apie įvykius informaciniais pranešimais ar el. paštu; |
| 7.5.7. | Sistemoje turi veikti paieška sąrašinėse formose, su galimybe siūlyti galimus rezultatus vedant raktažodį; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentus šiais formatais: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į PDF formatą; |
|  | Sistema turi leisti vartotojui pasirinkti lietuvių arba anglų kalbą, kuria bus pateikiama informacija; |
|  | Sistema turi autentifikuoti vartotoją pagal paskyros duomenis ir suteikti prieigą prie funkcionalumų pagal vartotojo rolę; |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas vartotojų autentifikavimas, duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir archyvavimas; |

  - lentelė. REIKALAVIMAI VARTOTOJAMS IR JŲ GRUPĖMS

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 7.6.1. | Sistemoje turi būti galimybė sistemos naudotojams priskirti vartotojų roles bei vartotojų rolėms priskirti teises. Vartotojų rolės gali būti: šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, kardiologas, endokrinologas ir kt. |

  - lentelė. REIKALAVIMAI SISTEMOS ARCHITEKTŪRAI IR FUNKCINIAMS KOMPONENTAMS

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 7.7.1. | Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti EAIS aukštą 95% prieinamumą, kuris gali būti vykdomas operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti vykdomas internetinės programos, mobiliosios programėlės, integracijų ir duomenų lygiuose; |
| 7.7.2. | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos; |
| 7.7.3. | Sistemoje turi būti integracija su duomenų analitikos algoritmais skirtais analizuoti fizinio krūvio rodiklius, teikti duomenų analizės rezultatus dėl fizinės veiklos intensyvumo, širdies ritmo ir kitų parametrų; |
| 7.7.4. | Įdiegti priemones, užtikrinančias žurnalinių įrašų surinkimą iš visų Sistemos kuriamų komponentų; |
| 7.7..5. | Sistemoje duomenys turi būti saugomi MS SQL ar analogiškoje duomenų bazių valdymo Sistemoje; |
| 7.7.6. | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. TLK kodų klasifikatoriai turi būti peržiūrimi ir atnaujinami vieną kartą per ketvirtį; |
| 7.7.7. | Duomenų mainai turi būti vykdomi saugiais, šifruotais duomenų perdavimo kanalais (HTTPS, TLS, kt..), naudojant tinklines sąsajas (WS) ar lygiavertes technologijas ir protokolus. Esant objektyvioms priežastims, galimos išimtys, tačiau jos turi būti suderintos su Pirkėju (technologijos, protokolai). |

  - lentelė.  REIKALAVIMAI DUOMENŲ PERDAVIMUI IR JO POSISTEMĖMS

| - Eil. - Nr. | - Reikalavimai |
| --- | --- |
| - 7.8.1. | - Sistemoje turi būti įdiegta REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų perduoti duomenis šifruotais duomenų perdavimo kanalais (HTTPS, TLS, kt.) tarp internetinės programos ir paciento mobilios programėlės; |
| - 7.8.2. | - Sistemoje turi būti įdiegta REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų perduoti duomenis tarp Paciento sveikatos duomenų saugojimo posistemės ir internetinės programos, pateikiant paciento sveikatos stebėsenos rezultatus; |
| - 7.8.3. | - Sistemoje turi būti įdiegtas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas; |
| - 7.8.4. | - Sistemoje turi būti įdiegtas klaidų ir trikdžių saugojimo servisas, kuriame būtų kaupiama informacija apie integracijų, el. pranešimų, sisteminių trikdžių bei vartotojų jungimosi prie sistemos klaidas, skirtas Sistemos veiklos stebėsenai ir analizei (pvz.: Grafana ar analogiškas įrankis); |
| - 7.8.5. | - Sistemoje turi būti įdiegta integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio kraujospūdžio matuoklio; |
| - 7.8.6. | - Sistemoje turi būti įdiegta integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš išmaniosios apyrankės (fizinio pajėgumo matuoklio) turinčios MD CE ženklinimą, matuojančios širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SpO2, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis ir kt.; |
| - 7.8.7. | - Sistemoje turi būti įdiegta integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš pulsoksimetro; |
| - 7.8.8. | - Sistemoje turi būti įdiegta integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš gliukomačio; |
| - 7.8.9. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtos nešiojamos Įrangos; |
| - 7.8.10. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti paciento duomenis gautus per mobiliąją programėlę; |
| - 7.8.11. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti vartotojų duomenis internetinėje programoje; |
| - 7.8.12. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti pacientų sutikimus dėl duomenų apsaugos reikalavimų; |
| - 7.8.13. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti algoritmų rezultatus ataskaitų formavimui ir pateikimui per internetinę programą ar mobilią programėlę. |

  - lentelė.  REIKALAVIMAI ANALITIKOS SERVISUI IR JO KOMPONENTAMS

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| 7.9.1. | Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamos Įrangos ir per paciento mobiliąją programėlę gautus sveikatos rodiklius; |
|  | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką ir nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kas savaitines rekomendacijas krūvio didinimui; |
| 7.9.3. | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos; |
| 7.9.4. | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė; |
| 7.9.5. | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius; |
| 7.9.6. | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai; |
| 7.9.7. | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas vizualiai (pvz., grafikai, spalvų indikatoriai ir pan.) į mobiliąją programėlę; |
| 7.9.8. | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus); |
| 7.9.9. | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena, ir negaunant duomenų iš nešiojamos Įrangos ar neįvedant pacientui per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui. Pranešimai turi būti siunčiami, jei per parą nebuvo gauti duomenys. |
| 7.9.10. | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamos Įrangos ar per paciento per mobilią programėlę; |
| 7.9.11. | Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 33 vienu metu veikiančias pacientų paskyras. |