| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-06-04 |  |  |  |
| Užsakovas: UAB „Grinda“, įm. kodas 120153047, Eigulių g. 32, 03150 Vilnius |  |  |  |
| STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS |  |  |  |
| I DALIS. Projektavimo duomenys |  |  |  |
| Projektavimo duomenys | Projektavimo duomenų aprašymas |  |  |
| - Projekto pavadinimas | Vilniaus šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633) Vasario 16-osios g. 11 Vilniuje dalies tvoros tvarkybos darbų projekto rengimas ir projekto vykdymo priežiūra |  |  |
| - Teritorija | - Vilniaus senamiestis (unik. kodas 16073) vizualinės apsaugos pozonis); - Vilniaus miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu (unik. kodas 33653); - Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (unik. kodas 25504); - Vilniaus šv. Apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas (unik. kodas 1073). |  |  |
| - Statinio kategorija | Ypatingas statinys (kultūros paveldo statiniai) |  |  |
| - Statinio funkcinė paskirtis | Funkcinė paskirtis tvarkybos darbų projektu nekeičiama |  |  |
| - Statinio projekto rūšis | Tvarkybos darbų projektas |  |  |
| - Tvarkybos darbų rūšys | - Taikomieji tyrimai; - Remontas, restauravimas ar kt. (arba kaip nurodo projekto vadovas) |  |  |
| - Esami statinio rodikliai | - Unikalus objekto kodas: 37633; - Pavadinimas: Vilniaus šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvora; - Adresas: Vasario 16-osios g. 11 Vilnius; - Įregistravimo registre data: 1992-05-22; - Statusas: Valstybės saugomas; - Objekto reikšmingumo lygmuo: regioninis; - Rūšis: nekilnojamas; - Vertybė pagal sandarą: į kompleksą įeinantis; - Priklauso kompleksui: Vilniaus šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir šv. Jokūbo ligoninės statinių kompleksas; - Eil. Nr. komplekse: 3; - Amžius: statyta XIX a. vid., perstatyta XIX a. pab. – XX a. pr. - Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); - Vertingos savybės: - 7.1.1.2. tūris - tvora, susidedanti iš P, R ir Š dalių, su vartais P ir R dalyse (R tvoros dalis, buvusi mūrinė, XIX a. pab. - XX a. pr. perstatyta į metalinę, P tvoros dalis yra palei Lukiškių g., R tvoros dalis yra palei Vasario 16-osios g., Š tvoros dalis skiria ŠR šventoriaus dalį nuo vienuolyno kiemo; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 19; IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 213-234; 2014 m.); stogo forma - P tvoros dalies dvišlaitė (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 213-225; 2014 m.); stogo dangos medžiaga ar jos tipas - P tvoros dalies čerpių dangos tipas (-; -; IKONOGR Nr. 18-23; FF Nr. 213-225; 2014 m.); R tvoros dalies vidurinio tarpsnio skardos dangos tipas (-; -; FF Nr. 227-229; 2014 m.); - 7.1.1.3. sienų angos, nišos - P tvoros dalies angos su segmentinėmis ir pusapskritėmis sąramomis (P 1 iš 5 2024-12-10 13:06Firefox https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/1D042E47-9485-44F3-ADF9... tvoros dalies R angos vietoje suformuota niša; būklė gera; IKONOGR Nr. 18, 21, 22; FF Nr. 213, 214, 219, 225; 2014 m.); R tvoros dalies vartų anga (-; būklė gera; BR Nr. 1, 19; FF Nr. 231, 232; 2014 m.); - 7.1.1.4. fasadų apdaila ir puošyba - P tvoros dalies P pusės bei R tvoros dalies plytų mūro piliastrai (-; būklė patenkinama; IKONOGR Nr. 16, 18-23; FF Nr. 213-220; 2014 m.); P tvoros dalies P pusės plytų mūro profiliuotas karnizas (-; būklė patenkinama; FF Nr. 214-220; 2014 m.); P, Š tvorų dalių tinko tipas, R tvoros dalies cokolio ir vidurinio tarpsnio tinko tipas (-; -; IKONOGR Nr. 16, 18-23; FF Nr. 213-229; 2014 m.); - 7.1.1.5. konstrukcijos - pamatas su P tvoros dalyje plytų mūro cokoliu, R tvoros dalyje akmenų ir plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; -; IKONOGR Nr. 18, 22, 23; FF Nr. 216-220, 227-229; 2014 m.); P ir Š tvoros dalių plytų mūro sienos su plytų mūro stulpais, R tvoros dalies vidurinio tarpsnio plytų mūro siena (-; būklė patenkinama; BR Nr. 1, 19; IKONOGR Nr. 16-23; FF Nr. 213-229; 2014 m.); R tvoros dalies viršutinio tarpsnio metalinė konstrukcija (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 17; FF Nr. 227-234; 2014 m.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - R tvoros dalies metaliniai vartai (-; būklė gera; FF Nr. 232-234; 2014 m.); P tvoros medinių dvivėrių vartų tipas (-; -; IKONOGR Nr. 18, 22; FF Nr. 219, 225; 2014 m.). |  |  |
| II DALIS. Projektavimo reikalavimai |  |  |  |
| Projektavimo reikalavimai |  | Projektavimo reikalavimų aprašymas |  |
| - Paslaugų (darbų) apimtis |  | Vilniaus šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso tvoros (unik. kodas 37633) Vasario 16-osios g. 11 Vilniuje dalies tvoros tvarkybos darbų projekto rengimas (išgriautos dalies tvoros atstatymas) (toliau – Projektas): - Taikomieji tyrimai. Atlikti projekto parengimui būtinus tyrimus, jei tokie tyrimai yra reikalingi. Tokiu atveju, jei tyrimai yra reikalingi – gauti leidimus jų atlikimui. - Projektiniai pasiūlymai. Projektiniuose pasiūlymuose parodoma, kaip numatoma atlikti tvarkybos darbus saugomame objekte, objekto teritorijoje. Projektinių pasiūlymų pagrindu turi būti gautos projektavimo sąlygos tvarkybos darbų projektui rengti. - Tvarkybos darbų projektas: - Architektūros sprendiniai; - Konstrukciniai sprendiniai; - Pasirengimo tvarkybai organizavimo schemos pasirengimas; - Tvarkybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas; - Kiti būtini projekto dokumentai, numatyti PTR ir kituose teisiniuose dokumentuose. - Projekto ir darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentų pateikimas Užsakovo nurodytai projekto ekspertizės įmonei. - Projekto ir darbų skaičiuojamosios kainos pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų atstatymo metu, taisymai. - Tvarkybos darbų leidimo gavimas. - Projekto vykdymo priežiūra. Šios paslaugos pradžia laikoma, kai Užsakovas sudaro tvarkybos darbų sutartį su rangovu ir apie tai yra informuojamas Projektuotojas. Preliminari Projekto vykdymo priežiūros paslaugų trukmė apie 12 (dvylika) mėnesių – rangovui pradėjus vykdyti darbus. Vykdant tvarkybos darbus, pagal poreikį lankytis statybvietėje tokiu periodiškumu, kuris užtikrintų tinkamą projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros atlikimą. Išlaidos biuro patalpoms, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms, su projekto vykdymo priežiūra susijusioms veikloms, turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pateikti raštiškas tarpines ataskaitas apie projekto vykdymo priežiūros eigą. - Užsakovo atstovavimas KPD skyriuose, KPEPIS sistemoje, atliekant darbus, susijusius su Projekto rengimu. - Kitas paslaugas, galimai atsirandančias projektavimo metu atskirose srityse, reikalingas leidimų dokumentams gauti (užsakymas ir gavimas topografinių, geologinių tyrinėjimų dokumentų, esamo statinio statybinis tyrinėjimas, projektavimo valdymas, kt.). |  |
| - Reikalavimai tvarkybos darbų projekto sprendiniams |  | Tvarkybos darbų projektas rengiamas vadovaujantis tvarkybos darbų projektavimo sąlygomis, tyrimų išvadomis, Kultūros vertybių registro duomenimis. Tvarkybos darbų projekto sprendiniuose turi būti pateikti specialiųjų technologijų aprašai, medžiagų techninės ir kokybinės charakteristikos, sąnaudų žiniaraščiai. Tvarkybos darbų projekto sprendiniuose turi būti pateikti objekto vertingųjų savybių, tyrimų metu išaiškintų autentiškų ir kitų elementų, formuojančių statinio architektūrinio sprendimo visumą, tvarkybos darbų sprendiniai: - Architektūriniai sprendiniai: architektūros tūrinių detalių ir elementų; nišų; stogo dangai. Tinkavimas ir dažymas šiame etape nenumatomi. - Konstrukcijų sprendiniai: pamato įrengimo / atkūrimo, plytų mūro sienos su plytų mūro stulpais atkūrimo, seno ir atkuriamo mūro apjungimo, pamatų ir sienų hidroizoliacijos. Projekte apibūdinant naudotiną medžiagą, gaminį ar pan., negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus Rangovo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai naudotinos medžiagos, gaminio ar pan. yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. |  |
| - Paslaugų atlikimo grafikas |  |  | Projektuotojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Užsakovui Projekto rengimo grafiką (toliau – Grafikas). Grafikas turi būti detalus, nurodant Projekto rengimo rezultatų (tarpinių ir galutinių) pateikimo derinimui ir / ar tvirtinimui Užsakovui ir / ar kitoms institucijoms / organizacijoms terminus, taip pat įvertinant ir tokiems derinimams ir / ar tvirtinimams reikalingus laikotarpius pagal nustatytus reikalavimus. Tvarkybos darbų projektas turi būti parengtas ir tvarkybos darbų atlikimo leidimas turi būti gautas per 5 (penkis) mėnesius: - Reikalingų tyrimų atlikimas (jei tokie reikalingi) – 2 (du) mėnesiai (nuo sutarties įsigaliojimo). - Projektinių pasiūlymų rengimas ir derinimas, tvarkybos sąlygų gavimas – 2 (du) mėnesiai (nuo sutarties įsigaliojimo). Vyksta lygiagrečiai su p.3.1.; - Tvarkybos projekto rengimas ir derinimas – 2 (du) mėnesiai (nuo sutarties įsigaliojimo), įskaitant Projekto ir darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentų ekspertizės pastabų ištaisymą. Projekto ir darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentų ekspertizės pastabas ištaisyti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pastabų gavimo dienos. - Tvarkybos darbų leidžiančio dokumento gavimas – 1 (vienas) mėnesis nuo Projekto ir darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentų teigiamos ekspertizės išvados. Projekto vykdymo priežiūra – reguliariai per visą atstatymo darbų laikotarpį, dalyvavimas gamybiniuose pasitarimuose. Parengti galutinę projekto vykdymo priežiūros ataskaitą: glaustai, tačiau tiksliai ir aiškiai aprašyti visą projekto vykdymo priežiūros eigą, pateikti išvadas dėl projekte nenumatytų, numatytų, bet atsisakytų ar pakeistų sprendinių ir darbų. Užsakovui paskelbus tvarkybos darbų viešąjį pirkimą, Projektuotojas, gavęs paklausimą, turi pateikti raštiškus paaiškinimus per Užsakovo nustatytą protingą terminą (vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis) ir, prireikus, atitinkamai pataisyti Projektą per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos. Dalyvauti tvarkybos darbų užbaigimo (objekto pridavimo) komisijos darbe. |
| - Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui |  |  | Projektas rengiamas suderinus sprendinius su Užsakovu. Užsakovo pritarimai gaunami: - Prieš teikiant derinti Projektinius pasiūlymus. - Prieš teikiant Projektą ir darbų skaičiuojamosios kainos ekspertizėms organizuoti. Projekto dalių sprendiniai turi būti suderinti tarpusavyje. Projektuotojui pateikus derinti Projekto sprendinius, Užsakovas privalo pritarti pateiktam siūlymui ir/ar pateikti motyvuotą nepritarimo atsakymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Projektuotojas atsižvelgiant į Užsakovo pasiūlymus ir pastabas tikslina Projektą, kol gauna Užsakovo pritarimą. Projektas turi būti suderintas su už kultūros paveldo apsaugą atsakingomis institucijomis. Projektuotojas privalo pateikti ekspertizei tinkamos / pilnos sudėties Projektą ir darbų skaičiuojamosios kainos nustatymo dokumentus ir pataisyti juos pagal privalomas ekspertizės pastabas per nurodytą terminą. |
| - Projekto rengimui taikomi teisės aktai |  |  | Projektavimo dokumentai turi atitikti Tvarkybos darbų projektų rengimo reikalavimus, nurodytus atitinkamuose teisės aktuose. Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“, Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. |
| - Nurodymai Projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui |  |  | - Projektas rengiamas lietuvių kalba. - Brėžinius pateikti DWG ir PDF formatu. - Dokumentus pateikti Word ir PDF formatu. - Užsakovui pateikti: po tvarkybos darbų leidimo gavimo 2 (du) Projekto popierines kopijas ir 1 (vieną) pilnos apimties skaitmeninė versija. |