TENTINIS ANGARAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ši techninė specifikacija apibrėžia tentinio angaro techninius parametrus, konstrukcijas, medžiagiškumą bei pagrindinius kokybės rodiklius. Angaras skirtas atliekų sandėliavimui užtikrinant apsaugą nuo aplinkos poveikio.

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Tentinis angaras turi būti naujas, nenaudotas, be išorinių pažeidimų.

  - Tinkamas eksploatuoti įvairiomis gamtinėmis ir aplinkos temperatūros sąlygomis.

  - Konstrukcija turi būti surenkama su dvišlaičiu stogu. Pagaminta iš dvigubo cinkuoto plieno, arkos išdėstytos ne siauriau nei  2 m. Turi būti atspari vėjo (ne mažiau 1,43 kN/m) ir sniego (ne mažiau 0,96 kN/m) apkrovoms. Įrengiami pakeliami vartai abiejuose tentinio angaro galuose. Angaras turi būti tvirtas, ilgaamžis ir funkcionalus, sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ar pakeičiamos.

  - Gamybai naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos.

  - Tentinio angaro spalva balta.

  - Tentas turi būti pagamintas iš PVC medžiagos, kurios tankis būtų ne mažesnis kaip 750 g/m² .

  - Tentiniui angarui turi būti išduodamas CE sertifikatas.

  - Tiekėjas užsakovui pateikia angaro eksploatacijos, aptarnavimo, priežiūros ir remonto instrukcijas lietuvių kalba.

- TENTINIO ANGARO MATMENŲ REIKALAVIMAI

  - Stačiųjų  išorinių sienų  aukštis ne žemesnis kaip  3,8 m.

  - Išoriniai matmenys ne mažiau kaip 26 m (ilgis) x 12,2 m (plotis) x 7,5 m (kraigo aukštis). Bendras angaro plotas negali būti mažesnis nei 315 m2. Vartų matmenys ne mažesnis kaip 4,6 m (plotis) x 4,3 m (aukštis).

- PRISTATYMO SĄLYGOS IR TERMINAI

  - Tentinis angaras nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi būti pristatytas ir sumontuotas per vieną mėnesį.

  - Pristatymo/montavimo adresas : Kaupių k. 4, Kaupių k., LT-72122 Tauragės r. asfaltuota aikštelė sąvartyno teritorijoje.

  - Angarui turi būti suteikiamas gamintojo ir (arba) tiekėjo garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 2 metai.