Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas

„Siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

“

TINKLŲ (OBJEKTŲ), ESANČIŲ PO ŽEME, IDENTIFIKAVIMO PRIEMONIŲ (GEORADARŲ) PIRKIMAS

Siūlomų Prekių techninės charakteristikos ir jų atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, funkcionalumas, sąlyga | Reikalavimo įgyvendinimas Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai, jų reikšmės, sprendimai ir kitokie paaiškinimai Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi (Pildo tiekėjas) | Nuorodos į konkretų pasiūlymo puslapį ar kartu pateiktą dokumentą, kuriame pagrindžiamas, įrodomas nurodytos reikšmės, parametrai, funkcijos ir t.t. (Pildo tiekėjas, perbrauktų langelių pildyti nereikia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
| 3. | Prekių pristatymo vieta – Smolensko g. 15, Vilnius. Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) turi pristatyti ir perduoti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės laikomos pristatytomis ir perduotomis, kai Tiekėjas visą jų kiekį pristato į Perkančiosios organizacijos nurodytą vietą, parengia jas darbui, perduoda visą reikalingą dokumentaciją (įskaitant ir darbo su Įranga instrukcijas) bei apmoko Perkančiosios organizacijos darbuotojus tinkamai jas eksploatuoti bei dirbti su Prekėmis ir Šalys pasirašo Prekių perdavimo – priėmimo aktą |  |  |  |  |
| 4. | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. Gamykliškai atnaujinta „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ neleistina (įskaitant ir atskirus komponentus) |  |  |  |  |
| 6. | Į Įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą Įrangos veikimą |  |  |  |  |
| 7. | Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabelių kištukai turi tikti Lietuvoje naudojamoms kištukinis lizdas |  |  |  |  |
| 8. | Įranga turi būti su CE ženklinimu. Kartu su pristatyta Preke Tiekėjas privalės pateikti ES atitikties deklaraciją/lygiaverčius sertifikatus |  |  |  |  |
| 9. | Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos Įrangos gamintojo aprašymus ar kitus dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes ir jų atitikimą visiems 2 skyriuje nurodytiems techniniams reikalavimams |  |  |  |  |
| 10. | Tiekėjas iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo turi įvykdyti mokymus lietuvių kalba 2 (dviems) Perkančiosios organizacijos darbuotojams, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimu ir konfigūravimo funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, Prekių elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektais (vartojimo parametrų reguliavimu, tikslinimas, ir kt.). Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Perkančiąja organizacija raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir laiką |  |  |  |  |
| Pagrindinės techninės charakteristikos |  |  |  |  |  |
| 11. | Georadaro valdymo modulis: |  |  |  |  |
| 11.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas su nuoroda į viešai prieinamą informaciją |  |  |  |  |
| 11.2. | Kanalai | Turi turėti vieną arba daugiau |  |  |  |
| 11.3. | Siųstuvo impulsų pasikartojimų dažnis | Turi veikti ne mažesniu nei 100 kHz impulsų pasikartojimo dažniu (arba atitikti tokį darbo režimą, kuriame užtikrinamas lygiavertis duomenų tankis ir skenavimo kokybė, kaip nurodyta 11.4 ir 11.5 punktuose). |  |  |  |
| 11.4. | Skenavimo greitis | Turi turėti reguliuojamą skenavimo greitį, leidžiantį dirbti įvairaus tankio režimais, nuo ne mažiau kaip 40 iki ne mažiau kaip 320 skenavimų per sekundę (arba lygiavertį sprendimą). |  |  |  |
| 11.5. | Pavyzdžių išsaugojimas | Turi palaikyti galimybę pasirinkti pavyzdžių skaičių (signalų taškų skaičių) per vieną skenavimą – ne mažiau kaip 128 ir ne mažiau kaip 1024 taškų. Pavyzdžių gylio įrašymas – ne mažesnis nei 16 bit (arba lygiavertė raiška). |  |  |  |
| 11.6. | Skaitmeniniai filtrai | Turi būti galimybė taikyti skaitmeninius signalų filtrus, skirtus triukšmų mažinimui ir duomenų kokybės gerinimui. Programinė įranga turi leisti pasirinkti filtravimo stiprumo lygius ir taikyti specializuotus filtrus, tokius kaip signalo iškraipymų pašalinimas, foninių trikdžių mažinimas arba kiti lygiaverčiai filtravimo sprendimai. |  |  |  |
| 11.7. | Duomenų perdavimas | Galimybė duomenų perdavimui Wi-Fi ryšiu arba tiesiogiai į kompiuterį LAN arba USB jungtimi arba galimybė įrašyti duomenis į skaitmeninę laikmeną. |  |  |  |
| 11.8. | Maitinimo šaltinis | Turi būti komplektuojama su pakraunamu maitinimo šaltiniu ir krovikliu, leidžiančiu nenutrūkstamai dirbti ne trumpiau kaip 4 valandas lauko sąlygomis. Maitinimo šaltinis turi būti lengvai pakeičiamas. |  |  |  |
| 11.9. | Valdymo modulio masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) bendra masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg. |  |  |  |
| 11.10 | Montavimas ir paruošiamas darbui | Valdymo modulis atskiras arba integruotas į įrenginį. Maitinamas iš to paties šaltinio kaip ir antena. Lauko sąlygomis lengvai (be papildomų instrumentų) montuojamas, paruošiamas darbui. |  |  |  |
| 12. | 250 MHz - 300 MHz antena: |  |  |  |  |
| 12.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį |  |  |  |  |
|  | Antenos dažnio diapazonas |  |  |  |  |
| 12.2. | Imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą. |  |  |  |
| 12.3. | Siųstuvo galia | Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą ir užtikrinanti signalo skvarbą ir kokybę. |  |  |  |
| 12.4. | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0,1 x 10-15m |  |  |  |
| 12.5. | Antenos masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg. |  |  |  |
| 12.6. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį. Maitinama iš to paties akumuliatoriaus kaip ir valdymo modulis. |  |  |  |
| 13. | 500 MHz - 550 MHz antena |  |  |  |  |
| 13.1 | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį |  |  |  |  |
|  | Antenos dažnio diapazonas |  |  |  |  |
| 13.2 | Imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą. |  |  |  |
| 13.3 | Siųstuvo galia | Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą ir užtikrinanti signalo skvarbą ir kokybę. |  |  |  |
| 13.4 | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0,1 x 7-10 m. |  |  |  |
| 13.5 | Antenos masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg. |  |  |  |
| 13.6 | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį. Maitinama iš to paties akumuliatoriaus kaip ir valdymo modulis. |  |  |  |
| 14. | 900 MHz - 1000 MHz antena: |  |  |  |  |
| 14.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį |  |  |  |  |
|  | Antenos dažnio diapazonas |  |  |  |  |
| 14.2. | Imtuvo jautrumas | Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą. |  |  |  |
| 14.3. | Siųstuvo galia | Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą ir užtikrinanti signalo skvarbą ir kokybę. |  |  |  |
| 14.4. | Rezoliucija ir gylis | Ne mažesnis kaip 0,05 x 3-5m. |  |  |  |
| 14.5. | Antenos masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg. |  |  |  |
| 14.6. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį. Maitinama iš to paties akumuliatoriaus kaip ir valdymo modulis. |  |  |  |
| 15. | Odometro ratas |  |  |  |  |
| 15.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį |  |  |  |  |
| 15.2. | Funkcijos | Funkcija matuoti atstumą. |  |  |  |
| 15.3. | Odometro masė | Darbui paruoštos georadaro sistemos (įskaitant anteną, važiuoklę, valdymo ir kitą būtinos įrangos komplektą) masė turi būti ne didesnė kaip 50 kg. |  |  |  |
| 15.4. | Montavimas ir paruošiamas darbui | Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruotas į bendrą modelį. Maitinamas iš to paties šaltinio kaip ir valdymo modulis. |  |  |  |
| 16. | Konstrukcija: |  |  |  |  |
| 16.1. | Georadaro konstrukcijos tipas | Stumiamas vežimėlis su ratukais. |  |  |  |
| 17. | Georadaro valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinė įranga |  |  |  |  |
| 17.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį |  |  |  |  |
| 17.2. | Suderinamumas | Pritaikyta naudoti dirbant su siūlomu georadaru, valdant georadaro veiklą bei nustatymus. |  |  |  |
| 17.3. | Duomenų apdorojimas | Duomenų išsaugojimo funkcija tolimesniems darbams. |  |  |  |
|  |  | Galimybė apdoroti, redaguoti ir analizuoti gautus duomenis. |  |  |  |
|  |  | Nepertraukiamo ir pakopinio profiliavimo režimai. |  |  |  |
|  |  | Galimybė užfiksuoti koordinates Turi būti suderinama su išoriniu GNSS imtuvu per NMEA 0183 protokolą (arba lygiavertį). Turi būti galimybė gauti geografinius koordinačių duomenis realiu laiku į GPR valdymo sistemą. |  |  |  |
|  |  | Funkcija fiksuoti atstumą realiu laiku. |  |  |  |
|  |  | Turi būti galimybė pasirinkti ir keisti duomenų spalvinę schemą. |  |  |  |
|  |  | Integruota kelių aktyvių darbalaukių aplinka. |  |  |  |
|  |  | Galimybė duomenis eksportuoti į SEG-Y formatą, papildomai gali būti ir .kmz formatas. |  |  |  |
|  |  | Spektrų skaičiavimas savarankiškuose darbalaukiuose. |  |  |  |
|  |  | Surinktų duomenų apdorojimas naudojant skirtingus signalo sklidimo greičius. |  |  |  |
|  |  | Skaitmeninio stiprinimo funkcija. |  |  |  |
|  |  | Žingsnio priartinimas ir tolinimas. |  |  |  |
|  |  | „Undo“ ir „Redo“ funkcijų naudojimas duomenų apdorojime. |  |  |  |
|  |  | Galimybė eksportuoti duomenis arba Bitmap, arba gif, arba JPEG, arba visais šiais nurodytais formatais. |  |  |  |
|  |  | Matavimo kelio ilgio su GPS koordinatėmis skaičiavimas ir atvaizdavimas. |  |  |  |
|  |  | Dažnių juostinių filtrų funkcija. |  |  |  |
|  |  | GPR linijos ir tinklai, surinkti naudojant GPS, eksportuojami į .kmz formato geografinio žymėjimo failą, kurį galima peržiūrėti GIS ir žemėlapių peržiūros sistemose. |  |  |  |
|  |  | Matavimo duomenų atvaizdavimas 3D formatu. |  |  |  |
|  |  | Apdorojamų duomenų kiekis turi būti neribojamas. |  |  |  |
| 17.4. | Tiesioginės transliacijos galimybės | Turi būti pritaikyta stebėti georadaro lauko darbų metu gautus duomenis realiu laiku įrenginyje. |  |  |  |

__________________________________________________________________

(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei dokumentą pasirašo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.